7. РАСЧЕТ И ВЫБОР АППАРАТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

7.1. Выбор максимального токового реле

Выбор реле осуществляется исходя из номинального тока двигателя и уставки срабатывания. Номинальный ток двигателя 286 А (пункт 3.5.).

Уставку срабатывания реле принимаем на 10% выше тока ограничения, равного 440,4 А (пункт 5.2.).

Iуст = 1,1 * Iогр = 1,1 * 440,4 = 484,44 А

По [5], стр. 76, выбираем реле типа РЭВ 571 (постоянного тока) с самовозвратом, на номинальный ток 440 А, с регулируемой в пределах (0,7-3) Iном  реле  уставкой - в нашем случае 1,1 Iном  реле .

7.2. Выбор минимального токового реле

Номинальный ток возбуждения двигателя составляет 4,84 А - двигатель работает без ослабления поля.

Уставка реле на отпадание принимаем равной 0,5 * Iном возб .

Iуст = 0,5 * Iном возб = 0,5 * 4,84 = 2,42 А

Принимаем реле РЭВ86 с номинальным током в 5 А, по [2], пункт 8.5.2., стр. 17. Ток срабатывания этого реле регудируется в пределах 0,3...0,6 Iном  реле , в нашем случае 0,48 Iном  реле .

7.3. Реле защиты от превышения напряжения

Срабатывание реле защиты от превышения напряжения должно происходить при напряжении, превышающем допускаемое напряжение двигателя. Выбираем напряжение срабатывания реле равнм 260 В (возможно при изменении мин.

Для установки выбираем реле РЭВ821 по [2], пункт 8.5.3., стр. 18, на номинальное напряжение 220 В. Напряжение втягивания составляет 110 В. Мощность реле 20 Вт, коэффициент возврата 0,4.

Определяем номинальный ток реле:

Ið = PU = 20220 = 0,09А

Так как напряжение втягивания в 2 раза меньше рабочего напряжения, то и ток втягивания в 2 раза меньше: Iвт = 0,5*Iр = 0,5*0,09 = 0,045 А = 45 мА.

Определяем сопротивление катушки реле по закону Ома:

R = UI = 2200,09 = 2420  Ом

Последовательно с реле включаем сопротивление R4 . Определяем общее сопротивление цепи при требуемом уровне напряжения втягивания:

R = UI = 2600,045 = 5777,78 Ом

Сопротивление резистора R4 будет равно:

R4 = Rобщ - Rк = 5777,78 - 2420 = 3357,78 Ом

Определяем мощность резистора:

P= I2вт * R = (0,045)2 * 3357,78 = 6,8 Вт

Выбираем резистор типа ПЭВР-10 с сопротивлением, равным 4 кОм по [2], пункт 8.5.3., стр. 18.

7.4. Реле ЭДС преобразователя

Служит для обеспечения возможности сборки схемы при напряжении преобразователя, близком к нулю и для контроля напряжения преобразователя.

Напряжение втягивания реле принимаем равным 30 В, напряжение отпадания реле равно 25 В, коэффициент возврата равен 0,83.

Схема включения реле приведена на рисунке 7.1.:

рис. 7.1.

Выбираем реле типа РЭВ821 по [2], пункт 8.5.4., стр. 18. Номинальное напряжение 48 В. Напряжение втягивания 10 В. Коэффициент возврата 0,4. Потребляемая мощность 5 Вт.

Определяем номинальный ток реле:

Iном = P / Uном = 5 / 48 = 0,1 А

7.5. Выбор тормозного электромагнита и его сопротивления

Для фиксации начального (верхнего) и конечного (нижнего) положения фурмы применён электромагнитный тормоз. Требуемый момент тормоза равен Мторм = 0,4 * Мном . По пункту 4.1. Мном = 700,33 Н*м, следовательно Мторм = 0,4 *700,33 = 280,13 Н*м.

По [6], подходит электромагнит марки ТКП 300 со следующими номинальными данными: Uк = 110 В, Мторм = 340 Н*М, Р= 285 Вт.

Для форсированного ратормаживания на электромагнит подаётся полное напряжение питания (220 В) и через выдержку времени 0,5 сек реле КТ, в цепь электромагнита вводится сопротивление Rэ , что предохраняет его от входа из строя из-за длительного перегрева двойным током.

Вычисляем номинальный ток электромагнита:

I = PU = 285110 = 2,59 À

Сопротивление резистора равно:

R = UðI = U - UI = 220 - 1102,59 = 42,47 ì

Рассеиваемая тепловая мощность резистора равна:

РR = I2*R = 2,59 2 * 42,47 = 284,9 Вт

По [3], стр. 371, табл. 5-10 выбираем ящик сопротивлений типа ЯС100/2 с ленточными и проволочными элементами, в нашем случае проволочными, марки НС 414/48, Iном = 2,7 А, R = 48 Ом, в ящике 10 элементов.

7.6. Определяем значение сопротивления в цепи сигнальных ламп

В качестве сигнальных ламп в схеме применены лампы типа К-24 со следующими номинальными данными:  Uпит = 24 В, Iном = 90 мА.

Так как напряжение питания оперативной цепи составляет 220 В, то для зашиты лампы необходимо ввести сопротивление. Его значение определяется по закону Ома:

R = UðI = U - UI = 220 - 240,09 = 2177,78 ì

Рассеиваемая тепловая мощность резистора равна:

РR = I2*R = 0,09 2 * 2200 = 17,82 Вт

Выбирается резистор типа ПЭВ-25, сопротивление 2,2 кОм, рассеиваемая мошность 25 Вт.

7.7.  Выбор аппаратуры управления

В предыдущих разделах были выбраны реле КА, КА1, KV1, KV2. Для остальных видов аппаратов управления составляется таблица, данные взяты из [5], разные разделы и страницы, и [6].

Автоматический выключатель QF выбран только для оперативной схемы, на небольшой ток отсечки - до 10 А (можно было взять и на меньший ток), для силовой схемы автоматический выключатель входит в комплект поставки тиристорного преобразователя (КТЭП).

Таблица 7.1.

| позиция обозначения | наименование аппаратов | требуемые параметры | каталожные данные тип технические данные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ, КМ1 | силовой контактор | Uк = 220 В, Iг. к.= 286 А, nг. к. =1, nвс. к. =2 | КМ2000 | Uк = 220 В, Iном = 320 А, nг. к. =1, nвс. к. =4 |
| КL 1-6 | промежуточ-ное реле | Uк = 220 В, nз. к. =6, nразм. к. =2. | РП 41 | Uк = 220 В, восьмиконтакторное исполнение: nк. зам. =6, nк. разм. =2, Р=25 Вт |
| KV3 | реле напряжения | Uк = 220 В, nк. =2, Uвт = 0,85 *Uном | РЭВ 84 | Uк = 220 В, nк. зам. =2, Rк = 3,7 кОм |
| КТ | реле времени | Uк = 220 В, nк. =1, t = 0,5 сек | РЭВ 811 | Uк = 220 В, выдержка времени на отпускание 0,25-1 с. |
| YA | тормозной электромагнит | Мторм = 0,4*Мдв= =0,4*700=280 Н*М | ТКП 300 | Uк = 110 В Мторм = 340 Н*М |
| SQ | путевой выключатель | nконт = 3 | ВПК 2000А | Uк = 220 В, I к.= 4...6 А |
| QF | автоматичес-кий выключатель | Uк = 220 В | АП50 | Uк = 220 В, Iотсечки = 10 А |