### ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО КОДА

### В ПОСЛЕДОТЕЛЬНЫЙ КОД

Инструкция по проверке

## НУРС.426441.001 И1

Настоящая  инструкция устанавливает порядок проверки преобразователя импульсов НУРС.426441.001 с целью проверки параметров на нахождение их в пределах допусков, обеспечивающих выполнение требований технических условий НУРС.426441.001.

Настоящая инструкция устанавливает порядок настройки дискриминатора импульсов НУРС.467742.001 с целью получения параметров изделия в пределах допусков, обеспечивающих выполнение требований технических условий НУРС.467742.001.

Инструкция предназначена для настройки изделия при серийном производстве на предприятии-изготовителе.

1 КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Дискриминатор импульсов по интервалам между ними предназначен для селектирования интервалов между входными импульсами, накопления результатов и передачи их в ПЭВМ.

1.2 Конструктивно изделие выполнено в виде платы расширения ПЭВМ.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИТСЯ НАСТРОЙКА

2.1 Настройка изделия заключается в загрузке файла конфигурации в энергонезависимую память ПЛИС EPM3128ATC100-10.

3 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При подготовке к настройке необходимо соблюдать требования мер безопасности, изложенные в разделе “К” инструкции “Техника безопасности при работе с радиоэлектронным оборудованием”.

3.2 При оборудовании рабочего места необходимо выполнять следующие правила:

- соблюдайте требования мер безопасности по работе с ПЭВМ;

- не допускаете установку или снятие изделия в ПЭВМ и из нее, коммутацию разъемов при включенном питании ПЭВМ.

4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1 Для проведения настройки дискриминатора импульсов необходима следующая техническая документация:

- схема электрическая принципиальная НУРС.467742.001 Э3;

- перечень элементов НУРС.467742.001 ПЭ3;

- пояснительная записка НУРС.467742.001ПЗ;

- техническое описание на устройство загрузки конфигурации ByteblasterMV;

- описание пакета MAX+plus II;

- конфигурационный файл для ПЛИС.

5 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕМУ МЕСТУ

5.1 Настройка дискриминатора проводится на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ с подключенным устройством конфигурирования ByteblasterMV. Температура помещения +20…+30C, относительная влажность воздуха не более 60%.

5.2 При проверке дискриминатора требуется генератор испытательного сигнала, подключенный ко входу дискриминатора.

5.3 К рабочему месту должно быть подведено напряжение 220В частотой 50Гц.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Для настройки необходимо:

- проверить наличие отметки ОТК о приемке операции изготовления изделия;

- проверить наличие документов, указанных в разделе 4 и приборов, указанных в разделе 5.

- проверить наличие свидетельств о проверке сроков годности и работоспособности измерительных приборов и наличие штампа ОТК о приемке изделия;

- расположить на рабочем месте ПЭВМ c установленным программным обеспечением MAX+plus II а также программой приема данных с дискриминатора.

7 МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ И ПРОВЕРКИ

7.1 Установите изделие в ПЭВМ. Подключите устройство ByteblasterMV к ПЭВМ через параллельный порт, и к изделию через разъем XP1.

7.2 Подключите генератор испытательного сигнала к разъему XS1.

7.3 Убедитесь в отсутствии внешних повреждений устройств.

7.4 Загрузите в ПЭВМ пакет MAX+plus II. По описанию пакета войдите в режим программирования и загрузите конфигурационный файл.

7.5 Загрузите конфигурационный файл в ПЛИС, убедившись в соответствии его микросхеме.

7.6 Для проверки изделия произведите чтение портов счетчиков дискриминатора (300h-305h) при помощи программы приема данных. Значения в счетчиков должны быть равны нулю.

7.7 Запустите генератор испытательного сигнала кнопкой “Старт”. Генератор выдает импульсы длительностью 2 мкс с интервалом между ними линейно меняющимся от 1 до 500 мкс с шагом 0,2 мкс. Всего выдается 32104 интервалов (по 128 интервалов каждой длительности). Через 3 минуты произведите чтение портов. В каждом счетчике должно быть значение 128010%.

7.8 Запишите любое число в порт 300h для установки дискриминатора в начальное состояние. После этого считайте содержимое портов. Их значение должно быть нулевым.