Техническое задание на курсовое проектирование

на Преобразователь параллельного двоичного кода

в последовательный

Руководитель					________ Тихомиров П. И.

Студент гр. 9011					________ Руппель Д.А.

1 Наименование и применяемость.

1.1	Преобразователь параллельного двоичного кода в последовательный (ППК-1) входит в состав передающей системы цветной видеокамеры (ЦВ-1).

2 Исходные документы

2.1 Задание на курсовое проектирование на преобразователь параллельного двоичного кода в последовательный код.

3  Цель работы.

3.1	Разработка схемы электрической принципиальной (НУРС.426441.001) преобразователя кода, входящего в состав передающей системы цветной видеокамеры, предназначенной для ведения автоматического наблюдения.

4 Частные цели

4.1 Показатели назначения

4.1.1	Преобразователь кода должен преобразовывать поступающий параллельный код в последовательный вида: изменение уровня – «1», не изменение – «0».

4.1.2	Число разрядов – 24.

4.1.3	Посылка перед началом передачи информации: импульс положительной полярности  длительностью 1мкс.

4.1.4	Моменты передачи информации от начала посылки (1.0+N*0.5)мкс0.02мкс, где N номер передаваемого разряда.

4.1.5	Уровни сигналов – нижний U00.4В; верхний U12.4В.

4.1.6	Период передачи блока информации  -  (15.6250.005)мкс.

4.1.7	Потребляемая мощность не более 1 Вт.

4.2 Надежность

4.2.1 Среднее время наработки на отказ устройства не менее 20000 часов.

4.3 Долговечность

4.3.1 Срок хранения изделия не менее 7 лет.

4.4 Приспособленность к окружающей среде

4.4.1 Изделие должно удовлетворять требованиям ГОСТ 15150-69 по категории УХЛ 4.2. Изделие устанавливается в закрытых, отапливаемых помещениях.

4.4.2 Диапазон рабочих температур +5…+40С.

4.4.3 Максимальная относительная влажность воздуха 80% при +20С.

4.4.4 Изделие должно выдерживать механические нагрузки по ГОСТ 11478-88, группа I.

4.4.5 Воздействие ударов при транспортировке ускорением 150 м/с2 с частотой 60-120 ударов в минуту.

4.5 Совместимость

4.5.1 Изделие выполняется в виде отдельной платы 100x80мм, высотой не более 15мм.

4.5.2 Питание от источника питания 5В5%.

4.6 Безопасность изготовления, обслуживания и ремонта

4.6.1 Изделие  не должно содержать деталей, находящихся под напряжением, опасным для жизни.

4.6.2	При применении, монтаже и эксплуатации следует руководствоваться ГОСТ 23784 и РД 11 0477.

5 Граничные условия

5.1 Организационно временные условия

5.1.1 Результатом курсового проектирования являются следующие документы: ведомость курсового проекта, пояснительная записка, инструкция по настройке, схема электрическая принципиальная, перечень элементов.

5.1.2 Сдача курсового проекта на проверку 25.05.02, защита – до начала сессии.

Дата выдачи ТЗ “___” ____________ 2002 г.

Заказчик							Исполнитель

Руководитель						Студент гр. 9011

________Тихомиров П. И.				_______Руппель Д. А.