Разработка принципиальной электрической схемы

Выходной каскад

Выходной каскад создается по схеме бестрансформаторного двухтактного усилителя мощности (УМ) на биполярных транзисторах. Данная схема  позволяет осуществить непосредственную связь с нагрузкой, что дает возможность обойтись без громоздких трансформаторов и разделительных конденсаторов; имеют хорошие частотные и амплитудные характеристики; легко могут быть выполнены по интегральной технологии.

Транзисторы усилителя мощности включаются по схеме с общим коллектором, что позволяет существенно снизить нелинейные искажения каскада.

Исходя из соотношений коэффициента нелинейных искажений (Kf) и коэффициента полезного действия (КПД), а также учитывая мощность и сопротивление нагрузки, заданных в техническом задании, выбирается режим работы транзисторов B*. Данный режим обеспечивает сниженный Kf при высоком КПД.