Uнагр=E – U0 = E – IRвн.ист. Преобр. источника ЭДС в ист. тока: E R0  I=E/R0 G0=1/R0

Преобр. источника тока в ист. ЭДС: I R0  E=IR0  Составление ур-й Кирхгофа: 1) задать усл. пол.

направл. тока.(от большего  к меньшему ) 2)полное число ур-й должно быть равно числу ветвей це-

пи минус ветви цепей с ист. тока 4)число ур-й сост. по 1 закону равно числу узлов цепи минус 1  5)ос-

тальные ур-я составляем по 2 закону для незав. контуров (имеющих хоть 1 ветвь, не входящую в др.

контуры). Все ур-я должны быть линейнозависимы. МКТ: 1)исключить ветви с ид. ист. тока 2) берем не-

зав. контуры и задаем усл.пол. направл. тока 3)сост. контурные ур-я (число ур-й = числу контур. токов)

| R11 R12 | I1K | = | E1K | Матрица конт. сопр.: 1)всякий диагон. элемент Rkk матрицы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R21 R22 | I2K |  | E2K | равен сумме сопр. входящ. в контур К 2)остал. элементы: |
| RK | IK |  | EK | Rkn = Rnk равняются сумме сопр. входящ. в контур К и в кон |

тур N (со знаком - если контурные токи встречны). Rkn- сопр. смежных ветвей. Rkk–сопр. К-го контура.

Матрица конт. ЭДС: Контурная ЭДС равна сумме ЭДС ист. и экв. ЭДС ист. тока.(со знаком + если их

направления совпадают с напр. конт. тока). Ток в каждой ветви равен сумме конт. токов, протекающ.

| I1K = | 1/  | E1K R12 | через нее (если конт. ток совп. с током ветви, то берем его со знаком |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E2K R22 | + и наоборот). |

МУП: 1) исключ. ветви с ид. ист. ЭДС  2)сост. узловые ур-я по правилам. Матрица узл. проводимостей:

| G11 G12 | 1 | = | I1Y | Gkk равен сумме проводимостей ветвей подключ. к узлу К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G21 G22 | 2 |  | I2Y | Gkn равен сумме проводимостей ветвей соед. узлы К и N (со |
| GY | Y |  | IY | знаком -). Узловой ток К-го узла равен сумме токов источ. то |

ков и экв. токов от ист. ЭДС в ветвях, присоед. к узлу К.(со знаком + если токи идут к узлу и наоборот).

Решаем матрицу:   1=1/    2=2/   Используя закон Ома для ветви с ЭДС находим токи в ветвях.

Метод двух узлов: один узел заземляем(В=0) и рассчитываем А:  GAY AY = IAY   А= IAY/GAY

Метод эквивал. генератора: Iн=Ег/(Rн+Rг) 1)вырываем ветвь из схемы и рассч. напр. на зажимах вы-

деленной ветви Ег=Uab x/x. 2)в акт. двухполюснике закор. все ист. ЭДС, обр. все ист. тока и рассч. вход-

ное сопр. этой цепи Rг=Rвх(ab). Принцип взаимности: ток в ветви М, вызванный действием ЭДС в ветви

К равен току в ветви К от действия такой же ЭДС, включенной в ветвь М. GМК=GКМ    RМК=RКМ  Такие

цепи наз. взаимными. Все линейные цепи взаимны. Условие выделения макс. мощности: Rг=Rн

P=I2Rн=(Rн/(Rг+Rн)U2ab x/x      I=Uab x/x /(Rг+Rн)  Это режим согласованной нагрузки.