Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

РГКРИПТ.200303.4208.000ПЗ

4 Выбор и обоснование конструкции с учетом технологичности. Описание конструкции

4.1  Проанализировав техническое задание на изделие, в состав которо- го входит конструируемая плата, производим выбор и обоснование ее конст- рукции согласно |5|.

4.2  Учитывая условия эксплуатации индикатора напряжения и допус- каемые значения воздействующих факторов по группам жесткости, оговорен- ными государственным  стандартом  ГОСТ   23752-79,   устанавливаем:   плата   должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1.

4.3  Определяем тип печатной платы. По конструктивным особеннос- тям печатные платы с жестким основанием делятся на односторонние, двусто- ронние и многослойные. Выбираем одностороннюю печатную плату без металлизации отверстий, так как такие платы характеризуются малыми затра- тами на её изготовление и следовательно дешевые. Эти требования наиболее полно удовлетворяют проектируемой конструкции.

4.4  Определяем класс точности изготавливаемой печатной платы. По точности выполнения элементов проводящего рисунка печатные платы делятся на пять классов по ГОСТ 23751-86. Выбираем класс точности изготав- ливаемой печатной платы- 2, являющийся характерным для печатных плат с микросхемами, имеющими штыревые выводы при средней насыщенности поверхности печатной платы навесными элементами, что соответствует дан- ной конструкции. Печатные платы 2 класса точности наиболее просты в изготовлении, надежны в эксплуатации и имеют низкую стоимость. Плату изготавливают химическим способом.

4.5  Выбираем габаритные размеры и конфигурацию печатной платы. С этой целью из отраслевого стандарта ОСТ4.010.030-81 4.1, 4.2 "Установка навесных элементов на печатную плату" выписываем установочные размеры элементов. Выбираем  варианты  их  установки  и  выполняем  компоновку графическим способом.  В результате компоновки получена печатная плата  прямоугольной  формы  с  размерами  140x170 мм. Размеры  каждой стороны печатной платы кратны 5 мм и соотношения сторон меньше 3:1 по            ГОСТ 10317-79. Толщина платы определяется с учетом нагрузки на печатную плату, и коэффициента γ-минимального диаметра отверстия для 2 класса точности изготовления печатной платы. Толщина платы равна 1,5 мм.