| Условное обозначение отверстий | Диаметр отвер стия, мм | Наличие металлизации | Количество отверстий | Минимальный диаметр контактной площадки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7−+0,1 0,9−+0,1 1,4−+0,15 3,2H12 | нет нет нет нет | 2 44 3 4 | 1,6 1,8 2,2 - |

Разраб.

Дзаян

Провер.

Орлова

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Орлова

Реценз.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

РГКРИПТ.200303.4208.004

Плата печатная

Лит.

Листов

1

РАС-42

Масса

Масштаб

Стеклотекстолит

СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78

0,073

2 : 1

Таблица 1

Таблица 2

| Параметры элементов | Размеры, не менее, мм |
| --- | --- |
| Ширина проводника | 1,0 |
| Расстояние между проводниками, контактными площадками, проводниками и контактными площадками | 1,0 |

1* Размер для справок

2 Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1

3 Класс точности 2 по ГОСТ 23751-86

4 Параметры отверстия см. таблицу 1

5 Параметры элементов проводящего рисунка см. таблицу 2

6 Шаг координатной сетки 2,5мм

7 Предельное отклонение размеров между осями двух любых монтажных  отверстий должны соответствовать ГОСТ 23751-86

8 Конфигурацию проводника выдержать по чертежу с отклонением −+0,1мм

9 Маркировать обозначение платы без буквенного обозначения, дату выпуска эмалью  ЭП-572 черной по ОСТ 1 90210-85 шрифтом 2,5 ОСТ 1 00312-78

10 Допускается маркировать по п.9 выполнять фотохимическим способом  в процессе изготовления печатного монтажа

11 Плату изготовить химическим методом по ОСТ 107.460 092 004.01-86

ОСТ 107.460 092 004.02-86