3 Расчетная часть

3.1 Расчет надежности

3.1.1 Исходные данные для расчета  надежности:

- схема электрическая принципиальная;

- перечень элементов к схеме электрической  принципиальной;

- справочные данные о надежности элементов;

- электрические и тепловые режимы работы элементов;

- условия эксплуатации ЭРЭ.

3.1.2 Составляем таблицу однотипных элементов схемы.

При расчете исходим из принципа последовательного соединения элементов.

Таблица 3.1

| Обозначение по схеме | Наименование и тип ЭРЭ | Количество ЭРЭ, Ni | Режим работы |  | Интенсивность отказа, λ0⋅10−6,1/ч | Поправочный коэффициент, αi | Интенсивность отказа группы ЭРЭ, Ni⋅λ0⋅10−6⋅αi, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кн | t°С |  |  | 1/ч |
| С1 | Конденсатор К10-17 | 1 | 0.6 | 40 | 1.20 | 0.24 | 0.29 |
| DA1 | Микросхема К 1401УД2А | 1 | 0.5 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.32 |
| R1…R4, R6…R10 | Резисторы С2-23 | 9 | 0.6 | 40 | 0.10 | 0.70 | 0.63 |
| R5 | СП3-19а | 1 | 0.6 | 40 | 1.20 | 0.50 | 0.60 |
| VD1 | Стабилитрон Д818Е | 1 | 0.6 | 40 | 1.00 | 0.40 | 0.40 |
| VD2...VD5 | Светодиод АЛ307А | 4 | 0.6 | 40 | 1.00 | 0.60 | 2.40 |
| VD6…VD8 | Диод КД522А | 3 | 0.6 | 40 | 1.00 | 0.60 | 1.80 |
|  | Соединения паяные | 76 | - | 40 | 0.15 | - | 11.25 |
|  | Проводники | 38 | - | 40 | 0.30 | - | 11.40 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

РГКРИПТ.200303.4208.000ПЗ

Определяем интенсивность отказа изделия путем суммирования данных последней графы таблицы 3.1