4.6  Выбираем материал для печатной платы по ГОСТ 10316-78. Так как разрабатываемая   печатная плата является односторонней  и  выполняется химическим методом, то в качестве материала применяем стеклотекстолит фольгированный СФ-1-35-1,5.

4.7  Габаритные размеры печатного узла 140x170x16,7мм.

4.8  Производим     обоснование     конструкции     печатного     узла    на технологичность.

Конструкция индикатора напряжения является технологичной, так как она отвечает следующим требованиям:

-   простота и целесообразность. Форма платы прямоугольная, класс точности 2, следовательно точность изготовления невысокая. Все элементы и ком- поненты блока имеют прямое функциональное назначение;

-   в блоке максимально использованы нормализованные и стандартизирован- ные изделия  (см. спецификацию), кроме  печатной  платы,  которая  является оригинальным изделием;

-   материал платы - фольгированный стеклотекстолит. Он является недорогим и не дефицитным;

-   применение печатного монтажа обеспечивает  идентичность электри- ческих параметров от образца к образцу;

Таким    образом, на изготовление индикатора напряжения  потребуется

минимальное количество времени, труда и средств.

4.9  Проектируемое изделие имеет законченную конструкцию и помещается в пластмассовый корпус, который на своей передней панели четыре светодиодных индикатора для визуального наблюдения за работой аккумулятора автомобиля.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

РГКРИПТ.200303.4208.000ПЗ