# 2 Описание работы схемы

Схема электрическая принципиальная многоуровневого индикатора напряжения приведена в приложении А |1|.

Это простое устройство предназначено для контроля за состоянием бортовой сети автомобиля и позволяет существенно продлить срок службы аккумуляторной батареи, не допуская её разряд более чем на 50%.

Устройство с высокой точностью контролирует уровень напряжения аккумулятора и информирует о его состоянии, а также позволяет вовремя заметить неисправность электромеханического регулятора напряжения автомобиля.

О состоянии аккумулятора можно судить по плотности электролита в каждом элементе (банке).

Для средней географической широты плотность электролита у полностью разряженного, разряженного наполовину и полностью заряженного аккумулятора соответствует 1,11; 1,19; и 1,27 г/см3.Для этих состояний напряжение аккумуляторной батареи будет 11,7; 12,18; и 12,6 В.

Периодический контроль плотности электролита требует много времени, а для измерения напряжения с необходимой точностью нужен либо цифровой вольтметр, либо стрелочный с растянутой шкалой.

Описываемое ниже устройство позволяет обойтись без этих приборов и более удобно в эксплуатации, так как может осуществлять непрерывный контроль за состоянием бортовой сети.

Устройство собрано на микросхеме К1401УД2А и состоит из четырёх компараторов, выполненных на операционных усилителях, которые с помощью светодиодов HL1…HL4 позволяют информировать о нахождении уровня напряжения в одном из пяти интервалов по свечению соответствующего индикатора. По свечению сразу двух светодиодов (или их «перемаргиванию») можно точно определить момент нахождения напряжения на границе между соответствующими интервалами.

Если ни один из светодиодов не светится, то это значит, что напряжения ниже уровня 11,7 В. Свечение индикатора HL1 информирует водителя о неисправности в работе системы регулятор-генератор – при работающем двигателе он производит заряд аккумулятора, но напряжение при этом не должно превышать 14,8 В. Если же светится индикатор HL4, это значит, что аккумулятор разряжен более чем на 50% и его необходимо срочно ставить на подзарядку.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

РГКРИПТ.200303.4208.000ПЗ