Выбираем  диаметры  из  ряда  предпочтительных  размеров  монтажных отверстий |3|.

d1=d2=0,7мм

d3=d4=0,9мм

d5=1,4мм

Результаты расчета сводим в таблицу 3.3

Таблица 3.3

| Условное обозначение отверстий | Диаметр отверстия, мм | Наличие металлизации | Количество отверстий | Минимальный диаметр контактной площадки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,7−0,10+0,10 0,9−0,10+0,10 1,4−0,15+0,15 3,2H12 | нет нет нет нет | 8 44 3 4 | 1,6 1,8 2,2 - |

3.2.2 Определяем номинальное значение ширины печатного проводника.

t=2⋅tмд+Δtно,                                               (6)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

РГКРИПТ.200303.4208.000ПЗ

где  tмд- минимально допустимая ширина проводника в мм, см. табл.3 |2|;

Δtно- нижнее предельное отклонение ширины проводника в мм, см.  табл.4 |3|.

t=2⋅0,45+0,1=1мм.

3.2.3   Определяем номинальное значение расстояния между соседними элементами проводящего рисунка.

S=2⋅Sмд+Δtво,                                              (7)

где Sмд - минимально  допустимое  расстояние между соседними элементами проводящего рисунка в мм, см. табл. 3 |2|;

Δtво - верхнее предельное отклонение ширины проводника в мм, см. табл.4 |3|.

S=2⋅0,45+0,1=1мм.