ОГЛАВЛЕНИЕ :

Глава 1. Введение…………………………………………………………………………………..…

  - Обзор литературы………………………………………………………………………

Глава 2. Выбор и обоснование принципиального решения……………………………………….

2.1 Краткий обзор применяемых схемотехнологий, применяемых в интегральных схе-

мах……………………………………………………………………………………..

2.1.1 Технология ТТЛ………………………………………………………………………

2.1.2 Технология ЭСЛ………………………………………………………………………

2.1.3 Технология пМДП……………………………………………………………………

2.1.4 Технология КМДП……………………………………………………………………

2.2 Выбор и обоснование логических элементов устройства……………………………

2.3 Выбор и обоснование аналоговых ЭРЭ……..………………………………….……..

2.4 Выбор и обоснование пассивных элементов…………………………………………

2.5 Схемотехнические требования при разработке принципиальной схемы…………..

Глава 3. Построение функциональной схемы блока оповещения………………………………..

Глава 4. Разработка принципиальной схемы и электрический расчёт………...……...………….

4.1 Выбор элементной базы охранного устройства……………………………...…..…..

4.2 Справочные данные……………………………..……………………………...….…..

4.2.1 Микросхема К176ИЕ18……………………………………………………………...

4.2.2 Микросхема К561ИЕ8……………………………………………………………….

4.2.3 Микросхема К561ЛЕ5……………………………………………………………….

4.2.4 Импульсный номеронабиратель 1008ВЖ10……………………………………….

4.2.5 Микросхема КР1064ПП1……………………………………………………………

4.3 Описание работы электрической схемы охранного устройства с автодозвоном по

телефонной линии…………………………………………………………………….

4.4 Расчёт элементов принципиальной схемы.

Электрический расчёт электронного ключа………………………………..……….

Глава 5. Конструкторско-технологическая часть…………………………………………………

5.1 Разработка конструкции устройства…………………………………………………

5.2 Выбор и определение типа платы, её технологии изготовления, класса точности,

габаритных размеров, материала, толщины, шага координатной сетки………….

5.3 Расчет показателей надёжности охранного устройства..……….…………………..

5.4 Оценка вероятности ложного срабатывания устройства охранной сигнализации....

Глава 6. Экономическое обоснование проекта………………………..……………………………

6.1 Выбор базового варианта………………………………………..……………….….…

6.2 Расчёт себестоимости. Определение оптовой цены……………………………...…..

6.2.1 Сырьё и материалы………………………………………………………………..….

6.2.2 Возвратные отходы…………………………………………………………………...

6.2.3 Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги кооперирующихся

предприятий…………………………………………………………………………..

6.2.4 Основная заработная плата производственных рабочих…………………………..

6.2.5 Дополнительная заработная плата…………………………………………………..

6.2.6 Отчисление на социальные нужды………………………………………………….

6.2.7 Расходы на подготовку и освоение производства………………………………….

6.2.8 Расходы на износ инструмента и приспособлений целевого назначения и специ-

альные расходы………………………………………………………………………

6.2.9 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования…………………………...

6.2.10 Цеховые расходы……………………………………………………………………

6.2.11 Общезаводские расходы……………………………………………………………

6.2.12 Полная себестоимость………………………………………………………………

6.2.13 Оптовая цена изделия……………………………………………………………….

6.3 Расчёт эксплуатационных расходов…………………………………………………...

6.3.1 Стоимость обслуживания аппаратуры………………………………………………

6.3.2 Затраты на капитальный ремонт……………………………………………………..

6.3.3 Стоимость потребляемой электроэнергии…………………………………………..

6.3.4 Эксплуатационные расходы проектируемого устройства………………………….

6.4 Расчёт годового экономического эффекта…………………………………………….

6.5 Анализ технико-экономических показателей………………………………………….

6.6 Вопросы организации производства……………………………………………………

Глава 7. Мероприятия по охране труда………………………………………………………………

7.1 Безопасность жизнедеятельности………………………………………………….……

7.2 Анализ и выявление возможных опасностей и вредностей при изготовлении охран-

ного устройства………………………………………………………………………….

7.3 Расчёт искусственного освещения………………………………………………………

7.4 Противопожарные мероприятия…………………………………………………………

Литература………………………………………………………………………………..