6. РАСЧЁТ МУЛЬТИВИБРАТОРА НА ОПЕРАЦИОННЫМ

УСИЛИТЕЛЕ В АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Исходные данные для расчёта приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Расчётные параметры

| Тип операционного усилителя | Пороговое напряжение Un=β⋅UHAC, где βравняется | Длительность импульсов ti, мс |
| --- | --- | --- |
| 153УД5 | 0.55 | 20 |

Параметры операционного усилителя приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Параметы операционного усилителя

| UP,В | UBUXmax, В | RHmin,кОм | VuBUX,В/мкс |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 10 | 2 | 0.1 |

Примем, что UHAC=UBUXmax.

Исходя из формулы:

UBx.n=R7R6+R7⋅UHAC ,              (6.1)

определяем отношение сопротивления резисторов R6 и R7:

R6R7=UHACUn−1,                (6.2)

Сумма сопротивлений R6и R7 должна удовлетворять соотношению:

R6+R7=3⋅RHmin ,             (6.3)

Используя (6.2) и (6.3) получаем формулы:

R7=3⋅β⋅RHmin ,              (6.4)

R6=3⋅RHmin−R7 ,             (6.5)

R7=3⋅0.55⋅2⋅103=3.296Ом

R6=3⋅2⋅103−3.296⋅103=2703Ом

Из ряда номинальных сопротивлений выбираем значение сопротивлений R6и R7 соответственно 2.7 кОм и 3.3 кОм. Используем резисторы марки С2-24-0.25-2.7кОм±5% и С2-24-0.25-3.3кОм±5%.

Зададимся сопротивлением  R1 исходя из условия:

5⋅RHmin≤R1≤100кОм ,           (6.6)

R1=56⋅103Ом

Используем резистор марки С2-23-0.125-56кОм±5%

Определим ёмкость хронирующего конденсатора:

C1=tiR1⋅ln1+2⋅R7R6 ,           (6.7)

C1=20⋅10−356⋅103⋅ln1+2⋅10.82=2.89⋅10−7Ф

Из ряда номинальных ёмкостей выбираем значение ёмкости равное 0.33 мкФ. Выбираем конденсатор К53-1-0.33мкФ±10%.

Определим длительности tfи tC генерированных импульсов по формуле:

tf=tC=UHACVuBUX ,                (6.8)

tf=tC=100.1=100мкс