Содержание:

- Введение

- Постановка задачи

- Назначение системы

- Анализ исходной проектной ситуации

- Перечень основных функций, подлежащих реализации.

- Основные технические параметры

- Требования к персональному компьютеру и системе

- Требования к интерфейсу пользователя

- Проектирование структуры системы

- Выбор технических средств реализации

- Описание принципиальных схем

- Описание конструкции системы

- Инструкция по эксплуатации

- Экономическая часть

- Вопросы охраны труда и техники безопасности

- Заключение

- Литература

- Приложения

- Введение

- Заводы и предприятия, выпускающие радиодетали (и в частности - микросхемы), после изготовления, но до отправки готовой продукции на склад, подвергают их контролю на работоспособность, а также соответствие техническим условиям и параметрам ГОСТ. Однако, радиодетали, даже прошедшие ОТК на заводе-изготовителе, имеют некоторый процент отказа в процессе транспортировки, монтажа или эксплуатации, что влечет за собой дополнительные затраты рабочего времени и средств для их выявления и замены (причем большую часть времени занимает именно выявление неисправных деталей).

- Особенно важна 100% исправность комплектующих деталей при сборке ответственных узлов управляющих систем, когда неисправность какой-либо одной детали может повлечь за собой выход из строя других деталей, узлов, а возможно, и всего комплекса в целом.

- Для обеспечения полной уверенности в работоспособности той или иной радиодетали, необходимо проверять ее на исправность непосредственно перед сборкой узла или изделия (“входной контроль” на заводах и предприятиях, занимающихся производством радиоэлектронных устройств). Если большинство радиодеталей можно проверить обычным омметром (как, например, резисторы или диоды), то для проверки интегральной микросхемы (ИМС) требуется гораздо больший ассортимент оборудования.

- В этом плане хорошую помощь могло бы оказать устройство, позволяющее оперативно проверять работоспособность ИМС, с возможностью проверки как новых (подготовленных для монтажа), так и уже демонтированных из платы микросхем. Очень удобна проверка микросхем, для которых конструктивно на плате изделия предусмотрены колодки. Это позволяет производить достаточно быструю проверку радиодетали, сведя риск ее выхода из строя к минимуму, поскольку в этом случае полностью исключается ее нагрев и различные механические повреждения при монтаже/демонтаже.

- Существуют некоторые методы маркировки радиодеталей, отличающиеся от стандартных (к примеру, в случае, когда их выпуск и сборка готовых изделий производится на одном и том же заводе; при этом часто используется сокращенная или цветовая маркировка). Не исключением являются и микросхемы, что сильно затрудняет определение их типа. Такая маркировка обусловлена упрощением (и, как следствие, удешевлением) технологического процесса производства радиодеталей. В этом случае определение возможно с помощью того же устройства, функции которого сведены к определению типа микросхемы методом сигнатурного анализа.

- В настоящее время на заводах и предприятиях достаточно широкое распространение получили персональные IBM-совместимые компьютеры. Поскольку задача тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем требует наличия интеллектуального устройства для выполнения алгоритма тестирования и базы данных, содержащей информацию по микросхемам, целесообразно проектировать именно приставку к компьютеру, подключаемую через внешний порт, а не отдельное самостоятельное устройство. Это обусловлено наличием в стандартном комплекте IBM-совместимого компьютера многих компонент, необходимых для решения данной задачи (микропроцессора, составляющего основу компьютера; жесткого диска, предназначенного для хранения информации; внешних портов ввода-вывода - последовательных COM1, COM2 и параллельного LPT; клавиатуры и дисплея - для ввода и вывода информации соответственно).

- Постановка задачи.

  - Назначение системы.

- Целью данной работы является разработка относительно недорогого устройства, подключаемого к IBM-совместимому компьютеру, предназначенного для тестирования и определения типа методом сигнатурного анализа микросхем ТТЛ (серии К155, К555, К531, К1531) и КМОП (серии К176, К561, К1561) логики, позволяющее производить проверку всех статических режимов работы этих ИМС.

- Проверка производится следующим образом:

- К порту принтера (LPT) компьютера посредством кабеля подключается устройство. В колодку, выведенную на его корпус, вставляется испытуемая микросхема. На компьютере запускается программа поддержки. Она управляет выдачей сигналов в порт, которые в свою очередь поступают на входы микросхемы. Далее программа считывает данные с выходов микросхемы, анализирует считанные данные, сверяя их с табличными, и выводит на дисплей результат тестирования. При определении типа ИМС производится перебор всех известных для тестирования комбинаций (выполняется сигнатурный анализ), после чего осуществляется анализ поступивших данных и вывод результатов на экран.

  - Анализ исходной проектной ситуации.

- Зачастую проверка микросхем (например, в радиомастерских), в связи с отсутствием широкодоступных и недорогих устройств такого класса, осуществляется по работоспособности того или иного изделия путем пайки или вставления в панель ИМС на плату данного изделия. Этот процесс занимает достаточно длительное время и не всегда может служить показателем полной исправности микросхемы (к примеру, когда микросхема исправна лишь частично).

- Как показал поиск в технической литературе, а также во всемирной компьютерной сети InterNet, в настоящее время в нашей стране существуют более дорогие серийные аналоги подобного устройства, позволяющего производить проверку статических режимов работы различных логических микросхем.

- Так, например, несколько лет назад выпускался испытатель цифровых интегральных схем LEAPER-1, предназначенный для определения работоспособности логических интегральных схем с количеством выводов до 16 путем их проверки на выполнение логической функции. Для подключения испытуемых ИМС в разных корпусах к прибору служат адаптеры и 2 соединительных устройства, смена комбинации сигналов производится переключателями, расположенными на его лицевой панели, смена типов микросхем выполняется при помощи перемычек. Основные технические данные прибора LEAPER-1:

- Максимальное количество выводов испытуемой микросхемы - 16

- Регулируемое напряжение питания тестируемой микросхемы- 1...30в

- Потребляемый микросхемой ток - 0...60мА

- Продолжительность непрерывной работы в рабочих условиях- 8час.

- Напряжение питания устройства - сеть ~220в, 50Гц

- Потребляемая от сети мощность, не более - 20Вт

- Как видно из описания и характеристик прибора, его функциональные возможности по проверке сильно ограничены выпускающимся ассортиментом микросхем 90-х годов. Длительный процесс смены типа микросхемы и выставляемые вручную комбинации сигналов делают это устройство ныне морально устаревшим.

- Ассортимент выпускаемых на данный момент микросхем ТТЛ и КМОП логики настолько велик, что делать устройство для тестирования каждого элемента в отдельности нерентабельно. Потому целесообразно, создавая устройство, интегрировать в нем проверку большого множества элементов, чтобы сделать его как можно более универсальным.

- Данное устройство может с успехом применяться для проверки комплектующих микросхем на заводах, производящих их выпуск и сборку готовых изделий; в организациях, производящих ремонт бытовой техники, применяющих эти микросхемы; в любительской радиоэлектронике.

  - Перечень основных функций, подлежащих реализации.

- Проектируемое устройство должно выполнять 2 основные функции:

- а) Тестирование микросхем.

- Серия и тип испытуемой микросхемы известны. Микросхема считается исправной, если все ее контролируемые входные и выходные сигналы соответствуют имеющимся в базе данных (и соответствующим ТУ) для данного типа в течение некоторого промежутка времени, называемого временем тестирования.

- б) Определение типа микросхем.

- Тип испытуемой микросхемы заранее неизвестен, и целью анализа служит именно определение типа данной микросхемы. При этом  пользователь должен указать по меньшей мере напряжение питания данной микросхемы и выводы, на которые оно подается.

- При проектировании необходимо учесть несколько ограничений, возникающих в процессе разработки:

- Различное номинальное напряжение питание микросхем (+5в ТТЛ и +9в КМОП);

- Разнообразное назначение выводов микросхемы (вход, выход, GND, +Uпит); не должно быть конфликтов в случае определения типа (при подаче потенциалов, предназначенных для входа микросхемы, на ее выход, когда тип микросхемы заранее неизвестен);

- Ограничение максимально потребляемого микросхемой тока (в случае проверки неисправной микросхемы);

- Преобразование ТТЛ-уровней LPT-порта в уровни, пригодные для тестирования микросхемы (min токи входов, max токи выходов и пр.);

- Недостаточная разрядность LPT-порта для тестирования отдельных микросхем логики;

- Возможность подачи +9в питания на микросхему с номинальным напряжением питания +5в при определении типа ИМС.

- Необходимо учитывать возможность установки в панель для тестирования неисправной микросхемы, чтобы ни при каких условиях не допустить повреждения устройства, или тем более LPT-порта компьютера. Защиту можно организовать, вводя в блок питания аппаратное отключение напряжения питания, если ток потребления превысил максимально допустимые для ИМС параметры. Значение порога отключения желательно устанавливать программно. Также необходима гальваническая развязка вторичных цепей блока питания от сети переменного тока.

  - Основные технические параметры.

- Исходя из вышесказанного, сформулируем основные технические характеристики проектируемого устройства:

- Максимальное количество выводов испытуемой микросхемы - 32

- Логические уровни сигналов - КМОП, ТТЛ.

- Номинальное напряжение питания микросхемы ТТЛ типа - +5в

- Номинальное напряжение питания микросхемы КМОП типа - +9в

- Регулируемое напряжение питания испытуемой микросхемы - +2...+9в

- Шаг регулировки напряжения питания - не более 0.05в

- Максимально допустимый потребляемый микросхемой ток - ~250мА

- Разрядность ЦАП управления напряжением - 256

- Разрядность ЦАП управления потребляемым током - 256

- Точность измерения потребляемого микросхемой тока - 1мА

- Время 1-го шага тестирования - ~100мкс

- Напряжение питания устройства - сеть ~220в, 50Гц

- Максимально потребляемый от сети ток - 0.1А

  - Требования к персональному компьютеру и операционной системе.

- Для работы данного устройства необходим IBM-совместимый персональный компьютер на базе процессора Pentium3 или выше, имеющий в своем составе стандартный порт принтера (LPT). Для работы программы поддержки устройства необходима операционная система MS Windows версии не ниже 95.

- 2.6. Требования к интерфейсу пользователя.

- Пользовательский интерфейс - это общение между человеком и компьютером. На практическом уровне интерфейс - это набор приемов взаимодействия с компьютером. Пользователи выигрывают от того, что понадобится меньше времени, чтобы научиться использовать приложения, а потом - для выполнения работы. Грамотно построенный интерфейс сокращает число ошибок и способствует тому, что пользователь чувствует себя с системой комфортнее. От этого, в конечном итоге, зависит производительность работы.

- Потому пользовательский интерфейс необходимо проектировать так, чтобы было обеспечено максимальное удобство пользователям в работе с данной программой. Т.е. в программе должны быть заложены:

- подсказки, позволяющие пользователю принять решение в создавшейся ситуации;

- интерактивная помощь (возможность ее вызова из любого места программы);

- очевидность меню (простая формулировка, иерархическая структура, логическое соответствие пунктов и подпунктов);

- возможность использования “горячих” клавиш;

- экстренный выход из программы.

Некоторые программисты склонны оставлять дизайн интерфейса пользователя на потом, считая, что реальное достоинство приложения - его программный код, который и требует большего внимания. Однако часто возникает недовольство пользователей из-за неудачно подобранных шрифтов, непонятного содержимого экрана и скорости его прорисовывания, поэтому работу над интерфейсом также нужно воспринимать серьезно.

Формы - это строительные блоки интерфейса пользователя. Хороший дизайн форм включает нечто большее, чем просто добавление элементов управления и программирование процедур обработки событий. Чтобы создать хорошо спроектированную форму, вы должны уяснить ее назначение, способ и время использования, а также ее связи с другими элементами программы. Кроме того в приложении может находиться несколько форм, каждая из которых будет отображаться по мере необходимости. Одни пользователи широко используют многозадачность Windows, другие предпочитают работать только с одним приложением. Необходимо помнить об этом во время разработки интерфейса пользователя (UI) Вы должны максимально реализовать все возможности Windows, чтобы пользователи с любыми навыками работы могли эффективно применять созданное вами приложение.

Если интерфейс пользователя должен содержать несколько форм,  предстоит принять важное решение: какой использовать вид интерфейса - однодокументный (SDI) или многодокументный (MDI).
В SDI-приложениях окна форм появляются совершенно независимо друг от друга. Однако, не имеет значения какой тип интерфейса SDI или MDI выбран; взаимодействие пользователя с формами происходит одинаково - посредством обработки событий, поступающих от элементов управления формы. Поэтому, если в вашем приложении предусмотрено несколько форм, программу необходимо написать так, чтобы у пользователей не было возможности нарушить  ход ее выполнения (например, у пользователя не должно быть средств вывести форму, для которой еще не готова информация).

Когда есть видимость работы приложения, пользователи более легко переносят длительное ожидание в работе программы. Один из способов информирования пользователя о ходе выполнения работы - использовать в форме индикатор процесса. Если обновлять записи базы данных, можно использовать такой индикатор для отображения числа записей, над которыми операция уже произведена. Для этого необходимо добавление пары строк кода обновляющих показания индикатора по мере перехода к следующим записям.

- Проектирование структуры системы.

- Исходя из поставленных технических условий, разработаем структурную схему устройства, на основании которой можно будет вести дальнейшее проектирование системы.

- Общая структурная схема приведена на рис.1.

- Рис.1. Общая структурная схема.

- Питание устройства осуществляется от сети переменного тока ~220в, обмен данными между устройством и компьютером осуществляется посредством порта принтера LPT. Микросхема вставляется в колодку, расположенную на корпусе проектируемого устройства.

- LPT-порт компьютера в нормальном режиме представляет собой параллельный регистр, который имеет 12 линий на вывод и 5 линий на ввод. Поскольку микросхемы имеют самую разнообразную структуру, то этого явно недостаточно для тестирования микросхем, имеющих, к примеру, 6 входов и 16 выходов (К155ИД3), или 21 вход и 1 выход (К155КП1).

- Поэтому необходимо наращивание разрядности LPT-порта путем введения входных запоминающих регистров, выходных мультиплексоров и дешифратора, управляющего записью в регистры и чтением данных при помощи мультиплексоров соответственно. Применение в данном случае выходных мультиплексоров, а не регистров, обусловлено упрощением схемы, и возможно благодаря статическому характеру сигналов на выводах испытуемой микросхемы. Так как стандартный LPT-порт компьютера имеет на выходе ТТЛ-уровни, то целесообразно выбрать в качестве регистров и мультиплексоров именно ТТЛ-микросхемы.

- Структурная схема устройства представлена на плакате 210303-09-13-01 л.1.

- Входные регистры необходимы для запоминания выставленных значений, предназначенных для подачи на вход микросхемы. Выходные мультиплексоры предназначены для чтения сигналов с выходов микросхемы. При проектировании необходимо ориентироваться на 32 разряда (поскольку максимальное число выводов микросхем ТТЛ- и КМОП-логики не превышает 32). Так как число входных и выходных линий LPT-порта ограничено, то наиболее эффективным и удобным для программирования в этом случае будет использование 8-ми выходных линий LPT-порта для записи данных в регистры и 4-х входных линий LPT-порта для чтения данных из мультиплексоров. Для записи данных понадобятся четыре 8-разрядных регистра, для чтения данных - четыре двухвходовых 4-разрядных мультиплексора.

- Поскольку входные и выходные линии разделены (для ввода и вывода данных будут использоваться различные физические линии LPT-порта), то мультиплексоры можно адресовать параллельно регистрам (для адресации понадобится 4-е линии вместо 8-ми). При этом для управления выборкой входов мультиплексоров будет использоваться один бит LPT-порта на вывод (0-й бит порта 378H).

- В блоке питания аналогично входным будут использованы еще три 8-разрядных регистра (2 на управление и 1 на коммутацию, речь о них пойдет ниже), которые потребуют еще 3 адресные линии.

- Таким образом, для адресации 7-ми регистров понадобятся 3 дополнительные линии LPT-порта (37AH) на вывод (адресуемые при помощи дешифратора 3x8). И еще одна линия порта 37AH на вывод будет нужна для управления записью в регистры.

- Так как проектируемое устройство предназначено как для тестирования микросхем ТТЛ, так и для тестирования микросхем КМОП, то после входных запоминающих регистров необходимо ввести устройство согласования по входу (для преобразования выходных ТТЛ-уровней регистров в уровни испытуемой микросхемы (КМОП или ТТЛ, в зависимости от серии). Для чтения данных с выходов испытуемой микросхемы, перед входами мультиплексоров необходимо поставить аналогичное устройство согласования по выходу (преобразование выходных КМОП или ТТЛ сигналов в ТТЛ-уровни).

- При определении типа микросхемы для каждого разряда заранее неизвестно, является ли подключенный к нему вывод микросхемы входом или выходом. Потому ток, протекающий через ее вывод, должен быть выбран таким, чтобы обеспечивать максимально возможный входной ток для проверяемой серии. Нужно учесть тот факт, что ток выхода некоторых микросхем меньше этого входного тока, потому при попытке определения их типа, результаты могут быть искажены; т.к. таких микросхем очень мало, они могут быть исключены из списка определяемых. Также необходимо учитывать различие входных/выходных токов для микросхем КМОП и ТТЛ серий.

- Выбор технических средств реализации.

Логические уровни КМОП микросхем.

Логические уровни КМОП микросхем существенно отличаются от логических уровней ТТЛ микросхем. При отсутствии тока нагрузки напряжение на выходе КМОП микросхемы совпадает с напряжением питания (логический уровень единицы) или с потенциалом общего провода (логический уровень нуля). При увеличении тока нагрузки напряжение логической единицы может уменьшается до 2,8В (Uп=15В) от напряжения питания. Допустимый уровень напряжения на выходе цифровой КМОП микросхемы (серия микросхем К561) при пятивольтовом питании показан на рисунке 2.

рис. 2. Уровни логических сигналов на выходе цифровых КМОП микросхем.

Как уже говорилось ранее, напряжение на входе цифровой микросхемы по сравнению с выходом обычно допускается в больших пределах. Для КМОП микросхем договорились о 30% запасе. При уменьшении напряжения питания границы логического нуля и логической единицы можно определить точно так же (разделить напряжение питания на 3).

Логические уровни ТТЛ микросхем.

Согласование трех- и пятивольтовых ТТЛ микросхем.

Если в цифровом устройстве одновременно используются микросхемы с пяти- и трехвольтовым питанием, то кроме согласования микросхем по току требуется согласовать их по логическим уровням. Выходное напряжение современных трёхвольтовых микросхем совпадает с ТТЛ уровнями нуля и единицы, поэтому они могут быть непосредственно нагружены на пятивольтовые ТТЛ микросхемы. Более того, входные каскады трёхвольтовых микросхем спроектированы так, что они выдерживают пятивольтовое напряжение на входе. Вывод – трёх- и пятивольтовые микросхемы можно соединять непосредственно. Для иллюстрации на рисунке 2 приведены логические уровни микросхем с пяти- и трех вольтовым питанием.

рис. 2.  Логические уровни микросхем с пяти- и трех вольтовым питанием.

Согласование 3- вольтовых ТТЛ микросхем и 2,5- вольтовых КМОП микросхем.

В настоящее время ТТЛ микросхемы уже не развиваются. Практически все современные микросхемы выполнены по КМОП технологии. Это же относится и к 2,5- вольтовым микросхемам. Порог срабатывания этих микросхем приблизительно равен 1,2 В. На рисунке 3 приведены выходные уровни 3- вольтовых и входные уровни 2,5- вольтовых микросхем.

рис. 3. Выходные логические уровни 3- вольтовых и входные уровни 2,5- вольтовых микросхем.

Как видно из этого рисунка 2,5- вольтовые микросхемы будут воспринимать логические уровни 3- вольтовых микросхем безошибочно. В то же самое время, по техническим данным на 2,5 вольтовые микросхемы входное напряжение может достигать 3,6 вольта.

Похожая ситуация наблюдается и при обратном направлении сигнала (от 2,5- вольтовых микросхем к 3- вольтовым). На рисунке 4 приведены выходные уровни 2,5- вольтовых и входные уровни 3- вольтовых микросхем.

рис. 4. Выходные логические уровни 2,5- вольтовых и входные уровни 3- вольтовых микросхем.

Выбор элементной базы.

В качестве управляющего устройства необходим дешифратор с количеством входов 3, количеством выходов не менее 7 и быстродействием <100мкс. Этим требованиям соответствует микросхема К555ИД7. Это двоично-десятичный дешифратор-демультиплексор, преобразующий трехразрядный код A0...A2 в напряжение низкого уровня, появляющееся на одном из восьми выходов /0.../7. Эту же микросхему можно выбрать в качестве дешифратора в устройстве коммутации питания как в цепи “+” питания, так и в цепи GND.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе 238.16-2 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры микросхемы К555ИД7 приведены в табл.1, условное графическое обозначение на рис.5, назначение выводов - в табл.2, состояния дешифратора ИД7 - в табл.3.

Таблица 1

| Uпит., ном., В | 5 |
| --- | --- |
| U0вых., не более, В | 0.48 |
| U1вых., не менее, В | 2.9 |
| I0вх., не более, мА | -0.36 |
| I1вх., не более, мА | 0.02 |
| Iпот., не более, мА | 10 |
| t1.0зд.р., не более, нс | 41 |
| t0.1зд.р., не более, нс | 27 |

К555ИД7

Рис.5. Дешифратор К555ИД7 (обозначение).

Таблица 2

| 1 | Вход данных A0 |
| --- | --- |
| 2 | Вход данных A1 |
| 3 | Вход данных A2 |
| 4 | Вход разрешения /E1 |
| 5 | Вход разрешения /E2 |
| 6 | Вход разрешения E3 |
| 7 | Выход данных /7 |
| 8 | GND |
| 9 | Выход данных /6 |
| 10 | Выход данных /5 |
| 11 | Выход данных /4 |
| 12 | Выход данных /3 |
| 13 | Выход данных /2 |
| 14 | Выход данных /1 |
| 15 | Выход данных /0 |
| 16 | “+” питания |

Таблица 3

|  |  |  |  |  | Входы |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /E1 |  |  | /E2 |  |  | E3 | A0 | A1 | A2 | /0 | /1 | /2 | /3 | /4 | /5 |  |  |  | /6 |  |  |  | /7 |  |  |
| 1 |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| X |  |  | 1 |  |  | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| X |  |  | X |  |  | 0 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |
| 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |

Для считывания данных с выводов испытуемой микросхемы  (для перевода 4-битного кода в 8-битный) необходимы двухвходовые 4-канальные мультиплексоры без инверсии, с суммарным числом считываемых бит - 32 и быстродействием <100мкс. Этим требованиям соответствуют 4 микросхемы К555КП11.

Микросхема выполнена в пластмассовом корпусе 238.16-2 с двухрядным вертикальным расположением выводов.

Электрические параметры микросхемы К555КП11 приведены в табл.4, условное графическое обозначение на рис.8, назначение выводов - в табл.10, состояния мультиплексора КП11 - в табл.11.

Таблица 4

| Uпит., ном., В | 5 |
| --- | --- |
| U0вых., не более, В | 0.48 |
| U1вых., не менее, В | 2.5 |
| I0вх., не более, мА | -0.76 |
| I1вх., не более, мА | 0.02 |
| I0пот., не более, мА | 13.6 |
| I1пот., не более, мА | 9.7 |
| t1.0зд.р., не более, нс | 21 |
| t0.1зд.р., не более, нс | 18 |

К555КП11

Рис.6. Мультиплексор К555КП11 (обозначение).

Таблица 5

| 1 | Вход адреса данных S |
| --- | --- |
| 2 | Вход данных I 1a |
| 3 | Вход данных I2a |
| 4 | Выход данных Ya |
| 5 | Вход данных I1b |
| 6 | Вход данных I2b |
| 7 | Выход данных Yb |
| 8 | GND |
| 9 | Выход данных Yc |
| 10 | Вход данных I1c |
| 11 | Вход данных I2c |
| 12 | Выход данных Yd |
| 13 | Вход данных I1d |
| 14 | Вход данных I2d |
| 15 | Вход разрешения трансляции данных на выходы /E0 |
| 16 | “+” питания |

Таблица 6

|  |  |  | Входы |  |  |  | Выходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /E0 |  |  |  | S | I1 | I2 | Y |
| 1 |  |  |  | X | X | X | Z |
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | X | 0 |
| 0 |  |  |  | 0 | 1 | X | 1 |
| 0 |  |  |  | 1 | X | 0 | 0 |
| 0 |  |  |  | 1 | X | 1 | 1 |

- Описание принципиальных схем.

- Устройство согласования по выходу.

(см. плакат 210303-09-13-02 л.1)

- Узел служит для согласования ТТЛ или КМОП уровней, считываемых с испытуемой микросхемы, в ТТЛ-уровни, для подачи на выходные мультиплексоры. Представляет собой простейшую схему включения NPN-транзистора с ОЭ. Инвертирует входной сигнал. Схема изображена на плакате 210303-09-13-02 л.1. Работает следующим образом:

- При подаче на вход логической “1” в цепи базы течет ток, равный Iб=(|+Uмс|-Uбэ)/R97. Iб0.043мА для ТТЛ и Iб0.083мА для КМОП микросхем. Ток в цепи коллектора Iк=(5в-Uбэ)/R129  0.43мА. Потенциал на коллекторе транзистора равен ~0.7в, что на входе мультиплексора будет воспринято как уровень логического “0” (поскольку для серии К555 напряжение U0вх.макс.=0.8в).

- При подаче же на вход логического “0”, транзистор будет закрыт. Напряжение на коллекторе будет близко к +5в. Ток потечет через R129 и вход мультиплексора.

Питание узла: +5в.

Максимально потребляемый ток: I3+5впотр.= ((+5в-Uкэ VT65)/R129)*32 = (4.3в/10000)*32  14мА

Выходные мультиплексоры.

(см. плакат 210303-09-13-02 л.2)

- Узел представляет собой мультиплексор-преобразователь для передачи данных с 32-х входных линий на 4 выходных линии. Уровни сигналов - ТТЛ. Принципиальная схема изображена на плакате 210303-09-13-02 л.2, в схеме используется параллельное включение выходов и раздельное управление выборкой мультиплексоров.

- Узел работает следующим образом: на один из выводов 1-4 разъема X1 для выборки нужного мультиплексора подается уровень логического “0”. При помощи вывода 2 разъема LPT-порт подачей “0” или “1” производится выбор входов мультиплексора. На выходах мультиплексора появляются данные с соответствующих входов. Эти данные могут быть считаны с выводов 10-13 разъема LPT-порт. Далее 2 считанных ниббла (по 4 бита) программно собираются в 1 байт (8 бит).

Питание узла: +5в (микросхемы DD13-DD16).

Максимально потребляемый ток: I4+5впотр.= 19мА*4 = 72мА

Управляющее устройство.

(см. плакат 210303-09-13-02 л.3)

- Узел служит для выборки необходимых регистров и мультиплексоров при записи данных в регистры и считывании данных из мультиплексоров. Является дешифратором адреса 3x8. Схема изображена на плакате 210303-09-13-02 л.3.

- Узел работает следующим образом: при подаче на выводы 1,14,16 разъема LPT-порт двоичного кода, на соответствующем выводе разъема X1 появляется уровень логического “0”. При этом производится выборка соответствующего регистра или мультиплексора.

- Питание узла: +5в (DD1, 8 вывод - GND, 16 вывод - +5в).

- Максимально потребляемый ток I5+5впотр.= 10мА

- Описание конструкции системы.

- Устройство согласования по выходу и управляющее устройство.

Устройство собрано на плате из двустороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 100x84 (см. плакат 210303-09-13-02 л.5).  Форма платы прямоугольная.

- Корпус системы.

2.1.) Разработка крепления корпуса.

Корпус состоит из:

- основания, которое представляет собой лист металла, прямоугольной формы с загнутыми концами. Эти концы имеют одинаковую высоту 5мм. Кромки в 2 раза тоньше, чем само основание (в кромках, в местах крепления  будет нарезана резьба под винты диаметром 3,5 мм).

- П-образной крышки. Загнутые концы будут также иметь кромки, которые в 2 раза тоньше, чем сама крышка. В кромках в местах крепления  будут просверлены отверстия диаметром 4 мм.

В основании и в крышки кромки сделаны с разных сторон. Соединяются они с помощью винтов диаметром 3,5 мм. Корпус сделан из алюминия.

2.2.) Определение габаритных размеров корпуса блока.

Габаритные размеры корпуса блока определяются исходя из конструкторских соображений.

Определяем ориентировочный объем проектируемой конструкции:

V = Vустi,

где Кv – обобщенный коэффициент заполнения объема, Vустi – установочный объем i-го элемента. В качестве установочного объема i-го элемента выбираем объем платы. Тогда формула  примет вид:

V =  Vпл. i

Vпл. = HiLiBi

Высота корпуса блока определяется по формуле:

H =  Hпл. +Х1+Х2,

где  Hпл. – высота  платы, Х1 и Х2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок.

Ширина корпуса блока определяется по формуле:

B =  Bпл. + Y1 + Y2,

где  Bпл. – ширина платы, Y1 и Y2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячейки в блок.

Длина корпуса блока определяется по формуле:

L = Lпл. + Z1 + Z2,

где Lпл. –  длина платы, Z1 и Z2 – припуски размеров для обеспечения свободной входимости ячеек в блок.

Проделав необходимые расчеты, получим размеры корпуса:

Длина –  220 мм; Ширина – 120 мм; Высота – 109 мм.

2.3.) Выбор способа крепления плат.

Платы крепятся к металлическим уголкам, приваренным к внутренним стенкам корпуса параллельно основанию с помощью  винтов диаметром 3мм, которые вкручиваются в отверстие платы и в соответствующее отверстие в уголке.

- Инструкция по эксплуатации.

Порядок работы с устройством:

- Подсоединяем устройство к LPT-порту компьютеру при помощи интерфейсного кабеля (устройство и компьютер при этом должны быть выключены).

- Включаем компьютер при помощи переключателя, расположенного на панели компьютера (обычно лицевой).

- Включаем устройство при помощи переключателя SA1, расположенного на правой боковой панели устройства.

- Запускаем на компьютере программу поддержки (testing.exe).

- Вставляем микросхему в колодку, расположенную на верхней панели устройства.

- Выбираем в меню режим работы устройства (“Тестирование”/”Определение типа”).

- Если выбран режим “Тестирование”, далее выбираем тип микросхемы из списка предлагаемых к тестированию (например, К555ЛА3). Если выбран режим “Определение типа”, то выбираем напряжение питания микросхемы (+2...+9В) и выводы для подачи  питания в меню из числа доступных.

- В зависимости от выбранного режима визуально наблюдаем на дисплее результат тестирования (“Исправна”/“Неисправна”) или определения типа (<тип микросхемы>, либо “Микросхема не опознана или неисправна”).

- Вынимаем микросхемы из колодки устройства.

- При необходимости повторного анализа (например, для другой микросхемы) повторяем пп.5-9.

- По окончании работы выключаем устройство переключателем SA1.

- Выключаем компьютер.

- Отсоединяем от компьютера интерфейсный кабель.

- Экономическая часть.

# Маркетинговый анализ.

Целью маркетингового анализа является предварительная ориентировочная оценка рынка: потенциальных потребителей разрабатываемой продукции, их требований к ней, емкости рынка, характера спроса на продукцию и других рыночных факторов. Результатом этого анализа должны быть сведения о возможном объеме производства и продаж товара, действующем на рынке уровне цен на аналогичную продукцию, характеристика конкурирующей продукции.

Важной частью маркетингового анализа является исследование конкурентоспособности разрабатываемого продукта, его позиционирование на рынке, выводы об уровне качества товара, предложения по его совершенствованию.

Одной из решающих предпосылок эффективной рыночной деятельности является создание и производство конкурентоспособных товаров. Обеспечение конкурентоспособности товара на требуемом уровне предполагает её количественную оценку, которая позволит определить положение данного товара в ряду аналогичных.

В данном случае в качестве товара выступает устройство для тестирования микросхем. Оно служит для проверки микросхем, выпускаемых на предприятии, а также для диагностики в ремонтных мастерских. Существует несколько аналогов подобных устройств.

Выполним анализ конкурентоспособности на основе разработки таблиц 7 и 8.

Значения параметров (характеристик) конкурирующих товаров.

Таблица 7

| Наименование конкурирующего товара | Масса, г | Продолжительность непрерывной работы, час | Число тестируемых наименований ИМС | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUT-6000A | 340 | 7 | 800 | 46485 |
| GUT-6600 | 440 | 5 | 300 | 16652 |
| LEAPER-2 | 500 | 4 | 500 | 23326 |
| РУДТМ | 400 | 8 | 600 | 13770 |

Рейтинг конкурентоспособности.

Таблица 8

| Наименование конкурирующего товара | Масса, г | Продолжительность непрерывной работы, час | Число тестируемых наименований ИМС | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 3 | 4 |
| GUT-6000A | 10 | 5,6 | 10 | 3 |
| GUT-6600 | 7,7 | 4 | 2,4 | 8,2 |
| LEAPER-2 | 6,8 | 3,2 | 4 | 6 |
| РУДТМ | 8,5 | 10 | 4,8 | 10 |

Рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности Р для каждого конкурента:

P = Σ Аi • Вi,

где Аi - балльная оценка i-ой характеристики; Вi - значимость i-ой характеристики;

Р(GUT-6000A) = 67,6

P(GUT-6600) = 59,4

Р(LEAPER-2) = 52,8

P(РУДТМ) = 81,4

Из приведенных значений интегрального показателя конкурентоспособности видно, что разработанный РУДТМ имеет максимальный показатель. Оценим количество изделий, которое можно продать за год. Покупателями являются ремонтные мастерские и заводы-изготовители устройств с использованием микросхем. Приблизительно в каждом городе на европейской территории России за год создается 3 мастерские по ремонту электронной техники. Число городов в которые будут продаваться устройства примем 150. Если учесть, что каждый третий купленный РУДТМ будет нашего производства, то число продаж за год 150. Длительность продажи с учетом морального старения товара и возможного появления более совершенного устройства у конкурентов примем 2 года.

Расчет затрат на создание продукта.

Расчет стоимости материалов сведен в таблицу 9.

Таблица 9

| Материалы | Кол-во | Единица измерения | Цена за единицу (руб./ед.) | Сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод МГТФ | 9 | м | 5,20 | 22,5 |
| Припой ПОС-61 | 0,15 | кг | 280,00 | 42,00 |
| Канифоль | 0,015 | кг | 320,00 | 4,80 |
| Спирт технический | 0,03 | л | 50,00 | 1,5 |
| Итого: |  |  |  | 70,8 |

Расчет затрат на покупные изделия и полуфабрикаты блока питания сведен в таблицу 10.

Таблица 10

| Наименование | Цена/шт. ( руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы: |  |  |  |
| К555ИД7 | 43,75 | 2 | 87,5 |
| К555ИР27 | 43,75 | 3 | 131,25 |
| К155ЛП4 | 27,50 | 1 | 27,50 |
| К561ТМ2 | 35,00 | 1 | 35,00 |
| К142ЕН5А | 500,00 | 1 | 500,00 |
| К554СА3А | 62,50 | 1 | 62,50 |
| К140УД6 | 26,25 | 1 | 26,25 |
| К572ПА1А | 277,50 | 2 | 555,00 |
| Диоды и стабилитроны: |  |  |  |
| КТ814Б | 18,75 | 7 | 131,25 |
| КТ815Б | 18,75 | 4 | 75,00 |
| КТ316Б | 1,25 | 5 | 6,25 |
| КТ315Б КС818Г Д814Г КС147А КС168А КД202В | 1,25 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 | 2 2 1 1 1 8 | 2,50 37,50 18,75 18,75 18,75 150,00 |
| Резисторы: |  |  |  |
| МЛТ-0.125 430 ОМ МЛТ-0.125 10 КОМ МЛТ-0.125 100 КОМ МЛТ-0.125 910 ОМ МЛТ-0.125 1 КОМ МЛТ-0.125 4,7 КОМ МЛТ-0.125 390 ОМ | 1,25 1,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 9 14 1 1 1 1 1 | 11,25 17,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 |
| Конденсаторы: |  |  |  |
| 2000мк x 16в | 5,00 | 2 | 10,00 |
| 100мк x 16в | 3,75 | 2 | 7,50 |
| Печатная плата | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Оптоэлектронный прибор | 0,05 | 1 | 1,25 |
| Итого: |  |  | 1941,25 |

Расчет затрат на покупные изделия и полуфабрикаты управляющего устройства и устройства согласования по выходу сведен в таблицу 11.

Таблица 11

| Наименование | Цена/шт. ( руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы: |  |  |  |
| К555ИД7 | 43,75 | 1 | 43,75 |
| К555КП11 | 20,00 | 4 | 80,00 |
| Транзисторы: |  |  |  |
| КТ315Б | 1,25 | 32 | 40,00 |
| Резисторы: |  |  |  |
| МЛТ-0.125 100 КОМ МЛТ-0.125 10 КОМ | 1,25 1,25 | 32 32 | 40,00 40,00 |
| Шейкеры входов и выходов: |  |  |  |
| SLC 32 Pin | 10,00 | 3 | 30,00 |
| LPT Port DB25-M pin25 | 9,25 | 2 | 18,50 |
| Печатная плата | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Вставка плавкая 0.5А, с держателем Корпус металлический | 2,50 500,00 | 1 1 | 2,50 500,00 |
| Итого: |  |  | 813,50 |

Расчет затрат на покупные изделия и полуфабрикаты устройства согласования по входу сведен в таблицу 12.

Таблица 12

| Наименование | Цена/шт. ( руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы: |  |  |  |
| К555ИР27 | 43,75 | 4 | 175,00 |
| Транзисторы: |  |  |  |
| КП303 | 5,00 | 32 | 160,00 |
| КП301 | 33,00 | 32 | 1056,00 |
| Диоды и стабилитроны: |  |  |  |
| КД522А | 8,75 | 64 | 560,00 |
| Резисторы: |  |  |  |
| МЛТ-0.125 100 КОМ | 1,25 | 32 | 40,00 |
| МЛТ-0.125 27 КОМ | 1,25 | 32 | 40,00 |
| МЛТ-0.125 4,3 КОМ | 1,25 | 32 | 40,00 |
| Штекеры входов и выходов |  |  |  |
| LPT-DB 25PIN | 9,25 | 1 | 9,25 |
| SLC-32 PIN | 10,00 | 3 | 30,00 |
| Печатная плата | 10,00 | 1 | 10,00 |
| Итого: |  |  | 2120,25 |

Сумма, затраченная на комплектующие и полуфабрикаты, равна 4945руб.

Расчет основной зарплаты производственных рабочих сведен в таблицу 13.

Таблица 13

| Наименование видов работ и операций | Разряд | Часовая тарифная ставка, руб./час | Трудоемкость работ, нормо-часы | Основная зарплата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительная | 3 | 35 | 0,5 | 17,5 |
| Фрезерная | 4 | 31 | 0,5 | 16,5 |
| Сверлильная | 3 | 30 | 1 | 30 |
| Сборочная | 5 | 45 | 4 | 180 |
| Монтажная | 5 | 35 | 7 | 145 |
| Регулировочная | 6 | 40 | 2 | 80 |
| Контроль | 6 | 50 | 0,5 | 25 |

Основная заработная плата равна:

Сосн.зп.= 489 руб./шт.

Затраты на изготовление продукции могут быть определены методом сложения затрат по отдельным статьям расходов (таблица 14).

Калькуляция себестоимости изделия.

Таблица 14

| № п/п | Наименование статей калькуляции | Затраты |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | % |  |
| 1 | Покупные изделия и полуфабрикаты | 4945 | 58,1 |  |
| 2 | Транспортно-заготовительные расходы | 247,25 | 3 | 5 % от п. 1 |
| Итого основных материалов и покупных изделий |  | 5192,25 | 61,1 | п.1 + п.2 |
| 3 | Тарифная зарплата производственных рабочих | 489 | 5,7 |  |
| 4 | Премия производственных рабочих | 97,8 | 1,1 | 20 % от п.5 |
| Итого основная зарплата производственных рабочих |  | 586,8 | 6,8 | п.3 + п.4 |
| 5 | Дополнительная зарплата производственных рабочих | 58,7 | 0,7 | 10 % от п.3 и п.4 |
| 6 | Отчисления в социальные фонды | 168 | 2 | 26 % от п.3,4,5 |
| 7 | Цеховые расходы | 737 | 8,7 | 150 к п.3,4 |
| 8 | Общезаводские расходы | 737 | 8,7 | 150 к п.3,4 |
| 9 | Прочие заводские расходы | 225 | 2,6 | 3% к сумме п.1-8 |
| Итого производственная себестоимость |  | 7705 | 90,6 | Сумма п. 1 – 9 |
| 10 | Внепроизводственные расходы | 770,5 | 9 | 10 % к производственной себестоимости |
| Итого полная себестоимость |  | 8475,5 | 100 | Сумма п.1 – 10 |

Определение стоимости устройства.

Предполагаемая рыночная цена Ц может быть представлена следующим образом:

Ц = Зразр./Nпред. + s + П + НДС,

где Зразр. - затраты на разработку нового продукта; Nпред. - предполагаемый объем выпуска (тиражирования) продукта:

Зразр. = 375481 руб.

Nпред. = Nгод. • tвып.,

где Nгод. - годовой объем выпуска продукта, определённый на базе анализа рыночного спроса.

Nгод. = 150шт.

tвып. - количество лет, в течение которых будет осуществляться выпуск (тиражирование) данного продукта. Показатель tвып. определяется исходя из анализа морального старения продукта и его жизненного цикла.

tвып. = 2 года

S - себестоимость единицы продукта.

S = 8475,50 руб.

П - прибыль на единицу продукции;

НДС - налог на добавленную стоимость.

НДС определяется в соответствии с действующим на данный момент порядком расчета этого налога и размером ставки (н) НДС:

н = 18%

НДС = н • (Зразр./Nпред. + s + П)

Прибыль от продукции П определятся исходя из рентабельности (р) продукта в процентах:

П = р • (Зразр./Nпред. + s)/100

Рентабельность р примем равной 20%.

Nпред. = 150 • 2 = 300 шт.

П = 20 • (375481/300 + 8475,5)/100 = 1945 руб./шт.

НДС = 0,18 • (375481/300 + 8475,5 + 1945) = 2100 руб.

Ц = 375481/300 + 8475,5 + 1945 + 2100 = 13770 руб.

Затраты на разработку нового продукта.

Затраты на разработку нового продукта (Зразр.) связаны с выполнением научных исследований, с составлением технического и рабочего проектов, разрабатываемой технологии, а также с изготовлением и испытанием опытных образцов продукции.

Затраты на разработку складываются из расходов по зарплате исполнителей; затрат на материалы; арендной платы за помещения; расходов на отопление, освещение; оплату машинного времени; амортизации основных фондов и т.д.

Сведем в таблицу 15 этапы разработки устройства.

Таблица 15

| № | Вид работы | Число работников | Часовая зарплата, руб. | Затраты времени, ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение существующих устройств-аналогов | 1 | 50 | 150 |
| 2 | Разработка электрической схемы | 1 | 50 | 150 |
| 3 | Подбор электронных компонентов | 1 | 50 | 40 |
| 4 | Корректировка схемы | 1 | 50 | 16 |
| 5 | Написание программы для управляющего устройства | 1 | 50 | 150 |
| 6 | Разработка монтажной платы основной части | 1 | 50 | 80 |
| 7 | Разработка монтажной платы управления | 1 | 50 | 40 |
| 8 | Разработка дизайна | 1 | 50 | 80 |
| 9 | Компоновка устройства | 1 | 50 | 80 |
| 10 | Оформление внешнего вида | 1 | 50 | 56 |
| 11 | Закупка электронных компонентов для пробной партии из 3-х шт. | 1 | 50 | 120 |
| 12 | Монтаж компонентов на плату | 2 | 40 | 16 |
| 13 | Загрузка программы для управляющего устройства | 1 | 50 | 8 |
| 14 | Сборка устройств | 2 | 40 | 16 |
| 15 | Тестирование устройств | 1 | 40 | 24 |
| 16 | Создание чертежа корпуса | 1 | 50 | 16 |
| 17 | Создание чертежа компоновки | 1 | 50 | 16 |
| 18 | Оформление конструкторской документации | 1 | 50 | 24 |

Определим расходы по зарплате исполнителей:

Зз/п = Зосн. • (1 + Кдоп.) • (1 + Кс.ф.),

где Зосн. - основная зарплата работников, определяемая в зависимости от трудоемкости этапов разработки, квалификации исполнителей и уровня их оплаты:

Зосн. = j=1mj=1nЗijчас • tij,

где m - количество этапов разработки; n - количество разработчиков, принимающих участие в разработке; Зijчас - часовая зарплата разработчика i- той квалификации на j- м этапе разработки;

tij - затраты времени в часах i-го разработчика на j- м этапе;

Кдоп, Кс.ф. - коэффициенты, учитывающие дополнительную зарплату и отчисления в социальные фонды.

Значения Кдоп, Кс.ф примем в размере:

Кдоп = 0,1;

Кс.ф =0,26.

По данным таблицы 15 Зосн. = 57725 руб.;

Зз/п=80000 руб.

Расходы по арендной плате за помещения Зар.:

Зар. = Цар. • Sim • Тразр./ 365,

где Цар. - арендная плата за 1 кв.м. площади в месяц; Sпл. - арендуемая площадь в кв.м.;

Тразр. - время на разработку в календарных днях, определяемое из сетевого или календарного графика.

Тразр. = 116 дней.

Размер необходимой арендуемой площади Sпл.:

Sпл. =j=1mnj• qчел + 5,

где  j=1mnj - количество исполнителей; qчел - норма площади на 1 человека, равная 6 кв.м.

Sпл. = 8 • 6 + 5 = 53 м2

Зар. = 12000 • 53 • 116/365 = 202126 руб.

Затраты на освещение и отопление Зэн.:

Зэн. = Р · tдн · Тразр.раб. ·  Wэ + Sпл. · (Тразр/365) · Wтепл.,

где Р - суммарная мощность энергоприемников, кВт; Р=3кВт;                      tдн - продолжительность работы энергоприемников в течение дня, час;

tдн = 8ч.

Тразр.раб. - продолжительность разработки в рабочих днях

Тразр.раб. = 64 дня

Тразр.раб. =  Тразр. · f;

f- коэффициент перевода рабочих дней в календарные;

f = 1,4

Wэ - тариф на электроэнергию, руб./кВт•ч;

Wэ = 1,7руб.

Wтепл. - тариф на тепловую энергию, руб./ м2 в месяц.

Wтепл. = 15руб./ м2

Тразр.раб. = 83 дней

Зэн. = 3 • 8 • 83 • 1,7 + 53 • 200 • 116/365 = 6755 руб.

Косвенные расходы организации разработчика Зкосв.:

Зкосв. = Зосн • Ккосв.,

где Ккосв. - коэффициент косвенных затрат, принимаемый 1,5.

Зкосв. = 86600 руб.

Затраты  на  разработку  устройства  могут  быть  определены  методом калькулирования себестоимости по отдельным статьям расходов.

Смета расходов на разработку:

Таблица 16

| № | Наименование статей калькуляции |  | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы по зарплате исполнителей |  | 80000 |
| 2 | Расходы по арендной плате за помещения |  | 202126 |
| 3 | Затраты на освещение и отопление |  | 6755 |
| 4 | Косвенные расходы организации разработчика |  | 86600 |
|  |  | Всего: | 375481 |

Расчет экономического эффекта у производителя продукта.

Для производителя продукта главным показателем эффективности работы является прибыль, получаемая при реализации продукции. Прибыль от реализации товара в общем случае находится под воздействием таких факторов, как объем реализации, структура и номенклатура продукции, отпускные цены на продукт, издержки производства и их состав.

Одним из подходов к оценке эффективности работы фирмы и степени предпринимательского риска является анализ безубыточности производства.  К постоянным затратам относятся те из них, величина которых практически не изменяется при изменении объема производства продукции. Это расходы, связанные с арендой производственных помещений, амортизацией основных фондов, оплатой труда управленческого персонала, административно-хозяйственные расходы, затраты на рекламу, маркетинговые исследования и др. Постоянные затраты можно рассчитать на основе разработанной выше калькуляции себестоимости, включив в них цеховые расходы Sц, общецеховые расходы So, прочие производственные расходы Sпр, внепроизводственные расходы Sbh. Так как Спост рассчитываются на годовой объем выпуска продукции, а в таблице они приведены в расчете на единицу продукции, их величина определяется:

Спост = ( Sц + So + Sпр + Sbh + Зразр/Nпред) • Nгод,

где Sц, So, Sпр, Sbh  -  соответствующие значения из таблицы; Nгод,  Nпред - объемы производства продукции; Зразр – затраты на разработку нового продукта.

Спост. = (737 + 737 + 770,5 + 225 + 375481/300) • 150=188975 руб.

К переменным затратам относятся те составляющие себестоимости, общий объем которых изменяется пропорционально изменению объема производства. Это затраты на материалы и покупные полуфабрикаты (СПр), заработную плату основных производственных рабочих с начислениями (Сзп) и др. Их величина на единицу продукции определяется из таблицы 14.

V = Спр + Сзп

V = 4945 + 587 = 5532 рyб.

Суммарные издержки производства S:

S = Спост + Nгод • V

S = 188975 + 150 • 5532 = 1018775 руб.

Выручка от реализации продукции:

В = (Ц - НДС) • Nгод,

где Ц - рыночная цена единицы продукции.

В = 13770 • 150 = 1750500 руб.

Анализ безубыточности.

Для  анализа  безубыточности  построим  график (см. 210303-09-13-03 л.7).

Характерной точкой на этом графике является пересечение прямых S и В. Объем Nб, который соответствует этой точке, обеспечивает покрытие всех расходов выручкой от реализации и называется "точкой безубыточности".

Аналитически этот объем определяется:

Nб = Спост./(Ц - V - НДС)

Nб = 188975/(13770 - 5532 - 2100) = 31 шт.

Полученное значение Nб<Nгод следовательно производство приборов прибыльно.

Размер получаемой фирмой прибыли определяется аналитически:

П = ЗФП • ВП,

где ЗФП - запас финансовой прочности, равный Nгод - Nб

ЗФП = NГ0Д • N6 = 150 – 31 = 129 шт.

ВП   - величина покрытия, равная Ц - V.

ВП = 13770 - 5532 = 8238 руб.

П = 129 шт. • 8238 руб. = 1061670 руб.

Расчет экономического эффекта у пользователя.

Из таблицы и рассчитанного интегрального показателя конкурентоспособности видно, что разработанное устройство обладает значительным преимуществом перед аналогами. При приобретении РУДТМ пользователь экономит деньги и получает устройство, обладающий набором технических характеристик не хуже конкурентных.

Сетевой график планирования.

Составим перечень работ (таблица 17) и по нему построим сетевой график планирования (см. 210303-09-13-02 л.7).

Таблица 17

| № | Наименование работы | Шифр работы | Время выполнения | Количество исполнителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение существующих устройств-аналогов | 0-1 | 150 | 1 |
| 2 | Разработка электрической схемы | 1-2 | 150 | 1 |
| 3 | Подбор электронных компонентов | 2-3 | 40 | 1 |
| 4 | Корректировка схемы | 3-4 | 16 | 1 |
| 5 | Написание программы для управляющего устройства | 4-5 | 150 | 1 |
| 6 | Разработка и изготовление монтажной платы | 4-6 | 80 | 1 |
| 7 | Разработка и изготовление корпуса | 6-10 | 8 | 1 |
| 8 | Оформление внешнего вида | 11-12 | 10 | 1 |
| 9 | Закупка электронных компонентов для пробной партии из 3-х шт. | 3-7 | 120 | 1 |
| 10 | Монтаж компонентов на плату | 8-9 | 16 | 2 |
| 11 | Загрузка программы для управляющего устройства | 5-8 | 1 | 1 |
| 12 | Сборка устройств | 10-11 | 16 | 2 |
| 13 | Тестирование устройств | 12-13 | 24 | 1 |
| 14 | Создание инструкции по ремонту и эксплуатации | 13-14 | 32 | 1 |
| 15 | Создание чертежа компоновки | 13-15 | 32 | 1 |
| 16 | Оформление конструкторской документации | 15-16 | 40 | 1 |

- Вопросы охраны труда и техники безопасности.

Потенциально опасные и вредные производственные факторы.

Многие сотрудники ВЦ связаны с воздействием таких психофизических факторов, как умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных и слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Воздействие указанных неблагоприятных факторов приводит к снижению работоспособности, вызванное развивающимся утомлением. Появление и развитие утомления связано с изменениями, возникающими во время работы в центральной нервной системе, с тормозными процессами в коре головного мозга. Например, сильный шум вызывает трудности с распознанием цветовых сигналов, снижает быстроту восприятия цвета, остроту зрения, зрительную адаптацию, нарушает восприятие визуальной информации, уменьшает на 5-12% производительность труда. Длительное воздействие шума с уровнем звукового давления 90 дБ снижает производительность труда на 30-60 %.

Медицинские обследования работников ВЦ показали, что помимо снижения производительности труда, высокие уровни шума приводят к ухудшению слуха. Длительное нахождение человека  в  зоне комбинированного воздействия различных неблагоприятных факторов может привести к профессиональному заболеванию. Также имеет место травматизм связанный с воздействием электрического тока.

Обеспечение электробезопасности.

Электрические установки, к которым относится практически все оборудование ЭВМ, представляют для человека большую потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведении профилактических работ человек может коснуться  частей, находящихся под напряжением. Специфическая опасность электроустановок: токоведущие проводники, корпуса ЭВМ и прочего оборудования, оказавшегося под напряжением в результате повреждения (пробоя) изоляции, не подают каких-либо сигналов, которые предупреждают человека об опасности. Реакция человека на электрический ток возникает лишь при протекании последнего через тело человека. Исключительно большое значение для предотвращения травматизма имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок ВЦ, проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ. В зависимости от категории помещения необходимо принять определенные меры, обеспечивающие достаточную безопасность при эксплуатации и ремонте электрооборудования. Так, в помещениях с повышенной опасностью электроинструменты, переносные светильники должны быть выполнены с двойной изоляцией или их напряжение питания  не должно превышать 42В. В ВЦ к таким помещениям могут быть отнесены помещения машинного зала, помещения для размещения сервисной и периферийной аппаратуры. В особо опасных же помещениях напряжение питания переносных светильников не должно превышать 12В, а работа с напряжением не выше 42В разрешается только с применением СИЗ (диэлектрических перчаток, ковриков и т.п.). Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, работы, проводимые непосредственно на этих частях или при приближении к ним на расстояние менее установленного ПУЭ. К этим работам можно отнести работы по наладке отдельных узлов, блоков. При выполнении такого рода работ в электроустановках до 1000В необходимо применение определенных технических и организационных мер, таких как:

- ограждения, расположенные вблизи рабочего места и других токоведущих частей, к которым возможно случайное прикосновение;

- работа в диэлектрических перчатках, или стоя на  диэлектрическом коврике;

- применение инструмента с изолирующими рукоятками, при отсутствии такого инструмента следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

В ВЦ разрядные токи статического электричества чаще всего возникают при прикосновении к любому из элементов ЭВМ. Такие разряды опасности для человека не представляют, но кроме неприятных ощущений они могут привести к выходу из строя ЭВМ. Для снижения величины возникающих зарядов статического электричества в ВЦ покрытие технологических полов следует выполнять из однослойного поливинилхлоридного антистатического линолеума. Другим методом защиты является нейтрализация заряда статического электричества ионизированным газом. В промышленности широко применяются радиоактивные нейтрализаторы. К общим мерам защиты от статического электричества в ВЦ можно отнести общие и местное увлажнение воздуха.

Обеспечение санитарно-гигиенических требований к помещениям ВЦ.

Для эксплуатации ЭВМ следует предусматривать следующие помещения:

- машинный зал, помещение для размещения сервисной и периферийной аппаратуры, помещение для хранения запасных деталей, инструментов, приборов (ЗИП);

- помещения для размещения приточно-вытяжных вентиляторов;

- помещение для персонала;

- помещение для приема-выдачи информации.

Основные помещения ВЦ располагаются в непосредственной близости друг от друга. Их оборудуют вентиляцией и искусственным освещением. К помещению машинного зала и хранения магнитных носителей информации предъявляются особые требования.

Высота зала над технологическим полом до подвесного потолка должна быть 3-3,5м. Расстояние между подвесным и основным потолками при этом должно быть 0,5-0,8м. Высоту подпольного пространства принимают равной 0,2-0,6м.

В ВЦ, как правило, применяется боковое естественное освещение. Рабочие комнаты и кабинеты должны иметь естественное освещение. В остальных помещениях допускается искусственное освещение.

В тех случаях, когда одного естественного освещения не хватает, устанавливается совмещенное освещение. При этом дополнительное искусственное освещение применяется не только в темное, но и в светлое время суток.

Искусственное освещение по характеру выполняемых задач делится на рабочее, аварийное, эвакуационное.

Рациональное цветовое оформление помещения направлено на улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его производительности и безопасности. Окраска помещений ВЦ влияет на нервную систему человека, его настроение, и в конечном счете на производительность труда. Основные производственные помещения целесообразно окрашивать в соответствии с цветом технических средств. Освещение помещения и оборудования должно быть мягким, без блеска.

Снижение шума, создаваемого на рабочих местах ВЦ внутренними источниками, а также шума, проникающего извне,  является очень важной задачей. Снижение шума в источнике излучения можно обеспечить применением упругих прокладок между основанием машины, прибора и опорной поверхностью. В  качестве прокладок используются резина, войлок, пробка, различной конструкции амортизаторы. Под настольные шумящие аппараты можно подкладывать мягкие коврики из синтетических материалов, а под ножки столов, на которых они установлены - прокладки из мягкой резины, войлока, толщиной 6-8мм. Крепление прокладок возможно путем приклейки их к опорным частям.

Возможно также применение звукоизолирующих кожухов, которые не мешают технологическому процессу. Не менее важным для снижения шума в процессе эксплуатации является вопрос правильной и своевременной регулировки, смазывания и замены механических узлов шумящего оборудования.

Рациональная планировка помещения, размещения оборудования в ВЦ является важным фактором, позволяющим снизить шум при существующем оборудовании ЭВМ. При планировке ВЦ машинный зал и помещение для сервисной аппаратуры необходимо располагать вдали от шумящего и вибрирующего оборудования.

Снижение уровня шума, проникающего в производственное помещение извне, может быть достигнуто увеличением звукоизоляции ограждающих конструкций, уплотнением по периметру притворов окон, дверей.

Таким образом, для снижения шума создаваемого на рабочих местах  внутренними источниками, а также шума, проникающего извне, следует:

- ослабить шум самих источников (применение экранов, звукоизолирующих кожухов);

- снизить эффект суммарного воздействия отраженных звуковых волн (звукопоглощающие поверхности конструкций);

- применять рациональное расположение оборудования;

- использовать архитектурно-планировочные и технологические решения изоляции источников шума.

Противопожарная защита.

Пожары в ВЦ представляют особую опасность, так как сопряжены с большими материальными потерями. Характерная особенность ВЦ - небольшие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ, окисления и источников зажигания. В помещениях ВЦ присутствуют все три основные фактора, необходимые для возникновения пожара.

Горючими компонентами на ВЦ являются: строительные материалы для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др.

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих материалов.

В современных ЭВМ имеет место быть очень высокая плотность размещения элементов электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты.  При этом возможно оплавление изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования  воздуха. При постоянном действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную опасность.

Энергоснабжение ВЦ осуществляется от трансформаторной станции и двигатель-генераторных агрегатов. На  трансформаторных подстанциях особую опасность представляют трансформаторы с масляным охлаждением. В связи с этим предпочтение следует отдавать сухим трансформаторам.

Пожарная опасность двигатель-генераторных агрегатов обусловлена возможностью коротких замыканий, перегрузки, электрического искрения. Для безопасной работы необходим правильный расчет и выбор аппаратов защиты. При проведении  обслуживающих, ремонтных и профилактических работ используются различные смазочные вещества, легковоспламеняющиеся жидкости, прокладываются временные электропроводники, ведется пайка и чистка отдельных узлов. Возникает дополнительная пожарная опасность, требующая дополнительных мер пожарной защиты. В частности, при работе с паяльником следует использовать несгораемую подставку с несложными приспособлениями для уменьшения потребляемой мощности в нерабочем состоянии.

Для большинства помещений ВЦ установлена категория пожарной опасности В.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита строительных помещений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования ВЦ, а также категорию его пожарной опасности, здания для ВЦ и части здания другого назначения, в которых предусмотрено размещение ЭВМ, должны быть 1 и 2 степени огнестойкости.

В зданиях ВЦ пожарные краны устанавливаются в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов. Вода используется для тушения пожаров в помещениях программистов, библиотеках, вспомогательных и служебных помещениях. Применение воды в машинных залах ЭВМ, хранилищах носителей информации, помещениях контрольно-измерительных приборов ввиду опасности повреждения или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования возможно в исключительных случаях, когда пожар принимает угрожающе крупные размеры. При этом количество воды должно быть минимальным, а устройства ЭВМ необходимо защитить от попадания воды, накрывая их брезентом или полотном.

Для тушения пожаров на начальных стадиях широко применяются огнетушители. По виду используемого вещества огнетушители подразделяются на следующие основные группы:

- Пенные огнетушители, применяются для тушения горящих жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов и оборудования, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением.

- Газовые огнетушители, применяются для тушения жидких и твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением.

- В производственных помещениях ВЦ применяются главным образом углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить электроустановку сразу.

Для обнаружения начальной стадии загорания и оповещения службы пожарной охраны используют системы автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, они могут самостоятельно приводить в действие установки пожаротушения.

В соответствии с “Типовыми правилами пожарной безопасности для промышленных предприятий”, залы ЭВМ, помещения для внешних запоминающих устройств, подготовки данных, сервисной аппаратуры, архивов, копировально-множительного оборудования и т.п. необходимо оборудовать дымовыми пожарными датчиками.

Объекты вычислительных центров необходимо оборудовать установками стационарного автоматического пожаротушения. Наиболее целесообразно применять в ВЦ установки газового тушения пожара, действие которых основано на быстром заполнении помещения огнетушащим газовым веществом с резким снижением содержания в воздухе кислорода.

Пожарам в ВЦ должно уделяться особое внимание, так как пожары в ВЦ сопряжены с опасностью для человеческой жизни и большими материальными потерями.

- Заключение.

Краткая информация о результатах разработки, выполненной при создании аппаратных средств и ПО.

- Целью данной работы являлась разработка устройства согласования по выходу, управляющего устройства и корпуса устройства, подключаемого к персональному компьютеру, предназначенного для контроля и определения типа интегральных логических микросхем методом сигнатурного анализа. В ходе дипломного проектирования была разработана структурная схема устройства, а также корпус устройства. После выбора элементной базы результатом проделанной работы явилась разработка принципиальной схемы проектируемых устройств. В экономической части диплома была рассчитана себестоимость и цена проектируемого устройства.

- Литература

- В.С.Гутников “Интегральная электроника в измерительных устройствах”, Л.:Энргоатомиздат, 1988

- А.Л.Булычев, В.И.Галкин “Аналоговые интегральные схемы”, Мн.: Беларусь, 1994

- М.И.Богданович, И.Н.Грель “Цифровые интегральные микросхемы”: справочник, Mн.: Беларусь, 1991

- В.Л.Шило “Популярные цифровые микросхемы”: справочник, М.: Радио и связь, 1987

- Р.Джордейн “Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT”: пер с англ. М: Финансы и статистика, 1992

- С.Т.Усатенко, Т.К,Каченюк, М.В.Терехова. “Выполнение электрических схем по ЕСКД”: справочник, М.: Издательство стандартов, 1989. - 325| с.

- Д.В.Стефанков “Справочник программиста и пользователя”. - М:“Кварта”, 1993.- 128с.

- Под ред. М.Дадашова “Проектирование пользовательского интерфейса на персональных компьютерах. Стандарт фирмы IBM.” - M: фирма “ЛЕВ”, 1992. - 186с.

- Коутс Р., Влейминк И.  “Интерфейс Человек-Компьютер”: пер. с англ. - M.: Мир, 1990. - 501с.

- Каган Б.М., Мкртумян И.Б. “Основы эксплуатации ЭВМ”: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Б.М.Кагана. - М.: Энергоатомиздат, 1983.-376с., ил.

- Приложения.

Основные параметры тестируемых микросхем

- а) ТТЛ микросхемы [3,4] (при Uпит.=5в):

| Параметр | К155 | К555 | К531 | КР1531 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U1вх. мин., В | 2 | 2 | 2 | 2 |
| U0вх. макс., В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| U0вых. макс., В | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| I0вых. макс., мА | 16 | 8 | 20 |  |
| U1вых. мин., В | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| I1вых., макс., мА | -0.8 | -0.4 | -1 |  |
| I1вых. макс. с ОК, мкА | 250 | 100 | 250 |  |
| I1вых. макс. сост. Z, мкА | 40 | 20 | 50 |  |
| I0вых. макс. сост. Z, мкА | -40 | -20 | -50 |  |
| I1вх. макс., мкА | 40 | 20 | 50 | 20 |
| I0вх. макс., мА | -1.6 | -0.4 | -2.0 | -0.6 |
| Iк.з. макс., мА (U0вых=0) | -(1855) | -100 | -100 | -(60150) |
| tзд. Р., нс | 9 | 9.5 | 3 | 3 |
| Rн, кОм | 0.4 | 2 | 0.28 | 0.28 |
| Pпот., мВт | 10 | 2 | 19 | 4 |

- б) КМОП микросхемы [3,4] (при Uпит.=10в):

| Параметр | К176 | К561 | КР1561 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1вх. мин., В | 7 | 7 | 7 |
| U0вх. макс., В | 3 | 3 | 3 |
| Iвх. макс., мкА | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| U0вых. макс., В | 0.3 | 2.9 | 1 |
| I0вых. макс., мА |  | 0.3 | 1.1 |
| U1вых. мин., В | 8.2 | 7.2 | 9 |
| I1вых. макс., мА |  | 0.3 | -1.1 |
| tзд. Р., нс | 600 | 620 | 190 |