Уважаемая комиссия!

Моя часть работы включает в себя разработку управляющего устройства и устройства согласования по выходу. Кроме этого моя часть включает в себя разработку выходных мультиплексоров, корпуса всей проектируемой системы, вопросы согласования логических уровней тестируемых микросхем и тестирующего устройства и экономическую часть.

На плакате 1 - <Управляющее устройство> представлена принципиальная электрическая схема включения управляющего устройства, его функциональная схема и конструкция корпуса. Управляющее устройство реализовано мною на базе двоичного дешифратора на восемь направлений, выхода которого коммутируют подачу напряжения на блоки: <Показать на Структурной схеме Блока Питания блоки: «Регистр управления напряжением», «Регистр управления током» и «Устройство коммутации питания»>. Информация о коммутируемом устройстве поступает на дешифратор с параллельного порта персонального компьютера. Кроме этого, управляющее устройство служит для выборки необходимых регистров и мультиплексоров при записи данных в регистры и считывании данных из мультиплексоров. Происходит это следующим образом: при подаче на выводы 1,14,16 разъема LPT-порт двоичного кода, на соответствующем выводе разъема X1 появляется уровень логического “0”. При этом производится выборка соответствующего регистра или мультиплексора. Конструкция управляющего устройства представляет собой интегральную микросхему К555ИД7 в пластмассовом корпусе: <Показать на плакате корпус микросхемы>. Условное графическое обозначение, назначение выводов, а также электрические параметры микросхемы представлены на плакате 4 - <Показать плакат Элементная база. Технические характеристики>.

На плакате 2 представлена принципиальная электрическая схема Устройства согласования по выходу: <Показать плакат «Устройство согласования по выходу. Схема электрическая принципиальная>. По скольку проектируемая система предназначена как для тестирования микросхем ТТЛ, так и для тестирования микросхем КМОП, появилась необходимость ввести устройства согласования по входу  для преобразования  ТТЛ-уровней регистров в уровни испытуемой микросхемы (КМОП или ТТЛ, в зависимости от серии). Об этом устройстве речь пойдет в следующей части комплексной работы. Для чтения данных с выходов испытуемой микросхемы, перед входами мультиплексоров необходимо поставить аналогичное устройство согласования по выходу для преобразования выходных КМОП или ТТЛ сигналов в ТТЛ-уровни. Устройство представляет собой многоканальную схему включения каскадов на NPN-транзисторах с общим эмиттером, которые обладают большим входным сопротивлением и малым выходным. Узел инвертирует входной сигнал. Вопрос согласования ТТЛ - и КМОП - уровней будет рассмотрен мною позже.

На плакате 3 представлена принципиальная электрическая схема выходных мультиплексоров: <Показать плакат «Выходные мультиплексоры. Схема электрическая принципиальная»>. Узел представляет собой мультиплексор-преобразователь для передачи данных с 32-х входных линий на 4 выходных линии. Уровни сигналов – ТТЛ. В схеме используется параллельное включение выходов и раздельное управление выборкой мультиплексоров. Узел реализован мною на четырех четырехразрядных мультиплексорах. Их конструкция представляет собой микросхемы К555КП11. Условное графическое обозначение микросхемы, назначение выводов и ее электрические параметры представлены на плакате 4.

Здесь же: <Показать плакат «Элементная база. Технические характеристики»> представлены диаграммы логических уровней ТТЛ – и КМОП – микросхем. По скольку электрические параметры ТТЛ- и КМОП-микросхем различных серий отличаются, в частности различается их напряжение питания,  логические уровни данных микросхем также существенно отличаются. Поэтому появляется необходимость в согласовании этих логических уровней. Отличие логических уровней обусловлено разным напряжением, соответствующим уровням логического нуля и единицы для микросхем различных серий.

На плакате 5: <Показать плакат «Расположение элементов»>. представлено расположение электронных компонентов, входящих в состав, разработанных мною устройств, а именно Управляющего устройства, Устройства согласования по выходу и Выходных мультиплексоров. Плата выполнена из двустороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 100x84 мм. Печатные проводники условно не показаны.

На плакате 6 представлена конструкция корпуса проектируемой системы: <Показать плакат «Корпус Устройства»>. Корпус выполнен из алюминия и состоит из основания, которое представляет собой лист металла, прямоугольной формы с загнутыми концами и П-образной крышки, которая одевается сверху и крепится к основанию с помощью винтов. Корпус имеет габариты (ДхШхВ) 220х120х109. К внутренним боковым панелям корпуса приварены металлические уголки, предназначенные для крепления плат. Платы крепятся к ним с помощью винтов. Сварка выполняется аргоном. На верхней панели корпуса расположена колодка для подключения тестируемых микросхем.

На плакате 7 представлен сетевой график планирования: <Показать плакат «Экономическая часть»>, который отражает длительность технологического процесса разработки проектируемой системы. Технологический процесс состоит из 16 операций. Согласно критическому пути: <Показать критический путь> максимальная продолжительность технологического процесса равна 645 часам. Маркетинговый анализ, а также график безубыточности будут рассмотрены в следующем докладе.

Спасибо за внимание!