МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Сумской Государственный Университет

Кафедра Автоматики и Промышленной Электроники

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу: «Электронные системы»

по теме: «Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы»

ФЗ 51.6.090803.573ПЗ

Руководитель проекта	Макаров М. А.

Проектировал студент	Река Д. П.

группы ПЭЗ-51

Оценка работы

Члены комиссии:

Сумы 1999

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

Выбор и расчет СТРУКТУРНОЙ схемы	4

Выбор и расчет структурной схемы аналогового тракта	4

Определение технических требований к функциональным блокам аналогового тракта	5

Выбор и обоснование структурной схемы управляющего тракта	7

Расчет технических требований к функциональным узлам управляющего тракта	8

Выбор и расчет принципиальных схем	9

Заключение	11

Список использованных источников	12

# ВВЕДЕНИЕ

Канал сбора аналоговых данных представляет собой устройство, обеспечивающее преобразование аналогового сигнала в цифровой код. При этом в канале осуществляется усиление, фильтрация и нормирование сигнала, подавление синфазной помехи; производится нелинейная обработка сигнала с целью линеаризации характеристики датчика и приведение аналогового сигнала к виду, пригодному для ввода в аналого-цифровой преобразователь (АЦП) путем запоминания его мгновенных значений и хранения в течение определенного промежутка времени.

В состав канала сбора аналоговых данных входит также ряд импульсных узлов, которые синхронизируют работу его составных частей и управляют работой АЦП.

АЦП является оконечным узлом проектируемого устройства, и все другие составные функциональные единицы прямо или косвенно обеспечивают его нормальное функционирование.

# Выбор и расчет СТРУКТУРНОЙ схемы

## Выбор и расчет структурной схемы аналогового тракта

АЦП имеет несимметричный аналоговый вход, а датчик – симметричный выход. Отсюда ясно, что в состав аналогового тракта должен входить дифференциальный усилитель, подключенный к выходу датчика. Назовем этот усилитель согласующим (СУ).

Наибольшая точность преобразования аналогового сигнала в цифровой код получается, когда используется вся шкала АЦП, т.е. в том случае, когда:

Uвх.maxАЦП=ШАЦП=5[В],

где UвхmaxАЦП- максимальное значение сигнала на аналоговом входе АЦП, ШАЦП- шкала АЦП.

Максимальная величина ЭДС eсmaxдатчика намного меньше шкалы АЦП, поэтому аналоговый тракт должен обладать коэффициентом усиления не менее чем:

KZ=αШАЦПecmax=1.2⋅50.08=75,

где α- коэффициент запаса по усилению.

Из задания на проект известно, что наряду с полезным сигналом действует синфазная помеха. Для исключения ее влияния аналоговый тракт должен иметь коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС):

КОСС=2⋅Uсинфecmin

ecmin=ecmax⋅10−D20=0.08⋅10−2220=  0.0064

КОСС=2⋅0.70.0064= 220.31

Из задания на проект известна полоса частот спектра полезного сигнала. Это дает возможность сформулировать технические требования к фильтру низких частот по полосе пропускания: граничная частота фильтра fФНЧ=fВ, где fВ=200[Гц]- верхняя частота спектра сигнала датчика.

В задании на проект не оговорены требования к АЧХ фильтра, поэтому тип фильтра низких частот (ФНЧ) выберем самостоятельно. Для реализации ФНЧ используем RC-фильтр типа Баттерворта 2-го порядка.

Преимущества применения активных RC-фильтров по сравнению с LC-фильтрами очевидны.  Это хорошая равномерность АЧХ в полосе пропускания и хорошая скорость спада на переходном участке: практически полная развязка входных и выходных цепей, малые габариты и т.д.

В момент преобразования аналогового сигнала в цифровой код напряжение на входе АЦП должно быть неизменно. Следовательно, в состав аналогового тракта должно входить устройство выборки-хранения, которое периодически запоминает с осреднением мгновенное значение выходного сигнала фильтра низких частот и хранит его в течение времени хранения tХР.

Из задания на проект известно, что требуется преобразовывать сигнал поступающий от 4 датчиков. В связи с этим в структурную схему должен быть включен мультиплексор.

В итоге анализа всего вышесказанного структурная схема может быть представлена так, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема аналогового тракта

СУ1…4 – согласующие усилители, ФНЧ1…4 – фильтры нижних частот, УВХ1…4 – устройства выборки-хранения, MS – мультиплексор, АЦП – аналого-цифровой преобразователь.

## Определение технических требований к функциональным блокам аналогового тракта

Расчет технических требований будем производить в обратном порядке прохождения аналогового сигнала.

В качестве УВХ используем те принцип действия, которых основан на заряде емкости через ключ в течение интервала tв, выборки и хранения  накопленного значения в течение времени tхр после отключения ключа. В качестве ключа используют как биполярные, так и полевые транзисторы. Однако ключи на полевых транзисторах обладают лучшими характеристиками, поэтому их применение предпочтительней.

Основными техническими характеристиками УВХ являются:

- Коэффициент передачи в момент окончания выборки KУВХ=UвыхУВХUвхУВХ

- Максимальные значения входного UвхmaxУВХи выходного UвыхmaxУВХ напряжений.

- Входное RвхУВХ и выходное RвыхУВХсопротивления по аналоговому сигналу.

- Относительные ошибки выборки δвыбУВХи хранения δхранУВХ.

- Форма и параметры сигнала на управляющем входе УВХ.

- Напряжение источников питания УВХ.

В первую очередь зададимся KУВХ=1 и найдем максимальное значение напряжения входного аналогового сигнала:

UвхmaxУВХ=UвыхmaxУВХ=UвхmaxАЦП=ШАЦП=5[В]

Зная, что современные методы построения УВД дают возможность реализации относительных ошибок δвыбУВХ и δхранУВХдо 10−4и ниже, можно установить требования к допустимой погрешности:

δхранУВХ=δвыбУВХ≤10−3

Ориентируясь на выполнение аналогового тракта на операционных усилителях (ОУ), зададимся стандартной величиной напряжения источников питания:

EИ1=+15[В];

EИ2=−15[В].

Как известно, в схемах на ОУ достаточно легко реализуются большое входное сопротивление (до единиц мегом) и малое выходное сопротивление (менее десятков-сотен ом), поэтому устанавливаем требования:

RвхУВХ≥1[кОм];

RвыхУВХ≤10[Ом].

Длительность импульсов управления и период их следования оговорены в задании на проект. Подлежит определению величина времени хранения

tхр=T−tв=0.1⋅10−3−0.03⋅10−3=0.07⋅10−3[с]

и амплитудные значения импульса и впадины на управляющем входе УВХ. Т.к. управляющий тракт реализуется полностью на ОУ, выбираем

UymaxУВХ=12[В];

UyminУВХ=−12[В].

При расчете принципиальной схемы эти данные будут уточнены.

Основными характеристиками и параметрами фильтра нижних частот являются:

- Верхняя граничная частота fВ.

- Неравномерность АЧХ в полосе пропускания.

- Скорость спада частотной характеристики на переходном участке АЧХ.

- Коэффициент передачи KФНЧпо напряжению в полосе пропускания.

- Входное RвхФНЧ и выходное RвыхФНЧ сопротивления.

- Напряжение источников питания.

При использовании фильтров Баттерворта неравномерность АЧХ в полосе пропускания задавать не требуется, т.к. она получается минимальной.

Скорость спада выберем порядка 12 дБ/октаву.

Фильтры Баттерворта, выполненные на ОУ, имеют KФНЧ=1.35÷1.5. В нашем случае зададимся KФНЧ=1.4. Исходя из этого, можно определить требования к максимальной величине входного напряжения:

UвхmaxФНЧ=UвхУВХKФНЧ=ШАЦПKФНЧ=51.4=3.57[В]

Входное сопротивление выберем RвхФНЧ=500[кОм], а выходное определим по формуле:

RвыхФНЧ=0.05⋅RВХУВХ=0.05⋅1000=50[Ом]

Напряжение источников питания выберем таким же, как и для устройства выборки и хранения.

Согласующий усилитель должен обладать номинальным коэффициентом усиления разностного сигнала не менее чем

KСУном≥KZKФНЧ=751.4=53.57

Этот коэффициент изменяется в пределах ±10дБ, т.е.

0.316⋅KСУном≤KСУ≤3.16⋅KСУном16.92≤KСУ≤169.28

Коэффициент ослабления синфазной помехи должен быть не менее чем

КОСС≥2⋅UСИНФecmax⋅10D20=2⋅0.70.08⋅102220= 220.31

Входное сопротивление RвхСУвыберем из соотношения:

RвхСУ≥ΔRд⋅10D20−Rд=100⋅102220−550= 708.93[Ом]

Выходное сопротивление согласующего усилителя

RвыхСУ≤0.05⋅RвхФНЧ=0.05⋅500⋅103=25⋅103[Ом]

Напряжения источников питания выберем таким же, как и для остальных блоков аналогового тракта.

## Выбор и обоснование структурной схемы управляющего тракта

Рисунок 2. Структурная схема управляющего тракта.

Для генерации импульсов выборки используем генератор сигналов прямоугольной формы (Г1). С его выхода импульсы поступают на управляющий вход УВХ.

В соответствии с заданием на проект за время хранения АЦП должен обработать сигналы с выходов 4 датчиков. Для управления мультиплексором, выполняющим переключение между датчиками используем счетчик (СТ). Два первых выхода счетчика подключены к адресным входам мультиплексора. Для генерации импульсов на запуск АЦП используем генератор запускающийся по заднему фронту импульса выборки (Г2). Этот генератор за время хранения должен выработать 4 импульса длительностью tзад с интервалом tпр.

Рисунок 3. Временные диаграммы.

В соответствии с заданием на проект пуск АЦП должен происходить спустя время tзад после окончания импульса выборки. Для осуществления задержки используем генератор генерирующий импульс длительностью τп, по заднему фронту импульса от Г2,.

## Расчет технических требований к функциональным узлам управляющего тракта

Для реализации узлов управляющего тракта наиболее удобно использовать микросхемы с технологией ТТЛ. Микросхемы на основе этой технологии имеют достаточное быстродействие, низкое энергопотребление и наиболее удобный (в данной ситуации) набор логических функций.

Согласно заданию на проект амплитуда импульсов пуска АЦП составляет 812 В. По техническим данным напряжение логической единицы, микросхем ТТЛ не превышает 5 В, следовательно, потребуется согласование по напряжению импульса пуска АЦП.

Для реализации генераторов импульсов выборки и пуска АЦП используем генераторы импульсов прямоугольной формы на основе мультивибраторов. Для реализации генератора задержки используем схему задержки на мультивибраторах.

Для питания узлов управляющего тракта потребуется напряжение:

EИ3=5[В]

# Выбор и расчет принципиальных схем

## Согласующий усилитель

Для реализации согласующего усилителя (СУ) используем схему представленную на рисунке 4.

Рисунок 4. Принципиальная схема согласующего усилителя

Расчет СУ начнем с выбора операционного усилителя (ОУ). Критериями выбора является возможность удовлетворения следующих неравенств:

КОССОУ>КОСС=220.31dUСМdT⋅ΔT<(0.1÷0.5)⋅ecmin=0.0064Kд>104Rвх.диф>(1÷10)⋅RГ=6000

Этим условиям удовлетворяет операционный усилитель К153УД2:

КОССОУ=70дБ=3162>220.31dUСМdT⋅ΔT=30⋅10−6⋅20=0.0006<0.0064Kд=2.5⋅104>104Rвх.диф=300000>6000

Для достижения наибольшего ослабления синфазной помехи коэффициент усиления первой ступени усиления на DA1, DA2 примем наибольшим, а коэффициент усиления разностного усилителя на DA3 примем равным единице. В этом случае резисторы R5R8 получаются одного номинала, что облегчает их подбор.

Расчет элементов схемы начнем с каскада на DA3.

Зададимся номиналами резисторов исходя из неравенства:

Rmin<R5=R6=R7=R8<(2⋅103÷106)[Ом]

По паспортным даннымRmin=2[кОм], отсюда примемR5=R6=R7=R8=10[кОм].

Расчет каскадов DA1 и DA2 начнем с выбора суммарного сопротивления резисторов R1 и R2. Примем его равным R=5[кОм]. Тогда номиналы резисторов R3 и R4 определим по формуле:

R3=R4=(KСУном−1)⋅R2=(53.57−1)⋅50002=131425[Ом]

Зная требуемый минимальный коэффициент усиления согласующего усилителя KСУmin, рассчитаем максимальное суммарное сопротивление резисторов R1 и R2:

Rmax=2⋅R3KСУmin−1=2⋅13142516.92=15534.87[Ом]

Исходя из максимального коэффициента усиления KСУmax, определим минимальное значение суммарного сопротивления резисторов R1 и R2.

Rmin=2⋅R3KСУmax−1=2⋅131425169.28=1553.49[Ом]

Номинал резистора R1 определим из стандартного ряда, по ближайшему меньшему значению Rmin.

R1=[Ом]

Номинал резистора R2 определим по формуле:

R2=Rmax−R1=15534.87−[Ом]

Подберем ближайший номинал из стандартного ряда R2=.

Допуск на относительный разброс номиналов резисторов, определим по формуле:

δR=KСУmin⋅100%2⋅КОСС=16.92⋅1002⋅220.31=3.84%

Оценим напряжение ошибки на выходе каскада, обусловленной дрейфом напряжений смещений нуля и разностных входных токов.

Сравним напряжение ошибки с 0.5⋅Uвыхmin=

## Фильтр низких частот

Рисунок 5. Фильтр низких частот

## Устройство выборки-хранения

Рисунок 6. Устройство выборки и хранения

# Заключение

Для обработки аналоговых сигналов на современном этапе характерны цифровые методы, в результате чего операционный усилитель вытесняется микропроцессорами, ставшими универсальными компонентами электронных конструкций. Тем не менее, специалисты по аналоговым схемам продолжают создавать микросхемы  с более высокой степенью интеграции, предназначенные для универсальных подсистем. На базе АЦП, ЦАП, коммутаторов, схем выборки и хранения, операционных усилителей и других аналоговых элементов разрабатывают операционные узлы в виде БИС, способные обрабатывать аналоговую информацию без преобразования ее в цифровую форму.

Датчики, пожалуй, являются теми устройствами, в которых острее всего нуждаются производственные участки предприятий, особенно промышленные роботы.

В области преобразования данных основной движущей силой является стремление к повышению точности и быстродействию. Однако существенное значение начинают приобретать и новые факторы: сильный сдвиг в сторону технологии  КМДП, разработка преобразователей специального назначения и использование новых методов преобразования, в том числе схем коррекции погрешностей.

Весьма сложную задачу представляет собой организация ввода-вывода информации. Это связано с огромным разнообразием периферийных устройств, которые необходимы в микро-ЭВМ.

# Список использованных источников

- Методические указания к курсовому проекту по курсу «Электронные цепи» по теме «Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы» /Сост.  А.В. Дорошков. – Сумы: СумГУ, 1991.

- Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных интегральных схем: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.

- Микропроцессоры: В 3 кн. Кн 2. Средства сопряжения. Контролирующие и информационно-управляющие системы: Учеб. Для вузов / В.Д.Вернер, Н.В. Воробьев, А.В. Горячев и др.; Под ред. Л.Н. Преснухина. – М.: Высш. Шк., 1986.

- Цифровые и аналоговые интегральные схемы: Справ. Пособие / С.В. Якубовский, Н.А. Барканов, Л.И. Ниссельсон и др.; Под ред. С.В. Якубовского. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Радио и связь, 1985.

- Ю.А. Мячин: 180 аналоговых микросхем (справочник) -  М. Патриот, 1993.