Министерство Общего и Профессионального  Образования РФ

Московский Государственный Авиационный Технологический Университет

им. К.Э.Циолковского

Кафедра “ Технология производства приборов и систем управления

летательных  аппаратов “

КУРСОВАЯ РАБОТА

по курсу                              “Электронная схемотехника “

тема проектирования   “Разработка принципиальной схемы генератора

чисел  в двоичном коде на D-триггерах”

Преподаватель:                       Попов А.Ф.

Студент :                                  Федин Д.В.

Группа :                                    8П-3-5

Дата:				              28.05.98 г.

1998 г.

- Составление таблицы истинности ( таблицы переходов триггеров ) .

| Десятичное число | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Q0 .. Q3 - входные переменные

D0 .. D3 - логические функции

- Составление карт Карно  (минимальных логических функций).

D3

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 0 | 0 | А 1 | 1 |
| 01 |  | 1 Д | 0 | 1 Б | 0 |
| 11 |  | 0 | 1 Г | В 1 | 1 |
| 10 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |

_  _            _                   _            _  _  _

D3=Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q1Q0Q3Q2  =

_  _            _                  _           _  _  _

= Q1Q3Q2   Q1Q0Q3   Q1Q3Q2   Q1Q0Q3  Q1Q0Q3Q2

D2

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 B | 0 | 0 | 0 |
| 01 |  | 1 | 0 | Б 1 | 1 |
| 11 |  | 1 А |  | 0 | 1 |
| 10 |  | 0 | 0 | 1 Г | 0 |

_            _        _  _  _                _

D2= Q0Q2 + Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q1Q0Q3Q2 =

_           _       _  _  _             _

= Q0Q2  Q1Q3Q2  Q1Q0Q3  Q1Q0Q3Q2

D1

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 | 1 A | 1 Б | 0 |
| 01 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 |  | 1 В | 0 | 0 | 1 Г |
| 10 |  | 0 | 1 Д | 0 | 1 |

_  _  _            _     _               _         _     _

D1= Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q0Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q1Q0Q2  =

_  _  _          _   _              _       _     _

= Q1Q3Q2 Q1Q0Q3 Q0Q3Q2 Q1Q0Q3 Q1Q0Q2

D0

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 Б | 0 | 1 | 1 B |
| 01 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 1 A |
| 10 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |

_    _  _        _  _          _    _ _        _  _

D0= Q1Q0 + Q0Q2 + Q1Q3Q2 =  Q1Q0  Q0Q2  Q1Q3Q2

- Составление таблицы истинности (проверка) .

| дес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| чис ло | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- Построение временных диаграмм .

с

0    7      14     15       8       1       2        9      10       3      11      4       12      6       5       0

Q3

Q 2

Q 1

Q 0

- Разработка альтернативной схемы .

- Карты Карно для D3 и D1 остаются прежними  (см. стр. 4 - 5) .

D2

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 B | 0 | 0 | 0 |
| 01 |  | 1 | 0 | Б 1 | 1 |
| 11 |  | Г 1 | 1 | 0 | 1 А |
| 10 |  | 0 | 0 | 1 Д | 0 |

_            _        _  _  _    _                       _

D2= Q1Q0Q2 + Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3 + Q1Q3Q2 + Q1Q0Q3Q2 =

_          _        _  _  _  _                     _

= Q1Q0Q2 Q1Q3Q2  Q1Q0Q3 Q1Q3Q2  Q1Q0Q3Q2

D0

| Q3Q2 | Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 Б | 0 | 1 | 1 B |
| 01 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  | 0 | 0 | 0 | 1 A |
| 10 |  | 1 | 0 | 0 | 1 |

_    _  _  _        _  _          _   _  _  _        _  _

D0= Q1Q0 + Q1Q0Q2 + Q1Q3Q2 =  Q1Q0  Q1Q0Q2  Q1Q3Q2

7. Результат сравнения двух схем.

| Параметры | №схемы | принципиальная схема (№1) | альтернативная принципиальная схема (№2) |
| --- | --- | --- | --- |
| количество микросхем |  | 12 | 12 |
| количество незадействованных элементов |  | 2 (3-х вх.элем.’’И-НЕ’’) 1(4-х вх.элем. ’’И-НЕ’’) 3 (3-х вх.элем.’’И-НЕ’’) | 2 (3-х вх.элем.’’И-НЕ’’) 1 (2-х вх.элем.’’И-НЕ’’) |

Вывод:    в результате сравнения двух разработанных принципиальных схем генератора чисел в двоичном коде можно сказать, что по количеству задействованных микросхем схема

№1 более предпочтительна.

ЛИТЕРАТУРА

1.

2.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Составление таблицы истинности ............................................................ 3 стр.

- Составление карт Карно  (минимальных логических функций)............... 4 стр.

- Составление таблицы истинности (проверка) ........................................ 6 стр.

- Построение временных диаграмм .............................................................. 7 стр.

- Разработка альтернативной схемы .......................................................... 8 стр.

- Принципиальная и принц.  альтернативная схемы генератора ............. 9 стр.

- Результат сравнения двух схем ................................................................. 11стр.

- Литература ................................................................................................. 11 стр.