Министерство образования РФ

Государственное образовательное учреждение

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Кафедра «Радиофизика и электроника»

АНАЛИЗ СИГНАЛОВ И ПРОХОЖДЕНИЕ ИХ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ

Курсовая работа по дисциплине «Радиотехнические цепи и сигналы»

Н. контроль                                                                     Руководитель

___________В. А. Дубровская                                      д.т.н., профессор

«___»___________2001г.		   	                  _____А. Т. Трофимов

«___»__________2001г.

###### Студент   группы   9341

________К.В. Прокопьева

«___»__________2001г.

## Великий Новгород

2001

#### СОДЕРЖАНИЕ

1     Задание на курсовую работу 								3

1.1 Цель работы 							            			3

1.2 Заданные параметры 	      							          3

2     Анализ формы сигнала 									4

2.1 Математическая модель видеосигнала и его спектр 			          4

2.2 Математические модели сигналов, соответствующих заданному видео сигналу, и их спектры 	  						                              6

    - Периодическая последовательность видеосигналов 		          6

2.2.2  Радиосигнал с огибающей в форме видеосигнала 		                    8

2.2.3  Аналитический сигнал, соответствующий радиосигналу 	                    9

2.2.4  Дискретный сигнал 							                  10

2.3. Вывод 										                  12

- Анализ электрических цепей 							        13

  - Апериодическое звено 							        14

  - Колебательное звено 							                  16

- Анализ прохождения сигналов через цепи 				                  19

  - Прохождение видеосигнала через апериодическое

и колебательное звено 							                  19

  - Прохождение радиосигнала через апериодическое

и колебательное звено 							                            20

- Анализ прохождения случайного сигнала через линейные цепи               21

  - Анализ прохождения случайного сигнала через

апериодическое звено 						                 		       21

  - Анализ прохождения случайного сигнала через

колебательное звено 									       22

- Заключение 										       24

- Список литературы 								       25

##### 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

R - сопротивление

C - ёмкость

L - индуктивность

А - амплитуда сигнала

Q - добротность колебательного контура

(t) - функция Хевисайда, которая определяется как:

σ(t)=1,t≥0                                                    (1.1)

t - время

 - круговая частота

АЧХ - амплитудно-частотная характеристика

ФЧХ - фазо-частотная характеристика

g(t) - переходная характеристика цепи

h(t) - импульсная характеристика цепи

K(j) - комплексный частотный коэффициент передачи цепи

K(p) - операторный коэффициент передачи цепи

2 ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

## Студенту группы 9341 Прокопьева К.В.

Учебная дисциплина “Радиотехнические цепи и сигналы”

## 2.1 Тема работы

Анализ радиотехнических сигналов и их прохождение через линейные цепи.

## 2.2 Цель работы

Анализ радиотехнических сигналов и  линейных цепей методами математического моделирования .

## 2.3 Исходные данные

2.3.1 Видеосигнал – полином Чебышева третьей степени, определенный на интервале времени (-T,T), где T=35 мкс.

2.3.2 Схема апериодического звена:

Г-образный четырехполюсник, где

Z1 - C параллельно R1,

Z2 - R.

RC=T, С=0.5 мкФ, R1=103R.

2.3.2 Схема колебательного звена:

Г-образный четырехполюсник, где

Z1 - L последовательно C параллельно R1,

Z2 - R.

С=20000 пФ, L=1.5 мкГн, R1=104R.

Добротность колебательной системы равна 50, резонансная частота контура совпадает с частотой радиоимпульса.

2.4 Условия

Дополнительные условия отсутствуют.

## 2.5 Срок выдачи задания курсовую работу

_______________________________________________

## 2.6 Срок выполнения курсовой работы

_______________________________________________

### Задание выдал                                                        Задание получил

______________________                                    ________________________

______________________                                    ________________________

______________________                                    ________________________

2 АНАЛИЗ ФОРМЫ СИГНАЛА

  - Математическая модель видеосигнала и его спектр

Выражение для определения полиномов Чебышева (третьего рода) и полином Чебышева третьего порядка представлены формулами (2.1.1) и (2.1.2) соответственно.

Tn(x)=(−2)nn!(2n)!1−x2dndxn(1−x2)2n−1

(2.1.1)

(2.1.2)

T3(x) = (4*x3-3*x)

Математическая модель видеосигнала представляет собой промасштабированный полином Чебышева третьего порядка. Масштабирование осуществляется путем замены переменной x на новую переменную kt. Коэффициент k выбирается так, чтобы выполнялось условие kt=1 при t=T и kt=-1 при t=-T (так как функция Чебышева ортогональна при -1<x<1). Параметр Т задан и T=35⋅10−6, значит k=1/T.

После масштабирования полином Чебышева примет вид, представленный в формуле (2.1.3).

(2.1.3)

T3(x) = 4*(t/T)3-3*(t/T)

Математическая модель видеосигнала будет описываться функцией, представленной в формуле (2.1.4) на промежутке t[-T, T]. Окончательная модель видеосигнала имеет вид:

s(t)=0,t<−T4⋅(tT)3−3⋅(tT),t∈[−T;T]

(2.1.4)

Так как большинство расчётов будет производиться преимущественно численными методами с помощью специализированного программного обеспечения, то математическую модель видеосигнала можно записать с помощью единичной функции. Это приведено в формуле (2.1.5).

Φ(t)=0,t<0

(2.1.5)

Графическое изображение модели видеосигнала приведено в приложении А на рисунке А.1

Спектральную плотность  видеосигнала находится с помощью прямого преобразования Фурье  математической модели видеосигнала:

(2.1.6)

S(w)=FS(t)

где  - оператор Фурье;

S(w) - спектральная плотность видеосигнала, B;

w - частота, paдc.

Спектральная плотность видеосигнала находится по формуле (2.1.7).

S(w)=−∞∞s(t)⋅e−jwtdt

(2.1.7)

Графики спектральной плотности для заданного видеосигнала изображён в приложении А на рисунке А.2

  - Математические модели сигналов, соответствующих заданному видео сигналу, и их спектры

    - Периодическая последовательность видеосигналов

Математическая модель периодической последовательности видеосигналов, изображенная в приложении А на рисунке А.3, вычисляется по формуле (2.2.1.1)

Sp(t)=−∞∞s(t−nT)

(2.2.1.1)

где Sp(t) - математическая модель периодической последовательности видеосигналов;

s(t) – математическая модель видеосигнала;

T=70⋅10−6- период повторения видеосигналов.

График периодической последовательности видеосигналов изображён в приложении А на рисунке А.3

Спектр периодической последовательности видеосигналов вычисляется по формуле (2.2.1.2)

A(n)=2⋅S(Ω(n))T

(2.2.1.2)

Ω(n)=2⋅Ωmax80⋅n

(2.2.1.3)

где Ωmax=5.774⋅106;

n∈(0,35).

График спектральной плотности периодической последовательности видеосигналов изображён в приложении А на рисунке А.4

2.2.2. Радиосигнал с огибающей в форме видеосигнала.

Выражение для радиосигнала с огибающей в форме видеосигнала представлено в формуле (2.2.2.1).

u(t)=s(t)⋅cos(ω0t+ϕ0)

где s(t) – огибающая радиосигнала;

(2.2.2.1)

ϕ0 - начальная фаза колебания;

ω0 - частота колебания.

Частота радиосигнала совпадает с резонансной частотой колебательного звена, которая определяется по формуле (2.2.2.2).

ω0=1LC

(2.2.2.2)

Значения L и С в формуле (2.2.2.2) берутся из задания на курсовую работу. В итоге имеем ω0=5.774рад*МГц.

Графическое изображение радиосигнала приведено в приложении А на рисунке А.5

Спектральная плотность радиосигнала определяется по формуле (2.2.2.3)

U(ω)=12S(ω−ω0)+12S(ω+ω0)

(2.2.2.3)

График модуля спектральной плотности радиосигнала приведён в приложении А на рисунке А.6

2.2.3. Аналитический сигнал, соответствующий радиосигналу.

Аналитический сигнал Z(t), соответствующий реальному физическому сигналу s(t), определяется по формуле (2.2.3.1).

(2.2.3.1)

Z(t)=s(t)+jσ(t)

(2.2.3.2)

где σ(t) - функция, сопряжённая по Гильберту исходному сигналу s(t).

Если исходный сигнал записан в форме

z1(t)=s(t)cos(ψ(t))

(2.2.3.3)

то сопряженная функция будет такой:

z2(t)=s(t)sin(ψ(t))

Аргумент синуса ψ(t) определяется по формуле (2.2.3.4).

(2.2.3.4)

Ψ(t)=ω0t+Θ(t)+Θ0

где ω0- частота несущего высокочастотного колебания;

Θ(t)-   изменяющаяся во времени фаза;

Θ0 - постоянная во времени начальная фаза.

Примем Θ(t)=0 и Θ0=0, поэтому Ψ(t)=ω0t.

Исходя из всего вышесказанного, аналитический сигнал можно записать в виде, представленном формулой (2.2.3.5).

(2.2.3.5)

z(t)=s(t)⋅ejω0t

Спектр Sσ(jω) сопряжённого по Гильберту сигнала определяется по формуле (2.2.3.6).

(2.2.3.6)

Sσ(jω)=−jS(jω),ω≥0

Следовательно, спектр аналитического сигнала определяется по формуле (2.2.3.7).

Z(jω)=S(jω)+jSσ(jω)=2S(jω),ω≥0

(2.2.3.7)

    - Дискретный сигнал

Для представления видеосигнала в дискретном виде по теореме Котельникова необходимо найти значение верхней частоты сигнала. Это можно сделать через его энергию.

Полную энергию видеосигнала можно найти двумя способами: используя его математическую модель или через энергетический спектр.

Найти полную энергию видеосигнала с помощью математической модели видеосигнала можно по формуле (2.2.4.1).

E=−∞∞s2(t)dt

(2.2.4.1)

(2.2.4.2)

(2.2.4.3)

Энергетический спектр сигнала определяется по формуле (2.2.4.2).

W(ω)=S(ω)2

Полная энергия сигнала с использованием его энергетического спектра представлена в формуле (2.2.4.3).

F(ωB)=12π−ωвωвW(ω)dω

Надо найти такое значение ωB, при котором 90 процентов энергии видеосигнала сосредоточено в полосе частот w∈−wB,wB, другими словами, выполняется равенство:

f=0.9⋅Э

(2.2.4.4)

Наиболее простым методом решения этого уравнения является графический, результаты которого приведены в приложении А на рисунке А.8

В итоге, верхняя частота сигнала равна 6,93⋅105рад*Гц.

По значению верхней частоты определяем интервал Δt между двумя отсчетными точками на оси времени.

Δt=πωB

(2.2.4.5)

По этому интервалу определяем число отсчётных точек.

N=2TΔt

(2.2.4.6)

По формулам (2.2.4.5) и (2.2.4.6) получили значения Δt=9⋅10−6 секунд и N=18. По этим значениям определяем видеосигнал в дискретном виде по формуле (2.2.4.7).

(2.2.4.7)

Графическое изображение дискретного видеосигнала приведено в приложении А на рисунке А.7

2.3. Вывод

На основании проделанного анализа можно сделать следующие выводы:

- Для  теоретического исследования сигналов необходимо построить их математические модели;

- спектральное представление импульсных сигналов осуществляется путём разложения их в интеграл Фурье;

- при переходе от видеоимпульса к радиоимпульсу при спектральном подходе означает перенос спектра видеоимпульса в область высоких частот – вместо единственного максимума спектральной плотности при =0 наблюдается два максимума при =; абсолютные значения максимумов сокращаются вдвое;

- чем меньше длительность импульса, тем шире его спектр. Под шириной спектра понимают частотный интервал, в пределах которого модуль спектральной плотности не меньше некоторого наперёд заданного уровня, например уровня от |S|max до 0.1|S|max.

- АНАЛИЗ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЦЕПЕЙ

3.1 Вид сигнала

Вид сигнала – полином Чебышева третьей степени, определённый на интервале времени (-Т, Т), где Т=35 мкс.

3.2 Схема цепи

Схема цепи изображена на рисунке 3.2.1

Z2

Z1

Рисунок 3.2.1 – Схема цепи

3.3 Апериодическое звено

Схема апериодического звена изображена на рисунке 3.3.1.

R1

С

R

Рисунок 3.3.1 - Схема апериодического звена

Параметры цепи

С=0.5мкФ, RC=T, R1=103R, T=3.510-5сек.

Найдём R и R1:

R=TC=3.5⋅10−5сек0.5⋅10−6Ф=0.7Ом                    (3.3.1)

R1=103⋅R=103⋅0.7Ом=0.7⋅103Ом=0.7кОм.         (3.3.2)

Комплексный частотный коэффициент передачи цепи определяется по формуле (3.3.3), как отношение выходного комплексного сопротивления к входному

K(jω)=Z2Z1+Z2.                                          (3.3.3)

Комплексный частотный коэффициент передачи апериодического звена

Найдем комплексный частотный коэффициент передачи апериодического звена:

K(jω)=RR+1j⋅ω⋅C⋅R1=R⋅j⋅ω⋅Cj⋅ω⋅R⋅C+R1          (3.3.4)

Из формулы (3.3.4) найдём АЧХ:

K(jω)=|R(jω)⋅R(jω)=ω|(R1R)2+ω2                        (3.3.5)

Из формулы (3.3.5) найдём ФЧХ:

ϕK(ω)=arctgω⋅R1R⋅C.                                                                           (3.3.6)

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики апериодического звена показаны в приложении Б на рисунках Б.1 и Б.2 соответственно.

Операторный коэффициент передачи получаем из комплексного частотного коэффициента путём замены jw на р.

K(p)=R⋅p⋅Cp⋅R⋅C+R1=pp+R1R⋅C						  (3.3.7)

Импульсная характеристика h(t) это реакция цепи на дельта-импульс (t). Удобнее всего искать ее в операторной форме.

Изображение (t) в операторной  форме имеет вид, приведённый в формуле (3.3.8).

(t)  1

(3.3.8)

Импульсную характеристику цепи найдём через обратное преобразование Лапласа, результат которого приведён в формуле (3.3.9).

h(t)=L−1K(p)=L−1pp+R1R⋅C=R⋅CR1e−R1RCσ(t)                          (3.3.9)

Графическое изображение импульсной характеристики апериодического звена приведено в приложении Б на рисунке Б.3

Переходная характеристика g(t) представляет собой реакцию цепи на единичную ступеньку (t). Изображение (t) в операторной форме имеет вид:

σ(t)→1p

(3.3.10)

Сигнал на выходе в операторной форме, когда на входе единичная ступенька (t) имеет вид:

(3.3.11)

g(p)=H(p)p

В итоге, переходная характеристика приведена в формуле (3.3.12).

(3.3.12)

Графическое изображение переходной характеристики апериодического звена приведено в приложении Б на рисунке Б.4

  - Колебательное звено.

Схема колебательного звена  приведена на рисунке 3.4.1

Рисунок 3.4.1 – Схема электрическая принципиальная колебательного контура

Параметры цепи

L=1.5мкГн=1.510-6Гн, C=20000пФ=210-8Ф,

Q=50, R1=103R, fр=f0

Найдём R и R1. Для этого преобразуем параллельное соединение C и R1 в последовательное соединение Сэкв и Rэкв.

Допустим R1>>Rc, где R1 – сопротивление резистора R1, Rc – реактивное сопротивление конденсатора, тогда СэквС.

Эквивалентная схема приведена на рисунке 3.4.2

Рисунок 3.4.2 – Эквивалентная схема колебательного звена

Резонансная частота  последовательного колебательного контура определяется формулой:

ωp=1L⋅C=11.5⋅10−6Гн⋅2⋅10−8Ф=5.78МГц⋅рад.     (3.4.1)

Rc=1ωp⋅C=LC=1.5⋅10−6Гн2⋅10−8Ф=8.66Ом.                       (3.4.2)

Характеристическое сопротивление контура – сопротивление каждого из реактивных элементов при резонансе:

ρ=ωpL=1ωpC=LC.                                     (3.4.3)

Q=ρR+Rэк.                                          (3.4.4)

Переходя к эквивалентной схеме определяют Rэкв по формуле:

Rэк=R11+(R1ωpC)2.                                     (3.4.5)

Rпос=R+Rэк .                                        (3.4.6)

Подставив все значения в формулу (3.4.4):

Rпос=150LC=1501.5⋅10−6Гн2⋅10−8Ф=0.173Ом.                (3.4.7)

Подставляем (3.4.5) в (3.4.4) и учитывая, что R1=103R, получаем:

R11+(ω0CR)2+R=0.173,                                   (3.4.8)

106ω02C2R3−0.173⋅106R2ω02C2+1001R−0.173=0.                  (3.4.9)

R=0.087Ом. Следовательно, R1=870 Ом.

870 Ом >> 8.66 Ом                                             (3.4.10)

Комплексный частотный коэффициент передачи цепи определяется по аналогии с апериодическим звеном по формуле (3.3.3).

(3.4.11)

коэффициент передачи колебательного звена.

K(jω)=RR+jωL+R11jωCR1+1jωC=R+jωRR1CR+R1+jω(L+RR1C)+(jω)2R1LC    (5.8)

Для АЧХ имеем:

K(jω)=R1+R12ω2C2(R+R1−ω2R1LC)2+ω2(L+RR1C)2.                     (5.9)

Для ФЧХ имеем:

ϕk(ω)=arctgIm(K(jω)Re(K(jω)=arctgωL−ωCR12+ω3R12C2LR+R1+ω2RR12C2.           (5.10)

Амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики колебательного звена показаны на рисунках  в приложении В на рисунках В.1 и В.2

Операторный коэффициент передачи получаем путём замены iw на р по аналогии с апериодическим звеном.

K(p)=R+RR1CpLCR1p2+(L+RR1C)p+R+R1

Передаточная функция колебательного звена имеет вид:

K(p)=R+RR1CpLCR1p2+(L+RR1C)p+R+R1=R+RR1CpLCR1(p−p1)(p−p2),           (5.18)

где

p1=−L−RR1C+(RR1C+L)2−4R1LC(R+R1)2R1LC ,                 (5.19)

p2=−L−RR1C−(RR1C+L)2−4R1LC(R+R1)2R1LC.                    (5.20)

Импульсная характеристика колебательного звена определяется преобразованием Лапласа от операторной передаточной функции.

h(t)=L−1K(p)=L−1R+RRCpLCR(p−p1)(p−p2)=(R+RR1Cp1)ep1tR1CL(p1−p2)+(R+RR1Cp2)ep2tR1LC(p2−p1)                         (5.21)

Графические изображения импульсной и переходной характеристик колебательного звена приведены в приложении В на рисунках В.3 и В.4

- АНАЛИЗ  ПРОХОЖДЕНИЯ  СИГНАЛОВ  ЧЕРЕЗ  ЦЕПИ

Анализ прохождения сигнала через апериодическое и колебательное звено будет производиться при помощи спектрального метода. Суть этого метода заключается в том, что если известен спектр сигнала на входе цепи и известен комплексный коэффициент передачи, то можно легко определить спектр сигнала на выходе цепи по формуле (4.1).

(4.1)

Sвых(ω)=Sвх(ω)⋅H(jω)

(4.2)

После того как получен спектр сигнала на выходе, надо выполнить обратное преобразование Фурье (формула (4.2)) и в результате получится сигнал на выходе.

sвых(t)=12π−∞∞Sвых(ω)⋅H(jω)ejω⋅tdω

  - Прохождение видеосигнала через апериодическое и колебательное звено

Графические изображения сигналов на выходе апериодического и колебательного звена при действии на вход видеосигнала приведены в приложении Г на рисунках Г.1 и Г.3

  - Прохождение радиосигнала через апериодическое и колебательное звено

Графические изображения сигналов на выходе апериодического и колебательного звена при действии на вход радиосигнала приведены в приложении Г на рисунках Г.2 и Г.4

5  АНАЛИЗ  ПРОХОЖДЕНИЯ  СЛУЧАЙНОГО  СИГНАЛА  ЧЕРЕЗ  ЛИНЕЙНЫЕ  ЦЕПИ

Энергетический спектр белого шума  на входе цепи постоянен, и определяется формулой (5.1), а спектр белого шума на выходе – формулой (5.2).

(5.1)

G1(ω)=W0

где G1(ω) - энергетический спектр белого шума на входе;

ω∈(−∞,∞)- частота.

(5.2)

(5.2)

G2(ω)=G1(ω)⋅|H(jω)|2

(5.1.1)

где G2(ω) - энергетический спектр белого шума на выходе.

Автокорреляция сигнала определяется по формуле (5.3).

R(τ)=12π−∞∞G2(ω)exp(jω⋅τ)dω

(5.3)

Интеграл 5.3 не берётся в элементарных функциях, поэтому будем его считать в дискретном виде через обратное дискретное преобразование Фурье.

5.1 Анализ прохождения случайного сигнала через апериодическое звено

Энергетический спектр сигнала на выходе апериодического звена определяется по формуле (5.1.1).

, где K(w)- комплексный коэффициент передачи апериодического звена.

В итоге, график корреляционной функции  апериодического звена изображён в приложении Д на рисунке Д.1

  - Анализ прохождения случайного сигнала через колебательное звено

Энергетический спектр сигнала на выходе колебательного звена приведён формуле (5.2.1).

, где K(w)- комплексный коэффициент передачи колебательного звена.

В итоге, график корреляционной функции  колебательного звена изображён в приложении Д на рисунке Д.2

Энергетический спектр белого шума  на входе цепи постоянен, и определяется формулой (5.1), а спектр белого шума на выходе – формулой (5.2).

G1(ω)=W0

где G1(ω) - энергетический спектр белого шума на входе;

ω∈(−∞,∞)- частота.

G2(ω)=G1(ω)⋅|H(jω)|2

(5.1)

(5.3)

(5.1.1)

где G2(ω) - энергетический спектр белого шума на выходе.

Автокорреляция сигнала определяется по формуле (5.3).

(5.2)

R(τ)=12π−∞∞G2(ω)exp(jω⋅τ)dω

Интеграл 5.3 не берётся в элементарных функциях, поэтому будем его считать в дискретном виде через обратное дискретное преобразование Фурье.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(5.1.3)

В данной работе проводился анализ сигналов, спектров, характеристик электрических цепей. Оказалось, что, чем меньше длительность сигнала и чем больше его математическая модель имеет резких перепадов, тем шире получается его спектральная плотность. Дискретизация сигнала позволяет ограничить ширину спектра, но вносит искажения в форму сигнала при его восстановлении. При вычислении спектров сигналов и расчете прохождения сигналов через цепи, оказалось, достаточно удобно вычислять прямое и обратное преобразование Фурье при помощи численных методов, так как аналитическое выражение получается только для относительно простых сигналов и цепей.

### 7   СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

7.1 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1988 -  стр.

7.2 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач. – М.: Высшая школа, 1987 -  стр.

7.3 Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры и задачи. Под. Ред. Гоноровского И.С. – М.: Радио и связь, 1989 -  стр.

7.4 Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Советское радио, 1977 – 672 стр.

7.5 Трофимов А.Т. Радиотехнические цепи и сигналы. – Новгород, 1982

- 103 стр.