СОДЕРЖАНИЕ

1. Накальные индикаторы……………………………………………………3

2. Электролюминесцентные индикаторы…………………………………...4

3. Газоразрядные индикаторы……………………………………………….5

4. Полупроводниковые индикаторы………………………………………...7

5. Жидко кристаллические индикаторы…………………………………….8

6. Вакуумно-люминесцентные индикаторы………………………………..9

7. Электронно-лучевые индикаторы………………………………………...9

Список литературы…………………………………………………………..11

1. Накальные индикаторы

Одними из первых в качестве приборов для отображения информации стали применять лампы накаливания. Как известно современные лампы накаливания используют световое излучение вольфрама, нагретого до высоких температур (2500-3000К). Стеклянную колбу с помещенной внутри вольфрамовой нитью или спиралью наполняют инертным газом или откачивают до получения полного вакуума.

Промышленность выпускает лампы накаливания различного назначения, отличающихся по конструкции, габаритным размерам и электрическими параметрам.

Лампы накаливания и в настоящее время широко используются для отображения информации. Оно просты в эксплуатации, имеют большой срок службы (особенно при пониженном напряжении) и достаточно низкую стоимость. При необходимости кодирования информации цветом применят цветные фильтры.

Специально для пультов управления и других устройств отображения информации изготовляют сверхминиатюрные лампы накаливания (диаметр 2 и 3,2 мм, длинной 9-37 мм), рассчитанные на напряжение 1,2-12 В.

Широкое внедрение интегральных микросхем потребовало создание низковольтных индикаторов, легко согласующихся с интегральными микросхемами по электрическим параметрам. Поэтому стали применять накальные индикаторы.

Накальные индикаторы относятся к числу таких индикаторов, которые обладают большой яркостью. Они представляют собой лампы накаливания в стеклянном болоне. На фоне изоляционной пластинки черного цвета натянуто несколько нитей (в зависимости от типов индикаторов – от четырех до девяти). Все нити имеют общий вывод, а вторые концы выведены на отдельные электроды. Различные сочетания включения нитей накаливания образуют стилизованное изображение буквы или цифры, наблюдаемое через боковую поверхность баллона лампы. При построении букв и цифр из прямых отрезков (сегментов) получаются стилизованное начертания, однозначно воспринимаемые наблюдателем. Существует несколько вариантов подобных начертаний.

Накальные индикаторы выпускают на напряжения 3,15 и 6,3 В с потребляемыми токами для одной нити 19,5 и 36 мА. Цвет свечения желтый и может изменяться по яркости в широких приделах.

Недостатком накальных индикаторов является высокая инерционность (порядка 200мс) и высокая потребляемая мощность.

лампа накаливания

2. Электролюминесцентные лампы

Для отображения информации на пультах и табло всевозможных размеров, передачи числовой и буквенной информации в системах контроля и управления, отображения выходных данных электронно-вычислительных машин и показания цифровых измерительных приборов широкое применение находят электролюминесцентные индикаторы. В них используется явление электролюминесценции – свечения некоторых кристаллических веществ при возбуждении их электрическими полями или токами. Основой индикатора является плоский конденсатор, одна из обкладок которого выполнена в виде стеклянной пластины 1 с нанесенной на нее электропроводящей прозрачной пленкой 2. Диэлектриком служит слой органической смолы 3, наполненный кристаллами люминофора. Второй обкладкой является металлическая пластина 4. Прозрачная пленка первой обкладки может иметь форму любого символа или состоять из нескольких сегментов, позволяющих высвечивать условные цифры. Выводы от общей обкладки 4 и отдельных частей обкладки 2 выходят наружу, а весь индикатор герметизируется. Для возбуждения свечения индикатора к обкладкам прикладывается  переменное напряжение порядка 220 В с частотой 400 или 1200 Гц (в зависимости от цвета свечения).

Промышленность выпускает различные типы электролюминесцентных индикаторов с габаритными размерами светящейся области стеклянной пластины от 11×15 мм до 116×176 мм.

Наиболее распространенны буквенно-цифровые индикаторы, в которых знаки и цифры составляются в виде  различных комбинаций сегментов, обычно 7,8 и 9. Индикатор с 19 сегментами дает возможность высвечивать все цифры и буквы русского и латинского алфавитов.

Мнемонические индикаторы имеют либо сплошное светящееся поле, либо мнемонический знак (круг, сектор, стрелку), либо слово («Стоп», «Пуск», «Сеть», «Вкл.») в соответствии с заложенным в него трафаретом.

Мнемонические индикаторы с видимым изображением имеют внутренний трафарет, который виден и при выключенном индикаторе. После подачи напряжения высвечивается либо знак трафарета, либо поле вокруг него. Мнемонические индикаторы выпускаются одноцветными и многоцветными (красный, зеленый, голубой, желтый). Некоторые из них позволяют получить на одном поле два или три цвета попеременно. Для этой цели прозрачный электропроводящий слой выполняют в виде гребенки (растра) с поочередным нанесением полосок люминофоров двух цветов (желтого и голубого). Это позволяет при соответствующей коммутации выводов менять цвет знака трафарета или светящего поля вокруг него. Одновременное высвечивание двух растров образует третий цвет. Такие индикаторы расширяют возможность отображения информации. Например, можно условиться, что форма знака определяет систему или канал поступления информации, а цвет – состояние этой системы.

3. Газоразрядные индикаторы

В различных устройствах, требующих считывания количественных данных (вычислительная техника, измерительные приборы), в качестве индикаторов широко применяют ионные приборы самостоятельного тлеющего разряда с холодным катодом.  Носителями заряда в этих приборах наряду с электронами являются ионы инертного газа, наполняющего баллон при большом разряжении (10-100 Па). В приборах с холодным катодом электроны выбиваются из катода положительными ионами газоразрядного промежутка.

В ионных приборах наблюдается взаимодействие заряженных частиц, фотонов (квантов света) и атомов газа, но основным процессом является соударения электронов с нейтральными атомами газа в баллоне. Для возбуждения атомов свободные электроны должны обладать некоторым минимумом энергии, которую называют энергией возбуждения. Энергию возбуждения электрон приобретает, пройдя в электрическом поле определенную разность потенциалов – потенциал возбуждения. Для ионизации электрон должен обладать большой энергией – энергией ионизации, которая характеризуется потенциалом ионизации. Для газов применяемых в ионных приборах, потенциалы возбуждения и ионизации составляют 5-25 В.

В пространстве, заполняемом свободными электронами и ионами, происходят соударения между ними, приводящие к образованию нейтральных атомов (рекомбинация). Рекомбинация сопровождается излучением энергии в свободное пространство, обычно в видимой части спектра; при этом наблюдается свечение газа. Рекомбинацию при отсутствии новой ионизации называют деионизацией.

Из ионных приборов самостоятельного тлеющего разряда для отображения информации наибольшее распространение получили неоновые и газоразрядные индикаторные лампы.

В баллоне неоновой лампы размещены два электрода; баллон наполнен газовой смесью с преобладанием неона под давлением 100-2000 Па. Яркое красно-оранжевое свечение позволяет использовать неоновые лампы в качестве приборов для отображения информации. Основной для неоновой лампы является вольт-амперная характеристика, примерный вид которой показан на рисунке.

При подаче на электроды лампы напряжения, превышающего напряжение   возникновения разряда Uа.в.р., происходит ионизация газа и возникает нормальный тлеющий разряд с понижением напряжения до Uг, сопровождаемый свечением газа.

Форма и размеры электродов неоновых ламп могут быть различными. Обычно размер катода и режим разряда подбирают таким образом, чтобы свечение покрывало всю рабочую поверхность катода.

Для нормальной работы в режиме тлеющего разряда последовательно с лампой включают балластный резистор, сопротивление которого рассчитывают по формуле:

Rб= (E-Uа.в.р.)/I, где E – напряжение источника питания; Uа.в.р. – напряжение возникновения разряда; I – рабочий ток.

Специально для отображения знаковой информации предназначены газоразрядные индикаторные лампы, также работающие в режиме нормального тлеющего разряда.

Отечественные индикаторные лампы наполнены разряженным неоном. В баллоне размещены холодные катоды, выполненные из нихромовой проволоки в виде цифр, букв или знаков, и один или два анода из тонкой сетки. При подаче напряжения между анодом и одним из катодов вокруг катода возникает свечение, позволяющее отчетливо прочитать соответствующий знак. Напряжение возникновения разряда Uа.в.р. составляет 170-200 В, напряжение горения Uг – 105 – 150 В. Индикаторные лампы дают достаточно яркое и контрастное изображение, потребляют малую мощность и обладают высокой надежностью.

Цифровые индикаторные лампы содержат 10 катодов в форме арабских цифр от 0 до 9. Их выполняют в круглых стеклянных баллонах с торцовой индикацией через купол баллона и в прямоугольных баллонах с боковой индикацией. Прямоугольная форма баллона дает возможность создавать более компактные многоразрядные индикаторы.

4. Полупроводниковые индикаторы.

К полупроводниковым  индикаторам относятся светодиоды, приборы которые преобразуют энергию электрического поля в оптическое излучение видимой части диапазона. Явление свечения в светодиоде называется электролюминесценции. Основой светодиода является p-n переход, смещенный внешним источником напряжения в проводящем направлении. При этом электроны из n – области полупроводника инжектируют в p – область, где они являются неосновными носителями заряда, а дырки – во встречном направлении. В дальнейшем происходит рекомбинация избыточных неосновных носителей заряда с электрическими зарядами противоположного знака. В германии и кремнии ширина запирающего слоя сравнительно не велика, поэтому выделяемая при рекомбинации энергия передается в основном кристаллической решетке.

Основным для светодиода являются вольт-амперная характеристика, а также зависимости мощности и яркости излучения от величины прямого тока.

Яркость и мощность излучения во многом определяются конструкцией светодиода. Чем больший ток можно пропускать через диод при допустимом его нагреве, тем больше и яркость и мощность излучения: увеличение их с ростом тока обусловлено тем, что интенсивность спада избыточной концентрации неосновных носителей заряда в результате рекомбинации пропорциональна их начальной концентрации, которая тем больше, чем активнее протекает процесс инжекции, а следовательно, чем больше ток Iпр.

К основным параметрам светодиода относятся мощность излучения Р, длинна волны излучаемого света λ и коэффициент полезного действия.

Светодиоды находят применение для индикации и вывода информации в микроэлектронных устройствах. Управляемые светодиоды (с подвижной границей светящегося поля) используют для замены стрелочных приборов в качестве аналогов оптических индикаторов настройки радиоприемников. Светодиоды с несколькими светящимися полями с успехом заменяют индикаторы тлеющего разряда, а также светодиоды являются источниками излучения в оптронах.

5. Жидкокристаллические индикаторы.

Жидкокристаллические индикаторы используют внешнюю световую энергию, а значит, отличаются малым расходом электрической энергии. Жидкокристаллическое состояние вещества характеризуется сочетанием свойств жидкости и кристалла, что возможно в некотором интервале между температурами кристаллизации и превращения вещества в однородную прозрачную жидкость. Для индикаторных приборов используют органические соединения с сильно вытянутыми молекулами. Таким молекулам свойственна ориентация в одном направлении, которое легко изменяется под влиянием внешних воздействий. Для уменьшения удельного сопротивления в состав жидких кристаллов вводят примеси, при диссоциации которых возникают свободные ионы.

С приложением электрического поля к слою жидких кристаллов, обладающему небольшой электропроводностью, молекулы ориентируются поперек поля, а возникающий поток ионов стремиться нарушить эту ориентацию. При некотором значении тока проводимости происходит рассеяние света, появляющееся в помутнении жидких кристаллов. При этом изменяется коэффициент отражения света внешнего источника.

Жидкокристаллические индикаторы выполняют в виде плоских стеклянных обкладок с нанесенными на них прозрачными электродами. Промежуток между электродами, заполненный жидкими кристаллами, делают очень малым (около 10мкм), что позволяет уменьшить управляющее напряжение до единиц вольт. Во избежание электролитических явлений используют только переменное напряжение.

Жидкокристаллические индикаторы работают как в отраженном, так и в проходящем свете. В отличие от полупроводниковых индикаторов они допускают достаточно большие размеры. Однако такие индикаторы имеют не очень ясное изображение цифр, что является их существенным недостатком.

6. Вакуумно-люминесцентные индикаторы.

Эти приборы представляют собой электронные лампы, в которых анод выполнен в идее отдельных сегментов, покрытых люминофором. Катод, сетка и все сегменты анода имеют самостоятельные выводы, подключаемые к общему источнику питания. Сигналы подаются на сегменты анода через специальный переключатель или непосредственно с дешифраторов. В цифровых лампах используются девять анодных сегментов, воспроизводящих стилизованные цифры при подаче напряжения одновременно на несколько сегментов, и десятый сегмент, высвечивающий запятую.

Электролюминесцентные индикаторы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими приборами для отображения информации: высокую надежность, большой срок службы, высокая яркость и контрастность, большой угол обзора, разнообразие ассортимента знаков и цветов. Благодаря хорошей наглядности эти индикаторы обеспечивают уверенное восприятие информации и не требуют излишнего напряжения от оператора.

7. Электронно-лучевые индикаторы

Электронно-лучевыми трубками называют электронные приборы, у которых электронный поток, выходящий из катода, формируется электрическим либо магнитным полем в узкий пучок – электронный луч. Основными частями электронно-лучевой трубки являются: электронная пушка, создающая узкий электронный луч, направленный вдоль оси трубки; отклоняющая система, изменяющая направление электронного луча; люминесцирующий экран, светящийся в месте попадания на него электронов. По способу фокусировки и отклонения электронного луча ЭЛТ подразделяют на три типа:

- С электростатической фокусировкой и отклонением луча

- С электромагнитной фокусировкой и отклонением луча

- С фокусировкой электростатическим полем и отклонением луча магнитным полем

Чаще всего в измерительных приборах применяют ЭЛТ с электрической фокусировкой и отклонением луча.

Источником электронов служит катод косвенного накала 1, имеющий форму полого цилиндра с нанесенным на торцевую поверхность оксидного слоя. Катод заключен в управляющий электрод 2 также цилиндрической формы. В торце управляющего электрода имеется маленькое отверстие (диафрагма), через которое происходит электронный луч. На управляющий электрод от источника Еа подается отрицательный относительно катода потенциал. Изменением с помощью потенциометра R1 напряжения (от 0 до – 50 ÷ - 100 В) на управляющем электроде регулируют ток в луче и яркость свечения пятна на экране. Далее на пути луча располагаются  первый 3 и второй 4 аноды в виде цилиндров с одно или несколькими внутренними диафрагмами.

На аноды подается положительное ускоряющее напряжение (на первый 300 – 1000 В, на второй 1000 – 5000 В и более). Фокусировка луча осуществляется с помощью электрического поля, создаваемого между управляющим электродом и первым анодом и между первым  и вторым анодами. С этой целью потенциометром R2 изменяют напряжение на первом аноде, а, следовательно, конфигурацию эквивалентных линиях поля, действующего на электронный луч, как оптическая линза на световой пучок. Высокое напряжение на втором аноде служит также для ускорения электронного потока на пути его движения от катода к экрану 6.

Катод, управляющий электрод, первый и второй аноды образуют в совокупности эмиссионно-фокусирующую систему – электронный прожектор. Экран электронно-лучевой трубки представляет собой стеклянную поверхность, покрытую люминофором. Цвет свечения зависит от химического состава люминофора.

Чтобы вторичные электроны, которые при «бомбардировке» электронным лучом выбиваются с поверхности экрана, не накапливались на стенках трубки, на внутреннюю поверхность конического раструба и части цилиндрической горловины колбы наносят тонкий графитовый слой 5, соединенный со вторым анодом, на который стекают вторичные электроны.

В электростатических трубках электронный луч отклоняется пластинками X и Y, расположенных вдоль оси перпендикулярно друг к другу. Когда к паре пластин подводится постоянное напряжение, луч под действием поперечного поля отклоняется в сторону положительно заряженной пластины, что приводит к соответствующему перемещению светящегося пятна на экране.

Одним из важнейших параметров ЭЛТ является чувствительность - отношение линейного перемещения пятна на экране к величине отклоняющего напряжения, вызвавшего это перемещение. Чувствительность зависит от геометрических размеров элементов трубки и ускоряющего напряжения. Для трубок с электростатическим отклонением выражается формулой:

S=l1l2/2dUa2, где l1 – длинна отклоняющих пластин, l2 – расстояние от середины пластин до экрана, d – расстояние между пластинами, Ua2 – напряжение на втором аноде.

Для современных электростатических трубок чувствительность составляет 0,1 – 1 мм/В.

Другими параметрами ЭЛТ являются яркость свечения экрана и длительность послесвечения – отрезок времени, необходимый для уменьшения яркости свечения экрана до 1% от первоначальной.

Список литературы

- Криштафович А.К. В.В. Трифонюк «Основы промышленной электроники» М.: Высш. школа, 1979.

- В.И. Федотов «Основы электроники» М.: Высш. школа, 1990.