ЗАДАНИЕ

ВАРИАНТ № 6 (16)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО

УСТРОЙСТВА   №1

Спроектировать на базе интегральных логических элементов (далее ИЛЭ) серии К155 заторможенный мультивибратор, автоколебательный мультивибратор, электронный   ключ  на  базе высокочастотного  транзистора, выбрать  управляющий   триггер серии К155 и двоичный счетчик  на   триггерах,  комбинационные  схемы   на   базе  ИЛЭ  серии   К155.

| Автоколебательный мультивибратор |  |  | Заторможенный мультивибратор |  | Счётчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU2, мкс. | UПФ/UЗФ | Т | tU2 мкс. | UПФ/UЗФ | K кол - во импульсов |
| 6 | 0.79 | 12 | 1 | 0.79 | 60 |

| Электронный ключ на транзисторе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tUk, не менее мкс. | U2, В | EB00000, В | t, град. max | tF, мкс. | CN ключа пФ |
| 384 | 5 | 1,5 | 60 | 3 | 10 |

tU1 — длительность выходных импульсов мультивибратора.

UПФ — напряжение переднего фронта импульса._

UЗФ — напряжение заднего фронта импульса.

tU2 — длительность выходного импульса заторможенного мультивибратора.

К — коэффициент пересчёта счётчика.

tUk---длительность  импульса  на  выходе  ключа.

U2— амплитуда  выходного  импульса.

EB — напряжение  базового  смещения.

t град max---максимальная  температура  окружающей  среды.

tF---фронт  выходного  импульса.

CN---ёмкость  нагрузки  ключа.

Uо.выпр. - номинальное выпрямленное напряжение выпрямителя (входное напряжение стабилизатора);

Iо.max.выпр.- максимальный ток выпрямителя;max

Iо.min.выпр.- минимальный ток выпрямителя;

amin- относительное отклонение напряжения в сторону понижения;

amax- относительное отклонение напряжения в сторону повышения;

Kп.выпр- коэффициент пульсации напряжения на выходе выпрямителя;

Kп.ф. - коэффициент пульсации напряжения на выходе сглаживающего фильтра должен быть в 10 раз меньше.

включение

Запуск

Структурная схема устройсва .

В структурную схему входят следующие функциональные блоки:

- заторможенный мультивибратор ЗМ;

- RS-триггер;

- электронный ключ на биполярном транзисторе;

- схема сопряжения ключа со схемой включения стабилизатора постоянного напряжения;

- понижающий трансформатор;

- выпрямитель;

- сглаживающий фильтр;

- стабилизатор компенсационного типа для питания автоколебательного мультивибратора;

- автоколебательный мультивибратор на интегральных логических элементах (ИЛЭ);

- двоичный суммирующий счетчик;

- комбинационная схема КС1, определяющая какое количество импульсов должен подсчитать двоичный счетчик;

- комбинационная схема КС2, управляющая передачей содержимого счетчика на выходную шину данных BD;

- стабилизатор компенсационного типа для питания остальных цифровых схем устройства.

Принцип  действия .

Автоматическое устройство 3 после включения должно сформировать питающие схемы напряжение и под управлением запускающего импульса сгенерировать последовательность прямоугольных импульсов в заданными параметрами. Количество импульсов задается параметром К счетчика. Результат работы устройства может быть выведен на схему индикации или на какое-либо исполнительное устройство через шину данных BD.

Устройство работает следующим образом. При включении автоматического устройства напряжение сети ~220 B подается на силовой понижающий трансформатор 5, выпрямляется выпрямителем 6, сглаживается фильтром 7 и подает на вход стабилизатора мультивибратора 8 и стабилизатора напряжения для питания всех цифровых микросхем устройства (блок 13). Напряжение питания подается на все блоки схемы, кроме мультивибратора. Запускающий импульс переводит RS-триггер управления 2 в нулевое состояние и гасит суммирующий двоичный счетчик 10 сигналом R и запускает заторможенный мультивибратор 1. Выходной сигнал RS-триггера открывает электронный ключ 3 на выходе которого появляется выходное напряжение равное нулю. Это напряжение с помощью устройства сопряжения 4 формирует сигнал включения стабилизатора мультивибратора 8. Автоколебательный мультивибратор 9 начинает генерировать последовательность прямоугольных импульсов с заданными параметрами, которые подсчитываются суммирующим двоичным счетчиком 10. Двоичный код счетчика анализируется комбинационной схемой КС1 (блок 11), и как только этот код станет равным заданному числу К, вырабатывается единичный управляющий сигнал, который переключает RS-триггер в нулевое состояние. При этом ключ закрывается, устройство сопряжения 4 формирует напряжение +2В, которое отключает стабилизатор напряжения 8 и мультивибратор, счетчик фиксируется в последнем состоянии, а результат счета через комбинационную схему КС2 (блок 12) выводятся на шину данных BD. В таком состоянии автоматическое устройство будет находиться до прихода следующего запускающего  импульса.

Uо.выпр. - номинальное выпрямленное напряжение выпрямителя (входное напряжение стабилизатора);

Iо.max.выпр.- максимальный ток выпрямителя;max

Iо.min.выпр.- минимальный ток выпрямителя;

amin- относительное отклонение напряжения в сторону понижения;

amax- относительное отклонение напряжения в сторону повышения;

Kп.выпр- коэффициент пульсации напряжения на выходе выпрямителя;

Kп.ф. - коэффициент пульсации напряжения на выходе сглаживающего фильтра должен быть в 10 раз меньше.

1.Заторможенный  мультивибратор с резистивно-емкостной  обратной  связью  на  элементах. И - НЕ

1.1	 Общие сведения. Принцип действия. Методика расчёта.

Мультивибратор — это простой релаксационный генератор прямоугольных импульсов, к которым не предъявляют жёстких требований по параметрам. Используется положительная обратная связь. Есть два вида возбуждения : жёсткое и мягкое. При жёстком — оба плеча в одинаковом состоянии (нет генерации).

Заторможенный мультивибратор (далее, как ЗМ)  предназначен для формирования прямоугольного импульса с заданной амплитудой и длительностью в ответ на один запускающий импульс.

ЗМ можно получать из соответствующих автоколебательных мультивибраторов (далее, как АМ) путем замены одной из ветвей резистивно-емкостной обратной связи цепью запуска.

Длительность импульса запуска, с одной стороны, должна  быть достаточной для переключения ИЛЭ, т.е. больше суммарной задержки их переключения (t01зд или t10 зд). С другой стороны, длительности формируемого импульса tU. В противном случае мультивибратор во время действия запускающего импульса будет в неопределённом состоянии.

ЗМ с резистивно-емкостной обратной связью на ИЛЭ И-НЕ ТТЛ получается из АМ (рис.1.1) путём исключения, например, конденсатора С2, резистора R2 и диода VD2. При этом резистивно-емкостная обратная связь заменяется непосредственной связью выхода ИЛЭ DD1.2 с одним из входов ИЛЭ DD1.2. Запускающие импульсы  отрицательной полярности с амплитудой Uвх »Eвых, подаётся на свободный от триггерного включения вход ИЛЭ DD1.1. В исходном состоянии ИЛЭ DD1.1 и DD1.2 находятся в нулевом и едином состояниях соответственно. Под действием запускающего импульса (t=t1) логических элементов изменяют свои состояния на  противоположные, времязадающий конденсатор начинает заряжаться через выход ИЛЭ DD1.1 и резистор R.

Напряжение Uвх2 на выходе ИЛЭ DD1.2 при этом  экспоненциально изменяется от Emax, стремясь к нулю. Формирование рабочего импульса длительностью tU заканчивается  при Uвх2 (tU)=U1n (t=t2), так как дальнейшее уменьшение входного напряжения приводит к увеличению выходного напряжения ИЛЭ DD1.2. При   t > t2 в мультивибраторе развивается регенеративный процесс, по окончании которого ИЛЭ возвращается в исходное состояние, а напряжение Uвх2  уменьшается скачком от U1n до (U1n - E1вых). Далее мультивибратор в два этапа возвращается в исходное состояние. Сначала конденсатор С разряжается через смещенный в прямом направлении диод VD, а затем, после запирания диода, конденсатор  перезаряжается входным вытекающим током Iвх  ИЛЭ DD1.2, а напряжение Uвх2  стремиться к значению UBX1. Если пренебречь временем разряда С через диод VD, то

tB (R || RBUX1 )*С* ln [ 10 + UD0,1IBX1(R||RBUX1)].

Длительность импульса равна:

tU2 = (R + RBUX1)*С * lnEBUX1∗R+IBX1∗(R||RBX1)∗(R+RBUX1)(R+RBUX1)∗UP1

Если  период запускающих импульсов Т > tU + tB, то мультивибратор успеет восстановиться.

Для получения почти прямоугольной формы выходных импульсов заторможенного мультивибратора при Т >= tU + t B  сопротивление времязадающего резистора R выбирается таким образом:

R < R1вх *[(I1вх * R1вх / U0n) - 1]−1

1.2 Расчёт заторможенного мультивибратора.

Произведём расчёт заторможенного мультивибратора на ИЛЭ И - НЕ серии К155(стандартной).

Основные параметры серии К155:

| Параметры |  | Параметры |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I1ВХ, mА | - 0,8 | R1ВХ, кОм | 10 |
| I0ВХ, mА | 0 | R0ВХ, кОм | ¥ |
| EBUX1 ,В | 4,2 | RBUX1, Ом | 200 |
| EBUX0 ,В | 0 | RBUX0, Ом | 0 |
| UBUX1 , В не менее UBUX0 ,В не более | 2,4 0,4 | K, не менее UВХ MAX, В | 8 5,5 |
| UP1 ,В | 1,5 | UВХ MIN, В | - 0,4 |
| UP0 ,В | 0,5 | IBUX MAX, mА | 10 |
| UP ,В | 1 | f MAX, МГц | 10 |
|  |  | PПОТ, мВт, не более |  |

Проверяем  условие:

R < R1ВХ*[(I 1ВХ * R1ВХ / U0П)-1]-1=666,7(Ом)      (1.1)

Uпф/Uзф=RR+RBUX1⇒R=752,38(Ом)

R не  удовлетворяет  условию  (1.1)

Берем Uпф/Uзф=0,76  Þ R=633,33(Ом)

Из шкалы номинальных значений берём R=620(Ом)

Найдём ёмкость конденсатора С:

tU2 = (R + RBUX1)*С * lnEBUX1∗R+IBX1∗(R||RBX1)∗(R+RBUX1)(R+RBUX1)∗UP1 ⇒

С = tU2(R+RBUX1)*lnEBUX1∗R+IBX1∗(R||RBX1)∗(R+RBUX1)(R+RBUX1)∗UP1=

=1∗10−6(620+200)*ln4,2∗620+8∗10−4(1,613∗10−3+1∗10−4)∗(620+200)(620+200)∗1,5 =

=1,626*10−9(Ф)

Выбираем С =1,5*10-9 (Ф)

Рассчитаем время восстановления  мультивибратора:

tB (R || RBUX1 )*С* ln [ 10 + UD0,1IBX1(R||RBUX1)] =

=(1,613*10−3+5*10−3)*1,5*10−9*ln[10+0,68∗10−5∗(1,613∗10−3+5∗10−3)] =

=1,383*10−10(c)

Общая характеристика:

Резистор: R = 620 Ом, тип МЛТ,

номинальная мощность Р =.........Вт,

предельное напряжение -.........В

Конденсатор: С = 1,5 пФ, тип.......,

предельное напряжение -.........В.

2.	Автоколебательный мультивибратор на базе

ИЛЭ  И -НЕ.

2.1	. Общие сведения. Принцип действия.  Методика

расчёта.

Автоколебательный мультивибратор (далее АМ) генерирует последовательность прямоугольных импульсов с заданной длительностью, амплитудой и частотой повторения.

Рассмотрим методику проектирования АМ с перекрёстными резисторно - ёмкостными обратными связями на элементах И – НЕ. В состав мультивибратора входят: два инвертора на двухвходовых ИЛЭ И - НЕ DD1.1 и DD1.2, резисторы R1 и R2, конденсаторы  C1 и C2 (рис.2.1).

При использовании m - входовых ИЛЭ И - НЕ ТТЛ (m -1) незадействованных входов подключается к источнику питающего напряжения через резистор 1 кОм или объединяются все m входов (при m  3), т.к. объединение входов при m > 3 приводит к снижению входных сопротивлений элементов (в m раз). При заземлении хотя бы одного из входов ИЛЭ будет постоянно находиться в единичном состоянии.

При работе мультивибратора в автоколебательном режиме инверторы DD1.1 и DD1.2 поочерёдно находятся в единичном и нулевом состояниях. Время пребывания инверторов в нулевом или единичном состоянии  определяется временем заряда одного из конденсаторов С1 или С2. Если ИЛЭ DD1.1 находится в единичном состоянии, а DD1.2 в нулевом (t =0), то конденсатор С1 заряжен  током, протекающим через выход ИЛЭ DD1.1 и резистор R1. Этот ток, как и входной ток ИЛЭ DD1.2,пренебрежимо мал и не оказывает существенного влияния на процесс заряда конденсатора. По мере заряда конденсатора C1, входное напряжение UВХ2  инвертора  DD1.2 уменьшается по экспоненциальному закону с постоянной времени t1 , стремясь к нулевому уровню. Когда напряжение UВХ2  достигнет порогового напряжения UP1, ниже которого дальнейшее уменьшение входного напряжения приводит к уменьшению выходного напряжения инвертора ТТЛ, в мультивибраторе развивается регенеративный процесс, при котором состояния элементов DD1.1 и DD1.2 изменяются на противоположные (t = t1). Скачкообразное уменьшение выходного напряжения  UВЫХ1 вызывает уменьшение входного напряжения UВХ2, что приводит к быстрому разряду конденсатора C1, а затем к его перезаряду вытекающим током DD1.2  через резистор R1. Входное напряжение  UВХ2 при этом  возрастает до значения UВХ(tU), определяемого моментом окончания процесса  заряда конденсатора C2 с постоянной времени t2 в противоположной ветви мультивибратора (t= =t2).

Таким образом, процессы периодически повторяются, и на выходах ИЛЭ DD1.1 и DD1.2 формируется два изменяющихся в противофазе импульсных напряжения с длительностями t U1  и t U2.

Так как на протяжении всего времени заряда конденсатора  С2 (С1) и перезаряда конденсатора С1(С2) ИЛЭ DD1.2 (DD1.1) должен находится в единичном состоянии, его входное напряжение  UВХ2(UВХ1) не должно превышать порогового уровня UP1, следовательно, сопротивление времязадающего резистора R1 (R2) должно быть достаточно малым. При этом необходимо вычислить минимальное и максимальное значение резисторов  R1 и R2.

Максимально допустимое значение резистора вычисляется по следующему неравенству:

R < R1ВХ *[( I1ВХ * R1ВХ / UP1) - 1] - 1      (2.1)

Если при выборе сопротивления навесных резисторов R1 и R2 ограничиваться выражением (2.1), то при определённых условиях в  мультивибраторе может наступить жёсткий режим возбуждения, когда после включения источника питающего напряжения оба инвертора оказываются в единичном состоянии. Для устранения такого режима необходимо выполнить условие:

R > R1ВХ * [( I1ВХ*R1ВХ / UP0- 1] - 1        (2.2)

При выполнении (2.2) рабочие точки обоих ИЛЭ оказываются на динамических участках передаточных характеристик и, следовательно, даже небольшое различие в коэффициентах усиления К приводит к одному из двух квазиустойчивых состояний, когда на выходе одного ИЛЭ устанавливается высокий уровень выходного напряжения, а на выходе другого — низкий. Самовозбуждение мультивибратора в этом случае будет мягким.

Длительности импульсов на выходе мультивибратора можно определить по следующим выражениям:

tU1 (R1 + R1ВЫХ)*С1*ln (R1+RBUX1)∗UP0+EBUX1∗R1(R1+RBUX1)∗UP1

tU2(R2 + R1ВЫХ)* С2* ln (R2+RBUX1)∗UP0+EBUX1∗R2(R2+RBUX1)∗UP1

Выходные импульсы рассматриваемого мультивибратора по форме близки  к прямоугольным. Отношение амплитуд переднего и  заднего фронтов выходного напряжения определяется соотношением:

UПФ / UЗФ = R / (R + RBUX1)

где R = R1 для ИЛЭ DD1.1., R = R2 для ИЛЭ DD1.2.

Скважность генерируемых импульсов:

Q = 1 + tU2 / tU1

Если   tU1 =tU2 ,то  C1=C2.

- Расчёт автоколебательного мультивибратора.

Произведем расчёт автоколебательного мультивибратора на ИЛЭ И - НЕ серии К155:

Проверяем  условия :

R < R1ВХ*[(I 1ВХ * R1ВХ / UP1)-1] −1= 230,47(Ом)

R > R1ВХ*[(I 1ВХ * R1ВХ / UP0)-1]-1 = 666,67(Ом)

Uпф/Uзф=RR+RBUX1 ⇒ 0,79= R / (R + 200)

R - 0,79*R = 0,79*200

R = 752,38 (Ом)

Условия  выполняются.

Выбираем из  шкалы номинальных значений   R = 750 Oм.

Рассчитаем  ёмкость  конденсаторов.

Т.к. tU2 =T - tU1=12-6=6=tU1 ,то  мультивибратор  симметричный, и  C  1=C2

C1=tU1(R+RBUX1)*ln(R+RBUX1)∗UP0+EBUX1∗R(R+RBUX1)∗UP1 =

=6∗10−6(750+200)*ln(750+200)∗0,5+4,2∗750(750+200)∗1,5 =6,76*10−9(Ф)

Выбираем из  шкалы номинальных значений

C1 = C2= 6,8*10−9Ф.

3.	Электронный  ключ  на  транзисторе.

3.1.	Общие  сведения.  Принцип  действия.

Электронный  ключ –основной  функциональный  узел  дискретной  схемотехники  для  переключения  токов  или  потенциалов  на  нагрузке.  []

В импульсных устройствах очень часто требуется  коммутировать  (включать  и  выключать)  электрические  цепи.  Эта  операция  выполняется  бесконтактным  способом  с  помощью  транзисторных   ключей.

Ключевые  схемы   используются  для  построения  генераторов  и  формирователей  импульсов , а также  различных  логических  схем  цифровой  вычислительной  техники.  Ключ  выполняет  элементарную   операцию  инверсии  логической  переменной  и  называется  инвертором.

В статическом  режиме  ключ  находится  в  состоянии  «включено»  (ключ  замкнут),  либо  в  состоянии  «выключено» (ключ  разомкнут).  Переключение  ключа  из  одного  состояния  в  другое  происходит  под  воздействием  входных  управляющих  сигналов : импульсов  или  уровней  напряжения.  Простейшие  ключевые  схемы  имеют  один  управляющий  вход  и  один  выход.

Основу  ключа  составляет  транзистор  в  дискретном  или  интегральном  исполнении.

В зависимости  от  состояния  ключ  шунтирует  внешнюю  нагрузку  большим  или  малым  выходным  сопротивлением.  В  этом  и  заключается   коммутация  цепи,  производимая  транзисторным  ключом.

Основными  параметрами  ключа  являются :

--быстродействие,  определяемое  максимально  возможным  числом  переключений  в  секунду ;  для  интегральных  ключевых  схем  оно  составляет  миллионы  коммутаций ;

--длительность  фронтов  выходных  сигналов ;

--внутренние  сопротивления  в  открытом  и  закрытом  состоянии ;

--потребляемая  мощность ;

--помехоустойчивость,  равная  уровню  помехи  на  входе,  вызывающей  ложное  переключение ;

--стабильность  пороговых  уровней, при  которых  происходит  переключение ;

--надежность  работы  в  реальных  условиях  старения  радиодеталей,  изменения  источников  питания  и  т.д.

В  ключевых  схемах  в  общем  случае  используются  все  основные  схемы  включения  транзисторов: с  общей  базой  (ОБ),  с  общим  коллектором  (ОК),  ключ-«звезда», с   общим  эмиттером  (ОЭ).  Наибольшее  применение  получили   транзисторные  ключи  по  схеме  с  ОЭ.

Статические   характеристики.

Поведение  ключа  в  статическом  режиме  определяется  выходными  IK и  входными  IB  характеристиками  транзистора  по  схеме  с  ОЭ.

На  выходных  характеристиках  выделяются  три  области,  которые  определяют  режим  отсечки  коллекторного  тока,  активный  режим  и  режим  насыщения  ключевой   схемы.

Область  отсечки  определяется  точками  пересечения  линии  нагрузки  RK  с  самой  нижней  кривой  семейства  выходных  характеристик  с  параметром  IB= - IK0.  Этой  области  соответствует  режим  отсечки,  при  котором:

--транзистор  закрыт,  т.к.  оба  его  перехода  смещены  в  обратном  направлении

UBE>0, UBK<0

--напряжение   UKE= - EK+IK0*RK - EK

--ток  коллектора  минимален  и  определяется  обратным  (тепловым)  током  коллекторного  перехода   IK=IK0

--ток  базы  IB=  -  IK0,а  ток  эмиттера  IE=0

--сопротивление  транзистора  постоянному  току  наибольшее

RKE  =EKIK0 100 кОм.

Активная  область  расположена  между  нижней  кривой  коллекторного  тока  и  линией  насыщения.  Этой  области  соответствует  активный  нормальный  режим,  при  котором  эмиттерный  переход  смещен  в  прямом  направлении,  а  коллекторный -- в  обратном:

UBE<0,UBK>0

Ток  коллектора   IK=B*IB+(B+1)IK0=B*IB+IK0 ;  IK0=(B+1)IK0.

Где  B – коэффициент  усиления  базового  тока  в  схеме  с  ОЭ.

Область  насыщения  определяется  точками  пересечения  линии  нагрузки  с  линией  насыщения.  Этой  области  соответствует  режим насыщения.  При  котором:

--транзистор  открыт,  т.к.  оба  его  перехода  смещены  в  прямом  направлении

UBE<0,UBK<0

--напряжение  UKH  и   UBH  насыщенного  транзистора составляет  доли  вольта

--максимальный  ток  транзистора (ток  насыщения) IKH, практически  не  зависит  от  параметров  транзистора

IKH=EK−|UKH|RKEKRK  (3.1)

--сопротивление  транзистора  постоянному  току  минимально (десятки  ом)

rKH=|UKH|IKH

Коллекторный  ток  насыщения  достигается  при  граничном  токе  базы    IBH=IKHB=EKRH∗B.  (3.2)

Глубина  или  степень  насыщения  транзистора  определяется  коэффициентом  насыщения   S

S=IBIBH≥1.

3.2.	Расчёт  транзисторного  ключа.

Расчёт  ключей  производится  с  целью  обеспечения  статического  и  динамического  режимов,  при  которых  в  заданном  диапазоне  происходит  надёжное  включение  и  выключение  транзистора  с  требуемым  быстродействием.

Выбор  типа  транзистора. Тип  транзистора  выбирается  исходя  из  заданного  быстродействия,  необходимой амплитуды  выходного  напряжения,  температурного  диапазона  работы.

Выбираем  тип  транзистора  КТ315А.

IKдоп=100 мА

IK0=10мкА (при  200)

fa=100 МГц

CK=7 пФ

B=55

Выбор  источника  коллекторного  питания.  Значение  источника  EK   выбирают  по  заданной  амплитуде   U2 выходного  напряжения

EK=(1,11,2)*U2=(1,11,2)*5=5,56  (B),

При  этом  должно выполнятся  неравенство

EKUKEдоп=20 (В),

Выбираем   EK =5,7  B.

Коллекторный  ток  насыщения.  Величина  тока  IKH ограничена  с  двух  сторон

20*IK0MAXIKHIKдоп,

где  IK0MAX  -обратный  ток  коллекторного  перехода  при  tMAX;

IKдоп=допустимый  ток  коллектора  в  статическом  режиме (в  состоянии  длительного  включения).

Можно  рекомендовать

IKH=0,8*IKдоп=0,8*100*10−3=80*10−3(А)  (3.3)

Определение  коллекторного  сопротивления.  Величина  коллекторного  сопротивления  находится  из  (3.1),(3.3):

RKEKIKH=EK0,8∗IKDOP=5,780∗10−3=71,25  (Ом)

Выбираем  RK=75  Ом.

Обратный  ток  коллекторного  перехода  определяется  при  максимальной  температуре tMAX  по  формуле

IK0MAX =IK0(200) *2tMAX−200100,

Где   IK0(200)-обратный  ток  коллекторного  перехода  при  200.

Сопротивление  резистора  RB  выбирается  из  условия  получения  режима  отсечки  закрытого  транзистора  при  максимальной  температуре.

RBEBIK0MAX=1,5160∗10−6=9735  (Ом)

Выбираем   RB=9,1 (кОм)

Ток  базы  IBH. Базовый  ток  ,при  котором  транзистор  заходит  в  режим  насыщения,  вычисляется  по  формуле  (3.2)  с  учётом,  что  коэффициент  усиления  B=BMIN

IBH=IKHB=80∗10−355=1,45  (мА)

Сопротивление  резистора  R1.Для  заданной  амплитуды  входного  управляющего  сигнала  U1=EBUX1 величина  сопротивления  R1  рассчитывается  по  формуле

R1=U1S∗IBH+EBRB

Значение  коэффициента  насыщения  S  при  заданной  длительности  tF   находим  из  формулы

S=tBtF ,где  величина  tB  определяется  из  формулы

tB=tB+B∗RK∗(CH+CK),

tB-cреднее  время  жизни  неосновных  носителей (дырок)  в  базе

tB=B+12∗P∗fa=55+12∗3,14∗100∗106=8,9∗10−8(с)

tB=8,9*10−8+55*75*(7+10)*10−12=1,59∗10−7  (с)

S=1,59∗10−73∗10−6=0,053

R1=2,40,77∗10−4+1,65∗10−4=0,99∗104=9,9  (кОм)

Выбираем   R1=

Величина  ускоряющей  ёмкости  C.  В  транзисторном  ключе  с  ускоряющей  ёмкостью  C  величина  ёмкости  находится  из  равенства

C=tBR1=1,59∗10−79,9∗103=16  (пФ)

4.	Триггер

Триггер-это  запоминающий  элемент  с  двумя  устойчивыми  состояниями,  изменяющихся  под  воздействием  входных  сигналов.  Как  элемент  ЭВМ,  триггер  предназначен  для  хранения  бита  информации,  т.е. «0»  или «1».

Выбираем  D-триггер  К155ТМ2.

Триггером  типа  D  наз.  синхронный  запоминающий  элемент  с  двумя  устойчивыми  состояниями  и  одним  информационным

D-входом.

Рассмотрим  работу  D-триггера  на  основе  RS-триггера.Закон  его  функционирования  приведен  в  таблице  переходов

| _ S | _ R | Q | _ Q |
| --- | --- | --- | --- |
| Н | В | В | Н |
| В | Н | Н | В |
| Н | Н | В | В |

Триггер устанавливается в состояние лог. "1" при одновременной подаче напряжения низкого уровня на входы эл-тов D2.1, D2.3 независимо от уровня напряжения на счетном входе С. При напряжении низкого уровня на счетном входе установка триггера в состояние лог. «0» может быть произведена при подаче напряжения низкого уровня на вход элемента D2.1, при напряжении высокого уровня на счетном входе — при подаче напряжения низкого уровня на вход эл-та D2.3. Поэтому при построении суммирующего счетчика, импульсы первого подают на шестые элементы, а при построении вычитающего счетчика — на 4-ые элементы.

Установка триггера в состояние лог.»1» при напряжении низкого уровня на счетном входе осуществляется подачей напряжения низкого уровня на вход элемента D1.1, при напряжении высокого уровня на счетном входе и входах "установка 0" (R1, R2) — подачей напряжения низкого уровня на вход элемента D2.2

При одновременной подаче напряжения низкого уровня на входы элементов D1.1 и D2.2 установка в состояние «1» осуществляется независимо от уровня напряжения на счетном входе. Поэтому при записи в счетчик произвольного кода и при установке реверсивных счетчиков в состояние «0» следует подавать импульсы установки на оба входа установки 1 (S1, S2) одновременно или раздельно в зависимости от рода работы.

При напряжении высокого уровня на счетном входе триггер находится в одном из двух устойчивых состояний, а при напряжении низкого уровня — в промежуточном состоянии (основной триггер, элементы D1.1 и D2.1 в предыдущем состоянии, на входах элементов D1.2 и D2.2 напряжение высокого уровня).

Минимальная длительность импульсов установки триггера

tи уст min= t0, 1зд р max+ t1, 0зд р max.

Минимальная длительность цикла работы одиночного триггера

tmin= 3 t0, 1зд р+2 t1, 0зд р.

Установка в «0» схем выполненных на триггерах JK и D серий ИС ТТЛ, осуществляется отрицательным импульсом, подаваемым на вход R. Запись кода ведется в 2 такта: сначала установка в «0», затем запись «1» в соответствующий разряд.

При выполнении схем на ИС типа ТВ1 и использовании предварительной установки 1 и 0 на вход синхронизации необходимо подавать напряжение низкого уровня.

5.	Счетчик

Счётчиком  наз. типовой  функциональный   узел  ЭВМ,  предназначенный  для  счета  входных  импульсов.  Счётчик  относится  к  классу  накапливающих  схем  и  представляет  собой  цепочку  T-триггеров,  образующих  память  автомата  с  заданным  числом  устойчивых  состояний.  Разрядность  счётчика  равна  числу  счётных  триггеров.Каждый  входной  импульс  изменяет  состояние  счётчика,которое  сохраняется  до  поступления  следующего  считываемого  сигнала.  Логические  значения  выходов  счётчика  QNQN−1...Q1  отображают  результат  счёта  в  прмнятой  системе  счисления.

Счётчики  разделяют  на простые  ( суммирующие  и  вычитающие ) и  реверсивные.

В  нашем  устройстве  используем  двоично - десятичный  четырёхразрядный  синхронный  реверсивный  счётчик  К155ИЕ7.

Этот  счётчик  имеет  три  основных  режима :

- параллельная  асинхронная  загрузка  двоично - десятичного  кода  по  входу  DI ;

- режим  суммирования ;

- режим  вычитания .

В  двух  последних  режимах  счетные  импульсы   подают  на  различные  входы  :  при  вычитании  на  вход  CD .

Выходы  переноса  в  указанных  режимах   также  разные :          PU - при  суммировании ,  PD -  при  вычитании .

Функциональные  возможности  счётчика  демонстрируют  временные  диаграммы  ( рис.      ) ,где показан  пример    предварительной  записи   двоично - десятичного  кода  числа 7.

Соответственно  на  временной  диаграмме  импульс  переполнения  PU появляется  между  состояниями  счётчика  отвечающими   числами  « 15 » и « 0 ». Аналогично  импульс  PD  формируется  в  паузе  между  « 0 » и  « 15 ».

Схема  каскадного  объединения  счётчика  показано  на  рис .      .

Схема  и  УГО  счётчика  К155ИЕ7  приведена  на  рис .         .

Стабилизированный источник питания

Основными частями стабилизированного источника питания являются : силового трансформатора, схемы выпрямления, сглаживающего фильтра. Силовой трансформатор служит для повышения или понижения напряжения сети до необходимой величины. Схема выпрямления состоит из одного или нескольких вентилей, обладающих односторонней проводимостью тока и выполняющих основную функцию выпрямителя – преобразование переменного тока в постоянный. Сглаживающий фильтр предназначен для уменьшения пульсаций выпрямленного тока. Стабилизатор постоянного напряжения предназначен для поддержания автоматически с требуемой точностью постоянное напряжение при нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в обусловленных пределах.

Выбираем двухполупериодную схему выпрямителя со средней точкой.

Задаемся вспомогательными коэффициентами B =и D=.

Амплитуда обратного напряжения на вентиле U0МАХ=U0(1+amax)=

4. Стабилизатора постоянного напряжения.

В выпрямителях величина постоянной составляющей может изменяться при колебаниях напряжения сети и при изменениях тока нагрузки. Для получения необходимой величины постоянного напряжения на сопротивлении нагрузки применяют стабилизаторы напряжения.

Стабилизатором постоянного напряжения называют устройство, поддерживающее автоматически и с требуемой точностью постоянное напряжение на нагрузке при изменении дестабилизирующих факторов в заданных пределах.

Основными параметрами стабилизатора являются:

Коэффициент стабилизации, представляющий собой отношение относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора (при изменении тока нагрузки).

Где Uвх и Uвых — номинальные напряжения на входе и выходе стабилизатора; DUвх и DUвых — абсолютные изменения напряжений на входе и выходе стабилизатора.

Коэффициент стабилизации служит основным критерием для выбора схемы стабилизатора и оценки её параметров.

Выходное сопротивление, характеризующее изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки и неизменном входном напряжении,

Rвых = DUвых/DIн

Чем меньше Rвых тем лучше при этом уменьшается общее внутреннее сопротивление блока питания, что приводит к уменьшению падения напряжения на нём и способствует повышению устойчивости работы многокаскадных схем, питающихся от общего источника.

Коэффициент полезного действия, равный отношению мощности к нагрузке и номинальной входной мощности:

h = UвыхIн/ UвхIвх

Относительная нестабильность входного напряжения du, характеризующая допустимое относительное отклонение стабилизированного напряжения.

Расчет стабилизатора постоянного напряжения:

Rд = Uвых/1,5мА=5/0,0015=3333,3

Uоп min = 2В

Iд min=1,5 мА

h219=140

R2=1*10-4

R1= Rд - R2= 3332,9996

.

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ

Ха !  Все равно препод сам должен дать 