# ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  N 5

# ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ УСТРОЙСТВ

Цель работы. Изучить принцип работы и исследовать характеристики компаратора, триггера Шмитта и мультивибратора (в автогенераторном и ждущем режимах) построенных на базе операционного усилителя.

## Краткие сведения из теории

uВЫХ

U+ВЫХ MAX

0

U-ВЫХ MAX

 tЗАД

uВХ (t)

uВХ

ЕОП

0

t

t

б)

В вычислительной технике, автоматике, промышленной электронике широко применяются импульсные устройства. К этой группе устройств относят компаратор, триггер Шмитта, а также генераторы прямоугольных, пилообразных, треугольных и других импульсов, относящиеся к классу релаксационных генераторов, в которых используются процессы зарядки и разрядки конденсатора.

DA1

-

+

uВХ (t)



EОП

UОП

а)

Рис. 1. Схема (а) и временные диаграммы (б) компаратора на ОУ

Компаратор – устройство, предназначенное для сравнения изменяемого входного напряжения (uВХ) с опорным напряжением (Uìï = ìï), которое должно быть строго постоянным, порогового устройства (рис. 1, а). При равенстве входного и опорного напряжений происходит скачкообразное изменение полярности выходного напряжения ОУ, например с U+ВЫХ MAX   на  U−ВЫХ MAX(рис. 1, б). Переключение происходит с некоторой задержкой  tЗАД. Если во входном сигнале присутствует шум (помеха), то на выходе может происходить дребезг (переключения) в те моменты, когда напряжение на входе проходит через точку переключения.

На рис. 2 показана схема другого компаратора. Порог срабатывания определяется опорным напряжением UОП на инвертирующем входе ОУ. Если оно положительно, то при отсутствии управляющего сигнала UВХ1 напряжение на  выходе  устройства  максимально  и  имеет  отрицательную  полярность (UВЫХ MAX). С учетом  допущений (RВХ ОУ бесконечно велико), а также при условии, что внутреннее сопротивление источника управляющего сигнала намного меньше сопротивлений резисторов R2 и R3, напряжение на неинвертирующем входе ОУ в этом случае равно UВЫХ MAX R2/(R2 + R3).

При увеличении сигнала UВХ1 начнет расти и напряжение на неинвертирующем входе. Когда оно, став положительным, превысит опорное, напряжение на выходе ОУ благодаря положительной обратной связи через резистор R3 лавинообразно увеличится до положительного максимального значения (+UВЫХ MAX). В результате напряжение на неинвертирующем входе станет равным  +UВЫХ MAX R2/(R2 + R3). С уменьшением сигнала UВХ1 это напряжение также будет уменьшаться, и когда оно станет меньше опорного, устройство вернется в исходное состояние.

Аналогично работает пороговое устройство и при отрицательной полярности напряжений UОП и UВХ1.

С

U+ВХ

Q

DА

UВХ1

UОП

R3

R2

R1

-

+

U-ВХ

а)

б)

Рис. 2, Компаратор на ОУ  а, условное изображение стробируемого компаратора   б

При отсутствии жестких требований к быстродействию в качестве компаратора можно использовать обычные ОУ, в противном случае применяются специализированные схемы  К554СА2, К554СА3 (аналог LM311) или 521СА1 (А711), 521СА2 (А710), 521СА4 (SE527), у которых  tЗАД составляет несколько десятков наносекунд.

Если в компаратор вводится положительная обратная связь, то такое импульсное устройство называют триггером Шмитта (рис. 3, а).

Благодаря тому что характеристика UåÛÕ = f  (UåÕ) имеет гистерезисный характер (рис. 3, б),    переключение  триггера Шмитта в   положение  U -ВЫХ MAX происходит при достижении входным напряжением U ВХ напряжения срабатывания UCР =  U +ВЫХ МАХ, а возвращение в положение U +ВЫХ МАХ – при снижении U ВХ до напряжения отпускания UОТП =  U -ВЫХ МАХ, где β  = R1 / (R1 + Rì) – коэффициент положительной обратной связи. Триггер Шмитта достаточно помехоустойчив. Его помехоустойчивость определяется значением напряжения гистерезиса UГ  = UСР - UОТП= (UВЫХМАХ+  +UВЫХМАХ−)β. Положительная обратная связь уменьшает также  tЗАД, т. е. увеличивает скорость изменения полярности выходного напряжения. Такой триггер является основным устройством для создания импульсных генераторов на ОУ. С его помощью можно получить простейший формирователь прямоугольных импульсов из синусоидального напряжения (рис. 3, в). Подавая на вход синусоидальное напряжение uВХ, амплитуда которого не превышает U ВХ MAX, можно получить выходное напряжение прямоугольной формы, скачкообразно изменяющееся от U+åÛÕ MAX   U−åÛÕ MAX и наоборот. С помощью триггера Шмитта, благодаря регенеративным процессам, можно получить импульсы прямоугольной формы, имеющие крутые фронты и срезы.

Мультивибратор. Для получения прямоугольных импульсов без входного сигнала широко применяют мультивибраторы (релаксационный генератор). Мультивибраторы выпускаются в виде интегральных микросхем и часто выполняются на операционных усилителях, в отдельных случаях – на дискретных элементах: транзисторах, резисторах и конденсаторах.

Любой мультивибратор как релаксационный генератор состоит из усилителя и RC-цепей. Мультивибраторы могут работать в режиме автоколебаний и в ждущем режиме.

В мультивибраторе, работающем в режиме автоколебаний, на выходе непрерывно возникают импульсы прямоугольной формы. У ждущего мультивибратора прямоугольный импульс на выходе появляется только тогда, когда на вход подается запускающий импульс.

DA1

uВХ

UСР

UОТП

uВЫХ

U+ВЫХ MAX

U-ВЫХ MAX

t

t

в)

RОС

R1

uВХ (t)



uВХ

а)

U+ВЫХ MAX

UВЫХ

UГ

0

UСР UВХ

UОТП

U-ВЫХ MAX

Рис. 3. Схема (а) и амплитудная характеристика (б) триггера Шмитта ; временные диаграммы, поясняющие работу  формирователя  импульсов (в)

На рис. 4, а представлена схема мультивибратора на операционном усилителе, работающего в режиме автоколебаний. Рассматриваемый мультивибратор является симметричным, т. е. длительности импульса tИ и паузы tП  равны (рис. 4, б). Основной частью его является триггер Шмитта, имеющий передаточную характеристику, изображенную на рис. 3, б. Из рис. 3, б следует, что на выходе мультивибратора напряжение может быть равно  U +ВЫХ МАХ  либо  U -ВЫХ МАХ. Пусть выходное напряжение мультивибратора равно U + ВЫХ MAX. Оно подается, с одной стороны, на R2C-цепь, а с другой – на RОС R1-цепь (цепь положительной обратной связи). Если напряжение на конденсаторе С достигнет значения  U+ВЫХ MAX, где  = R1 / (R1 + RОС), выходное напряжение мультивибратора скачком перейдет из положения U +ВЫХ MAX в положение U -ВЫХ MAX. С этого момента времени конденсатор С перезаряжается через резистор R2, а напряжение на конденсаторе стремится к U -ВЫХ MAX. Но когда напряжение на нем станет равным  U -ВЫХ MAX, выходное напряжение мультивибратора изменит знак и процессы начнут повторяться вновь.

Частота следования импульсов симметричного мультивибратора

f= 1/ T= 1 / (tÑ+tï) = 1 / (2 tÑ).                                      (1)

C

RОС

DA1

R2

uC

R1



tП

tИ

uC (t)

u

U+ВЫХ MAX

U+ВЫХ MAX

0

U-ВЫХ MAX

U-ВЫХ MAX

t

uВЫХ (t)

б)

uВЫХ

а)

б)

Рис. 4. Схема (а) и временные диаграммы (б) мультивибратора на ОУ,    работающего в режиме автоколебаний

Если U+åÛÕ MAX  = U−åÛÕ MAX, то tÑ= tï= t  ⋅ln(1 + 2 R1/ Rì), а

f = 12t  ln(1 + 2 R1/ Rì),                                                          (2)

где t  = CR2 , частота  в герцах.

На рис. 5 изображена схема несимметричного мультивибратора, у которого, у которого tИ  tП. Это неравенство обеспечивается разными постоянными времени   мультивибратора для tИ и tП.

R1

С

R2

R3

R4

VD1

VD2

RОС

UВЫХ



DA1

Рис. 5. Схема несимметричного мультивибратора

Из рис. 5 видно, что разные постоянные времени получаются за счет включения двух параллельных цепей, состоящих из резисторов и диодов (R3-VD1 и R4-VD2). В таком мультивибраторе ток появляется в ветви R3VD1, когда выходное напряжение имеет значениеU+åÛÕ MAX, а в ветви R4VD2 – когда выходное напряжение равноU−åÛÕ MAX. С учетом этого можно записать:

tС= (R3 + R2)C ln(1 + 2 R1 / Rм„) ;tп= (R4 + R2) C ln(1 + 2 R1/ Rм„).                          (3)

Длительность фронтов генерируемых импульсов зависит от типа ОУ и составляет обычно не более 0,5 мкс.

Схема мультивибратора на ОУ, работающего в ждущем режиме (одновибратора), изображена на рис. 6, а. С приходом запускающего импульса uВХ (рис.6, б) мультивибратор переходит в неустойчивое состояние, которое имеет некоторую длительность tИ, определяемую времязадающей R2C-цепью, после чего устройство возвращается в исходное состояние.

Для создания устойчивого состояния (ждущего режима) параллельно конденсатору С включают диод VD3 (рис. 6, а) с полярностью, при которой напряжение на диоде и конденсаторе, а следовательно, и на инвертирующем входе ОУ будет равно  напряжению UПР диода.

DA1

СВХ

uВХ

uВХ

C

VD3

R2

RОС

R1



t

uВХ

0

u+ВЫХ MAX

u+ВЫХ MAX

0

u-ВЫХ MAX

uВЫХ (t)

t

tП

uС (t)

а)

б)

Рис. 6. Схема (а) и временные диаграммы (б) ждущего мультивибратора

Этому соответствует напряжение на выходе одновибратора U−åÛÕ MAX. Входное запускающее напряжение, большее U−åÛÕ MAX  R1/ (R1+ Rì), перебрасывает устройство в состояние, когда на выходе появляется напряжение. На не инвертирующий вход ОУ передается напряжениеβU+åÛÕ MAX, поддерживающее некоторое время в этом состоянии ждущий мультивибратор. В это время конденсатор С стремится зарядиться до напряжения U+åÛÕ MAX через резистор R2 с постоянной времени ÒÀò  = C {R'2. Как только напряжение на конденсаторе С сравняется с напряжением β  U+åÛÕ MAX, устройство скачком перейдет из неустойчивого в устойчивое состояние и будет ждать прихода следующего запускающего импульса.  Длительность выходного импульса ждущего мультивибратора

tÑ =  Ò  Àò   ln(1 +  R1/ Rì).                                                       (4)

Отметим, что процесс перехода мультивибратора из неустойчивого состояния в исходное устойчивое (процесс восстановления), определяемый скоростью зарядки конденсатора С, должен быть завершен к приходу следующего запускающего импульса.

Мультивибраторы на ОУ имеют максимальную частоту генерации обычно не превышающей десятков килогерц, из-за большого времени задержки  tЗАД. Более высокую частоту дает использование специализированных компараторов. Помимо рассмотренных мультивибраторов промышленность выпускает специализированные мультивибраторы в интегральном исполнении, например К263ГФ1.

## Порядок  выполнения  работы

1. Рассчитать и собрать триггер Шмитта.       Определить U + ВЫХ МАХ,   U - ВЫХ МАХ, напряжение гистерезиса UГ, а также пороги срабатывания UСР и отпускания UОТП для заданного значения  (коэффициента ПОС). Рассчитать UГ по формуле Uä = (U+åÛÕ MAX  + U−åÛÕ MAX)β и сравнить с результатами эксперимента. Варианты заданий приведены в таблице.

2. Рассчитать и собрать симметричный мультивибратор в режиме автоколебаний. Для максимального значения сопротивления RОС зарисовать осциллограмму uВЫХ, измерить напряжение U ВЫХ MAX, период колебаний Т, длительность импульса tИ. Сравнить измеренные параметры мультивибратора с расчетным.

- Собрать несимметричный мультивибратор и, поочередно изменяя сопротивления резисторов R ОС, R 3, R 4, наблюдать за изменениями параметров импульсов выходного напряжения. При минимальных и максимальных значениях RОС, R 3, R 4 зарисовать осциллограммы uВЫХ, измерить напряжения U ВЫХ MAX, период Т, длительности импульса t И и паузы t П.

- Рассчитать и собрать ждущий мультивибратор. Сравнить измеренные параметры мультивибратора с расчетным.

## Указания по выполнению лабораторной работы

1. Измерение напряжения UВЫХ MAX, длительности и других параметров импульсов производят с помощью осциллографа.

2. Напряжения U + ВЫХ МАХ, U - ВЫХ МАХ, UСР, UОТП, UГ, триггера Шмитта определяют по осциллограммам, как показано на рис. 3, в. При этом Uä = Uò + UìÒï . Входное напряжение должно быть в пределах 0,30,5 В.

- Приводя в отчете осциллограммы по осям абсцисс и ординат,  указывают масштабы: по оси абсцисс – мкс/см, по оси ординат – В/см. Усиление сигнала осциллографом выбирают таким, чтобы изображение занимало по вертикали около 2/3 экрана.

- При расчете параметров ждущего мультивибратора длительность выходного импульса принимают равной длительности импульса предыдущего мультивибратора.

- Перед сборкой мультивибратора проверьте работоспособность операционного усилителя.

## Содержание отчета

- Название и цель работы.

- Электрические принципиальные схемы и расчетные данные. Справочные данные ОУ.

- Осциллограммы  выходного сигнала и напряжения на конденсаторе.

- Выводы по работе.

Таблица

| Номер | Триггер Шмитта | Мульти-вибратор | Мульти-вибратор | Мульти-вибратор | Мульти-вибратор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригады |  | С, мкФ | R1, кОм | R2, кОм | RОС, кОм |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 0,10 0,15 0,07 0,04 0,2 0,05 0,03 0,08 0,12 0,06 0,1 0,15 0,2 0,08 0,1 0,1 | 0,68 0,33 0,47 0,68 0,33 0,47 0,68 0,33 0,47 0,68 0,68 0,68 0,47 0,33 0,33 0,47 | 12 15 18 11 10 18 15 12 11 12 10 15 12 18 10 12 | 1,6 1,2 1,5 1,1 2,0 1,8 1,2 1,5 1,6 1,2 1,4 1,8 1,5 1,1 1,2 1,8 | 120 130 200 180 91 120 200 180 150 100 100 120 91 100 150 100 |

## Контрольные вопросы

- Что такое компаратор и для чего он применяется?

- Что такое триггер Шмитта?

- Что называют напряжением гистерезиса?

- Чем определяются длительность импульса и паузы ?

- Для чего необходимы диоды в мультивибраторе на ОУ?

- Как выбирают коэффициент положительной обратной связи  ?

- От чего зависят в мультивибраторе на ОУ  частота  импульсов?

- В схеме мультивибратора случайно закоротили резистор R1 (рис. 4). Потеряет ли схема работоспособность?

- От чего зависит уровень выходного сигнала?