# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 9

# СУММАТОРЫ

Цель работы: изучить работу сумматоров различных типов.

## Краткие сведения из теории

Сумматором называется узел цифрового вычислительного устройства, выполняющий суммирование кодов чисел. При сложении двух многоразрядных чисел независимо от системы счисления в каждом разряде производится сложение трех цифр: цифры рассматриваемого разряда второго слагаемого и цифры переноса из соседнего с рассматриваемым младшего разряда. При сложении каждого разряда многоразрядных чисел получаются значения суммы для рассматриваемого разряда и единица переноса в следующий, старший по отношению к рассматриваемому разряду, если она возникает.

Из сказанного выше следует, что многоразрядный сумматор должен состоять из соединенных определенным образом одноразрядных сумматоров.

Одноразрядный двоичный сумматор представляет собой логическую схему, имеющую три входа и два выхода. На входы поступают цифры рассматриваемого разряда двух слагаемых аi и bi и единица переноса из соседнего младшего разряда рi-1, а на выходах получаются цифра суммы Si и цифра переноса в следующий разряд рi.

Работу сумматора поясняет табл. 1, где приведены выходные сигналы на все возможные сочетания входных сигналов.

Таблица 1

| аi bi pi-1 | si pi | ai bi pi-1 | si pi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 | 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0 1 1 1 |

Согласно этой таблице, логические уравнения для выхода si и pi одноразрядного двоичного сумматора в совершенной дизъюнктивной форме (СДНФ) имеют вид:

si = aibi pi-1 + ai bipi-1+ aibipi-1 + ai bipi-1 ;pi = ai bipi-1 + aibi pi-1 + aibipi-1 + aibi pi-1.             (1)

На рис. 1 приведена схема двоичного сумматора, реализующая эту таблицу.

pi

si

ai    bi    pi-1

ai     bi     pi-1

&

&

&

&

&

&

&

1

1

а)

Ai

Bi

Pi

SM

S

P

б)

Рис. 1. Схема одноразрядного сумматора (а) и обозначение (б)

Преобразуя полученные уравнения с помощью теорем и аксиом алгебры логики, можно получить различные выражения для построения схем одноразрядных сумматоров. Схемы сумматоров будут отличаться количеством используемых в схеме логических элементов (микросхем). В частности, уравнения (1) могут быть представлены в более простом виде, если для функции Si в качестве дополнительного аргумента использовать минимизированную величину pi (например, с помощью карт Карно):

si = aibipi-1 + aipi + bipi + pi-1pi ;pi = aibi + aipi-1 + bipi-1.                                     (2)

Уравнения (2) могут быть записаны в виде

si = ai bipi-1 + (ai + bi + pi-1)pi ;pi = aibi + aipi-1 + bi pi-1.                                           (3)

С помощью законов инверсии (1)(3) можно привести к виду, допускающему схемную реализацию их с использованием элементов И  ИЛИ  НЕ,  И  НЕ:

si= aibipi−1⋅ai bipi−1⋅aibipi−1  ⋅ai bi pi−1;

pi =aibi pi−1⋅aibi pi−1  ⋅aibipi  ⋅ai bipi−1;                       (4)

si = ai bi pi−1⋅aipi⋅bipi⋅pi−1pi  ;

pi  = ai bi⋅ai  pi    ⋅bi pi−1;                                                         (5)

s i = ai bi pi-1 + aipi + bipi + pi-1pi;

pi = ai bi+ai  pi-1  +bi pi-1;                                                   (6)

si = ai bipi  ⋅aibipi−1  ⋅pi;

pi  =ai bi⋅ai  pi−1  ⋅bi pi−1.                                                    (7)

Одноразрядный двоичный сумматор (рис. 2, а) может быть построен на основе схем суммирования по модулю 2 (полусумматор). Такая схема реализует сложение двух двоичных цифр без учета переноса из соседнего младшего разряда в соответствии с табл. 2.

а)

б)

s

p

a   b

&

&

1

1

bi

ai

pi-1

si

pi

HS

S

P

HS

S

P

1

Рис. 2. Схема полусумматора (а) и полного сумматора на полусумматорах (б)

Таблица  2

| А b s p | a b s p |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 1 0 | 1 0 1 0 1 1 0 1 |

Логические уравнения для выходов полусумматора в СДНФ имеют вид

s' = a b + a.b ;  {p' = a b.                                                                       (8)

Преобразовав первое уравнение из (8) в соответствии с законами и аксиомами алгебры, получаем

s' = ( + b) b ;  {p' = a b.                                                                                  (9)

Схема, реализующая уравнения (9), представлена на рис. 2, а.

Схема двоичного одноразрядного сумматора, построенного на базе двух полусумматоров и схемы ИЛИ, дана на рис. 2, б.

Уравнения (4) и (5) на основании законов инверсии можно преобразовать в уравнения, позволяющие реализовать схемы полусумматоров на элементах И  ИЛИ  НЕ  и  И  НЕ:

s' = a b⋅a b ;  {p' = a b.                                                                             (9)

s' = ab  ⋅a b ;  {p' = a b.                                                                           (10)

Особенность рассмотренных сумматоров в том, что выходные сигналы каждой схемы определяются в любой момент комбинацией входных сигналов, поданных одновременно на ее входы. Снятие входных сигналов приводит к исчезновению выходных сигналов. Такие сумматоры не обладают памятью и относятся к классу комбинационных схем, поэтому их называют комбинационными.

Быстродействие одноразрядного комбинационного сумматора характеризуется временем установления выходных сигналов суммы и переноса после установления сигналов на входах сумматора. С точки зрения быстродействия, наиболее важно время распространения сигнала переноса, так как при построении многоразрядного сумматора из одноразрядных сумматоров сигнал переноса может распространяться последовательно от разряда к разряду. Это время определяется временем задержки в ЛЭ и количеством последовательно включенных элементов в схеме распространения сигнала переноса, поэтому схемы одноразрядных комбинационных сумматоров желательно строить так, чтобы число элементов в схеме распространения сигнала переноса было минимальным. Результат сложения в комбинационных сумматорах обычно запоминается в отдельных триггерных регистрах.

На основе одноразрядных строят многоразрядные сумматоры. По способу ввода разрядов слагаемых различают многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия. Последние наиболее распространены. По способу формирования сигнала переноса параллельные многоразрядные сумматоры подразделяются на сумматоры с последовательным, параллельным и групповом переносом. Выбор схем переноса диктуется требуемым быстродействием сумматора.

При последовательном вводе используется один, общий для всех разрядов, полный сумматор с дополнительной цепью задержки (рис. 3).

Достоинство последовательных сумматоров – малые аппаратурные затраты. К недостаткам их следует отнести сравнительно невысокое быстродействие, поскольку одновременно суммируется лишь пара слагаемых.

На рис. 4 показана схема, поясняющая принцип действия n-разрядного параллельного сумматора с последовательным переносом. Число сумматоров здесь равно числу разрядов. Выход переноса Р каждого сумматора соединен со входом переноса следующего, более старшего, разряда.

Время переноса можно уменьшить, вводя параллельный перенос, для чего применяют специальные узлы – блоки ускоренного (сквозного) переноса.

Ai

Bi

P

A

B

Pi

SM

S

Pi+1

Sn

Pn

S2

P2

S1

P1

An

Bn

A2

B2

A1

B1

SM

SM

SM

S

P

S

P

S

P

Рис. 3. Полный сумматор с                      Рис. 4. Параллельный n-сумматор

цепью задержки                                       с последовательным переносом

Сумматоры входят в номенклатуру нескольких серий микросхем  ТТЛ.  В составе серии К155 выпускаются три типа полных сумматоров: одноразрядный К155ИМ1, двухразрядный К155ИМ2 и четырехразрядный К155ИМ3.

Примером сумматора КМОП-структуры может служить микросхема 564ИМ1.

В случае надобности большей разрядности сумматора можно провести наращивание.

Для реализации операции вычитания служат субтракторы (вычитатели). В виде самостоятельных изделий они не производятся, а операция вычитания обычно заменяется сложением уменьшаемого с вычитаемым, представленным в дополнительном коде.

С помощью сумматоров можно выполнять операции умножения и деления чисел.

## Порядок выполнения лабораторной работы

- Разработать и собрать схему полусумматора на одном элементе К155ЛА3.

- Проверить работу схемы и заполнить составленную таблицу истинности.

- Нарисуйте схемы последовательного и четырех разрядного параллельного сумматоров и объясните алгоритм сложения на примере двух четырех разрядных числа А и В.

- Нарисовать одноразрядный сумматор по одному из уравнений 4, 5, 6, 7 с использованием элементов И  ИЛИ  НЕ или И  НЕ. Номер уравнения и базис ЛЭ указывает преподаватель.

## Содержание отчета

- Схема полусумматора.

- Заполненная таблица истинности полусумматора.

- Схема одноразрядного полного сумматора, выполненного по одному из уравнений 4, 5, 6, 7.

- Условная схема последовательного сумматора и параллельного сумматора с последовательным переносом.

- Пример суммирования четырех разрядного числа на параллельном сумматоре с последовательным переносом.

## Контрольные вопросы

- Как вывести уравнения (2) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (3) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (4) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (5) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (6) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (7) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (9) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (10) из исходных (1)?

- Как вывести уравнения (11) из исходных (1)?

- Объясните как работает последовательный сумматор?

- Как различают сумматоры по способу ввода разрядов слагаемых?

- Как различают сумматоры по способу формирования сигнала переноса?

- Объясните, как работает параллельный сумматор?

- В чем состоит различие  комбинационных и накапливающих сумматоров?