#### 1. Методы контроля состояния инструмента

Контроль состояния инструмента на станке проводится для| оценки возможности дальнейшего использования инструмента при обработке данной или последующих деталей и определения! его состояния.

Инструмент, установленный на станке, может находиться в одном из следующих состояний: нормальном, предельного износа, поломанном (с повреждениями режущих кромок),

При обработке нормальным инструментом (но не доведенным до состояния предельного износа) все технологические параметры резания, а также качество обработки соответствуют установленным техническим требованиям.

Трудности возникают при определении состояния предельного износа, т.е. когда инструмент должен обязательно исключаться из работы. Можно оценивать предельный износ на основе, технологических показателей, например по ухудшению качества обработанной поверхности, изменению характера стружки, появлению вибраций, чрезмерному нагреву детали. Возможна оценка по величине изменения геометрических размеров режущей части инструмента, например по величине износа передней (реже) или задней грани.

При разработке алгоритмов автоматической фиксации предельного износа необходимо учитывать, что как сам износ, так и связанные с ним контролируемые параметры изменяются плавно и сравнительно медленно, так что резкого   изменения величины параметра вблизи состояния предельного из- , носа нет.* Наличие различных помех, так называемых "шумов", еще больше затрудняет фиксацию предельного износа.

Проще обстоит дело с фиксацией поломок инструмента, так как поломка происходит мгновенно, скачком и измеряемый параметр также изменяется скачкообразно. Его уровень при резании новым и даже изношенным инструментом обычно значительно отличается от уровня при поломке, так что фиксация поломок всегда более достоверна, чем фиксация предельного износа.

Фиксация выкрашивания режущих кромок, после которой инструмент сохраняет еще режущие свойства и может работать без замены, проводится на основании более сложной обработки результатов измерений сравнительно с фиксацией других нарушений. Например, при выкрашивании одного зуба концевой или торцевой фрезы возрастает нагрузка на соседний зуб, и для фиксации выкрашивания необходим контроль нагрузки в пределах одного оборота фрезы.

При разработке методов контроля прежде всего должны быть определены условия его проведения: должен ли он проводиться в ходе работы (резания) или достаточно вести его в "нерабочее" время, должны ли быть результаты контроля получены сразу же, непосредственно после измерений или они могут быть разнесены во времени. Значение имеет намечаемая периодичность измерений, т.е. условие, как должен вестись контроль — непрерывно или периодически. Требуется также определить номенклатуру контролируемого инструмента, установить, насколько стабильны условия контроля, т.е. будет ли контроль использоваться в одних и тех же или в переменных условиях, и т.д. В соответствии с принятыми решениями выделяется группа (или один) параметров, которые имеют корреляционную связь с контролируемым состоянием, т.е. износом, поломкой или выкрашиванием; из множества параметров отбираются те, которые могут быть измерены в реальных условиях работы контролируемого объекта. В связи с этим могут быть выделены два вида контроля: прямой и косвенный.

При прямом контроле измеряются геометрические размеры инструмента, которые изменяются при износе, поломке или выкрашивании. Например, измерение длины инструмента позволяет установить его поломку, а измерение площадки на задней грани дает возможность оценить реальный износ.

Для косвенного контроля характерно измерение параметров, изменение которых является следствием изменения состояния инструмента. Так, изменение сил резания, при прочих равных условиях, может быть вызвано затуплением инструмента и соответственно по ним можно фиксировать предельный износ. Основным методом контроля при косвенных  является  метод     "распознавания  образцов",     т.е.

Сила резания P

метод       оценки    реального   состояния

инструмента        по           расположению

контролируемых параметров в допустимой

области (рис. 1).

Ввод данных, описывающих допустимую

область значений параметров, может

осуществляться вручную, на основе               рис.  1. Расположениезаранее проведенных

исследований,  областей    годного     и негодного  инструмента или автоматически в ходе "обучения" устройства, ведущего контроль. Режим обучения проводится, как правило, при работе контролируемого объекта в нормальных условиях, когда все контролируемые параметры соответствуют норме, т.е. состоянию, требуемому техническими условиями. Зная вероятностный характер оценок, необходимо учитывать возможный разброс параметров в одних и тех же нормальных условиях работы.

В зависимости от того, в какой момент цикла изготовления детали проводятся измерения, возможны два вида контроля: периодический, который осуществляется вне процесса резания (до или после него), и текущий — в ходе резания.

# 2.Периодический контроль инструмента

Периодический контроль проводится как в рабочей зоне, т.е. после установки инструмента в рабочую позицию (в шпиндель из магазина или после установки револьверной головки в нужное положение), так и вне ее. Как правило, периодический контроль проводится прямыми методами измерения, что гарантирует высокую надежность фиксации поломок. Периодический контроль применяется тогда, когда текущий контроль невозможен по каким-либо причинам. Периодический контроль особо целесообразен для проверки мелкого осевого инструмента (сверл, метчиков, концевых фрез диаметром до 6—8 мм), поломки которого плохо фиксируются текущим контролем, основанным на косвенных методах.

Периодический контроль поломок вне рабочей зоны может производиться либо после возврата инструмента в магазин, либо, наоборот, до его выбора из магазина и установки в рабочую позицию. Преимуществом контроля вне рабочей зоны является возможность совмещения контроля одного инструмента с работой другого, так что контроль не ведет к непроизводительным потерям станочного времени.

Контроль инструмента вне рабочей зоны следует вести после окончания резания, с тем чтобы иметь возможность вовремя прекратить последующую обработку детали, на которой произошла поломка, предотвратить поломку следующего инструмента, дорабатывающего ту же поверхность (например, метчика, нарезающего резьбу после сверления), а также исключить потери времени на последующую обработку детали, которая может оказаться бракованной из-за поломки инструмента. При прямом контроле поломок следует создать идентичность условий проверки, т.е. точную фиксацию инструмента в одном заданном положении в момент измерения.

Для периодического контроля могут использоваться датчики размерного контроля, описанные в разделе V, а также датчики, имеющие меньшую точность и невысокую стоимость. К ним относятся, например, индуктивные датчики, устанавливаемые на столе обрабатывающего центра. Для контроля поломки они подводятся к шпинделю на расстояние, зависящее от длины инструмента; при поломке инструмента его длина уменьшается и датчик не дает нужного сигнала. Вместо индуктивных датчиков иногда применяют фотоэлектрические, принцип работы которых основан на прерывании инструментом луча света, падающего на фотодиод; поломанный инструмент, длина которого меньше исходной, не прерывает луч света. Известны также механические датчики, основанные на задержке падающего стержня целым инструментом; если инструмент поломан, стержень проходит мимо него и нажимает специальный конечный выключатель.

Так, все перечисленные датчики применяются только для контроля в рабочей зоне, причем требуется устанавливать инструмент или датчик в заранее определенное для каждого инструмента положение, нужное перемещение осуществляется рабочими органами станка под управлением УЧПУ. Для контроля инструмента в магазине вместо таких датчиков применяются телевизионные камеры. Для этого изображение инструмента с помощью оптики проектируется на чувствительный элемент телекамеры, после чего электронная система развертки последовательно "считывает" изображение с каждой точки экрана и передает в память ЭВМ. При этом, если яркость изображения в точке экрана выше некоторого заданного уровня, в ЭВМ передается "1", если ниже — "О". Алгоритмы выявления поломки, реализуемые ЭВМ, основаны на сравнении эталонного изображения, записанного в память после установки нового острого инструмента, с изображением того же инструмента, но уже работавшего. Разница в изображении может свидетельствовать о поломке инструмента, выкрашивании его кромок и других неисправностях. Телекамеру целесообразно использовать в тех случаях, когда нужно сократить время измерений или упростить механические узлы измерительного устройства.

Время, нужное для ввода изображения в память ЭВМ, весьма мало, это позволяет проводить измерения "на ходу", причем независимо от типоразмера инструмента телекамера всегда остается в одном положении.

Контроль инструмента в рабочей зоне измерения производят путем перемещений его относительно датчиков (или наоборот) по специальной программе; таким образом можно контролировать изменение длины инструмента при поломке и проверять целостность различных участков режущей кромки. Если для контроля использованы высокоточные датчики, их можно применить для решения и других задач, например для определения величины размерной коррекции нового или изношенного инструмента. Определить предельный износ прямым контролем инструмента трудно, так как износ имеет объемный характер, а такой вид измерения плохо поддается автоматизации.

Контроль в рабочей зоне может использоваться для проверки решений, принимаемых по результатам косвенного контроля. При наличии сомнений в правильности фиксации поломки можно вывести инструмент из обрабатываемой детали, подвести его к датчику прямого контроля и убедиться в наличии поломки. Если датчики прямого контроля не зафиксируют поломку, следует искать причину ошибки.

Периодический контроль можно использовать для проверки расстановки инструмента в магазине и наличия требуемых инструментов. Для этого до начала обработки можно провести тестовый контроль, измерив все инструменты, установленные в магазине, и сравнив их с исходными данными. Такую проверку можно вести как в рабочей зоне, так и вне ее.

Для всех видов прямого контроля поломок необходимо хранить в памяти системы управления данные об исходной длине целого инструмента. Если инструмент заранее, вне станка, выставляется в оправке с высокой точностью, эти данные могут вводиться в память в составе управляющей программы; если же инструмент "привязывается" автоматически на станке или предварительная настройка производится приблизительно и уточняется на станке оператором, данные для каждого инструмента должны запоминаться автоматически с учетом установленной коррекции.

# 3.Текущий контроль состояния инструмента

Текущий контроль предназначен для проверки состояния инструмента непосредственно в ходе резания с целью своевременной замены изношенного инструмента и предупреждения аварийных ситуаций при его внезапной поломке. Как правило, такой контроль осуществляется косвенными методами. Известно большое количество методов,   отличающихся   составом контролируемых параметров, типом датчиков и алгоритмами контроля. В табл. 1 перечислены некоторые методы и указаны параметры, измерение которых положено в их основу. Только небольшая часть параметров, для которых установлена корреляционная связь с состоянием инструмента, может автоматически измеряться в промышленных условиях.

Рассмотрим некоторые методы косвенного контроля. Контроль по ресурсу стойкости. Продолжительность работы инструмента до замены называется его стойкостью Т^, и каждому режиму резания для определенных материалов детали и инструмента соответствует      одно      значение     стойкости.

Таблица 1. Измеряемые параметры и датчики для текущего контроля состояния инструмента Измеряемый параметр Датчики

| Эдс резания | Милливольтметр |
| --- | --- |
| Уровень радиоактивности инструмента | Счетчик Гейгера |
| Электрическое сопротивление контакта деталь — инструмент | Омметр |
| Время врезания и резания | Датчик силы или ускорений для фиксации моментов начала и конца резания |
| Амплитуда виброакустической эмиссии | Датчик ускорений (акселерометр) |
| Составляющие силы резания | Датчики давления в гидростатических под шипниках шпинделя. Тензодатчики на подшипниках или втулках ходовых винтов. Датчики тока для определения крутящего момента на валу электродвигателя. Датчики для измерения сил, основанные на пьезоэффекте. Магнитоупругие датчики для измерения крутящего момента. |

В науке о резании существует понятие "расчетная стойкость", т.е. стойкость, рассчитываемая по специальным формулам; в промышленности чаще всего используют зависимости, полученные на основе заводского опыта.

Для контроля состояния инструмента на станках часто используется так называемый "ресурс стойкости", т.е. время, в течение которого инструмент может еще проработать с учетом рас четной стойкости (Тст.). Ресурс стойкости равен

Трес = Тст — Тфакт,                               (3)

где Тфакт — фактически проработанное время.

Инструмент подлежит смене, когда ресурс полностью и счерпан, т.е. когда Тфакт = Тст. Надежность автоматического контроля ресурса стойкости невелика, так как на практике поломки инструмента может происходить до исчерпания ресурса стойкости. Причиной этих поломок могут быть микротрещины в режущем элементе, случайные вкрапления в материале заготовки местные изменения твердости заготовки и др. Как правило поломки инструмента непрогнозируемы и причины их неизвестны; установлено только, что их вероятность возрастает по мере форсирования режимов резания. Кроме того, при эксплуатации оборудования раньше, чем кончается ресурс стойкости, возможны ситуации, когда из-за износа возникают заметные нарушения нормального резания. Поэтому необходим двойной контроль состояния инструмента: контроль ресурса для своевременной замены инструмента и текущий контроль реального состояния инструмента по различным косвенным параметрам.

4.Контроль состояния инструментов по силам резания

В результате многих исследований установлено наличие связи сил резания с величиной износа. Эта связь положена в основу контроля инструмента по величине или другим параметрам силы резания, причем установлена зависимость от износа величины суммарной силы резания или ее .составляющих (Px,Py,Pz) по координатным осям X, Y и Z*. Так, при точении износу по задней грани инструмента порядка 1 мм соответствует увеличение силы Ру на 15—20 % начальной величины. При этом фиксируется предельный износ инструмента, установленный по заметному ухудшению качества поверхности. Далее   принято обозначение осей согласно стандарту   ISO  (рис. 2).

На рис. 3 на примере четырех сверл (из одной партии) показана зависимость силы Pmax от количества просверленных отверстий в чугуне. Хотя внешне сверла не отличались одно от другого, количество обработанных отверстий до начала предельного износа (точка К} сильно колеблется (от 40 до 440 отверстий) для разных сверл, что говорит о разбросе их режущих свойств. В точке К сила Ру примерно одинакова для всех сверл и составляет 115-120 % от начального уровня. При катастрофическом износе резко увеличивается сила резания, что приводит к поломке инструмента (точка /7). Независимо от режима резания точка К соответствует началу    отпуска       быстрорежущей  стали, из которой сделаны используемые в данном примере сверла.

Рис. 2. Расположение осей координат по стандарту ISO (для токарного станка)

Рис.3. Изменение силы резания в зависимости от количества     просверленных отверстий

Расчетная стойкость, установленная по имеющимся нормативам, соответствует значительно меньшему количеству обработанных отверстий (точка С) , хотя для некоторых экземпляров сверл поломка происходила до достижения расчетной стойкости. Расчет эффективности использования сверл, доведенных до предельного износа, показывает, что количество обработанных отверстий (точнее, суммарная длина обработанных отверстий), определенное за срок службы сверла (с учетом допустимой суммарной длины переточек), при предельном износе больше, чем при смене инструмента с учетом нормативной стойкости. По мере увеличения износа кроме возрастания абсолютной величины силы резания в некоторых случаях увеличивается амплитуда колебания этой силы. Преимуществом распознавания износа по амплитуде колебаний является независимость его от абсолютного уровня силы, который определяется заточкой инструмента и другими характеристиками заготовки и инструмента и режимом резания.

Большая удовлетворительная достоверность контроля может быть получена при фиксации поломки инструмента по значительному росту силы непосредственно перед поломкой и спаду ее в дальнейшем, а также и тогда, когда поломка происходит при снижении силы ниже некоторого уровня. Величина и продолжительность снижения зависят от характера поломки, типа инструмента и других факторов.

Большинство устройств контроля состояния инструмента, выпускаемых зарубежными фирмами, предназначено для фиксации поломок инструмента по силовым параметрам, причем фирмы не гарантируют полной надежности метода. Для примера в табл. 2 приведены данные японской фирмы "фанук", относящиеся к выпускаемому ею устройству "Monitor A".

Таблица 2. Эффективность работы устройства контроля "Monitor А" фирмы "Фанук" (Япония).

| Состояние инструмента | ### Результаты контроля |
| --- | --- |
| Поломка или затупление сверл и метчиков | В 70 % случаев для сверл диаметром более 5 мм и метчиков более М6 (при резании углеродистой стали) |
| Поломка малых концевых фрез | ## То же |
| Выкрашивание зубьев больших концевых фрез | Малая вероятность обнаружения |
| Выкрашивание зубьев торцевых фрез | Может быть обнаружена только поломка многих зубьев |
| Поломка и выкрашивание токарных резцов | В 50—60 % случаев при мгновенном и большом выкрашивании и при поломке; не обнаруживается постепенный износ |

5.Контроль состояния станка по параметрам

виброакустической эмиссии

При резании металла возникает несколько видов колебаний, в том числе колебания упругой системы "станок — инструмент — деталь" и колебания, сопровождающие собственно процесс резания. Причиной второго вида колебаний является трение инструмента и заготовки, трение отдельных частиц металла и трение при скольжении слоев металла при его деформации инструментом, возникновение микротрещин и ряд других явлений. Эти колебания имеют частоту 10—300 кГц, поэтому процесс их возникновения обычно называют виброакустической эмиссией (частоты до 60 кГц относятся к виброакустическим, а свыше — акустическим).

Установлено, что состояние инструмента влияет на параметры виброакустической эмиссии, измеряемые в ходе резания. Обычно измеряют ускорения упругой волны, которая распространяется от места резания к месту измерения (например, к корпусу револьверной головки токарного станка, где установлен датчик — акселерометр). Для каждого вида инструмента специальными исследованиями определен диапазон частот, в котором наиболее ярко проявляется связь параметров виброакустической эмиссии с состоянием (износом или поломкой) инструмента. Так, для сверл обычно выделяют диапазон 10—30 кГц. Выделение нужного диапазона частот производится с помощью фильтров, входящих в состав электронной схемы, ко входу которой подключен акселерометр.

Для распознавания предельного износа и поломок используется ряд методов обработки результатов измерений. Наиболее простой — сравнение амплитуды колебаний (осредненной за несколько измерений) с заранее установленной максимальной величиной (распознавание износа) или сравнение амплитуды каждого измерения с другой максимальной величиной, превышение которой означает поломку инструмента. Иногда степень износа оценивается по числу измерений (за установленный период времени), в которых амплитуда колебаний превышает заданный уровень.

Надежность контроля по параметрам виброакустической эмиссии снижается из-за влияния на них различных внешних факторов, например охлаждения, изменения глубины сверления и т.п. Картина виброакустической эмиссии может быть искажена из-за наличия гармоник колебаний упругой системы "станок — инструмент — деталь", которые попадают в контролируемый диапазон частот. Кроме того, при реальных измерениях необходимо отделять полезный сигнал от большого количества посторонних шумов, вызванных самыми различными случайными причинами. Все это относится в первую очередь к распознаванию износа; контроль поломок более надежен, так как они часто сопровождаются резким увеличением амплитуды колебания (в несколько раз по сравнению с осредненным уровнем), которую легче отделить от вредного фона.

Изменение амплитуды колебаний при касании инструментом заготовки и при выходе из нее (т.е. в начале и конце. резания) может быть использовано для контроля по временам врезания и резания. Если время врезания Твр от момента включения рабочей подачи (точка 0 на рис. 4) до момента фиксации касания (путем сравнения амплитуды колебаний с установленным уровнем, превышающим уровень холостого хода на рабочей подаче) в точке 1 больше времени, измеренного при обработке новым инструментом, можно фиксировать поломку инструмента. Аналогично, если время резания Грез от момента врезания до момента выхода инструмента из заготовки (т.е. от точки 1 до точки 4) меньше, чем при обработке новым инструментом, должна быть зафиксирована поломка инструмента в ходе резания. Контроль по временам врезания и резания обычно сочетается с другими видами контроля.

Устройства контроля состояния инструмента по параметрам виброакустической эмиссии выпускаются рядом фирм. Для повышения надежности распознавания поломок и предельного износа для широкой номенклатуры инструмента следует сочетать контроль по параметрам виброакустической эмиссии с контролем по силовым параметрам.

6.Контроль состояния инструмента по другим параметрам

Кроме описанных известны и другие методы контроля: по эдс резания или термоэдс, по интенсивности тепловыделения, по нагреву детали, по радиоактивности стружки и т.д. Эти методы не имеют промышленного значения и используются только в лабораторных условиях.

В заключение можно сделать некоторые выводы.

1. Наиболее достоверную информацию о поломках инструмента дают методы прямых измерений; недостаток этих методов — невозможность контроля в ходе резания, что не позволяет своевременно прекращать обработку поломанным инструментом. Целесообразно проводить контроль сразу же после окончания резания данным инструментом, так как при этом можно предотвратить поломку следующего инструмента, который должен "дорабатывать" поверхность.

Прямые измерения наиболее эффективны при контроле мелкого инструмента.

2. Для текущего контроля поломок инструмента в промышленных условиях наиболее часто используют информацию о величине сил резания и амплитуды колебаний. Так как для фиксации поломок пригодна практически любая составляющая силы резания, то выбор датчиков силы зависит от конструкции станка, условий встройки, чувствительности и точности датчиков и т.д. Выбор датчиков для измерения колебаний зависит от требуемой чувствительности и контролируемой полосы частот.

3. Контроль предельного износа по ресурсу стойкости недостаточно надежен из-за большого разброса параметров инструмента и заготовок. Наличие только такого контроля вынуждает занижать режимы резания во избежание большого количества неконтролируемых поломок. Контроль по ресурсу практически неприменим при обработке большой номенклатуры деталей малыми партиями из-за невозможности набора статистических данных, нужных для уточнения фактической стойкости.

4. Контроль предельного износа по косвенным параметрам возможен, но достоверность его пока невелика: возможны или ложные команды, или отсутствие своевременной команды на принудительную замену инструмента. Исследования, ведущиеся во многих странах, позволяют надеяться на увеличение надежности этого метода; эта надежность может быть повышена уже теперь при контроле нескольких параметров одновременно, например при контроле сил резания и вибрации.

7.Технологические алгоритмы контроля

состояния инструмента

Технологические алгоритмы описывают принципы контроля и содержат требования ко всем операциям и процедурам, входящим в процесс контроля. Эти алгоритмы являются основой для разработки аппаратных и программных средств, предназначенных для фиксации поломок и предельного износа инструмента.

Технологические алгоритмы можно разделить на три группы:

1) алгоритм измерений и подготовки исходных данных;

2) алгоритмы распознавания и фиксации поломок и предельного износа;

3) алгоритмы принятия решений.

Как уже указывалось, в основе всех алгоритмов распознавания поломок и предельного износа по силам резания лежит сравнение измеренной силы Ризм с какой-либо заранее установленной предельной величиной Рпр (рис. 4). Соответственно команда о поломке или предельном износе формируется при выполнении неравенств

ИЛИ

Р

изм

>р

Pпр

(4)

Ризм < Pпр                                                 (5)

где Рпр и Рпр — предельное максимальные и минимальное значения силы резания при поломке или предельном износе.

Рис. 9. Примерный график изменения силы резания (за один проход)

Таким образом, при разработке технологических алгоритмов необходимо:

- измерить в каждый нужный момент силу резания (или ее составляющую);

- подготовить величину Рпр, необходимую для сравнения в данный момент;

- провести сравнение Ризм и Рпр и установить выполнение соответствующего неравенства (4) или (5) ;

- принять решение о возможности и необходимости формирования сигнала о поломке (износе) и передаче его для реализации.

Рассмотрим изменение силы резания в простейшем цикле резания, который начинается с включения рабочей подачи (точка 0 на рис. 4) и кончается выходом инструмента из детали (точка 4).

После включения рабочей подачи некоторое время продолжается движение на холостом ходу, при котором уровень силы резания равен нулю (в зависимости от вида используемого датчика сила, измеренная на холостом ходу, может отличаться от нуля из-за наличия потерь, например на холостое перемещение суппорта при измерении осевой силы на ходовом винте). При касании инструментом заготовки сила резания начинает возрастать и в какой-то момент (точка У) становится больше уровня, называемого уровнем врезания (Рвр) • Врезание продолжается до точки 2, от точки 2 до точки 3 происходит резание, причем величина силы резания может колебаться по разным причинам (на рис. 4 показаны колебания с малой частотой, обусловленные, например, изменениями величины припуска). В точке 3 инструмент начинает выходить из заготовки, процесс резания заканчивается в точке 4, где сила резания становится меньше уровня врезания, т.е. меньше Рдр. Очевидно, контроль поломок инструмента следует вести от точки 1 до точки 4, причем предельная сила резания Рпр может быть установлена одна для всего цикла, а может изменяться в зависимости от принятого метода подготовки исходных данных. На рис. 4 величины Рпр, Рпр и Рпр3 приняты постоянными для всего цикла резания. Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с формированием перечисленных выше алгоритмов.

7.1 Алгоритмы измерений и подготовки исходных данных

Как правило, процесс измерения силы резания осуществляется с помощью датчиков, выдающих так называемый аналоговый сигнал, т.е. сигнал, непрерывный во времени, один из параметров которого (амплитуда, частота)           зависит от величины измеряемой      силы. Иными    словами, собственно процесс измерения происходит непрерывно и специальный алгоритм       для этого не требуется.

Рис. 5. Опрос датчика при цифровом сравнении:1 — собственно опрос датчика, 2 — преобразование аналогового сигнала в число, 3 — сравнение Ризм с P пр4, 5 — импульсы силы, пропускаемые     при опросе.

В зависимости от того, в каком виде происходит сравнение Ризм и Рпр - в цифровом или аналоговом, может понадобиться алгоритм опроса датчика силы. Дело в том, что при цифровом сравнении необходимо аналоговый сигнал превратить -преобразовать в некоторое число, с которым может оперировать цифровое устройство — процессор, используемый в устройстве контроля. Так как процесс преобразования и цифрового сравнения занимает определенное время, устанавливается специальный цикл опроса, включающий время преобразования аналогового сигнала в число (поз. 1 на рис. 5), а также время, необходимое для обработки полученного числа (поз. 2 на рис. 5) и проведения сравнения результатов обработки с установленными пределами (поз. 3 на рис. 5). Частота опроса устанавливается при проектировании устройства контроля и колеблется от 1 Гц до 4-5 кГц. При очень коротких импульсах силы (уровня вибрации и т.д.) цифровое сравнение может быть неприменимо, если продолжительность импульса (импульс 5 на рис. 5) меньше времени опроса, определяемого его частотой; кроме того, импульс может "проскользнуть" между двумя опросами 1 (рис. 5) . В таких ситуациях необходимо проводить сравнение в аналоговом виде, которое осуществляется непрерывно и быстродействие которого очень велико.

Если при измерении силы ее величина при холостых перемещениях Рхх не равна нулю, до проведения сравнения следует из общей величины Ризм выделить полезную силу Рпол или силу, вызванную процессом резания:

Рпол  = Ризм – Рхх              (6)

Рис. 6. Алгоритм определения уровня холостого хода

Величина Рхх в простейшем виде находится по алгоритму на рис. 6. Время Тхх, в течение которого определяется Р-ц-ц, выбирается таким образом, чтобы движение стало установившимся, но врезание еще не началось. Процедуры подготовки нужного Рпр зависят от принятого метода и вида контроля.

Рассмотрим простейший случай, когда для всего цикла резания принимается одно значение максимальной силы (Pmax для контроля поломок и Рпр   для контроля износа на рис. 4). Если предположить, что каждый типоразмер инструмента всегда ломается при одной и той же силе, характерной для этого типоразмера, можно рассчитать и экспериментально уточнить эту силу. В этом случае достаточно иметь таблицу ломающих сил для каждого инструмента и выбирать из нее необходимые данные на время контроля (например, вводить из управляющей программы при смене инструмента). Однако надежность таких расчетов невелика и пользоваться ими для определения нужных величин рпр. так называемых уставок, можно лишь в отдельных случаях. Другой путь —проведение предварительных исследований на стенде с последовательным нагружением инструмента (до поломки) — более реален, но из-за несовпадения условий нагружения в эксперименте и в реальных условиях обработки такой путь тоже мало эффективен.

Чаще всего применяют метод "обучения", заключающийся в том, что в ходе автоматической обработки данной детали новым инструментом ведутся необходимые измерения и их результаты после соответствующей обработки вводятся в память устройства контроля (монитора). Во время "обучения" для каждого кадра программы контроля (составляемого обычно для участка резания одним инструментом) автоматически выделяются и запоминаются максимальные и, если нужно, минимальные силы резания Ризм и Ризм на основе этих значений в режиме контроля автоматически рассчитываются Рпр:

Рпр = Кмах *Ризм; Рпр = Кмин *Кизм      (7)

здесь Кмах и Кmin — коэффициенты, задаваемые технологом.

Величины Рпр и Рпр образуют границы рабочей зоны, или зоны параметров, в которой инструмент считается целым (аналогично, рабочая зона для фиксации предельного износа ограничена сверху величиной Ризм, снизу эта зона ограничена только условием поломки инструмента Рпр).

При указанном методе расчета Рпр задача определения коэффициентов Кмах и Кmin является основой при формировании программы контроля.

В некоторых случаях, когда трудно выделить один участок (цикл резания), например, если обработка нескольких поверхностей в управляющей программе задается одним кадром в виде параметров технологического цикла, прибегают к запоминанию Ризм на всей траектории движения инструмента, заданной в этом одном кадре управляющей программы. На рис. 7 показана такая ситуация, там же нанесены границы рабочей зоны, положение и ширина которой изменяются в соответствии с каждым конкретным значением Ризм. Запись и вызов из памяти величины Ризм относящейся к одной точке траектории, осуществляются либо через заданные промежутки времени Тзад (точки i,i+ 1,i+ 2 и т.д. на рис. 7) от начала движения рабочего органа, либо непосредственно по заданным координатам положения рабочего органа. При таком методе обучения значительно

Рис. 7. Расположение рабочей зоны переменной ширины при контроле поломок инструмента

Рис. 8. Расположение рабочей зоны постоянной ширины при контроле поломок инструмента

расширяются объемы памяти, необходимые для запоминания всех значений Ризм.

Недостатком расчета Рпр с использованием постоянных коэффициентов Кмах и Кmin является зависимость ширины рабочей зоны от величины Ризм: чем больше эта величина, тем шире рабочая зона. В некоторых устройствах предпочитают стабилизировать ширину рабочей зоны, принимая расстояние от Ризм до верхней (Дрмах ) и нижней (Дрмин) границ постоянным (рис. 8). На рис. 8 показаны верхняя и нижняя границы рабочей зоны, отстоящие от Ризм всегда на Дрмах и Дрмин.

Так как на проведение обучения затрачивается определенное время, а для хранения большого количества значений Ризм необходим большой объем памяти в устройстве контроля, разработан алгоритм подготовки исходных данных, не требующий предварительного обучения устройства контроля. Этот алгоритм пригоден только для контроля поломок и основан на предположении о постепенном изменении силы резания в отсутствие поломки и резком изменении в момент поломки. Подготовка Рпр основана на том принципе, что на соседних небольших участках траектории величины Ризм отличаются незначительно. Тогда в качестве Ризм Для каждого следующего участка можно брать величину Ризм для предыдущего участка, введенную в память на время прохождения следующего участка. Следовательно,

Рпр(i+1) = Ризм(i)*К (мах, мин)              (8)

здесь индекс i означает предыдущий, индекс i + 1 — последующий участки.

При сохранении того же принципа определения Ризм величина Рпр может рассчитываться и другими способами, например с учетом разности Ризммах и Ризммин предыдущем участке, и т.д.

7.2 Алгоритм распознавания поломок и износа инструмента

по силам резания

Основной задачей алгоритма является определение положения параметров, соответствующих конкретному состоянию инструмента, относительно рабочей зоны, т.е. распознавание поломки или износа инструмента. При однопараметрическом контроле (т.е. при контроле по одному измеряемому параметру) распознавание поломок и износа инструмента производится весьма лросто на основе решения неравенств (1) и (2); более сложные задачи приходится решать в связи с необходимостью проведения процедур контроля,, предшествующих (или следующих) решению неравенства. Чтобы не останавливаться на всех связанных с этим проблемах, выделим две, одна из которых связана с контролем по Рпрмин в тех случаях, когда Рпрмин определяется однократно для всего цикла резания. Из рис. 4 видно, что контроль по Рпрмин на участках 1-2 и 3—4 может привести к ложным командам, так как в ходе врезания и выхода инструмента измеренная сипа в течение некоторого времени находится ниже границы рабочей зоны. В алгоритмах распознавания следует учесть необходимость исключения этих участков. Для этого следует проводить контроль по Рпрмин только на участке 2—3; выделение этого участка возможно путем использования участков блокирования, определяемых временем Тблок.

Другой проблемой является повышение надежности распознавания поломок и износа в условиях отдельных "выбросов" величины силы резания, которая может превышать (или быть ниже) Рпр, а также помех, которые всегда имеют место. Для этого вводится задержка формирования сигнала о поломке, т.е. коэффициент задержки Кзад в течение которого это превышение не должно исчезать (см. рис. 4). Величина задержки не должна, с одной стороны, намного задерживать формирование нужного сигнала, а с другой - исключать упомянутые выше ложные срабатывания.

На рис. 4 пунктиром показаны два возможных случая изменения силы резания: l — когда поломка фиксируется по превышению Рпрмах за время, большее Тзад, и ll - когда сила резания меньше Рпрмин.

Алгоритмы распознавания поломок и износа практически мало отличаются друг от друга.

7.3 Алгоритмы распознавания поломок и износа

по параметрам колебаний

Алгоритм распознавания поломок по параметрам колебаний аналогичен алгоритмам, в которых сравниваются силовые параметры. Отличием является необходимость обработки очень коротких импульсов (менее 1 мс), из-за чего требуется высокое быстродействие ЭВМ и устройства, преобразующего сигнал датчика в цифровой код, воспринимаемый ЭВМ (так называемый аналого-цифровой преобразователь АЦП). Чаще всего для этого используют специальные схемы сравнения — компараторы, которые проводят сравнение двух аналоговых сигналов. Контроль осуществляется по двум (минимальному и максимальному) уровням. Сложность алгоритма связана с наличием большого количества паразитных сигналов, затемняющих истинную картину, причем эти сигналы могут быть вызваны одновременным перемещением какого-либо вспомогательного механизма станка, включением подачи СОЖ и т.д. Проведение предварительного обучения не всегда нужно, так как для большого количества различных типоразмеров инструмента и условий резания уровень импульсов, возникающих при поломке, всегда превышает некоторый, единый для всех инструментов уровень "нормальной" работы.

7.4 Алгоритмы принятия решений

После фиксации поломки инструмента монитор должен принять решение о дальнейшей работе станка. Прежде всего во избежание аварий всегда должна быть сформирована команда на форсированную остановку привода подачи и затем на прекращение вращения шпинделя. Далее имеется несколько вариантов решений, выбор которых зависит от объема информации, которой располагает монитор, и от возможностей системы управления к проведению дополнительных проверок. Монитор или УЧПУ должны "уметь" вывести инструмент из заготовки и либо предварительно проверить наличие поломки прямым измерением, либо сразу вернуть поломанный инструмент в магазин. Для формирования траектории вывода инструмента необходимо иметь сведения о виде инструмента и о траектории его движения, заданной в управляющей программе. Для вывода некоторых инструментов, например сверл, не требуется знания траектории, в то же время для вывода расточных резцов следует рассчитать траекторию вывода с учетом уже проделанного пути. Целесообразно иметь несколько "типовых" траекторий для разных инструментов, в которые автоматически должны подставляться соответствующие координаты. Если автоматический вывод инструмента невозможен, монитор может лишь вызвать оператора и блокировать дальнейшую работу станка.

Проблема вывода инструмента стоит и тогда, когда монитор формирует команду о предельном износе. Чтобы использовать программу отвода, записанную в управляющей программе, после получения такой команды стараются отработать кадр управляющей программы до конца, принимая во внимание тот факт, что любой инструмент с выработанным ресурсом чаще всего может поработать "еще немного" без образования критической ситуации.

Программа контроля. Программа контроля, по которой должно работать устройство, разбивается на кадры таким образом, чтобы каждый кадр включал один участок обработки; в состав кадра вводятся рее данные, необходимые для контроля на этом участке. К ним относятся, например, коэффициенты Кmin и Кmax если устройство использует информацию от нескольких разнородных датчиков (например, датчиков силы резания и виброакустической эмиссии), то эти данные задаются отдельно для каждого контролируемого параметра. Далее, часто необходимо указать величину задержки команд при контроле по нижнему пределу, время, которое необходимо выждать до формирования команды о поломке, и т.д. Для упрощения часто принимают, что эти данные одинаковы для всех инструментов; тогда они записываются один раз в виде констант станка. В других случаях они формируются в виде "анкет инструмента" для каждого типа или даже типоразмера инструмента' и тоже однажды вводятся в память устройства.

Сама программа хранится в памяти монитора и имеет номер, по которому она вводится в работу; этот номер задается или в управляющей программе для данной детали, или вводится вручную в монитор перед началом ее отработки. До начала отработки каждого кадра программы контроля в управляющую программу вводятся специальные команды (обычно в виде команд М в коде /SO), фиксируется и конец использования кадра контроля. Кодирование данных в программе контроля зависит от конструкции монитора и устанавливается его разработчиками. Для работы в "безлюдном" режиме при обработке различных деталей, идущих в свободном потоке, в памяти монитора должно храниться несколько программ вместе с данными, полученными при обучении.

##### Содержание

1. Методы контроля состояния инструмента…………………….…………….3

2. Периодический контроль инструмента…………………………….…………4

3. Текущий контроль состояния инструмента………………………….………6

4. Контроль состояния инструментов по силам резания……….……8

5. Контроль состояния станка по параметрам

виброакустической эмиссии.……………………………………….……10

6. Контроль состояния инструмента по другим параметрам….……11

7. Технологические алгоритмы контроля

состояния инструмента.……………………………………………….….12

7.1 Алгоритмы измерений и подготовки исходных данных………….……14

7.2 Алгоритм распознавания поломок и износа инструмента

по силам резания…………………………………………………………....….17

7.3 Алгоритмы распознавания поломок и износа

по параметрам колебаний……………………………………………………18

7.4 Алгоритмы принятия решений

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТА В ГПМ

| МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ###### ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кафедра | Робототехники и технической кибернетики |  |
| РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| по дисциплине “Информационные устройства” |  |  |
| КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТА В ГПМ |  |  |
| Руководитель |  | Голых Ю. Г. |
| Разработал студент |  | группы ЭМ 37-1 Еремин А. А. |
| Красноярск 2000 |  |  |

###### Литература

1. Проектирование технологии автоматизированного машиностроения: Учеб.  для  машиностроит.  спец.  вузов/И. М. Баранчукова, А. А. Гусев, Ю. Б. Крамаренко и др.; Под ред. Ю. М. Соломенцева. – 2 – е изд., испр. – М.: Высш. шк., 1998 – 416 с.: ил.