Теоретическая часть

1.Введение

Простые RC - фильтры нижних  или верхних частот обеспечивают пологие характеристики коэффициента передачи с наклоном 6Дб/октава после точки,  соответствующей значению коэффициента передачи -3Дб. Для многих целей такие характеристики вполне подходят, особенно в тех случаях, когда сигнал, который должен быть подавлен, далеко сдвинут по частоте относительно полосы пропускания. В качестве примеров можно привести шунтирование радиочастотных сигналов в схемах усиления звуковых частот, «блокирующие» конденсаторы для устранения постоянной составляющей и разделения модулирующей и несущей частот.

Однако часто возникает необходимость в фильтрах с более пологой характеристикой в полосе пропускания и более крутыми склонами. Такая потребность существует всегда, когда надо отфильтровать сигнал от помехи близкой по частоте.

Активные фильтры можно использовать для реализации фильтров нижних (АФНЧ) и верхних (АФВЧ) частот, полосовых и полосно подавляющих фильтров, выбирая тип фильтра в зависимости от наиболее важной характеристики, таких, как максимальная равномерность усиления в полосе пропускания, крутизна переходной области характеристики или независимость времени запаздывания от частоты. Кроме того можно построить как  «всепропускающие фильтры» с плоской амплитудно-частотной характеристикой. Но не стандартной фазо-частотной характеристикой (они также известны как «фазовые корректоры»), так и наоборот - фильтры с постоянным фазовым сдвигом, но с произвольной амплитудно-частотной характеристикой

Типы фильтров

Предположим, что требуется фильтр нижних частот с плоской характеристикой в полосе пропускания и резким перходом в полосе подавления. Окончательный же наклон характеристики в полосе задерживания всегда будет 6n дБ/октава, где n-количество «полюсов». На каждый полюс необходим один конденсатор (или катушка индуктивности), поэтому требования к окончательной скорости спада частотной характеристики фильтра, грубо говоря, определяют его сложность.

Теперь предположим, что мы решили использовать 6-полюсный фильтр нижних частот. Нам гарантирован окончательный спад характеристики на высоких частотах 36 дБ/октава. В свою очередь теперь можно оптимизировать  схему фильтра в смысле обеспечения максимально плоской характеристики в полосе пропускания за счет уменьшения крутизны перехода от полосы пропускания к полосе задерживания. С другой стороны, допуская некоторую неравномерность характеристики в полосе пропускания, можно добиться более крутого перехода от полосы пропускания к полосе задерживания. Третий критерий, который может оказаться также важным, описывает способность фильтра пропускать сигналы со спектром, лежащим в полосе пропускания, без искажений их формы, вызываемых фазовыми сдвигами. Можно также интересоваться временем нарастания, выбросом и временем установления.

Извесны методы проектирования фильтров, пригодные для оптимизации любой из этих характеристик или их комбинации. Действительно разумный выбор фильтра происходит не так, как описано выше; как правило, сначала задаются требуемая равномерность характеристики в полосе попускания и необходимое затухание на некоторой частоте вне полосы пропускания и некоторые другие параметры. После этого выбирается наиболее подходящая схема с количеством полюсов, достаточным для того, чтобы удовлетворялись все эти требования. Имеется три наиболее популярных схемы фильтров, а именно фильтр Баттерворта (максимально плоская характеристика в полосе пропускания), фильтр Чебышева (наиболее крутой переход от полосы пропускания к полосе подавления) и фильтр Бесселя (максимально плоская характеристика времени запаздывания). Любой из этих типов фильтров можно реализовать с помощью различных схем фильтров. Все они разным образом годятся для построения фильтров верхних и нижних частот, а так же полосовых фильтров.

Фильтры Баттерворта и Чебышева

Фильтр Баттерворта обеспечивает наиболее плоскую характеристику в полосе пропускания, что достигается ценой плавности характерисатики в переходной области, т.е. между полосами пропускания и задерживания. Его амплитудно частотная характеристика задаётся следующей формулой:

UåÛÕUåÕ=11+ffC2n,

где n - определяет порядок фильтра (число полюсов). Увеличение числа полюсов дает возможность увеличить крутизну спада от полосы пропускания к полосе подавления.

Выбирая фильтр Баттерворта мы ради плоской характеристики поступаемся всем остальным. Его характеристика идет горизонтально, начиная от нулевой частоты, перегиб ее начинается на частоте среза fC - эта частота обычно соответствует точке -3 дБ.

В большинстве применений самым существенным обстоятельством является то, что неравномерновть характеристики в полосе пропускания недолжна превыщать некоторой величины, скажем 1 дБ. Фильтр Чебышева отвечает этому требованию, при этом допускается некоторая неравномерность харкктеристики по всей полосе пропускания, но при этом сильно увеличивается острота её излома. Для фильтра Чебышева задают число полюсов и неравномерность в полосе пропускания. Допуская увеличение неравномерности в полосе пропускания., получаем более острый излом. Амплитудная характеристика этого фильтра описывается уравнением:

UåÕUåÛÕ=11+e2n2ffC,

где Сn - полином Чебышева первого рода степени n, а  - константа, определяющая неравномерность характеристики в полосе её пропускания. Фильтр Чебышева, как и фильтр Баттерворта имеет фазо-частотные характеристики далекие от идеальных.

На самом деле фильтр Баттерворта с максимально плоской характеристикой в полосе пропускания не так привлекателен, как это может показаться, поскольку в любом случае приходится мириться с некоторой неравномерностью характеристики в полосе пропускания (для фильтра Баттерворта это будет постепенное понижение характеристики при приближении к частоте fc, а для фильтра Чебышева - пульсации, распределенные по всей полосе пропускания). Кроме того, активные фильтры, построенные из элементов, номиналы которых имеют некоторый допуск, будут обладать характеристикой, отличающейся от рассчетной, а это значит, что в действительности на характеристике фильтра Баттерворта всегда будет иметь место некоторая неравномерность в полосе пропускания.

В свете вышеизложеного весьма рациональной структурой является фильтр Чебышева. Иногда его называют равноволновым фильтром, так как его характеристика в области перехода имеет большую крутизну за счет того, что в полосе пропускания распределено несколько равновеликих пульсаций, число которых возрастает вместе с порядком фильтра.  Даже при сравнительно малых пульсациях (порядка 0,1дБ ) фильтр Чебышева обеспечивает намного большую крутизну характеристики в преходной области, чем фильтр Баттерворта. Чтобы выразить эту разницу количественно, предположим, что требуется фильтр с неравномерностью характеристики в полосе пропускания не более 0,1 дБ и затуханием на частоте, отличающецся на 25% от граничной частоты пропускания. Расчет показывает, что в этом случае требуется 19-полюсной фильтр Баттерворта или всего лишь 8-полюсный фильтр Чебышева.

Мысль о том, что можно мириться с пульсациями характеристики в полосе пропускания ради крутизны переходного участка характеристики, доводиться до своего логического завершения в идее так называемого элептического фильтра (или фильтра Кауэра), в котором допускаются пульсации характеристики как в полосе пропускания, так и в полосе задерживания ради обеспечения крутизны переходного участка даже большей, чем у характеристики фильтра Чебышева. С помощью ЭВМ можно сконструировать эллиптические фильтры так же просто, как и классические фильтры Чебышева и Баттерворта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тип фильтра определяется допустимой неравномерностью его АЧХ в полосе пропускания. При С =0 выбирается фильтр Баттерворта, а при С 0 - фильтр Чебышева  Для С = 3дБ  выбираем фильтр Чебышева.

Необходимый порядок фильтра ( n ) выбирается исходя из: минимального затухания в полосе заграждения З и допустимой неравномерности его АЧХ в полосе пропускания С .

n≥arch(10(δЌ10)−1)(10(δ–10)−1)archΩЌ, где    Ω=ww=2

n≥arch(104−1)(100,1−1)arch2=7,261.30=5,59n=6

Рассмотрим каскадную реализацию фильтра в виде последовательного соединения взаимонезаменяемых звеньев второго порядка (т.к. n=6 - четное), количество звеньев определяется соотношением

N=roundn+12=round6+12=3 (звена второго порядка)

Определим значения коэффициентов ai , bi полинома, аппроксимирующего передаточную функцию фильтра и добротности полюсов звеньев фильтра:

bi=1ch2g−cos2(2i−1)⋅p(2n),ai=2bi⋅shg⋅cos(2i−1)⋅p(2n),i=1,2,3g=arsh1en

ε=10δc/10−1=0.5⇒γ=0.274Qi=bi/ai2

Для i=1 (первое звено) получим:

b1=1ch20,274−cos2π/12=5.8a1=2⋅5,8⋅sh0,274⋅cosπ12=3,66Q1=5,8(3,66)2=0,65

Для i=2 (второе звено) получим:

b2=1ch20,274−cos23π/12=1,36a2=2⋅1,36⋅sh0,274⋅cos3π12=0,44Q2=1,36(0,44)2=2,62

Для i=3 (третье звено) получим:

b3=1ch20,274−cos25π12=0,94a3=2⋅0,94⋅sh0,274⋅cos5π12=0,062Q3=0,94(0,062)2=15,52

Расчет звеньев фильтра:

Исходя из добротностей для всех звеньев подходит схема звена второго порядка на повторителе:

Передаточная характеристика имеет вид :

K(P)=11+w2(R1+R2)P+C1C2R1R2w2P2⇒ai=wC2(R1+R2)bi=w2C1C2R1R2

Отсюда при извесных ai , bi в рассчитываются элементы схемы:

- Выбираем значение емкости С1 близкое к

10f‰=10700=0,01428≃0,015“ђФ

и номинальное значение С2, удовлетворяющее условию:

C2≤ai2C1/(4bi)

- для первого звена

- C2≤(3,66)2⋅0,015⋅10−6/(4⋅5,8)=0,008“ђФ

- для второго звена

- C2≤(0,44)2⋅0,015⋅10−6/(4⋅1,36)=530’Ф

- для третьего звена

C2≤(0,062)2⋅0,015⋅10−6/(4⋅0,94)=153’Ф

- Рассчитываем величины R1 и R2 по соотношениям:

R1=aiC1+ai2C12−4biC1C24pfBC1C2,R2=aiC1−ai2C12−4biC1C24pfBC1C2

- для первого звена

- R1=3,66⋅0,015⋅10−6+(3,66)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅5,8⋅0,015⋅10−6⋅0,008⋅10−64π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅0,008⋅10−6=0,054⋅10−6+0,015⋅10−61,05⋅10−12=0,06⋅106≃0,06Мм“R2=3,66⋅0,015⋅10−6−(3,66)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅5,8⋅0,015⋅10−6⋅0,008⋅10−64π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅0,008⋅10−6=0,054⋅10−6−0,015⋅10−61,05⋅10−12=0,03⋅106≃0,03Мм“

- для второго звена

- R1=0,44⋅0,015⋅10−6+(0,44)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅1,36⋅0,015⋅10−6⋅530⋅10−124π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅530⋅10−12=6,6⋅10−9+0.54⋅10−90,06⋅10−12=0,119⋅106≃0,119Мм“R1=0,44⋅0,015⋅10−6−(0,44)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅1,36⋅0,015⋅10−6⋅530⋅10−124π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅530⋅10−12=6,6⋅10−9−0,54⋅10−60,06⋅10−12=0,101⋅106≃0,101Мм“

- для третьего звена

R1=0,062⋅0,015⋅10−6+(0,062)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅0,94⋅0,015⋅10−6⋅153⋅10−124π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅153⋅10−12=0,93⋅10−9+0,14⋅10−90,02⋅10−12=0,053⋅106≃0,53Мм“R1=0,062⋅0,015⋅10−6−(0,062)2⋅(0,015⋅10−6)2−4⋅0,94⋅0,015⋅10−6⋅153⋅10−124π⋅700⋅0,015⋅10−6⋅153⋅10−12=0,93⋅10−9−0,14⋅10−90,02⋅10−12=0,039⋅106≃0,039Мм“

- Исходя из полученных результатов выбираем операционный усилитель : основными параметрами являются входное сопротивление, диапазон частот , минимальное сопротивление нагрузки.

Приемлемым является ОУ - 140УД6

| 140УД6 |  |
| --- | --- |
| Коэффициент усиления K, В/мВ | 70 |
| Напряжение смещения нуля Uсм, мВ | 4 |
| Входные токи Iвх, нА | 30 |
| Разность входных токов Iвх, нА | 10 |
| Частота единичного усиления f1 ,МГц | 1 |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала, дБ | 80 |
| Максимальный выходной ток Iвых max, мА | 25 |
| Входное сопротивление Rвх, Мом | 2 |
| Потребляемый ток Iпот, мА | 2.8 |
| Максимальное выходное напряжение Uвых max, В | 12 |