2.1. ПРИНЦИПЫ ИЗМЕРЕНИЯ СИЛ В СИЛОМОМЕНТНЫХ

И ТАКТИЛЬНЫХ ДАТЧИКАХ АДАПТИВНЫХ РОБОТОВ

Силомоментными датчиками очувствления адаптивных роботов называют технические средства, предназначенные для измерения компонент главного вектора сил и моментов, действующих на рабочий орган манипулятора, в проекции на связанную с датчиком систему координат(рис.1).

x

Fx                          F

Fz                    z

Fy

y

Рис.1.Схема разложения компонент главного вектора по координатным осям

Силомоментные датчики обычно размещают либо непосредственно в губках захвата, либо между последним звеном и захватом манипулятора (когда в процессе работы необходимо автоматически заменять рабочий орган).

Известны варианты установки рассматриваемых датчиков отдельно от манипулятора, например, в основании координатного стола, на котором закреплена обрабатываемая деталь.

Датчиками тактильного очувствления называют технические средства, предназначенные для определения координат точки касания захвата с объектом манипулирования (объектом) и измерения контактного давления.

Тактильные датчики позволяют зарегистрировать факт наличия касания рабочего инструмента робота с объектом, обеспечивают определение направления и скорости относительного скольжения объекта по поверхности захвата, а также измерение силы его сжатия. Обычно тактильные датчики размещают на внутренних и внешних поверхностях захвата или инструмента.

Преобразование сил, возникающих при физическом контакте захвата с объектом, в электрический сигнал в рассматриваемых датчиках осуществляется двумя путями. Первый из них заключается в непосредственном измерении упругих деформаций чувствительных элементов датчика. Наиболее часто для этого применяют тензорезисторные, пьезоэлектрические и магнитоупругие преобразователи.

Второй способ    преобразования тактильной и силовой    информации в электрический сигнал заключается в измерении микроперемещений калиброванных пружин датчика, деформируемых под действием внешних сил в процессе контакта захвата с объектом. При этом используют известные электрические, магнитные и оптические методы измерения малых перемещений.

Наиболее используемые полупроводниковые тензорезисторы представляют собой пластинку кремния с приваренными к ней выводными проводниками. База    полупроводниковых тензорезисторов различных марок, например, КТД, КТДМ, КТЭ, КТЭМ, Ю-8, Ю-12, колеблется в пределах 2-7 мм при его ширине и толщине 0,2 и 0,15 мм соответственно. Коэффициент чувствительности кремниевых тензорезисторов составляет примерно ± (100¸150). Среднее значение сопротивления тензорезистора в зависимости от длины его базы находится в пределах 100-800 Ом при допустимой силе тока через датчик 15 мА.

Температурные характеристики существующих полупроводниковых тензорезисторов    пока еще не полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним, что следует учитывать при выборе соответствующих измерительных систем. Идентичность механических и электрических характеристик полупроводниковых тензорезисторов достигается при условии изготовления всех четырех элементов, образующих мостовую измерительную схему, в едином технологическом процессе. Тензорезисторы выращивают либо на подложке из диэлектрика типа сапфира или кварца, либо на стальной упругой подложке, изолируя полупроводники от металла с помощью диэлектрической пленки. Монтаж подложки с тензорезистором на упругом элементе силомоментного датчика осуществляется с помощью клеевого сварного соединения.

Из проводниковых тензорезисторов наиболее широкое распространение получили фольговые тензорезисторы, отличающиеся высокой стабильностью характеристик и низким температурным дрейфом. Однако они имеют в несколько десятков раз меньшую чувствительность к деформациям, чем полупроводниковые тензорезисторы, при соизмеримости остальных параметров. Коэффициент чувствительности фольговых тензорезисторов равен 2-3, что существенно ограничивает максимальное значение выходного сигнала. Типичное значение выходного напряжения измерительного моста при максимальных нагрузках составляет 1-3 мВ / В в зависимости от номинального сопротивления тензорезисторов.

Наиболее часто в практике конструирования тактильных и силомоментных датчиков очувствления применяют фольговые тензопреобразователи типа ФКПА, ФКТК, ФКАД, ФК-ПА, ФК-ПВ и ФК-РА. Следует отметить, что в силу больших размеров (база 3-20 мм, ширина 1,5-10 мм, толщина 0,2 мм) по сравнению с полупроводниковыми фольговые тензорезисторы допускают более высокий номинальный ток (до 50 мА) за счет большей площади контакта с упругим элементом и лучшего отвода тепла. Номенклатура выпускаемых серийно фольговых тензорезисторов более обширна, чем номенклатура полупроводниковых тензорезисторов, и включает различные типы элементов для регистрации изгибных и сдвиговых деформаций, комбинированные преобразователи, допускающие измерение деформаций сразу в двух направлениях, а также всевозможные розетки тензорезисторов, расположенных под углами 45, 90 и 120° относительно осей соседних элементов.

Применение фольговых тензорезисторов целесообразно в тех случаях, когда требуется высокая стабильность характеристик датчика в широком температурном диапазоне. Однако для их применения необходимы высококачественные усилители сигнала с низким температурным дрейфом и большим коэффициентом усиления. При этом может быть создано измерительное устройство, имеющее суммарную погрешность, не превышающую 0,1%.

Датчики с фольговыми тензорезисторами имеют очень низкое выходное напряжение, передача и обработка которого, например, при наличии сильных электромагнитных помех, может стать затруднительной. Поэтому часто внутри корпуса датчика, который в большинстве случаев является хорошим электрическим и магнитным экраном, размещают выполненный по интегральной технологии предварительный усилитель, который обеспечивает выходное напряжение порядка единиц вольт.

Применение полупроводниковых тензорезисторов целесообразно во всех случаях, когда допускается температурная погрешность дрейфа нуля выше 5´10-2 % °С и требуется высокая чувствительность при малых габаритных размерах датчика и усилителей.

Фольговые тензорезисторы оказываются более предпочтительными при повышенных требованиях к температурной стабильности, а также при наличии химического загрязнения Среды или повышенного уровня радиации в помещениях, где эксплуатируется промышленный робот.

Для непосредственного измерения упругих деформаций могут быть использованы пьезоэлектрические датчики, действие которых основано на измерении заряда, пропорционального внутренним механическим напряжениям растяжения-сжатия или сдвига, вызванного действующей силой. Типичные датчики силы представляют собой кварцевые или пьезокерамические шайбы, установленные соосно в цилиндрическом корпусе (рис.2). Преимуществами пьезоэлектрических преобразователей являются их малые размеры и масса. Однако существуют технологические трудности изготовления кварцевых чувствительных элементов на нагрузки менее 10 Н, когда диаметр шайб должен быть очень мал.

Рис.2. Кварцевый датчик силы: 1-силораспределительный элемент; 2-корпус в виде упругой гильзы; 3-кварцевые шайбы

Основной недостаток пьезоэлектрических элементов проявляется в эффекте стекания заряда. При единичном скачкообразном входном силовом воздействии уже через 1с появится погрешность в 10-3 из-за стекания заряда.

Использование прямого пьезоэффекта обеспечивает в полной мере измерение только динамических и квазистатических сил. Поэтому пьезоэлектрические датчики подобного типа целесообразно использовать в тактильных системах, которые регистрируют факт наличия касания и мгновенное значение контактной силы, а также в силомоментных системах, предназначенных для измерения динамических сил.

Новые перспективы в конструировании силоизмерительных чувствительных элементов тактильных и силомоментных датчиков открывает использование пьезоэлектрического трансформаторного датчика, коэффициент передачи которого зависит от действующей на него статической силы. Сохраняя все основные достоинства пьезоэлектрических датчиков силы: высокую жесткость, низкую чувствительность к изменениям температуры и малые размеры, пьезоэлектрический трансформатор позволяет осуществлять измерение статических сил (рис.3).

Рис.3. Пьезоэлектрический трансформаторный датчик: 1,3-демнфирующие прокладки; 2-пьезоэлектрический трансформатор

Датчик состоит из пьезоэлектрического трансформатора, представляющего собой пьезоэлемент с двумя парами электродов, к одной из которых подключен генератор электрических колебаний, а другая соединена с измерительной цепью. Пьезоэлемент помещен между демпфирующими прокладками.

Для повышения чувствительности датчика пьезоэлектрические трансформаторы объединяют в составные устройства, в которых несколько пьезокерамических дисков располагаются соосно.

Чувствительность пьезоэлектрических преобразователей статических усилий с демпфирующими прокладками зависит также от места приложения усилия. Чем ближе к центру диска находится демпфируемая область, тем ниже чувствительность преобразователя.

Пьезоэлектрические кварцевые и керамические датчики с измерением заряда находят применение прежде всего при определении квазистатических сил при высоких температурах внешней Среды и малых объемах для размещения датчика на роботе. Значительные трудности возникают при использовании таких датчиков для измерений при повышенной влажности окружающей Среды.

Пьезокерамические трансформаторные датчики в силу их высокой чувствительности и малых размеров целесообразно использовать при конструировании пропорциональных тактильных матриц.

Эффект изменения магнитных свойств ферромагнитных материалов под действием механических напряжений также может найти применение при конструировании силомоментных датчиков. Пример датчика с магнитоупругим чувствительным элементом приведен на рис.4.

Рис.4. Магнитоупругий датчик со скрещенными обмотками: 1-            чувствительный элемент; 2-катушка возбуждения; 3-измерительная катушка

В механически ненапряженном состоянии обмотка возбуждения датчика создает магнитное поле, вектор индукции которого направлен под углом 45° к вектору действующей силы. При механической нагрузке магнитное поле деформируется, причем вектор магнитной индукции изменяет свое направление, вследствие чего на вторичной обмотке датчика возникает напряжение, пропорциональное действующей силе. Большим преимуществом магнитоупругих датчиков со скрещенными обмотками является возможность их использования в экстремальных средах при высоких давлениях, влажности    и повышенной радиации, когда требуется высокая надежность и не слишком высокая точность. Магнитоупругие датчики могут быть использованы при нагрузках 103 Н и больше.

Электромагнитные преобразователи - это простые и надежные устройства, которые позволяют использовать простые усилительные схемы. Частота тока питания может быть 50 или 400 Гц, что обеспечивает получение большой мощности выходного сигнала датчика. Электромагнитные преобразователи легко собираются и регулируются, не имеют трения и отличаются крайне малой противодействующей силой. Однако у них сравнительно большой измерительный ход, и они не могут быть использованы в силомоментных и тактильных датчиках, обладающих высокой жесткостью. За счет нелинейности электрической характеристики погрешность электромагнитных преобразователей существенно выше, чем погрешность тензорезисторных преобразователей.

Емкостные преобразователи силы, как правило, используют для измерения зазора между обкладками конденсатора. Они имеют относительно малые размеры и характеризуются пренебрежимо малыми силами трения и противодействия. Основными недостатками емкостных преобразователей являются необходимость применения высоких несущих частот и их повышенная чувствительность к воздействию диэлектрических веществ (воды, масла).

Принцип действия существующих оптических измерителей перемещения основан на модуляции светового потока, падающего на фоточувствительную поверхность приемника, с помощью непрозрачной заслонки, связанной с упругим элементом датчика силы. В качестве чувствительных элементов и источника света в большинстве случаев используют светодиод-фотодиод.

Недостатки таких простейших оптических преобразователей связаны с большой нелинейностью характеристик, малым сроком службы и повышенной чувствительностью к воздействию различных загрязняющих веществ. В силу указанных недостатков оптические датчики нашли ограниченное применение для построения тактильных и силомоментных систем очувствления роботов.

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКОВ СИЛОМОМЕНТНОГО

ОЧУВСТВЛЕНИЯ

Кроме высокой надежности, точности, большого ресурса датчики силомоментного очувствления должны иметь следующие показатели:

- малую массу и небольшие габаритные размеры, так как они устанавливаются непосредственно в губках захвата или в кисти робота;

- большую жесткость, что необходимо для обеспечения высокой собственной резонансной частоты и снижения влияния упругих деформаций датчика на точность позиционирования захвата;

- минимальный уровень перекрестных связей между каналами измерения различных компонент вектора сил и моментов;

- высокую линейность и малый гистерезис;

- число измеряемых проекций сил и моментов должно обеспечивать эффективное выполнение роботом данной технологической операции.

Силомоментные датчики разделяют по двум признакам: способу преобразования измеряемого силового воздействия в электрический сигнал и по принципу выделения требуемых проекций вектора сил и моментов.

а) Первый классификационный признак основан на том, что в существующих силомоментных датчиках используют либо чувствительные элементы, измеряющие упругую деформацию, либо чувствительные элементы, регистрирующие перемещения калиброванных пружин датчика.

б) Классификация по принципу выделения измеряемых проекций вектора сил и моментов отражает подход к проектированию силомоментных датчиков очувствления. Можно максимально упростить конструкцию механической части датчика, однако это, как правило, влечет за собой усложнение электронного блока выделения проекций вектора сил и моментов относительно связанной с ним системы координат. С другой стороны, создают конструкции, в которых выделение компонент силового вектора осуществляется непосредственно в механической части датчика за счет соответствующего пространственного расположения упругих элементов.

Рациональным является поиск компромиссного пути разработки конструкций силомоментного датчика, оптимальной с точки зрения простоты выделения проекций вектора сил и моментов и допускающей размещение электронных блоков внутри его механической части.

Основным недостатком рассматриваемого датчика является низкий коэффициент использования диапазона линейных деформаций упругих элементов, так как каждый из них рассчитывается из условия максимального суммарного действия всех шести измеряемых компонент.

Примером силомоментного датчика с преимущественно механическим разделением компонент вектора сил и моментов может служить датчик модульной конструкции, размещенный в основании пальцев захвата манипулятора. Этот датчик, в отличие от других, имеет очень простую пространственную геометрию, благодаря чему упругие элементы конструкции, представляющие собой взаимозаменяемые модули, могут быть легко рассчитаны для измерения заданной деформации (рис.5).

Рис.5.Модульный шестикомпонентный датчик сил и моментов

Любая сила и момент, приложенные к губке захвата, могут быть представлены в виде шести проекций относительно системы координат, связанной с кончиком пальца. Используя уравнение связи действующих сил и моментов с изгибающими моментами каждого модуля и пропорциональными им выходными сигналами тензомостов датчика, можно определить искомые проекции вектора сил и моментов:

Fx = (S1 - S2) / (z2 - z1) ;

Fу = (S6 - S5) / (z6 - z5) ;

Fz = [S3 + Fу (z0 - z3) - Mx ] / (у0 - у3) ;

Mx = [- S5 (z0- z6) + S6 (z0 - z5)] / (z6 - z5) ;

Mу = [S1 (z0 - z2) - S2 (z0 - z1)] / (z1 - z2) ;

Mz = S4 + Fx (у0 - у4) ,

где S - сигнал тензодатчика, индексы 1, 2 ..., 6 относятся к системам координат, связанным с осями упругих моделей.

Достоинства датчика:    низкий уровень перекрестного взаимного влияния между каналами (не более 1%), хорошая линейность и достаточная степень совпадения теоретических    и экспериментальных    характеристик. Максимальный выходной сигнал Uвых достигает 1 В, что обеспечивается благодаря применению полупроводниковых тензорезисторов с коэффициентом чувствительности, равным 150. Недостатками рассматриваемой конструкции являются значительные размеры датчика и неравномерная нагрузка на отдельные модули при одинаковых силах, действующих по различным осям.

Простой в конструктивном отношении силомоментный датчик может быть изготовлен из двух стальных угольников 1, связанных в единую конструкцию системой шести плоских пружин 3 и шести упругих стержней 2 (рис.6а ). Основным элементом датчика является плоская пружина с постоянным поперечным сечением, прогиб которой измеряется тензорезисторными датчиками. Преобразование исходного силового вектора F в совокупность изгибающих моментов плоских пружин осуществляется посредством стальных упругих стержней, которые передают усилие только в осевом направлении (рис.6б ).

Рис.6. Шестикомпонентный датчик сил и моментов с упругими стержнями.

Выделение искомых проекций вектора сил и моментов на систему координат, помещенную в конечную точку захвата О, осуществляется в соответствии со следующими выражениями:

ìFx = S1 + S2 + S3 ;                                ìMx = hS4 - bS5 + bS6 ;

íFу = S4 ;                                                                í Mу = -hS1 - hS2 - (a+h) S3 ;

îFz = S5 + S6 ;                                                î Mz = c (S1 - S2) .

К достоинствам конструкции следует отнести низкий уровень перекрестных связей между компонентами    силового вектора (порядка 1 %) и простоту изготовления.

Образец датчика размерами 100´40´40 мм обеспечивает измерение сил до 20 Н, моментов до 1 Н× м при линейности и гистерезисе порядка 0,5 и 0,1% соответственно. Датчик имеет сравнительно низкую резонансную частоту, равную 10 Гц, что обусловлено низкой жесткостью конструкции с упругими стержнями, составляющую 104 Н/ м.

Основным недостатком данного устройства является низкий коэффициент использования диапазона измерения отдельных компонент, не превышающий 30%.

Шестикомпонентный силомоментный датчик может быть использован при формировании сигналов коррекции положения адаптивного сборочного стола, оснащенного точными приводами. Основу конструкции силомоментного датчика составляют два П-образных упругих элемента, соединенных взаимно перпендикулярно между собой с помощью общего фланца (рис.7а). Нижняя часть устройства, представляющая собой плоскую упругую крестовину, обеспечивает измерение компонент Мх, Му, Fz. С помощью верхних упругих элементов, параллельных оси датчика, определяют остальные три компоненты Fх, Fу, и Мz . Тензорезистивные мостовые схемы, размещенные на плоской крестовине, регистрируют деформацию изгиба, в то время как тензорезисторы вертикально расположенных элементов фиксируют возникающие в них сдвиговые деформации.

Рис.7.Сборочный стол, оснащенный силомоментным датчиком, и схема измерения сил: 1-тензорезисторы; 2-датчик; 3-основание стола; 4-дифференциальные трансформаторы; 5-двигатели

Основные соотношения, позволяющие выделить измеряемые проекции главного вектора сил и моментов (рис.7б), для этого датчика могут быть представлены в следующем виде:

ìFx = S2 - S4 ;                                                    Mx = S6 - S8 ;

í Fу = S1 - S3 ;                                                    Mу = S5 - S7 ;

î Fz = S5 + S6 + S7 + S8 ;                  Mz = S1 + S2 + S3 + S4.

Значения измеряемых проекций сил Fz и моментов Mх, Му экспериментального образца устройства такого типа составляют 20 Н и 0,1 Н× м при чувствительности 2×102 Н и 2×10-3 Н×м соответственно. В то же время использование деформации сдвига для измерения компонент Fx, Fу и Мz существенно, примерно на порядок, снижает чувствительность датчика по этим каналам.

На основании известных соотношений, описывающих деформации сдвига и изгиба в балке прямоугольного соотношения,

½S½=6lF/b(h^2)E                              ½S½=3F(1+n)/2Ebh

где b - ширина упругого элемента; h - его толщина; l - расстояние от точки приложения силы до точки установки тензорезисторов; E - модуль упругости; n - коэффициент Пуассона, равный для большинства упругих элементов 0,3, можно заключить, что конструктивным параметром, влияющим на деформацию сдвига упругого элемента, является только площадь его поперечного сечения, в то время как на деформацию изгиба упругого элемента кроме площади поперечного сечения оказывают влияние также его длина и высота.

Примером пятикомпонентного датчика сил и моментов, размещаемого в пальце захвата, может служить устройство, показанное на рис.8

Рис.8.Пятикомпонентный датчик сил и моментов

Датчик обеспечивает измерение трех проекций вектора силы и двух моментов, действующих относительно осей X и Y.

Конструкция выполнена в виде двух упругих элементов 2,3 балочного типа квадратного сечения и упругого элемента 1 прямоугольного сечения с прорезями. На упругих элементах датчика наклеены фольговые тензорезисторы, соединенные в мостовые схемы. Для усиления сигналов тензорезистивных мостов используются интегральные усилители, выполненные по схеме модулятор-демодулятор. Экспериментальный образец датчика такой конструкции обеспечивает измерение компонент сил в диапазоне 2-100 Н и моментов в диапазоне 0,02-1 Н*м. Суммарная погрешность датчика не превышает 5% в диапазоне температур +(5¸40)°С.

Представителем другой группы силомоментных средств очувствления, у которых компоненты силового вектора предварительно преобразуются в перемещение калиброванных пружин, а затем измеряются датчиками микроперемещений, является четырехкомпонентный датчик, состоящий из механического центрирующего устройства(рис9), имеющего пять степеней подвижности, и датчиков перемещения его подвижных частей. Измерение линейных и угловых перемещений центрального стержня в некоторой плоскости осуществляется парой датчиков линейных перемещений. Искомое линейное перемещение находится как сумма выходных сигналов этих датчиков, взятая в некотором масштабе, а искомое угловое перемещение выражается разностью выходных сигналов указанных датчиков, деленной на расстояние между ними.

Рис.9. Схематическое изображение механического центрирующего устройства

Углы между парами датчиков перемещения для упрощения дальнейшей обработки сигналов обычно выбирают равными 90°.датчик сил и моментов, схематически показанный на рис.10, обеспечивает измерение четырех проекций вектора сил и моментов Fx, Fy, Mx, My относительно системы координат, помещенной в фокус механического центрирующего устройства.

|  | Рис.10. Четырехкомпонентный датчик сил и моментов на основе механического центрирующего устройства |
| --- | --- |

Значения искомых компонент определяют согласно соотношения, которые с учетом обычных допущений, принятых ввиду малости углов, выглядят следующим образом:

Fx=c1[L(x1-x2)/l+x2]

Mx=c3(y2-y1)/l

Fy=c2[L(y1-y2)/l+y2]

My=c4(x1-x2)/l

где ci - коэффициенты линейной и угловой жесткости по различным координатам; xi и yi - значения перемещений, регистрируемые датчиками.

При реализации таких устройств в качестве датчиков положения предлагается использовать потенциометры, дифференциальные трансформаторы, дискретные светочувствительные матрицы, магнитные и вихретоковые преобразователи и аналоговые светочувствительные детекторы.