ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Пассивные дифференцирующие цепи.  Дифференцирующие цепи используют тогда, когда требуется преобразовать напряжение заданной формы uвх(t) в сигнал uвых(t), изменяющийся по закону

uвыхt=mduвхdt,                                                 (1.1)

где m – коэффициент пропорциональности.

Простейшая дифференцирующая RC-цепь аналогична интегрирующей RC-цепи и отличается только тем, что выходное напряжение снимается не с конденсатора, а с активного сопротивления (рис. 1а).

Напряжение на ее выходе

uвыхt=iR=RCducdt.                               (1.2)

Напряжение на конденсаторе uc=uвх−uвых

Поэтому

uвыхt=RCduвхdt−duвыхdt.                       (1.3)          Еслиduвыхdt<<duвхdt,тоuвыхt≈RCduвхdt,             (1.4)

т.е. RC-цепь успешно выполняет дифференцирование только в этом случае.

Оценим приближенно погрешность вносимую членом duвыхdt для чего продифференцируем выражение для uвыхt считая d2uвыхdt2≈0                    duвыхdt=RCd2uвхdt2                                                    (1.5)

Подставив  (1.5) в (1.3)  получим

Uвыхt≈RCdUвхdt−RCd2Uвыхdt2                                       (1.6)

Таким образом, для улучшения дифференцирования надо, чтобы

dUвхdt>>RCd2Uвхdt2                                             (1.7)

т.е. необходимо уменьшить постоянную времени τ RC-цепи (τ=RC). Это требование противоположно требованию к интегрирующей цепи, где для точного интегрирования увеличивали постоянную времени.

Выходной сигнал в дифференцирующей цепи, так же как и в интегрирующей, уменьшается при повышении точности выполнения соответствующего преобразования. Действительно, уменьшение постоянной времени τ в дифференцирующей цепи приводит к уменьшению члена RCd2uвхdt2, вызывающего погрешность дифференцирования. При этом  уровень выходного сигнала снижается пропорционально уменьшению τ.

При дифференцировании наибольшая погрешность получается в течение времени нарастания (или среза) импульса. Это обусловлено тем, что при этих процессах вторая производная, выражающая скорость изменения крутизны фронта (или среза), имеет наибольшее значение.

Наименьшая погрешность имеет место в те промежутки времени, в которых скорость изменения входного напряжения uвхпостоянна.

Выясним возможности и условия дифференцирования RC-цепью синусоидального изменяющегося напряжения uвх=Uвхsin(ω⋅t)

При точном дифференцировании этот сигнал должен изменяться по закону

uвых=mωUвхcosω⋅t=Uвыхsinω⋅t+π2,                                                            (1.8)

где Uвых=Uвхmω.

Таким образом, выходное напряжение должно быть сдвинуто по фазе на 90о относительно входного. В реальной RC–цепи амплитуда и фаза отличаются от соответствующих значений идеальной дифференцирующей цепи. Выходное напряжение

Uвых=Uвх⋅RR2+1(ω2⋅C2)=ωRCUвх1+ω2R2C2,                                    (1.9)

а фазовый угол ϕ=π2−ψ,                                                                                      (1.10)

Для того, чтобы иметь возможность дифференцировать синусоидально изменяющееся напряжение частотой ω , необходимо выполнить условие ωRC<<1. Однако при этом уменьшается и значение выходного сигнала. Поэтому приходится ограничиваться компромиссным решением, при котором выходной сигнал и фазовая погрешность не выходят за пределы допустимых значений.

Если, например, принять, ωRC<<0.25, то фазовая погрешность дифференцированияψ=arctg0.25≃14. Такие фазовые искажения выходного сигнала в ряде случаев общего применения можно считать приемлемым. При этом значение выходного сигнала мало зависит от ωRC, так как 1+ω2R2C2≈1+0.252≈1, поэтому его можно считать близким к теоретическому.

При дифференцировании импульса uвх(t) активная ширина его спектра ограничена частотой fгр. Если неравенство ωRC<0.25выполняется при ω=2πfгр, то оно будет обязательно выполняться и при  f<fгр . Это позволяет исходя из активной ширины спектра  fгр определить требования к постоянной времени дифференцирующей цепи:

ωRC=2πfгрRC=0.25.                                                      (1.11)

Для грубой оценки активной ширины спектра при равных длительностях фронта tф и среза tc импульса tф=tc можно использовать приближенное выражение

fгр≈Ксtф                                                                    (1.12)

где Кс=0,2−0,4 для импульсов, у которых tфtи<0,2, т.е. для наиболее часто встречающихся.

Тогда, подставив в 1.11 значение fгр получим

RC≃0,25tф(2πКс)=0,25tф(2π0,4)≈0,1tф                           (1.13)

Таким образом, постоянная времени дифференцирующей RC-цепи общего применения должна быть примерно в десять раз меньше активной длительности фронта дифференцируемого импульса.

При дифференцировании однополярного импульса uвх(t) на выходе дифференцирующей цепи образуется двухполярный импульс uвых(t)≈Кduвхdt. Следовательно, длительность выходного импульса напряжения одной  какой-либо полярности меньше длительности дифференцируемого импульса и рассматриваемая цепь обеспечивает выполнение операции укорочения.

Пусть на выходе RC-цепи , действует идеальный прямоугольный импульс, который приходит в момент времени t=0 (рис.1а). При этом конденсатор С начинает заряжаться и напряжение на нем изменяется по закону

uc=Uвх(1−е−t(RC))                                               (1.14)

Зарядный ток i, протекающий через сопротивление R, создает на выходе RC-цепи экспоненциальный импульс uвых=iR=Uвыхе−t(RC) положительной зарядности, который полностью затухает до окончания действия  входного импульса. После окончания входного импульса равновесие, достигнутое в цепи (Uвх=uc) нарушается. Происходит разрядка конденсатора через резистор R и источник импульсов. Выходной импульс отрицательной полярности, возникающий при разрядке конденсатора, отличается от рассмотренного только  полярностью.

Таким образом, при укорочении прямоугольного импульса на выходе цепи получаются экспоненциальные импульсы напряжения положительной и отрицательной полярности, высота которых равна высоте  входных импульсов Uвх(tи>>RC). Длительность выходных импульсов  определяется  постоянной времениτ. Если ее измерять на уровне 0,1Uвыхmax(RC<<tи), то она определяется из выражения

tи≈2,3τ=2,3RC.                                                  (1.15)

Иногда активную длительность импульса измеряют на уровне 0,5Uвыхmax:

tиa=0,7τ=0,7RC.                                                (1.16)

Постоянную времени дифференцирующей цепи при ее использовании для укорочения импульсов выбирают значительно большей, чем пр выполнении операции точного дифференцирования. Ее значение находят исходя из требуемой активной длительности импульса, определенной на уровне 0,5Uвыхmax.

Если tф<RC<5tф, то tиa'≈tф+0,8RC. При RC>5tф−tиa'≈1,5tф+0,7RC.

Рис. 2. Схема RC-цепи, в которой учтено сопротивление источника сигнала (а), схема паразитной емкости нагрузки и монтажа (б), график, поясняющий влияние на форму импульса паразитной емкости (в).

В реальных случаях приходится учитывать внутреннее сопротивление Rr источника, к которому  рассматриваемая цепь подключена (рис.2а). При этом характер процессов в RC-цепи не меняется. Однако увеличение активного сопротивления цепи (R=Rr+Rн)приводит к возрастанию постоянной времени τ=RC=Rr+RнC. Это ограничивает возможность получения коротких импульсов. Кроме того, уменьшаются зарядный и разрядный токи i конденсатора, что приводит к уменьшению выходного напряжения uвых=iRн. Максимальное значение выходного напряжения находят из уравнения

Uвыхmax=UвхRнRr+Rн                                                  (1.17)

При необходимости уменьшить длительность импульса при заданном сопротивлении Rr целесообразно уменьшить емкость конденсатора C, а не сопротивление Rн. Это вызвано тем, что уменьшение Rн приводит к снижению выходного сигнала.

Возможности уменьшения емкости конденсатора С ограничены возрастающей ролью паразитной емкости Сп шунтирующей сопротивление нагрузки Rн( рис.2б). Паразитная емкость Cпиграет роль только во время быстрых переходных процессов, связанных с формированием фронта и среза выходного импульса. В течение времени их протекания напряжение на относительно большой по сравнению с Сп емкости С не успевает значительно измениться и емкость_ выполняет роль интегрирующего конденсатора в RC-цепи. Наличие ее приводит к тому, что форма импульса Uвых, полученного после укорачивания, сильно искажается (рис. 2в)

Таким образом, уменьшать постоянную времени RC-цепи за счет уменьшения емкости С можно только в определенных пределах. При этом стремятся, чтобы выполнялось неравенство

C≥Cmin=3÷4Cп                                                                      (1.18)

Это ограничение показывает , что в реальной укорачивающей цепи нельзя получить очень короткий импульс.

В качестве рабочего обычно используют импульс какой-то одной определенной полярности, например положительной. В этом случае отрицательный импульс является паразитным и для его устранения параллельно сопротивлению нагрузки включают полупроводниковый диод, имеющий малое сопротивление в прямом направлении.

Активные дифференцирующие устройства. Недостатки простейших дифференцирующих цепей могут быть частично устранены при использовании ОУ. При этом схема дифференцирующего устройства  напоминает интегратор, только места включения резистора и конденсатора изменены (рис. 3а) При идеальном ОУ (KОУ→∞,Rвх→∞,Rвых→0,ωв→∞) передаточную функцию дифференцирующего устройства легко найти исходя из следующих рассуждений.

Если на входные зажимы подано напряжение Uвх, то в связи с малым отличием от нуля потенциала инвертирующего входа идеализированного ОУ оно практически полностью приложено к конденсатору С и вызывает появление тока зарядки

ic=Cduвхdt                                                                                                              (1.19)

Так как входное сопротивление ОУ достаточно велико, то весь ток конденсатора С протекает через резистор R , т.е. iC+iR=0, откуда

iR=−iC=Cduвхdt                                                                                                     (1.20)

Выходной сигнал определяют падением напряжения на резисторе

uвых=iRR=−RCduвхdt                                                                                              (1.21)

Из этого уравнения можно найти передаточную функцию рассматриваемого устройства в операторном  виде

Kp=uвыхpUВХp=−pRC                                                                                        (1.22)

На практике такая передаточная функция не может быть реализована из-за ограниченной полосы пропускания и конечного коэффициента усиления ОУ. Кроме того, соответствующий анализ показывает , что простейшая схема дифференцирующего устройства на ОУ может самовозбудиться из-за спада коэффициента  усиления реального ОУ на высоких частотах и дополнительных фазовых сдвигов, вносимых цепью ОС. Представляет опасность и значительное усиление, свойственное цепи с ОУ при данной схеме включения на достаточно высоких частотах. Это обусловлено тем, что высокочастотные составляющие спектра собственного шума ОУ после значительного усиления накладываются на полезный продифференцированный сигнал и искажают его.

в)

Рис.  2. Схема идеализированного дифференцирующего устройства (а), схема дифференцирующего устройства, применяемого на практике (б), и его ЛАЧХ (в).

Поэтому на практике применяют модифицированную дифференцирующую схему (рис. 3б), которая дифференцирует сигналы до частоты ω1=1R1C1, выполняет функции усилителя в диапазоне частот от ω1=1R1C1 до ω2=1R2C2 и является интегратором на частотах выше ω2=1R2C2 (рис. 3в).

Для нормальной работы дифференцирующей цепи параметры элементов необходимо выбирать так, чтобы спад усиления ОУ начинался после частоты ω3=1R1C2≤ωВ. Это позволяет устранить влияние собственной полосы пропускания ОУ на участке частот, где осуществляется интегрирование.

Таким образом, и при применении ОУ точное дифференцирование сигнала затруднено. Реальное дифференцирующее устройство представляют собой пропорциональное интегрирующе-дифференцирующее звено.

а)                                                                                   б)

Рис. 4. Дифференцирующее устройство дифференциальным входом (а) и сниженным уровнеми шумов (б).

При необходимости обеспечить дифференциальный вход можно использовать устройство (рис. 4а), которое аналогично использованному ранее. У него Uвых=R2Cduвх2−uвх1dr.

Для снижения уровня высокочастотных шумов иногда применяют дифференцирующее устройство (рис. 4б). В нем используется интегратор, выполненный на ОУ DA1. Его сигнал вычитается из входного сигнала в ОУ DA2 При резких изменениях UВХ на выходе ОУ DA2 будет сигнал, пропорциональный его приращению. В статическом режиме при Uвх=const выходное напряжение ОУ DA1 Uвых1=−Uвхи на выходе ОУ DA2 будет нулевой сигнал. Так как у интегратора шумы уменьшаются при увеличении частоты, то дифференцирующее устройство имеет малый уровень шумов. Нетрудно показать, что в такой схеме выходное напряжение в рабочей полосе частот uвых=R1Cduвхdt.

Рассмотренные устройства непригодны для дифференцирования медленно  меняющихся сигналов. При создании дифференциаторов сигналов низких частот обычно используют один из следующих способов:

а) интегрируют сигнал в течение одинаковых конечных промежутков времени и, вычитая друг из друга полученные значения, находят его приращение;

б) с помощью схем выборки-хранения запоминают мгновенные значения сигнала и, вычитая их, находят приращение, характеризующие производную.