12. Основные параметры биполярного транзистора.

Электрические параметры.

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при Iк=10мА , IБ=1мА не более ----------------------------   0,3 В

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при UКЭ=0,3В,  IЭ=10мА:

при  Т=298 К ------------  30 – 90

при  Т=358 К ------------  30 – 180

при  Т=228 К ------------- 15 – 90

Модуль коэффициента передачи тока при f=100 МГц, UКБ=2В, IЭ=5мА не более -------------------------------  3

Емкость коллекторного перехода при UКБ=5В, f=10 МГц не более --- 6 пФ

Емкость эмиттерного перехода при UКЭ=0В, f=10 МГц не более ------ 8 пФ

Обратный ток коллектора при UКБ=10В не более:

при Т=228 К и Т =298 К  ------- 1 мкА

при  Т=358 К --------------------- 10 мкА

Обратный ток коллектор – эмиттер при RБЭ=10кОм , UКЭ=17В не более

100 мкА

Предельные эксплутационные данные.

Постоянное напряжение коллектор – эмиттер при RБЭ=10кОм --------- 17 В

Постоянное напряжение база – эмиттер при ------------------------------------- 4 В

Постоянный ток коллектора:

при Т=298 К ----------------- 10 мА

при Т=358 К ----------------- 5 мА

Импульсный ток коллектора при τн≤100мкс, Q≥5 ---------------------25 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при Т=228 - 298 К ----------------- 1 мВт

при Т=358 К ------------------------ 5 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность коллектора τн≤100мкс,Q≥5  50 мВт

Температура окружающей среды ------------------------------------От 228 до 358 К

Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора в мВт при Т=298 – 358 К определяется по формуле:

PК.max=(373−T)3

Графики:

Рис 12-1 Входные

характеристики

Рис 12-3 Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-эмиттер

Рис 12-2 Зависимость обратного тока коллектора от температуры

Рис 12-4 Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера