7. Н – параметры биполярного транзистора.

В настоящее время основными считаются смешанные (или гибридные) параметры, обозначаемые буквой h или H. Название «смешанные» дано потому, что среди них имеются две относительные величины, одно сопротивление и одна проводимость. Именно h-параметры приводятся во всех справочниках. Параметры системы h удобно измерять. Это весьма важно, так как публикуемые  в  справочниках  параметры  являются  средними,  полученными  в  результате измерений параметров нескольких транзисторов данного типа. Два из h-параметров определяются при коротком замыкании для переменного тока на выходе, т. е. при отсутствии нагрузки в выходной цепи. В этом случае на выход транзистора подается только постоянное напряжение (u2=const) от источника Е2. Остальные два параметра определяются при разомкнутой для переменного тока входной цепи, т. е. когда во входной цепи имеется только постоянный ток (i1=const), создаваемый источником питания. Условия и2=const и  i1=const нетрудно   осуществить   на   практике   при   измерении   h-параметров.

В систему h-параметров входят следующие величины.

Входное сопротивление

h11=Δu1Δi1   при    u2=const                             (7.1)

представляет собой сопротивление транзистора между входными зажимами для переменного входного тока при коротком замыкании на выходе, т. е. при отсутствии выходного переменного напряжения.

При таком условии изменение входного тока Δi1 является результатом изменения только входного напряжения Δu1. А если бы на выходе было переменное напряжение, то оно за счет обратной связи, существующей в транзисторе, влияло бы на входной ток. В результате входное сопротивление получалось бы различным в зависимости от переменного напряжения на выходе, которое, в свою очередь, зависит от сопротивления нагрузки RH. Но параметр h11 должен характеризовать сам транзистор (независимо от RH), и поэтому он определяется при u2 = const, т. е. при RH = 0.

Коэффициент обратной связи по напряжению

h12=Δu1Δu2  при  i1=const                                     (7.2)

показывает, какая доля выходного переменного напряжения передается на вход транзистора вследствие наличия в нем внутренней обратной связи.

Условие i1=const в данном случае подчеркивает, что во входной цепи нет переменного тока, т. е. эта цепь разомкнута для переменного тока, и, следовательно, изменение напряжения на входе Δu1, есть результат изменения только выходного напряжения Δu2.

Как уже указывалось, в транзисторе всегда есть внутренняя обратная связь за счет того, что электроды транзистора имеют электрическое соединение между собой, и за счет сопротивления базы. Эта обратная связь существует на любой низкой частоте, даже при  f=0, т. е. на постоянном токе.

Коэффициент усиления по току (коэффициент передачи тока)

h21=Δi2Δi1   при   u2 = const                            (7.3)

показывает усиление переменного тока транзистором в режиме работы без нагрузки.

Условие u2 = const, т. е. RH = 0, и здесь задается для того, чтобы изменение выходного тока Δi2 зависело только от изменения входного тока Δi1. Именно при выполнении такого условия параметр h21 будет действительно характеризовать усиление тока самим транзистором. Если бы выходное напряжение менялось, то оно влияло бы на выходной ток и по изменению этого тока уже нельзя было бы правильно оценить усиление.

Выходная проводимость

h22=Δi2Δu2   при   i1=const	                             (7.4)

представляет собой внутреннюю проводимость для переменного тока между выходными зажимами транзистора.

Ток i2 должен изменяться только под влиянием изменения выходного напряжения и2. Если при этом ток i1, не будет постоянным, то его изменения вызовут изменения тока i2 и значение h22 будет определено неправильно.

Величина h22 измеряется в сименсах (См). Так как проводимость в практических расчетах применяется значительно реже, нежели сопротивление, то в дальнейшем мы часто будем пользоваться вместо h22 выходным сопротивлением Rвых=1h22, выраженным в Омах или килоОмах.