5. Разработка технического предложения для системы автоматического регулирования.

# Для автоматического управления двигателем приема требуется уникальная система регулирования, которая позволит производить процесс вмотки в автоматическом режиме. Примерная структурная схема САР двигателя будет выглядеть так как показанно на рис.

4.1 Структурная схема двигателя

приема.

Автоматическое регулирование двигателя приема осуществляется двумя способами. Первый способ заключается в регулировании двигателя по скорости и используется только в том случае, когда замкнут ключ Q2.  Второй способ заключается в регулировании двигателя по моменту и используется только в случае, когда замкнут ключ Q1.

Рассмотрим  работу схемы САР двигателя приема во временном интервале процесса намотки:

До момента времени t0, когда не нажата кнопка START, ключи Q1 и Q2 разомкнуты. Двигатель не вращается.

В момент времени t0, когда нажата кнопка START, ключ Q1 разомкнут, а ключ Q2 замкнут. Автоматическое регулирование двигателя осуществляется по скорости. Двигатель начинает вращаться с заданной минимальной скоростью, которая  задается переменным резистором и  поддерживается постоянной. И проверяется наличие ракорда, о чем свидетельствует ток в якоре двигателя. Повышение тока до определенного значения свидетельствует о наличии ракорда в  кассете. Затем происходит склейка ракорда с видеолентой и начинается процесс  намотки ленты с минимальной скоростью до момента  достижения дансером нулевой точки. При достижении дансером нулевой точки одновременно происходит включение двигателя подачи и переключение ключей, то есть ключ Q1 замыкается, а ключ Q2 размыкается.

В  момент времени t1 двигатель подачи разгоняется до максимальной скорости  намотки видеоленты. Так как в один момент времени скорость ленты при подаче  больше, чем скорость  ленты при  приеме, а значит натяжение ленты ослабевает. В вакуумной камере дансера все время присутствует разряжение, вследствие чего дансер отклоняется влево и сигнал с его потенциометра служит заданием на увеличение момента двигателя приема, для того, чтобы подтянуть ленту. Таким образом, происходит фаза разгона обоих двигателей.

В момент времени t2 двигатели уже разогнались до заданной скорости намотки  ленты. Так как диаметр панкейка уменьшается в процессе намотки, а диаметр ступицы в V-0 увеличивается, требуется менять натяжение ленты. За натяжением ленты следит CPU и подает  сигналы на вакуум-регулятор, посредством которого меняется разряжение в вакуумной камере дансера, заставляя дансер отклоняться от нулевой точки, а значит, момент двигателя приема в процессе намотки все время меняется, по закону заданному программой CPU, обеспечивая необходимое натяжение видеоленты. Структурная схема регулятора разряжения изображена на рис. Таким образом, момент двигателя приема будет постепенно падать при неизменной скорости двигателя подачи.

В момент времени t3 двигатель подачи начинает тормозить, натяжение ленты возрастает и дансер отклоняется вправо. Следова-тельно, двигатель приема будет тормозить.

В момент времени  t4  происходит подача ленты на “ползучей скорости” для обеспечения ее точной длинны.

В момент времени t5 процесс вмотки заканчивается. Двигатели тормозятся. Происходит склейка ракорда с вмотанной лентой. После чего сигналом от CPU ключи Q1 и Q2, двигателя приема, переключаются.  Двигатель приема начинает вращаться и лента до конца вматывается в кассету. При  достижении током якоря определенного значения в CPU подается сигнал, который свидетельствует о надежной склейке. На этом процесс намотки ленты в кассету заканчивается, двигатель приема затормаживается.

После окончания процесса намотки ленты ключи Q1 и Q2 размыкаются, и схема готова начать процесс намотки снова.

4.3 Преимущество структурной схемы двигателя приема.

Исходя из описания структурной схемы САР двигателя приема видно, что основной задачей двигателя является вмотка видеоленты в пустую видеокассету. Схема является уникальной, потому что