4. Описание основных механических  узлов

видеовмотчика KING-2500.

Видеовмотчик фирмы KING Instrument Corporation – модель 2500. Это устройство, предназначенное для автоматической вмотки видеоленты, шириной ½ дюйма, в стандартные пустые видеокассеты (V-0).  Фронтальная панель видеовмотчика изображена на рис.

На фронтальной панели автомата вмотки находятся:

1. Панкейки (двигатели подачи).

Модель KING-2500 имеет два панкейка, которые находятся на валах двигателей подачи. Два панкейка используются для того, чтобы автомат работал в автоматическом режиме без останова.

2. Вспомогательная склейка.

Обеспечивает переход с одного панкейка на другой, то есть обеспечивает непрерывную подачу ленты.

3. Узел очистка ленты.

Предназначен для удаления пыли с видеоленты.

4. Датчик силы натяжения ленты (дансер).

Предназначен для определения силы натяжения ленты. Сигнал, пропорциональный натяжению, подается на CPU и является заданием на момент для двигателя приема.

5. Кнопка экстренной остановки.

Используется для экстренной остановки процесса вмотки.

6. Датчик изменения длины и скорости вматываемой ленты

(счетное колесо).

Предназначен для подачи импульсов в CPU, согласно которых CPU контролирует длину и скорость вматываемой ленты. Это обрезиненный ролик, на валу которого стоит диск с отверстиями. Диск прерывает луч света между светодиодом и фототранзистором, таким образом, происходит формирование импульсов.

7. Питатель кассет.

Устройство предназначено для накопления и подачи пустых кассет (V-0) в устройство подачи пустых кассет.

8. Лента для очистки видеоленты.

Предназначена для удаления пыли с видеоленты, входит в состав узла очистки ленты.

9. Устройство подачи пустых кассет (V-0).

Предназначено для подачи пустых кассет из питателя кассет к устройству вмотки видеоленты.

10. Клавиатура.

Предназначена для ввода, изменения технологических параметров необходимых для процесса вмотки.

11. Дисплей.

Предназначен для отображения вводимой информации, а так же отображения сообщений об ошибках и неполадках в системе.

12. Выключатель питания.

Предназначен для отключения электропитания.

13. Лоток для вмотанных кассет.

Предназначен для сброса вмотанных кассет на транспортерную ленту.

14. Главный выключатель питания.

Предназначен для полного отключения видеовмотчика от электро и пневмосети.

15. Главный узел склейки.

Предназначен для склейки видеоленты с ракордом.

16. Узел смотки неиспользуемой ленты.

Предназначен для смотки неиспользуемой видеоленты, при перехо-де с панкейка на панкейк.

17. Узел смены панкейков.

Предназначен для обеспечения подачи видеоленты к узлу вспомо-гательной склейки при смене панкейков.

18. Поворотный блок.

Один из основных элементов, вход входящих в состав узла смены панкейков. Этот блок обеспечивает переход с панкейка на панкейк.

19. Стационарный блок.

Предназначен для удержания видеоленты при переходе с панкейка на панкейк.