2.Назначение и область применения изделия.

Станок предназначен для выполнения фрезерных работ концевыми фрезами по заданной программе при плоских поверхностей из древесины.

На станке возможно выполнение элементов контурной , геометрической , плоскорельефной , резьбы по дереву, фрезерование заготовок из материалов , близких по механическим характеристикам древесине , а также разметка сложных фасонных деталей.

Климатические исполнение станка УХЛ4*ГОСТ 15150–69 .Условия окружающей среды: температура воздуха +15 С …+30 С, влажность воздуха 60…80%.

Станок предназначен для эксплуатации в условиях деревообрабатывающих производств, соответствующих требованиям ГОСТ 12.3.042.88;класс П-2 по ПУЭ(6-е изд.).

3.Технические данные.

2.1 Максимальные габариты заготовки, мм                                       860*1300*80

2.2 Наибольшие рабочие перемещения инструмента, мм

по оси Х                                                                                     600

по оси Y                                                                                     900

по оси Z                                                                                     100

2.3 Дискретность задания перемещения инструмента, мм                               0,1

2.4 Точность перемещения инструмента, мм                                                      0,3

2.5 Максимальная глубина резания за один проход инструмента, мм               12

2.6 Диаметр фрезы, мм                                                                                      5…30

2.7 Характеристики привода главного движения

2.7.1 Тип электродвигателя                                           асинхронный трёхфазный

4ААМ63А2ПУ3 ГОСТ 183-74

Напряжение питания, В                                                          380

Частота напряжения питания, Гц                                          50

Номинальная мощность, Вт                                                   550

Частота вращения, об/мин                                                   2750

2.7.2 Частота вращения шпинделя, об/мин                                                    16000

2.7.3 Крепление инструмента

цанговый зажим для цилиндрических хвостовиков типа А

по ГОСТ 28699-90 диаметр 5,8,10 мм.

2.8 Характеристики привода подач

2.8.1 Тип электродвигателя     шаговый электродвигатель ДШР80-0,1-1,502УЗ

ТУ 16-91 ИФКА.521684002ТУ

Напряжение питания постоянного тока, В                            48

Единичный шаг ,град                                                                  1,5

Номинальный момент инерции нагрузки, кг*м^2           4*10^-6

Номинальная приёмистость, шаг/с                                      2000

2.8.2 Диапазон рабочих подач, м/мин                                                            0,5…3,5

2.9 Номинальное напряжение питания переменного тока(50Гц), В               380

2.10 Потребляемая мощность, кВт                                                                     1,2

2.11 Компьютер не ниже Pentium200                                                                     1

управляющая программа                                                            uf3-5

2.12 Источник бесперебойного питания

максимальная мощность нагрузки, Вт                                    250

2.13 Производительность системы пылеотсоса не менее, м^3/ч                  1500

2.14 Габаритные размеры

станка(без шкафа управления),мм                    1200*1300*1000

2.15 Масса станка (без шкафа управления), кг                                                  230

2.16 Габаритные размеры шкафа управления, мм                            550*810*900

2.17 Степень защиты шкафа управления                                                         IP51

2.18 Масса шкафа управления ,кг                                                                          50

2.19 Количество заливаемого в шаговый привод масла, см^3                            50

4.Устройство изделия.

Станок состоит из координатного стола и шкафа управления.

4.1 Общее устройство координатного стола.

Координатный стол предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки и сообщения инструменту главного движения и движения подачи по трём координатам X,Y,Z.

На сварном каркасе закреплена плита из ДСП и деревянные бруски , образующие рабочую поверхность стола,на которую устанавливается заготовка.При помощи болтов к каркасу крепятся четыре стойки,несущие две продольные цилиндрические направляющие,фиксируемые болтами.На продольных направляющих в опорах качения установлен портал с поперечными цилиндрическими направляющими.Перемещение портала по продольным направляющим осуществляется при помощи шагового привода и рейки-швеллера.Рейка-швеллер имеет на концах цапфы,зажатые болтами в проушинах.Проушины ввинчены в стойки и зафиксированы контргайками.

На поперечных направляющих в опорах качения установлена каретка.Каретка перемещается при помощи шагового привода и рейки-швеллера.Рейка-швеллера содержит цапры,зажатые в проушинах клеммными болтами.Проушины ввинчены в боковины портала и зафиксированы контргайками.Рейка-швеллер соеденяется с цапрами через регулировочные прокладки.

Каждая рейка-швеллер представляет собой швеллер,на котором закреплена зубчатая бронзовая рейка.Рейка притянута к швеллеру стяжными болтами . Регулировка зазора червячнореечного зацепления осуществляется при помощи прокладок.

Каретка содержит вертикальные призматические направляющие,несущие шпиндельный узел.Шпиндельный узел перемещается с помощью шагового привода,включающего шаговый двигатель,ходовой винт,ходовые гайки,соединённые муфтами карданного подвеса со шпиндельным узлом . Ходовые гайки соединяются винтами МЗ через регулировочные прокладки. Муфты могут поворачиваться относительно друг друга на осях с упругими прокладками ,повышающими жёсткость карданного подвеса.Ходовой винт соединяется с валом шагового двигателя полумуфтами через бронзовый вкладыш.Полумуфта соеденена с ходовым винтом при помощи левой резьбы М8 и фиксируется на нём винтом с правой резьбой и пружинной шайбой . Полумуфта передаёт крутящий момент через штифт . Опорой ходового винта является подшипник ,удерживаемый торцовой шайбой в сборной втулке. Втулка жёстко закреплена на поперечной каретке.

На шпиндельном узле установлен электродвигатель главного движения,передающий крутящий момент через ремённую передачу шпинделю. Шпиндель установлен в корпусе на двух опорах:передней,состоящей из двух радиально-упорных подшипников с регулировочной прокладкой между ними,и задней-радиального подшипника .Радиально-упорные подшипники установлены по схеме”0” , т.е. внутренние кольца затянуты через втулку гайками,а зазор регулируется поджатием наружных колец гайкой через втулку.Гайка фиксируется контргайкой. Задний подшипник затягивается шкивом через лабиринтную втулку. Корпус фиксируется болтом в карнизе.Фреза удерживается в шпинделе цангой,затягиваемой гайкой.

Патрубок (ДУ 100) предназначен для подсоединения гибкого рукава цеховой пылеотсасывающей системы.

4.2 Устройство отдельных узлов координатного стола.

4.2.1 Опора качения портала.

Опора качения портала служит для обеспечения свободного и беззазорного перемещения портала по продольным направляющим (направляющим “Y”). Опора состоит из подшипника , установленного в рычаге на оси . Рычаг закреплён на трубе портала двумя болтами. Натяг между подшипником и направляющей регулируется установкой прокладок подбираемой толщины между трубой и рычагом. Если нужно уменьшить натяг,прокладку ставят под ближний к подшипнику болт,если увеличить - под  дальний.

4.2.2 Опора качения каретки.

Опора качения каретки служет для обеспечения свободного и беззазорного перемещения каретки по поперечным направляющим (направляющим “X”) . Каждая опора состоит из четырёх подшипников,установленных в корпусах при помощи болтов. На каретки имеются две верхние и две нижние опоры. Оба корпуса закреплены на каретке с возможностью регулировки натяга при помощи резьбовых втулок. Ввинчивая втулку ,уменьшают натяг между подшипником и направляющей,ввинчивая – увеличивают.После регулировки втулку стопорят гайкой и всё соединения затягивают болтом.

4.2.3 Опора качения шпиндельного узла.

Опора качения шпиндельного узла служит для свободного и беззазорного перемещения шпиндельного узла по вертикальным направляющим (направляющая “Z”) . Каждая опора состоит из двух подшипников , установленных в баковине при помощи болтов . Регулировка натяга между подшипниками и вертикальной направляющей заключается в перемещении одной из направляющих ввинчиванием или вывинчиванием болта в стойку.

4.2.4 Устройство шагового привода.

Шаговый привод предназначен для передачи точного беззазорного вращения от вала шагового двигателя червяку.

Шаговый привод состоит из пенала , в котором в подшипниках установлен червяк. Осевой люфт червяка устраняется упругим поджатием стакана винтами подбором толщины прокладки. Упругость поджатия обеспечивается уплотнительной прокладкой. Внутреннее кольцо заднего подшипника зажато гайкой и пружинной шайбой;переднего подшипника – полумуфтой с левой резьбой и пружинной шайбой. Полумуфта стопорится на червяке винтом с правой резьбой.

На фланце пенала закреплён шаговый двигатель. На валу его штифтом закреплена муфта. На полумуфту надета монжета. Передача крутящего момента от полумуфты полумуфте осуществляется при помощи бронзового вкладыша, входящего в беззазорное соединение с обеими полумуфтами.

Пенал жёстко закреплён на приливе,который установлен на вертикальном цилиндрическом штыре с возможностью вертикального перемещения. Прилив фиксируется на штыре клеммным болтом. На нижнем конце штыря болтом закреплён флажок с установочным болтом. Флажок предназначен для регулировки углового положения червяка относительно рейки. В полость пенала заливается масло через отверстие в пенале. Слив масла осуществляется через сливное отверстие,закрытое пробкой.

Конструкция шаговых приводов “X” и ”Y” унифицирована.

4.3 Общее устройство шкафа управления.

Шкаф управления предназначен для управления работой станка в ручном и автоматическом режимах,составления и набора программ,записи программ и чтения записанных программ.

Шкаф управления (ШУ) представляет собой сложное электронное устройство и требует бережного обращения.

Внутри шкафа размещены устройства (компьютер,видеомонитор) и элементы, чувствительные к ударам и вибрациям, электромагнитному излучению и электрическим помехам, температурному режиму, влагосодержанию и пыли. Внутренняя полость шкафа герметизирована для предотвращения попадания пыли и влаги. Температурный режим внутри шкафа управления поддерживается двумя вентиляторами: всасывающим и высасывающим. Всасовывающий вентилятор нагнитает воздух из  помещения через фильт, создавая требуемый температурный режим. Высасывающий вентилятор удаляет тёплый воздух за пределы ШУ.

В выдвижном поддоне ШУ расположена клавиатура. В транспортном положении поддон фиксируется болтами, расположенными в боковых шинах шкафа.

В средней части шкафа, закрытая дверцами, размещаются компьютер, видеомонитор и источник бесперебойного питания.

В верхней части ШУ находится блок питания электродвигателя шпинделя и четыре платы согласующей системы, предназначенной для преобразования потока информации, поступающей от компьютера, в управляющие сигналы, обеспечивающие работу электродвигателей станка.

Соединение ШУ с координатным столом осуществляется кабелями, закреплёнными на двух упругих проволочных дугах.

На передней стенки шкафа управления расположены:

- выключатели ШПИНДЕЛЯ и СЕТЬ;

- кнопки СТОП и ПУСК;

- окно видеомонитора с защитным экраном.

На боковых стенках ШУ расположены:

- ниши с рукоядками для переноски.

На задней стенки ШУ расположены:

- два воздушных фильтра;

- болт заземления.

Назначение клавиш клавиатуры дано в описании управляющей программы.