Красноярский Государственный Технический Университет

Кафедра: РиТК

# Отчет по практике

“Камея – деревообрабатывающий станок с числовым программным управлением”

(модернизация программного обеспечения станка)

Выполнил: студент гр. ЭМ-37.1

Масленников А.В.

#### Руководитель практики от предприятия:

Масленников В.Н.

Руководитель практики от университета:

Голых Ю.Г.

г. Красноярск

2001г.

Введение

В данной практической работе мной разработана программа обеспечивающая облегчённую работу со станком “Камея”(далее просто станок). А именно эта программа обеспечивает ввод точек не задействуя сложный и что очень неудобно не точный алгоритм ввода точек с помощью программного обеспечения станка. Оператору или программисту использующие данную программу достаточно нарисовать объект в любом графическом редакторе в разрешении 200*200 пикселей и сохранить с расширением BMP. Запустив программу будет сформирован кодовый файл с координатами точек вашего рисунка. Далее этот файл следует загрузить в память программой “Камея” и дописав несложную программу её можно использовать на практике. Данная программа отличается точной работой.

1 Структурная схема управления и контроля

1.1 Описание технологического процесса

Технологический процесс получение изделия из заготовки включает в себя несколько этапов:

1)подготовка установки к пуску;

2)пуск установки;

3)Работа с установкой;

4)выключение станка.

Перед подключением установки к сети следует убедиться в исправности заземления. После включения вилки в сеть следует проверить исправность действия кнопок управления ПУСК и СТОП. Также необходимо подсоединить патрубок струшкозаборника станка к цеховой пылеотсасывающей системе гибким рукавом диаметром 100 мм, при этом рукав не должен ограничивать перемещения частей станка и контактировать с электрокабелями станка. Для того чтобы получить нужное изделие необходимо установить заготовку в зажимном приспособлении и закрепить в шпинделе инструмент.

Для того чтобы произвести пуск установки необходимо нажать кнопку ПУСК и включить шкаф управления. Также нужно нажать выключатель источника бесперебойного питания (должен загореться сигнальный индикатор), включить компьютер.

Но чтобы получить именно то изделие, которое понравится нужно загрузить управляющую программу и выбрать нужный рисунок. Затем войти в режим НАЛАДКА и подвести шпиндель в центр заготовки. Добиться касания режущей кромки инструмента поверхности заготовки. Нажатием клавиши 0 установить центр, куда будет возвращаться шпиндель. Запустить рабочую программу обработки при этом предварительно, закрыв защитный кожух фрезы и включив пылеотсасасывающую систему.

Прекратить работу станка во время отработки рабочей программы можно тремя способами:

- нажав красную кнопку СТОП. В этом случае происходит немедленное выключение всех электродвигателей станка;

- нажав клавишу клавиатуры ПРОБЕЛ. Происходит отключение всех электродвиготелей станка;

- нажав клавишу ESC. Вэтом случае происходит остановка электродвигателей подач без отключения вращения шпинделя.

# После окончания обработки заготовки  отключить систему питания электродвигателя шпинделя. Выключение системы питания электродвигателя шпинделя осуществляется выключателем ШПИНДЕЛЬ. Извлекаем обработанную деталь. Нажимаем выключатель источника бесперибойного питания и выключаем компьютер. Удаляем стружку со всех поверхностей станка.

#### Всё происходящее(параметры, координаты) выдаются на монитор!

1.2 Описание конструкции технологической установки

Станок состоит из координатного стола и шкафа управления.

1.3 Общее устройство координатного стола.

Координатный стол предназначен для закрепления обрабатываемой заготовки и сообщения инструменту главного движения и движения подачи по трём координатам X,Y,Z.

На сварном каркасе закреплена плита из ДСП и деревянные бруски, образующие рабочую поверхность стола, на которую устанавливается заготовка. При помощи болтов к каркасу крепятся четыре стойки, несущие две продольные цилиндрические направляющие, фиксируемые болтами. На продольных направляющих в опорах качения установлен портал с поперечными цилиндрическими направляющими. Перемещение портала по продольным направляющим осуществляется при помощи шагового привода и рейки-швеллера. Рейка-швеллер имеет на концах цапфы, зажатые болтами в проушинах. Проушины ввинчены в стойки и зафиксированы контргайками.

На поперечных направляющих в опорах качения установлена каретка. Каретка перемещается при помощи шагового привода и рейки-швеллера. Рейка швеллера содержит цапры, зажатые в проушинах клеммными болтами. Проушины ввинчены в боковины портала и зафиксированы контргайками. Рейка-швеллер соеденяется с цапрами через регулировочные прокладки.

Каждая рейка-швеллер представляет собой швеллер, на котором закреплена бронзовая зубчатая рейка. Рейка притянута к швеллеру стяжными болтами. Регулировка зазора червячно-реечного зацепления осуществляется при помощи прокладок.

Каретка содержит вертикальные призматические направляющие, несущие шпиндельный узел. Шпиндельный узел перемещается с помощью шагового привода, включающего шаговый двигатель, ходовой винт, ходовые гайки, соединённые муфтами карданного подвеса со шпиндельным узлом. Ходовые гайки соединяются винтами МЗ через регулировочные прокладки. Муфты могут поворачиваться относительно друг друга на осях с упругими прокладками ,повышающими жёсткость карданного подвеса. Ходовой винт соединяется с валом шагового двигателя полумуфтами через бронзовый вкладыш. Полумуфта соеденена с ходовым винтом при помощи левой резьбы М8 и фиксируется на нём винтом с правой резьбой и пружинной шайбой. Полумуфта передаёт крутящий момент через штифт. Опорой ходового винта является подшипник, удерживаемый торцовой шайбой в сборной втулке. Втулка жёстко закреплена на поперечной каретке.

На шпиндельном узле установлен электродвигатель главного движения, передающий крутящий момент через ремённую передачу шпинделю. Шпиндель установлен в корпусе на двух опорах: передней, состоящей из двух радиально-упорных подшипников с регулировочной прокладкой между ними, и задней-радиального подшипника. Радиально-упорные подшипники установлены по схеме”0” , т.е. внутренние кольца затянуты через втулку гайками, а зазор регулируется поджатием наружных колец гайкой через втулку. Гайка фиксируется контргайкой. Задний подшипник затягивается шкивом через лабиринтную втулку. Корпус фиксируется болтом в карнизе. Фреза удерживается в шпинделе цангой, затягиваемой гайкой.

Патрубок (ДУ 100) предназначен для подсоединения гибкого рукава цеховой пылеотсасывающей системы.

1.4 Устройство отдельных узлов координатного стола.

1.4.1 Опора качения портала.

Опора качения портала служит для обеспечения свободного и без зазорного перемещения портала по продольным направляющим (направляющим “Y”). Опора состоит из подшипника, установленного в рычаге на оси. Рычаг закреплён на трубе портала двумя болтами. Натяг между подшипником и направляющей регулируется установкой прокладок подбираемой толщины между трубой и рычагом. Если нужно уменьшить натяг, прокладку ставят под ближний к подшипнику болт, если увеличить - под  дальний.

1.4.2 Опора качения каретки.

Опора качения каретки служит для обеспечения свободного и без зазорного перемещения каретки по поперечным направляющим (направляющим “X”) . Каждая опора состоит из четырёх подшипников, установленных в корпусах при помощи болтов. На каретки имеются две верхние и две нижние опоры. Оба корпуса закреплены на каретке с возможностью регулировки натяга при помощи резьбовых втулок. Ввинчивая втулку, уменьшают натяг между подшипником и направляющей, ввинчивая, – увеличивают. После регулировки втулку стопорят гайкой, и всё соединения затягивают болтом.

1.4.3 Опора качения шпиндельного узла.

Опора качения шпиндельного узла служит для свободного и без зазорного перемещения шпиндельного узла по вертикальным направляющим (направляющая “Z”) . Каждая опора состоит из двух подшипников, установленных в боковине при помощи болтов. Регулировка натяга между подшипниками и вертикальной направляющей заключается в перемещении одной из направляющих ввинчиванием или вывинчиванием болта в стойку.

1.4.4 Устройство шагового привода.

Шаговый привод предназначен для передачи точного без зазорного вращения от вала шагового двигателя червяку.

Шаговый привод состоит из пенала, в котором в подшипниках установлен червяк. Осевой люфт червяка устраняется упругим поджатием стакана винтами подбором толщины прокладки. Упругость поджатия обеспечивается уплотнительной прокладкой. Внутреннее кольцо заднего подшипника зажато гайкой и пружинной шайбой; переднего подшипника – полумуфтой с левой резьбой и пружинной шайбой. Полумуфта стопорится на червяке винтом с правой резьбой.

На фланце пенала закреплён шаговый двигатель. На валу его штифтом закреплена муфта. На полумуфту надета манжета. Передача крутящего момента от полумуфты полумуфте осуществляется при помощи бронзового вкладыша, входящего в без зазорное соединение с обеими полумуфтами.

Пенал жёстко закреплён на приливе, который установлен на вертикальном цилиндрическом штыре с возможностью вертикального перемещения. Прилив фиксируется на штыре клеммным болтом. На нижнем конце штыря болтом закреплён флажок с установочным болтом. Флажок предназначен для регулировки углового положения червяка относительно рейки. В полость пенала заливается масло через отверстие в пенале. Слив масла осуществляется через сливное отверстие, закрытое пробкой.

Конструкция шаговых приводов “X” и ”Y” унифицирована.

1.5 Общее устройство шкафа управления.

Шкаф управления предназначен для управления работой станка в ручном и автоматическом режимах, составления и набора программ, записи программ и чтения записанных программ.

Шкаф управления (ШУ) представляет собой сложное электронное устройство и требует бережного обращения.

Внутри шкафа размещены устройства (компьютер, видеомонитор) и элементы, чувствительные к ударам и вибрациям, электромагнитному излучению и электрическим помехам, температурному режиму, влагосодержанию и пыли. Внутренняя полость шкафа герметизирована для предотвращения попадания пыли и влаги. Температурный режим внутри шкафа управления поддерживается двумя вентиляторами: всасывающим и высасывающим. Всасовывающий вентилятор нагнетает воздух из  помещения через фильтр, создавая требуемый температурный режим. Высасывающий вентилятор удаляет тёплый воздух за пределы ШУ.

В выдвижном поддоне ШУ расположена клавиатура. В транспортном положении поддон фиксируется болтами, расположенными в боковых шинах шкафа.

В средней части шкафа, закрытая дверцами, размещаются компьютер, видеомонитор и источник бесперебойного питания.

В верхней части ШУ находится блок питания электродвигателя шпинделя и четыре платы согласующей системы, предназначенной для преобразования потока информации, поступающей от компьютера, в управляющие сигналы, обеспечивающие работу электродвигателей станка.

Соединение ШУ с координатным столом осуществляется кабелями, закреплёнными на двух упругих проволочных дугах.

На передней стенки шкафа управления расположены:

- выключатели ШПИНДЕЛЯ и СЕТЬ;

- кнопки СТОП и ПУСК;

- окно видеомонитора с защитным экраном.

На боковых стенках ШУ расположены:

- ниши с рукоятками для переноски.

На задней стенки ШУ расположены:

- два воздушных фильтра;

- болт заземления.

Назначение клавиш клавиатуры дано в описании управляющей программы.

1.6 Датчики установленные на станке

На данном станке установлены путевые датчики, которые подают командные сигналы по следующим параметрам: по величине пройденного рабочим органом пути; по размеру обрабатываемой заготовки; по изменению направления движения рабочих органов. В качестве путевых датчиков используют микропереключатели, путевые выключатели прямого действия и бесконтактные выключатели.

Микропереключатели серии МП-100 и МП-2000 применяют для коммутации цепей переменного тока напряжением от 24 до 660 В частотой 50 Гц, и постоянного тока от 24 до 440 В при определённом положении контролируемого объекта. Микропереключатели обеих серий работают с самовозвратом.

1.7 Исполнительные устройства

## К исполнительным устройствам относятся шаговый электродвигатель. При помощи шагового двигателя перемещается шпиндельный узел. На шпиндельном узле установлен электродвигатель главного движения, передающий крутящий момент через ременную передачушпинделю.

Шаговый электродвигатель (ШДР80-0,1-1,502УЗ)

Основные технические характеристики

1.7.1 Основные параметры

| Напряжение питания на входе блока управления, В | 48±4,8 |
| --- | --- |
| Ток в цепи фазовой обмотки в режиме фиксированной стоянки при трёх включенных фазах, А | 3±0,1 |
| Единичный шаг, градус | 1,5 |
| Статическая погрешность обработки шага, мин. | ±25 |
| Номинальный вращающий момент, Н*м | 0,1 |
| Номинальный момент инерции, кг*м^2 | 410−6 |
| Номинальная приёмистость, шаг/c не менее | 2000 |
| Максимальная приёмистость при номинальном напряжении питания, шаг/с не менее | 2500 |
| Максимальный статический момент при питании 2х фаз, Н*м не менее | 0,4 |
| Максимальная частота отработки шагов в номинальном режиме, шаг/с, при импульсной форсировке | 20000 |
| Число фаз | 6 |

1.7.2 Режим работы: перемежающийся

1.8 Релейно-контактная аппаратура

### К релейно-контактной аппаратуре относятся переключатели (выключатель) - это устройство, срабатывающее под действием определённой механической силы, и используется для коммутации электрических цепей или сигнализаций (отключения) на номинальное напряжение до 380 В переменного тока и до 220 В постоянного тока. Здесь используется перекидные переключатели типа “Тумблер” его используют как выключатель слаботочных электрических цепей или как переключатели на два положения в цепях управления.

### Также используются автоматические выключатели передназначеные для защиты электрических цепей станков с ЧПУ от перегрузок, токов короткого замыкания, включения и отключения в цепях постоянного и переменного тока.

Кнопки в системах управления станками ЧПУ предназначены для дистанционной коммутации и подачи команд в электрические цепи управлениянапряжением до 220 В постоянного тока и и до 660 В переменного тока частотой 50 Гц.

3 Планы расположения пультов управления

На станке имеются следующие кнопки управления:

1. Аварийный СТОП(красного цвета);

2. ПУСК(чёрного цвета);

3.Тумблер включения шпинделя;

4.Тумблер Включения освещения;

5. Клавиатура(103 кнопки);

6. Кнопка включения блока питания компьютера;

7. Кнопка включения компьютера;

8. Тумблер сеть.

6

4

7

8

5

1

2

9

3

##### Рис 3.1 Схема расположения пультов управления

1 – монитор; 2 – системный блок; 3 – клавиатура; 4 – тумблер сеть; 5 – тумблер шпиндель; 6 – кнопка ПУСК; 7 – кнопка СТОП; 8 – тумблер свет; 9 – кнопка блок питания.