Пермский Государственный

Технический Университет

Кафедра МКМК

КУРСОВАЯ РАБОТА

Задача о бесконечной ортотропной пластинке с эллиптическим отверстием. Анализ НДС вблизи отверстия.

Исполнитель:

студент группы ПКМ-96

Шардаков А.П.

Проверил:

Ташкинов А.А.

1999 г.

Оглавление

- Общетеоретическая часть............................................................................3

- Прикладная часть

  - Физическая постановка задачи..................................................................9

  - Упругие свойства материала.....................................................................9

  - Математическая постановка задачи........................................................10

  - Аналитическое решение...........................................................................10

  - Иллюстрация распределения напряжений.............................................11

Используемая литература................................................................................12

Приложение 1. (Расчетная  схема на MathCad 7.0 )......................................13

Приложение 2. (График распределения напряжений)..................................14

1. Общетеоретическая часть

Рассмотрим бесконечную пластинку с некоторым отверстием в центре. Центр отверстия примем за начало координат, а оси х1, х2 направим по главным направлениям упругости. На пластинку действуют некоторые распределенные нагрузки p1, p2 вдоль соответствующих осей.

Х2

Х1

р1

р2

Общая система уравнение теории упругости выглядит следующим образом:

σij,j+fi=0εij=12(ui,j+uj,i)σij=Cijmnεmn  				 (1)

Уравнения равновесия применительно к рассматриваемой задаче, т.е. когда напряжения зависят только от двух координат, запишутся так:

∂σ11∂x1+∂σ12∂x2+f1=0∂σ12∂x1+∂σ22∂x2+f2=0∂σ13∂x1+∂σ23∂x21=0 				(2)

В нашей задаче искомыми являются шесть функций компонент тензора напряжений σij. Но в уравнения равновесия (2) не входит σ33, тем самым этой функции определяется особая роль. Для простоты последующих математических выкладок примем следующие предположения. Пусть для f1(x1,x2) и f2(x1,x2) существует потенциал, т.е. такая функция U(x1,x2) для которой выполняются условия:

f1=−∂U∂x1; f2=−∂U∂x2				 (3)

Так как силы f1 и f2 задаются при постановки задачи, то потенциал U так же известная функция. Подставляя (3) в (2) получим:

∂∂x1(σ11−U)+∂σ12∂x21=0∂∂x2(σ22−U)+∂σ12∂x11=0∂σ13∂x1+∂σ23∂x21=0 				(4)

Введем также еще две функции F(x1,x2) и (x1,x2), которые называются функциями напряжений и вводятся следующим образом:

σ11=∂2F∂x22+U; σ22=∂2F∂x12+U σ12=−∂2F∂x1∂x2 σ13=∂ψ∂x2; σ23=−∂ψ∂x1

Нетрудно видеть, что при подстановки всех этих формул в систему (4) все три уравнения будут равны нулю. Теперь если мы найдем функции F(x1,x2) и (x1,x2), то будут найдены и функции компонент тензора напряжений, кроме компоненты σ33.

Для упрощения дальнейших выкладок сделаем следующие преобразования. Так как тензор модулей упругости Сijmn представляет собой матрицу 6х6 из которых 21 компонента независимая, то для тензора напряжений и тензора деформаций вводится матрица столбец:

σj=σ11σ22σ33σ23σ13σ12 εi=ε11ε22ε332ε232ε132ε12

Тогда уравнения Коши запишутся следующим образом:

εi=u1,1u2,2u3,3u2,3+u3,2u1,3+u3,1u1,2+u2,1

а через напряжения компоненты деформации определяются по закону Гука:

εi=aijσj 					(5)

где aij -  компоненты матрицы независимых постоянных тензора упругих податливостей Dijmn.

Обозначим ε3 как неизвестную функцию D(x1,x2), тогда из закона Гука следует, что:

D(x1,x2)=a31σ1+a32σ2+a33σ3+a34σ4+a35σ5+a36σ6

а выражение для σ3 будет равно:

σ3=Da33−1a33(a31σ1+a32σ2+a34σ4+a35σ5+a36σ6)

Теперь введем приведенные коэффициенты деформацииβij, для которых имеет место выражение:

βij=aij−ai3aj3a33, где i,j=1..6 			(6)

Подставим выражение для σ3 в обобщенный закон Гука, тогда с учетом приведенных коэффициентов деформаций эти выражения примут вид:

εi=βijσj+ai3a33D

Подставляя эти выражения в уравнения Коши получим следующую систему:

∂u1∂x1=β1iσi+a13a33D;∂u2∂x2=β2iσi+a23a33D;∂u3∂x3=D;∂u2∂x3+∂u3∂x2=β4iσi+a43a33D;∂u1∂x3+∂u3∂x1=β5iσi+a53a33D;∂u1∂x2+∂u2∂x1=β6iσi+a63a33D. 				(7)

Уравнения системы (7) включают в себя и уравнения Коши и закон Гука. В этой системе величины βij и aij- константы, величины σi и D зависят от двух координат x1 и x2, а перемещения ui - функции трех координат.

Система (7) является системой в частных производных относительно ui и решается последовательным интегрированием уравнений. Интегрирование следует проводить в следующем порядке - сначала необходимо проинтегрировать 3, 4 и 5 уравнения. После интегрирования 3-го уравнения получим:

u3(x1,x2,x3)=D(x1,x2)x3+V1(x1,x2)			 (8)

Подставляя u3 в 4-ое уравнение и интегрируя его получим:

u2=x3(β4iσi+a43a33D−∂V1∂x2)−x322∂D∂x2+W1(x1,x2) 		(9)

Аналогично с 5-ым уравнением:

u1=x3(β5iσi+a53a33D−∂V1∂x1)−x322∂D∂x1+U1(x1,x2) 	         (10)

Подставляя полученные перемещения в неиспользованные соотношения уравнений Коши, и приравнивая к 0 сомножители при степенях x3, получим:

∂2D∂x12=0; ∂∂x1(β5iσi+a53a33D−∂V1∂x1)=0 			(11)

∂2D∂x22=0; ∂∂x2(β4iσi+a43a33D−∂V1∂x2)=0 			(12)

∂2D∂x1∂x2=0; ∂∂x1(β5iσi+a53a33D−∂V1∂x1)+∂∂x2(β4iσi+a43a33D−∂V1∂x2)=0  (13)

Исходя из того, что:

∂2D∂x12=∂2D∂x22=∂2D∂x1∂x2=0

функция D будет иметь вид:

D=Ax1+Bx2+C 				        (14)

Тогда с учетом системы (7) получим:

∂U1∂x1=β1iσi+a13a33(Ax1+Bx2+C);∂W1∂x2=β2iσi+a23a33(Ax1+Bx2+C);∂U1∂x2+∂W1∂x1=β6iσi+a63a33(Ax1+Bx2+C). 		(15)

Исключая V1, U1, W1 ( путем дифференцирования, сложения и вычитания) получим:

β5i∂σi∂x2−β4i∂σi∂x1=a34A−a53Ba33−2M 			(16)

β1i∂2σi∂x22+β2i∂2σi∂x12−β6i∂2σi∂x1∂x2=0                                (17)

Подставляя в уравнения (16) и (17) выведенные нами выражения для напряжений через функции F(x1,x2) и (x1,x2) и группируя получим:

L4F+L3ψ=−(β12+β22)∂2U∂x12+(β16+β26)∂2U∂x1∂x2−(β11+β12)∂2U∂x22L3F+L2ψ=a34A−a35Ba33−2M−(β51+β52)∂U∂x2+(β41+β42)∂U∂x1 (18)

где L4, L3, L2 - дифференциальные операторы в частных производных 4-го, 3-го и 2-го порядков:

L4=β22∂4∂x14−2β26∂4∂x13∂x2+(2β12+β66)∂4∂x12∂x22−2β 16∂4∂x1∂x23+β11∂4∂x24L3=−β24∂3∂x13+(β25+β46)∂3∂x12∂x2−(β 14+β56)∂3∂x1∂x22+β15∂3∂x23L2=−β44∂2∂x12−2β45∂2∂x1∂x2+β55∂2∂x22

Уравнения (18) представляют собой систему 2-х дифференциальных уравнений в частных производных. Уравнения - линейные, неоднородные, с постоянными коэффициентами.

Общее решение системы (18) для функций напряжения можно представить в виде:

F(x1,x2)=F0(x1,x2)+F(x1,x2);ψ(x1,x2)=ψ0(x1,x2)+ψ(x1,x2).

F0 и 0 - общее решение соответствующей однородной системы:

L4F0+L3ψ0=0L3F0+L2ψ0=0				 (19)

F* и * - частные решения неоднородной системы уравнений (18). Частные решения зависят от правых частей уравнений и если эти правые части несложны, то и частные решения обычно описать нетрудно.

Чтобы получить общее решение однородной системы (19) исключим из нее 0:

L4L2F0+L3L2ψ0=0L3L3F0+L2L3ψ0=0 				(20)

В силу симметрии L их можно менять местами:

(L4L2−L3L3)F0=0 				(21)

Таким образом, мы получили линейное дифференциальное уравнение 6-го порядка для функции F. Аналогично находим уравнение для :

(L4L2−L3L3)ψ0=0 				(22)

Оказалось, что F0 и 0 должны удовлетворять одинаковым условиям. Оператор 6-го порядка можно разложить на 6-ть линейных операторов 1-ого порядка Dk и уравнение (21) представить в виде:

(D6D5D4D3D2D1)F0=0			   (23)

Из теории диф. уравнений и условия что функция F0 зависит только от x1 и x2 для Dk имеем:

Dk=∂∂x2−μk∂∂x1 				(24)

где μk - это корни алгебраического (характеристического) уравнения шестой степени, соответствующего дифференциальному уравнению (21).

Интегрирование линейного уравнения 6-го порядка можно свести к последовательному интегрированию шести уравнений первого порядка. В результате получим следующие общие выражения:

F0=k=16F1k(x1+μkx2)ψ0=k=16ψ1k(x1+μkx2)

Если среди корней характеристического уравнения есть кратные, задача упрощается, однако решение системы (19) может быть найдено в любом случае исходя из следующих рассуждений.

Любые 6 вещественных чисел можно принять в качестве значений независимых компонент тензора напряжений в данной точке упругого анизотропного тела. Удельная потенциальная энергия деформации есть величина положительная при любых вещественных и не равных нулю значениях компонент тензора напряжений в данной точке. Исходя из этих предположений можно доказать теорему, согласно которой алгебраическое характеристическое уравнение системы (21), не имеет вещественных корней. Поэтому можно утверждать, что числа μkв общем решении системы (19), а также в условиях связи всегда комплексные или чисто мнимые.

Наряду с комплексными параметрами вводят и систему комплексных переменных:

zk=x1+μkx2 zk=x1+μ kx2 k=1..3

Введение комплексных переменных позволяет использовать при аналитическом решении рассматриваемой задачи об упругом равновесии анизотропного тела математический аппарат и методы функций комплексных переменных. Эти методы, применительно к данной задаче являются очень эффективными и позволяют получить аналитическое решение многих плоских задач теории упругости анизотропного тела.

2. Прикладная часть

2.1 Физическая постановка задачи.

Рассмотрим бесконечную пластинку из ортотропного материала с эллиптическим отверстием в центре. Направление главных осей эллипса совпадает с главными осями упругости материала, усилия приложены на бесконечности вдоль главных осей.

р

-р

а

2а

2

1

Введем следующие обозначения 2a, 2b - главные оси эллипса, с=a/b, р - усилие на единицу площади. В нашем случае отношение полуосей эллипса с=1/2. Вдоль оси 1 на бесконечности приложено растягивающее усилии р, а вдоль оси 2 - сжимающее -р. Наша задача найти напряжения на краю отверстия и построить их эпюру.

2.2 Упругие свойства материала.

Пластинка сделана из стеклопластика C-II-32-50 со следующими характеристиками:

Е1=13,0 ГПа;

Е2=19,8 ГПа;

Е3=7,8 ГПа;

G12=4,05 ГПа;

G13=6,4 ГПа;

G23=3,2 ГПа;

13=0.25;

32=0.14;

12=0.176;

23=0.06.

2.3 Математическая постановка задачи.

Уравнения равновесия применительно к нашей задаче, когда напряжения зависят только от двух координат и fi=0, запишутся так:

∂σ11∂x1+∂σ12∂x2=0∂σ12∂x1+∂σ22∂x2=0∂σ13∂x1+∂σ23∂x2=0

Граничные условия будут иметь следующий вид:

σij|Sonj=0 и σij|S∞nj=Ti

или в развернутом виде применительно к нашей задаче:

На внутреннем контуре отверстия:σ11cos(n,x)+σ12cos(n,y)=0;σ12cos(n,x)+σ22cos(n,y)=0;σ13cos(n,x)+σ23cos(n,y)=0;На бесконечности:σ11=p; σ22=−p; σ12=σ13=σ23=0.

где n - нормаль к контуру отверстия.

2.4 Аналитическое решение.

Решая данную задачу по методу изложенному в первой части с учетом того, что материал у нас ортотропный выясняем что характеристическое уравнение для определения коэффициентов μk распадается на уравнения 4 и 2 степени:

a11μ4+(2a12+a66)μ2+a22=0β55μ2+β44=0

Отсюда немедленно вытекают следующие соотношения:

μ1μ2=−E1E2μ12+μ22=2ν12−E1G12−i(μ1+μ2)=E1G12−2ν12+2E1E2

Как мы увидим в дальнейшем этих соотношений достаточно и искать непосредственно μk не требуется.

Для решения нашей задачи воспользуемся формулами полученными в работе [1]. Нам надо будет провести только некоторые обобщения и объединение этих формул.

Определим для начала необходимые нам константы аij:

введем теперь следующие обозначения:

k=−μ1μ2=E1E2m=−(μ12+μ22)=E1G12−2ν12n=−i(μ1+μ2)=E1G12−2ν12+2E1E2

Беря уравнение контура в параметрическом виде, т.е. полагая:

x=acosθ y=bsinθ

введем еще обозначения для функций, зависящих от параметра θ:

l2=c2sin2θ+cos2θS=E1a11c4sin4θ+(2a12+a66)c2sin2θ+a22cos4θ

Нас будет интересовать только напряжение у края отверстия - σθ где, как показывает ряд решенных задач, оно получается наибольшим. Опуская промежуточные выкладки  приведем две формулы (при растяжении вдоль большой и малой оси эллипса):

σθ=pl2S(c+n)csin2θ−kcos2θ растяжение вдоль оси 1σθ=pl2Sk−c2sin2θ+(k+cn)cos2θ растяжение вдоль оси 2

для нашей задачи в силу принципа суперпозиции (а его можно применить, так как мы рассматриваем линейную связь между напряжениями и деформациями, а также считаем их малыми) получим следующую общую формулу:

σθ=pl2S(c+n)csin2θ−kcos2θ −pl2Sk−c2sin2θ+(k+cn)cos2θ

2.5 Иллюстрация распределения напряжений.

Для построения эпюры напряжений на краю отверстия воспользуемся возможностями математического пакета MathCad 7.0. Используя найденную нами формулу рассчитаем напряжения σθ в зависимости от угла и отложим их на графики от контура отверстия на продолжении лучей, проведенных из центра через данные точки контура. Положительные напряжения изображены стрелками направленными от центра к периферии, отрицательные - стрелками направленными к центру. При расчетах полагалось р=1.

Результаты расчета и график распределения напряжений приведены соответственно в приложениях 1 и 2.

Проведем небольшой анализ полученных результатов. Как мы видим максимальное напряжение наблюдается в точках θ=π2 и θ=−π2, оно равно
 -6р. То есть наблюдаем концентрацию в 6 раз по сравнению с пластинкой без отверстия.

Используемая литература:

- Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела.

Гостехиздат М. 1950 г.

2.   Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела.

Изд. "Наука" М. 1977 г.

3.   под ред. Любина Д.   Справочник по композиционным материалам..

Машиностроение М. 1988 г.

Приложение 2. (График распределения напряжений)