Министерство образования Украины

НТУУ «КПИ»

Кафедра АСОИУ

# КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КС»

Вариант № 19.

Принял						Выполнил

Кузнецов В.Н.					студент группы ИС-31

Савчук О.А.

Киев 1998

# Задание

Задание 1.

Вычислить восстанавливаемости (fв (t),V(t), Tв) системы, если известна функция F(x) распределения времени длительности восстановления системы. Построить график зависимости плотности fв(t) распределения от времени t.

Закон распределения F(x): равномерный.

Определяемый показатель: восстанавливаемость.

Задание 2.

Для одного из видов нагрузки (нагружен, ненагружен) определить показатели λc, Pc(t), Qc(t), Toc и Kгс восстанавливаемой системы, состоящей из 3 типов средств, если известны:

| 1= | 10E-4 1/ч |
| --- | --- |
| 2= | 10Е-2 1/ч |
| 3= | 0,1 1/ч |
| Tв1= | 1 ч |
| Tв2= | 0,5 ч |
| Tв3= | 0,25 ч |
| tp= | 100 ч |

Резерв нагружен.

Схема ССН изображена на рисунке №1.

Рис. 1.

Задание 3.

Определить показатели λc и Тос, если известны вероятности безотказной работы элементов за время t=10 ч, система не восстанавливаемая:

| P1= | 0,5 |
| --- | --- |
| P2= | 0,6 |
| P3= | 0,7 |
| P4= | 0,8 |
| P5= | 0,85 |
| P6= | 0,9 |
| P7= | 0,92 |

Схема ССН изображена на рисунке №2.

Рис.2.

Задание 4.

Применяя различные виды резервирования (структурное, временное ),  для приведенной в задании 2 структуры обеспечить следующие значения показателей надежности системы при минимальной ее стоимости:

Т0>=2*103 ч, Кг>=0,99 и P(t)>=0,95 при t=100 ч, если известны стоимости средств, входящих в систему (в условных единицах): C1=103; C2=500;C3=100;C4=50. Стоимость 1 ч резерва времени считать равной 100 у.е.

# Содержание

Задание	2

Содержание	4

Введение	5

Расчетная часть	6

Задание 1	6

Задание 2	8

Задание 3	11

Задание 4	14

Выводы	15

Литература	16

# Введение

В последние годы все больше и больше различная вычислительная техника входит в нашу жизнь и выполняет все более сложные и ответственные задачи. Сейчас уже многие опасные и жизненно важные технологические процессы автоматизированы с использованием вычислительной техники. Это приводит к необходимости обеспечения высокой надежности и эффективности таких систем.

В данной работе отражаются основные принципы и методы расчета надежности автоматизированных систем различных структур.

# Расчетная часть

## Задание 1

Функция F(x) распределения времени длительности восстановления системы выглядит следующим образом:

F(x)=0,(−∞<x≤a)x−ab−a,(a<x<b)1,(b≤x<∞)Рис. 3.

Решение.

1. Найдем fτв(t) при различных значениях аргумента. При -∞ < t  а  fτв(t)=0; при  a  t < b  fτв(t)=F(t)

fτв(t)=t−ab−a′=1b−a Следовательно

fτв(t)=0,(−∞<t≤a)1b−a,(a<x<b)0,(b≤x<∞)Примем: a=5, b=10

- G(t)=atfτв(x)dx=at1b−adx=1b−aatdx=1b−a⋅x|at=1b−a⋅(t−a)=t−ab−aНайдем  вероятность восстановления системы за время t - G(t): при -∞ <  t   a  G(t)=0; при b  t  ∞  G(t)=0; при a < t < b :

- Найдем  Tв. При -∞ <  t   a  Tв=0; при b  t  ∞ Tв=1;

Tв=ab(1−G(t))dt=0adt+ab(1−t−ab−a)dt=0adt+1b−aab(b−t)dt=t|0a+1b−a(bt−t2b)|ab=a+1b−a(b2+b22−ab+a22)=a+(b−a)2b−a=a+b−a2=a+b2при 0   t  < ∞

Tв=a+b2

В результате мы получили следующие формулы для вычисления показателей безотказности системы;

а) плотность распределения длительности восстановления системы   fτв(t):

fτв(t)=0,(−∞<t≤a)1b−a,(a<x<b)0,(b≤x<∞)

Рис. 4.

на рис. 4 приведен график плотности при a=5, b=10.

б) вероятность восстановления течение времени t

G(t)=0,(−∞<t≤a)t−ab−a,(a<t<b)1,(b≤t<∞)Tв=a+b2в) среднее время восстановления:

## Задание 2

Структура системы приведена на рисунке 1 в задании. А данные следующие:

| 1= | 0,0001 1/ч |
| --- | --- |
| 2= | 0,01 1/ч |
| 3= | 0,1 1/ч |
| Tв1= | 1 ч |
| Tв2= | 0,5 ч |
| Tв3= | 0,25 ч |
| tp= | 100 ч |

Резерв нагружен.

Решение.

Будем использовать алгоритм последовательного структурного укрупнения. Суть метода состоит в последовательном преобразовании системы. Преобразуем параллельную часть структуры системы, используя формулы дублирования для нагруженного резерва:

T0д=2λd+μd2λd2 T0=1λλc=λ1d+λ23d

Все преобразования показаны на рисунке 5.

Рис. 5.

Для последовательного включения 2-3 формулы надежности:

λ23=λ2+λ3 Tв=i=1nλiλcμi μi=1Tвi	Получаем:

λ23=λ232=0.01+0.1=0.11 1чμ2=2 чμ3=4 чTв23=0.2727	Далее рассчитываем параметры для дублированных элементов 2-3, при параллельном включении:

T023д=2λd+μd2λd2=160.62 λ23d=1T023д= 0.006226 1ч

T01д=  50010000 чλ1d=1T01d=  1,9996e-81ч	Аналогично для элемента 1:

Предполагаем что время отказа и восстановления системы распределено по экспоненциальному закону. Используя вышеприведенные формулы, вычислим интенсивность отказов системы и среднюю наработку на отказ:

λ с=  0,00622589473 1/ч;  Toc =  160,619 ч;

Также по формуле для среднего времени восстановления системы при последовательном соединении 1d и 23d получаем:

Tвс=λ1dTв12λс+λ23dTв232λс=  1,60587e-6+  0,1363523≈  0,136354 чμс=1Tвс=  7,334 1ч

так как интенсивность устранения отказов резервированого узла содержащего k елементов:

μу = k*μj ;

Вероятность безотказной работы системы:

Pc(t)=e−λxt=e−0,00622589473t;Qc(t)=1−Pc(t)=1−e−0,00622589473t;

Pc(100)= 0,537; Qc(100)=0,463;

Коэффициент готовности:

Kгс=μсλс+μс

Кгс=  0,999152;

В результате расчетов мы получили следующие показатели надежности:

λ с= 0,00622589473 1/ч;

Toc = 160,619 ч;

Кгс= 0,999152;

Pc(100)= 0,537;

Qc(100)= 0,463;

## Задание 3

Структура системы отображена на рис. 2 в задании.

Решение.

Будем использовать алгоритм последовательного структурного укрупнения. Суть метода состоит в последовательном преобразовании системы. Преобразуем заданнную структуру в структуру с последовательным соединением элементов. При этом будем использовать метод разложения булевой функции относительно «особого» элемента.

Преобразуем  схему в две (рис. 6,7.)

Рис. 6.

Рис. 7.

Таким образом, мы преобразовали функцию B=f(Ai), i=1,7 к следующему виду:

B=A3f(Ai) A3f(Ai)

Получаем вероятность безотказной работы

P(B)=P(A3f(Ai))+P(A3f(Ai))= P(A3)P(f(Ai/A3))+ P(A3)P(f(Ai/A3))= =P3(t) P(f(Ai), при A3=1)+(1- P3(t)) P(f(Ai), при A3=0)

Также имеем формулы для последовательного и параллельного соединений:

P(B)=i=1nP(Ai)- последовательное

P(B)=1−i=1n[1−P(Ai)]-параллельное

Отсюда получаем, для схемы 1 и 2:

Pcx1= P3(t)* ( 1-(1-P1P4P5P6)(1- P2P7) ).

Pcx2= (1- P3(t))*( (1-(1- P1)(1- P2))*(1-(1-P4P5P6)(1- P7)) ).

И далее , вероятность безотказной работы:

Pc= Pcx1 + Pcx2.

Предполагаем, что время отказа элементов системы распределено по экспоненциальному закону.

Из соотношения Pэ(t)=e−λэt находим λэ=−lnPэ(t)t

при t=10, получаем:

| P1= | 0,5 | λ1= | 0,0693 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2= | 0,6 | λ2= | 0,0510 |
| P3= | 0,7 | λ3= | 0,0356 |
| P4= | 0,8 | λ4= | 0,0223 |
| P5= | 0,85 | λ5= | 0,0162 |
| P6= | 0,9 | λ6= | 0,0105 |
| P7= | 0,92 | λ7= | 0,0083 |

А время безотказной работы всей системы:

T0c=0∞Pc(t)dt

Pcx1(t)=e−λ3t(1−(1−e−λ1te−λ4te−λ5te−λ6t)(1−e−λ2te−λ7t))==e−λ3t(1−(1−e−t(λ1+λ4+λ5+λ6))(1−e−t(λ2+λ7)))=e−λ3t(e−t(λ1+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ2+λ7)−e−t(λ1+λ4+λ5+λ6+λ2+λ7))==e−t(λ3+λ1+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ3+λ2+λ7)−e−t(λ3+λ1+λ4+λ5+λ6+λ2+λ7)

Pcx2(t)=(1−e−λ3t)(1−(1−e−λ1t)(1−e−λ2t))(1−(1−e−λ4te−λ5te−λ6t)(1−e−λ7t))==(1−e−λ3t)(e−λ1t+e−λ2t−e−t(λ1+λ2))(e−t(λ4+λ5+λ6)+e−λ7t−e−t(λ4+λ5+λ6+λ7))==(1−e−λ3t)(e−t(λ1+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ2+λ4+λ5+λ6)−e−t(λ1+λ2+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ1+λ7)+e−t(λ2+λ7)−e−t(λ1+λ2+λ7)−−e−t(λ1+λ4+λ5+λ6+λ7)−e−t(λ2+λ4+λ5+λ6+λ7)+e−t(λ1+λ2+λ4+λ5+λ6+λ7))=e−t(λ1+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ2+λ4+λ5+λ6)−e−t(λ1+λ2+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ1+λ7)+e−t(λ2+λ7)−e−t(λ1+λ2+λ7)−e−t(λ1+λ4+λ5+λ6+λ7)−e−t(λ2+λ4+λ5+λ6+λ7)++e−t(λ1+λ2+λ4+λ5+λ6+λ7)−e−t(λ3+λ1+λ4+λ5+λ6)−e−t(λ3+λ2+λ4+λ5+λ6)+e−t(λ3+λ1+λ2+λ4+λ5+λ6)−e−t(λ3+λ1+λ7)−e−t(λ3+λ2+λ7)++e−t(λ3+λ1+λ2+λ7)+e−t(λ3+λ1+λ4+λ5+λ6+λ7)+e−t(λ3+λ2+λ4+λ5+λ6+λ7)−e−t(λ3+λ1+λ2+λ4+λ5+λ6+λ7)

Подставляем полученные фрмулы в интеграл.

T0c=0∞Pc(t)dt=1λ3+λ1+λ4+λ5+λ6+1λ3+λ2+λ7−1λ3+λ1+λ4+λ5+λ6+λ7+λ2++…−1λ3+λ1+λ2+λ4+λ5+λ6+λ7

В результате расчетов мы получили следующее значение времени безотказной работы:

T0c = 8.4531+10-5.9067+12.8866+16.8634-7.7760-7.8989-

-9.2336+5.6306-7.3746+4.8804-8.8339+6.0901+6.1652+6.9493=

=30,895 ч.

## Задание 4

Решение.

Произведем сравнение значений полученных в задании 2 показателей надежности Toc,  Кгс и Pc(t) с приведенными требованиями

Toc = 160,619 ч<2000;

Кгс= 0,999152>0,99;

Pc(100)= 0,537<0.95;

Cравнивая их с требуемыми, видим, что кроме коэффициента готовности, показатели не обеспечены. Так как стоимость резерва времени меньше стоимости ненадежного элемента, применим временное резервирование. Для расчета показателей надежности используются следующие соотношения:

Toc(t)=1λc+(1−e−μct)μce−μct Pc(t)=e−tToc(t) Tв=1μc Kгс=Toc(t)Toc(t)+Tв

Используя данные соотношения, найдем такое t*,чтобы показатели надежности соответствовали норме.

| t* ч | Toc(t*) ч | Pc(100) | Кгс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1691,978651 | 0,999409 | 0,999919 |
| 0,5 | 199,6174595 | 0,997498 | 0,999317 |
| 0,75 | 405,2974417 | 0,998151 | 0,999664 |
| 0,625 | 258,3638926 | 0,997584 | 0,999473 |
| 1,5 | 60094,52894 | 0,999975 | 0,999998 |
| 1,25 | 9741,126251 | 0,999872 | 0,999986 |
| 1,1 | 3349,283294 | 0,999672 | 0,999959 |
| 1,05 | 2370,37751 | 0,999557 | 0,999942 |
| 1,02 | 1933,929442 | 0,999473 | 0,99993 |
| 1,03 | 2068,882229 | 0,999502 | 0,999934 |
| 1,025 | 2000,168795 | 0,999488 | 0,999932 |

Получаем, что при  t*=1,025 ч. показатели надежности соответствуют норме. Продублируем последовательно все  элементы цена которых меньше 100у.е.*t*= 102,5 усл. ед.

Это будет элемент С3 . Дублируем их:

λ4c 0.0047 1/ч.

Tв 253.25 ч.

Как видим при дублировании самого дешевого элемента мы не обеспечиваем требуемые показатели надежности.

Поэтому применим временное резервирование с параметром t*=1,025 ч.

# Выводы

В данной работе мы выполнили несколько показательных расчетов, таких как:

- вычисление показателей безотказности/восстанавливаемости системы,

- определение различных параметров восстанавливаемой системы для нагруженного резерва, состоящей из 3 средств,

- определили параметры надежности системы, содержащей узлы типа «треугольник»,

- а также применили различные виды резервирования (структурное и временное) и сравнили их эффективность на примере задачи 2.

В целом данная работа показывает основные принципы анализа надежности автоматизированных систем.

# Литература

- Методические указания к изучению курса «Прикладная теория надежности»/Сост.Рожков.- К.:КПИ, 1988.-48с.

- Надежность АСУ: Учеб.пособие для ВУЗов /Под ред. Я.А.Хотагурова.-М.: Высш.шк., 1985.-168 с.

- Конспект лекций по курсу «Теория надежности»