МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### Курсовой проект

по дисциплине “Системы автоматического управления”

Двухкоординатная система управления четырёх фазным шаговым двигателем с “активным” ротором.

пояснительная записка

Руководитель проекта Супей В. А

Разработал студентт гр. ЭМ 37-1 Гаврилов М. С.

КРАСНОЯРСК

2000

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2

1404ДФ210323КП

Содержание

1.  Введение.

- Описание технологического процесса.

- Состав технологической установки.

- Структурная схема.

- Описание работы функциональной схемы:

5.1.   функциональная схема устройства стыковки;

5.2.   функциональная схема преобразователя;

5.3.   функциональная схема блока управления шаговыи двигателями;

- Синтез принципиальной схемы.

6.1.    блок устройства стыковки;

  - блок формирования и деления опорной частоты;

  - блок формирования релейного сигнала;

6.4.    блок линеаризации;

6.5.    блок выбора напрвления движения двигателей;

6.6.    блок распределения импульсов;

  - блок транзисторных ключей;

  - Электронные линзы;

  - Схема подключения конденсаторов;

  - Описание работы принципиальной схемы;

  - спецификация.

- Заключение.

- Список литературы.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

3

1404ДФ210323КП

1. Введение

В курсовом проекте требуется, согласно техническому заданию, синтезировать двухкоординатную систему управления четырёхфазным шаговым двигателем с “активным” ротором. Такая система может быть использована как система управления столом сверлильного станка. Разрабатываемая система обеспечит высокую точность позиционирования стола по отношению к рабочему органу за счёт использования в качестве исполнительного устройства шагового двигателя.

Шаговый двигатель - электромеханический преобразователь энергии, развивающий синхронизирующий момент или удерживающую силу в каждом из циклически повторяющихся возможных состояниях.

## Принцип действия основан на дискретном изменении состояний электромагнитного поля в рабочем зазоре электрической машины.

Развитие персональных компьютеров позволило перейти к их использованию в качестве верхнего уровня управления. Такой способ использования компьютера имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Преимущества:

- обеспечивает простоту схемной реализации объекта управления;

- удобство использования технологической установки за счёт контроля за выполнением технологических операций.

Недостаток использования:

- отсутствие стандартных устройств стыковки системы управления.

2. Описание технологического процесса

Для реализации задачи позиционирования рабочего органа сверлильного станка используется двухкоординатная система управления четырехфазным шаговым двигателем с "активным" ротором.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

4

1404ДФ210323КП

В курсовом проекте требуется разработать систему, которая перемещает рабочий орган из одной точки в другую (из точки А в точку В).

Существует три варианта реализации перемещения по двум координатам. Рассмотрим первый, наиболее простой способ реализации: Рабочий орган перемещается сначала по одной, затем по другой координате (см.рис.1а). Главное приимущество такого способа перемещения - простая схема управления. Недостаток - большое время перемещения.

Другой вариант реализации: Перемещение идет одновременно по двум координатам, но полной линеаризации не достигается (см.рис.1б). Данный вариант не является оптимальным. Часть перемещения идет по координате Y и X с одной скоростью, то в результате получается ломаная.

Следующий вариант - перемещение осуществляется одновременно по двум координатам. За счет усложнения схемы достигается полная линеаризация перемещения из точки А в точку В (см.рис 1в). Т.к. шаговый двигатель - дискретное устройство, то линия представляет собой ступеньки (см.рис.2) параметры которых:

- ширина ступеньки - перемещение по координате X;

- высота  ступеньки - перемещение по координате Y.

Наиболее перспективный способ реализации - последний, т.к. в данном случае

отрабатывается кратчайшее перемещение, на которое затрачивается минимальное время.

Х            а)         				б)				    в)

В    				    В 				        В

А                                  Y         А                                 Y      А                                  Y

Рис. 1. Три способа отработки перемещения по двум координатам.

В

А

Рис. 2. Линеаризация перемещения по двум координатам.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

5

1404ДФ210323КП

3. Состав технологической установки

Систему управления столом сверлильного станка (рис. 3.) можно разбить на три блока:

- ЭВМ - это любой IBM совместимый компьютер, имеющий магистраль данных ISA. Он выступает в роли устройства управления верхнего уровня и в курсовом проекте не разрабатывается.

- Блок стыковки и преобразования, состоящий из устройстройства стыковки с объектом и функционального преобразователя. Устройство стыковки с объектом обрабатывает сигналы, поступающие с устройств контроля за состоянием технологической установки, формирует сигналы управления функциональным преобразователем, принимает и передает данные по магистрали ISA. Устройство стыковки обрабатывает следующие данные:

- Сигналы, поступающие на магистраль ISA:

- сигнал "готовность";

- сигнал "конец операции";

- сигнал с концевого датчика Xn;

- сигнал с концевого датчика Xk;

- сигнал с концевого датчика Yn;

- сигнал с концевого датчика Yk .

- Данные, принимаемые с магистрали ISA:

- код задания перемещения по координате X;

- код задания перемещения по координате Y;

- код задания скорости перемещения;

- сигналы выбора направления вращения двигателей;

- сигнал загрузки кода перемещения по координатам X и Y.

Функциональный преобразователь - устройство, преобразующее данные с устройства стыковки в импульсы определенной длительности (для обеспечения заданной скорости перемещения), которые поступают на блоки  управления шаговыми двигателями.

- Объект управления состоит из блоков управления шаговыми двигателями и самих шаговых двигателей. Блоки управления питают обмотки шаговых  двигателей. Шаговые двигатели отрабатывают заданное перемещение.

Полученная структурная схема представлена на рис. 4.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

6

1

2

3

4

Z

X

Y

Рис. 3. Схема сверлильного станка.

1 - сверло; 2 – стол; 3 – шаговый двигатель; 4 – концевой датчик.

Из данной схемы сверлильного станка, понятно, как обеспечивается сверление отверстий в заданном месте горизонтальной плоскости стола.

5. Структурная схема

Структурная схема технологической установки, а также разрабатываемой системы управления представлена на рис. 4.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

7

Эвм (IBM совместимая)

Устройстройство стыковки с объектом

Функциональный преобразователь

Блок управления шаговым двигателем №1

Блок управления шаговым двигателем №2

ШД

ШД

БП

Датчик Xн

Датчик Xк

Датчик Yн

Датчик Yк

Конец операции

Сигнал готовности

I

II

III

Объект управления (технологичес-кая установка)

Рис. 4. Структурная схема.

- магистраль данных ISA

- сигналы управления

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

8

1404ДФ210323КП

5. Описание работы функциональной схемы

Функциональная схема представляет собой три блока:

- блок стыковки с системной магистралью и ввода информации;

- функциональный преобразователь сигналов управления;

- блок управления шаговыми двигателями.

5.1. Блок стыковки с системной магистралью и ввода информации;

Этот блок представлен на рис. 5 и состоит из следующих компонентов:

  - Буферный формирователь № 1(BF-1) предназачен для сопряжения устройства ввода-вывода, временного хранения данных, передачи их как на магистраль данных ISA так и приёма с неё.

  - Буферный формирователь № 2(BF-2) предназачен для сопряжения устройства ввода-вывода, временного хранения данных, передачи их на внутреннюю магистраль данных.

  - Селектор адреса предназначен для селектирования адреса интерфейсного устройства и формирования на выходе сигнала «выбор устройства».

  - Дешифратор сигналов управления и синхронизации дешифрирует младшие разряды адреса и сигналы управления в сигналы записи - чтения програмно - доступных регистров интерфейсного устройства ввода – вывода. Это действие происходит при наличии сигнала «выбор устройства» и сигналов выбора операции чтения или записи (I/O READ или I/O WRITE). На выходе дешифратора формируется сигнал:

- чтение регистра состояния;

- запись регистра управления;

- запись регистра перемещения.

Далее эти сигналы управляют регистром состояния (РС), регистром управления (РУ) и регистром перемещения (РП) соответственно.

  - РП. В момент времени, когда на РП приходит сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации (сигнал «запись РП»), он формирует код перемещения по координате Х и Y, которые в свою очередь поступают на функциональный преобразователь сигналов управления.

  - РС. На РС собираются сигналы с концевых датчиков положения, сигналы «готовность» и «конец операции». Когда с дешифратора поступает сигнал «чтение РС», тогда входные сигналы отправляются через BF-2 на внутреннюю магистраль данных, а затем через BF-1 на магистраль данных ISA.

  - РУ. В момент времени, когда на РУ приходит сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации (сигнал «запись РУ»), он формирует сигналы управления функциональным преобразователем.

  - Регистр задания кода деления частоты формирует код деления частоты генератора, при наличии сигнала с дешифратора сигналов управления и синхронизации.

5.2. Функциональный преобразователь сигналов управления;

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

9

1404ДФ210323КП

Этот блок предназначен для выработки сигналов заданой длительности и периодичности. Блок представлен на рис. 6 и состоит из следующих компонентов:

  - Кварцевый генератор опорной частоты(GN) при наличии сигнала “конец операции” формирует короткие импульсы.

  - Регулируемый делитель частоты в зависимости от заданного кода, делит частоту в n – раз.

  - Преобразователи кода в период соединены последовательно с преобразователями кода в число шагов объеденены в блок линеаризации отработки перемещения по двум координатам, и предназначены для линеаризации отработки шагов.

  - Формирователь сигнала “конец операции” после отработки перемещения по двум координатам, формирует сигнал, идущий на коммутатор запускающий.

  - формирователь релейного сигнала при возникновении сигнала конец операции, формирует релейный сигнал управления сверлом сверлильного станка.

  - Коммутатор запускающий вырабатывает сигнал “конец операции”, при наличии на его входе сигнала с формирователя сигнала “конец операции” и сигнала “пуск опкрации”.

  - . Блок управления шаговыми двигателями.

Этот блок управляет шаговыми двигателями. Схема блока представлена на рис. 6. и состоит из следующих компонентов:

  - Коммутаторы синхросерии по координате X и Y обрабатывают сигналы со схемы синхронизации, сигналы выбора напрвления вращения двигателей, и на их основе вырабатывает сигналы управления распределителями импульсов.

Распределители импульсов (РИ) распределяют импульсы по фазам  шаговых двигателей.

  - Транзисторные ключи. Питание обмоток каждой из фаз осуществляется за счёт транзисторных ключей, подключаемых к выходам РИ.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

10

1404ДФ210323КП

S DATA

SA

Селектор адреса устройств ввода- вывода

BF

Дешиф-ратор сигналов управле-ния и синхрони-зации

Регистр управле-ния

Функциональный преобра-зователь

Регистр состоя-ния

I/O RD

I/O WR

RESET

Xн

Xк

Yн

Yк

готовность

конец операции

# скорости

BF

Регистр переме-щения

Регистр задания скорости

# X

# Y

Рис. 4. Функциональная схема устройства стыковки.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

11

1404ДФ210323КП

Рис. 5. Функциональная схема преобразователя.

Конец операции

GN

Регулируе-мый делитель частоты

#/Tx

#/Ty

# Х

# Y

#/nx

#/ny

# Y

# Х

Код задания скорости перемещения

Пуск операции

Формирова-тель сигнала конец опера-ции

Коммутатор запускающий

Формирова-тель сигнала управления сверлом

Сигнал сверление

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

12

1404ДФ210323КП

Рис.  6. Функциональная схема блока управления шаговыми двигателями.

РИх

РИy

ТКх

ТКy

Коммутатор синхросерии по координате х

Коммутатор синхросерии по координате у

Сигналы выбора направления вращения двигателей

Сигнал со схемы син-хронизации     по коорди-

Нате Х

Сигнал со схемы син-хронизации     по коорди-

Нате Y

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

13

1404ДФ210323КП

6. Синтез принципиальной схемы

  - Блок устройства стыковки

Этот блок включает в себя следующие элементы:

    - Селектор адреса собирается на элементах И-НЕ и ИЛИ-НЕ (DD26, DD34.1,DD34.2,DD30.1).Схема селектора адреса будет иметь вид, представленный на рис. 7.





1

1111    1111   0XX0



&

Сигнал «выбор устройства»

1

Рис. 7. Принципиальная схема селектора адреса.

    - Дешифратор сигналов управления и синхронизации. Будем использовать дешифратор серии К555ИД4. Принципиальная схема дешифратора будет иметь вид, представленный на рис. 8. Младшие биты (А и В) могут следующими:

- 0 0 – чтение РС;

- 0 1 – запись РУ;

- 1 0 – запись РП;

- 1 1 – запись регистра задания скорости.

Следует отметить, что при чтении работает верхняя секция дешифратора, при записи – нижняя, поэтому эти сигналы появятся на следующих выходах:

Q1 - чтение РС;

Q5 - запись РУ;

Q6 - запись РП;

Q7  - запись регистра задания скорости.

Рис. 8. Принципиальная схема дешифратора сигналов управления и синхронизации.

DC

E1

E2

A

B

E3

E4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

&

I/O READ

I/O WRITE

Младшие биты (2-ой и 3-ий) адреса выбора операции

«Выбор устройства»

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

14

1404ДФ210323КП

РП состоит из двух микросхем серии К555ИР22 и обозначен как DD15 – DD16. Он представлен на рис. 9.

1

Ре

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

EO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

RG

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

EO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

RG

Регистр перемещения

Ре

# X

# Y

Сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации

Рис. 9.Принципиальная схема регистра перемещения.

    - РС состоит из одного регистра серии серии К555ИР22 (DD13). Входными параметрами для РС являются сигналы: готовность, конец операции, 4-е сигнала с концевых датчиков Хн , Хк , Yн , Yк . На внутреннюю магистраль данных передаются эти же сигналы. РП представлен на рис. 10.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

EO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

RG

1

2

3

4

5

6

7

8

Регистр состояния

Ре

Сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации

Рис. 10. Принципиальная схема регистра состояния.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

15

1404ДФ210323КП

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

EO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

RG

Регистр управления

Ре

+/- X

+/- Y

загрузка

пуск операции

Рис. 11. Принципиальная схема регистра управления.

Сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации

6.1.5. РУ состоит из одного регистра серии К555ИР22 (DD14). РУ загружает с внутренней магистрали данных следующие сигналы: +/- Х, +/- Y (выбор направления вращения двигателя по координате Х и Y), «загрузка», «пуск операции». РУ представлен на рис. 11.

6.1.6. Регистр задания скорости состоит из одного регистра серии К555ИР22 (DD17). Он загружает с внутренней магистрали данных код деления частоты. Регистр задания скорости представлен на рис. 12.

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

EO

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

RG

Регистр задания скорости

Ре

# скорости

Сигнал с дешифратора сигналов управления и синхронизации

Рис. 12. Принципиальная схема регистра задания скорости.

6.1.7.BF1 состоит из двух микросхем (DD18 – DD19) серии К580ВА87. Схема буферного формирователя представлена на рис. 13.

6.1.8. BF2 состоит из одной микросхемы (DD20) серии К580ВА87. Принципиальная схема буферного формирователя представлена на рис. 14.

BS

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CS

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

BF

1.1

Внутренняя

магистраль

данных

BS

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CS

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

BF

1.1

Рис. 13. Принципиальная схема первого буферного формирователя.

Сигнал выбора режима (запись/ чтение) устро-йства

Сигнал «выбор устрой-ства» с селектора адреса

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

16

1404ДФ210323КП

BS

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

CS

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

BF

1.1

Внутренняя

магистраль

данных

Сигнал «загрузка» с регистра управления

Сигнал

выбора режима (запись/ чтение) устройства.

Рис. 14. Принципиальная схема второго буферного формирователя.

6.2.    Блок формирования и деления опорной частоты

Этот блок состоит из следующих компонентов:

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

17

1404ДФ210323КП

6.2.1. Генератор опорной частоты состоит из логических элементов ИЛИ-НЕ (DD34.3, DD34.4, DD35.1), резистора и конденсатора. Схема генератора представлена на рис. 15.

Частота импульсов на выходе генератора зависит от номинала сопротивления и ёмкости конденсатора и определяется по следующей формуле:

fген = Rc.

1

1

1

Рис. 15. Принципиальная схема генератора опорной частоты.

Сигнал «пуск операции»

fген



-1

R

PE

+1

D4

D2

D3

D1

155

CT2

1

2

4

8

0

1

-1

R

PE

+1

D4

D2

D3

D1

155

CT2

1

2

4

8

0

Делитель частоты

fген

fген

n

# скорости

6.2.2. Регулируемый делитель частоты (D15-DD16) представляет собой два двоичных счётчика серии К155ИЕ7, подключенных последовательно. Выходной сигнал формируется на выходе «< 0». Схема делителя частоты представлена на рис.16.

Рис. 16. Принципиальная схема регулируемого делителя частоты.

  - Блок формирования релейного сигнала

Блок формирования релейного сигнала представляет собой схему, представленную на рис. 17. и состоит из следующих компонентов: двух резисторов, транзистора, диода, реле.

R1

R2

VD1

РП 1

VT 1

Сигнал «конец операции»

Iупр

Iн

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

18

1404ДФ210323КП

Рис. 17. Принципиальная схема блока формирования релейного сигнала.

Расчитаем параметры блока формирования релейного сигнала.

Примем Iупр равным 6мА. Так как сигнал «конец операции» - сигнал низкого уровня, то U”0” = 0,4 В.

Расчитаем примерные значения параметров транзистора – Uкэ и Iкэмах:

Uкэ≥Uф0,7;

Iкэмах≥Iн0,7;

Учитывая параметры Uкэ и Iкэмах , выбираем по справочнику транзистор. Для дальнейшего расчёта необходимы следующие его характеристики:  Iкэмах ; Iбэмах ; Uкэмах ; Uкэнас ; h21Э . Расчитаем ток базы транзистора:

Iбэ=Iкэh21Э−1;

Iкэ=Iбэ+12⋅Iбэ;

Рсчитаем сопротивление R1 и R2:

R1=U0−Uбэ1,5⋅Iбэ;

R2=Uбэ0,5⋅Iбэ;

Расчитаем напряжение на реле промежуточном (РП1):

Uрп = Uпит – Uкэ ;

Для определения тока, протекающего на реле необходимо знать Rрп . Это сопротивление выбирается по справочнику для конкретного типа реле.

Iрп=UрпRрп ;

Ivd = Iбк – Iн ;

Зная ток диода по характеристике выбираем диод с запасом порядка 30 %.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1404ДФ210323КП

Блок линеаризации

Блок линеаризации представляет собой четыре соединённых между собой двоичных счётчика серии К155ИЕ7 (DD1 – DD8). Их соединения между собой обусловлены задачей линеаризации перемещения по двум координатам. Схема соединения счётчиков представлена на рис. 18.

  - Блок выбора напрвления движения двигателей

Блок выбора напрвления движения двигателей состоит из D – тригеров серии К155ТМ2 (DD24.1, DD24.2) и логических элементов И-НЕ (DD32.2 – DD32.4). На рис. 18. приведена схема подключения этого блока к блоку линеаризации.

  - Блок распределения импульсов

Блок распределения импульсов состоит из двух распределителей импульсов, состоящих каждый из двоичного счётчика серии К155ИЕ7(DD9 – DD10),

дешифратора серии К155ИД4(DD22 – DD23), логических элементов И-НЕ (DD27.1 – DD29.2, DD33.1 - DD33.2),

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

19

1404ДФ210323КП

ИЛИ-НЕ(DD36.1 – DD36.2). Схема блока распределения импульсов преведена на рис. 19. На дешифраторе реализована следующая система коммутации для четырёхфазного шагового двигателя:  несимметричная с перекрытием.

Чередование фаз – следующее:  1, 1+2, 2, 2+3, 3, 3+1, 4, 4+1;

Таблица, реализации распределения импульсов на дешифраторе будет иметь вид:	   											Табл. 1.

| № | Q |  |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  | Ф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

где,    Q – комбинация сигналов на выходе двоичного счётчика;

Y – выходная функция дешифратора;

Ф – чередование сигналов на фазах шагового двигателя.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

20

1404ДФ210323КП

Сигналы управления формирователем сигнала конец операции

Сигналы управления распредели-телем им-пульсов по координате Y

Сигналы управления распредели-телем им-пульсов по координате Х

Сигнал с делителя частоты

Рис. 18. Принципиальная схема блока линеаризации и блока выбора направления вращения двигателей.

Рис. 19. Принципиальная схема блока распределения импульсов.

Сигналы с блока выбора направле-ния вращения двигателей по координате Х

Сигналы с блока выбора направле-ния вращения двигателей по координате Y

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

1404ДФ210323КП

Блок транзисторных ключей

Блок транзисторных ключей представлен на рис. 20. Он состоит 8-и транзисторных ключей, каждый из которых в свою очередь состоит из шести резисторов, двух транзисторов и диода.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

21

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

22

1404ДФ210323КП

Рис. 20. Принципиальная схема блока транзисторных ключей.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

23

R2

VT1

R3

R4

R5

+UПИТ

РИ

Iупр

R1

VT2

VD1

RФор

L0R0

0B

+5B

Расчет транзисторного ключа:

Рис.   Схема транзисторного ключа.

Для расчета необходимы следующие данные:

- Выходной ток управления - Iупр  ;

- Номинальный ток фазы - Iн  ;

- Сопротивление обмотки - Rо  ;

- Коэффициент форсировки переходных процессов - Кф .

Так как для точности отсчёта количества шагов необходим быстрый разгон

четырёхфазного шагового двигателя, поэтому примем коэффицент форсировки переходных процессов = 4.

Расчет:

Расчет зависит от выбора схемы реализации. Вычислим по упрощенной методике, не учитывающей коммутационные потери, параметры элементов.

Найдем сопротивление форсировки: Rф=Кф  Rо ;

Округлим значение Rф  до стандартного значения.

Найдем падение напряжения на форсирующем резисторе:

Uф =Iн  Ro +Iн  Rф+Uкэн  ,     где

Uкэн=1,5В ;

Округлим значение Uф до целого значения.

Расчитаем минимальное значение Uкэ и Iкэ :

Uкэ≥Uф0,7;

Iкэ≥Iн0,7;

По параметрам Uкэ и Iкэ выбираем силовой транзистор VT2. Для дальнейшего расчёта необходимы следующие параметры: Iкэ мах ; Iбэ мах ; Uкэ мах ; Uкэ нас ; h21Э .

Расчитаем ток базы транзистора VT2:

IБVT2=Iнh21Э−1;

Расчитаем Uкэ и Iкэ транзистора VT1:

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

24

IКЭVT1=IБVT1+12⋅IБVT2=32⋅IБVT2;

UКЭVT1=12⋅UФ;

Зная Uкэ и Iкэ подбираем транзистор по справочнику. Для дальнейшего расчёта необходимы следующие параметры: Iкэ мах ; Iбэ мах ; Uкэ мах ; Uкэ нас ; h21Э .

Расчитаем ток базы транзистора VT1:

IБVT1=IкэVT1h21Э−1;

По характеристике Iб(Uбэ) определяем для транзистора VT1 Uбэ . Далее определяем номиналы сопротивлений:

R1=U1−UБЭVT11,5⋅IБVT1;

U”1” – напряжение логической единицы. Примем равным 4,4 В.

Округлим значение сопротивления резистора до стандартного значения.

R2=UБЭVT10,5⋅IБVT1;

R2 округлим до стандартного значения.

IR4 = 0,5 IБVT1 ;

UR4 = UБЭVT1 + UR4 ;

Расчитаем сопротивление R4: R4 = UR4/IR4 ;

округлим R4 до стандартного значения.

IR3 = IКЭVT1 ;

UR3 = UVT1 – UR4 – Uкэ нас VT1 ;

Расчитаем сопротивление R3: R3 = UR3/IR3 ;

округлим R3 до стандартного значения.

IR5 = IН ;

UR5 = UКЭ ;

Сопротивление R5: R5 = UR5/IR5 ;

округлим R5 до стандартного значения.

По IН , используя характеристики диода, выбираем с запасом 30 % диод.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

25

6.8. Электронные линзы

Электронные линзы, поясняющие работу принципиальной схемы представлены на рисунках 21 - 23:

+1

Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

Рис. 21. Электронная линза коммутации фаз шагового двигателя.

fген

fдел

пуск

< 0x

< 0y

КОП

Рис. 22. Электронная линза работы генератора по окончании перемещения.

где,    fген – опорная частота генератора;

fдел – опорная частота на выходе делителя частоты;

пуск – сигнал на входе S RS-тригера;

< 0x – выходной сигнал заёма счётчика DD8;

< 0y – выходной сигнал заёма счётчика DD6;

КОП - сигнал на входе R RS-тригера;

+ 1

Q1

Q2

Q3

Q4

Pe

R

Рис. 23. Электронная линза работы счётчика DD9 (DD10) распределителя импульсов.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

26

где     +1 – вход счётчика DD9(DD10);

Q1 , Q2, Q3 , Q4 – выхода двоичного счётчика DD9 (DD10);

Pe – сигнал загрузки этого же счётчика;

R – вход RESET счётчика DD9 (DD10).

  - Схема подключения конденсаторов

С2

С3

С4

С1

С3

С36

+ 5В

ОВ

Рис. 24. Схема подключения конденсаторов.

Uпит

К выводу микросхем

Для обеспечения стабильной работы всех элементов принципиальной схемы, которые питаются от +5 В необходимо использовать схему, представленную на рис. 24. Каждый из конденсаторов подключается лишь к одному корпусу микросхемы. Так как общее количество микросхем в принципиальной схеме равно  36, поэтому схема подключения конденсаторов включает 36 конденсаторов.

6.10. Описание работы принципиальной схемы

После включения блока питания формируются сигналы «готовность» и «конец операции», которые через блок стыковки с объектом передаются на магистраль данных ISA. Эти сигналы обрабатываются компьютером. Далее программа передает данные о колличестве шагов по каждой из координат, скорости их перемещения и формирует сигналы I/O READ или I/O WRITE или RESET. В это же время  формируется код управления. Селектор адреса формирует сигнал низкого уровня – выбора устройства. В зависимости от кода управления селектором адреса, дешифратор сигналов управления и синхронизации может формировать следующие сигналы:

1.запись регистра управления (запись РУ);

2.чтение регистра состояния (чтение РС);

3.запись регистра перемещения (запись РП).

Эти сигналы, в зависимости от сигналов I/O READ, I/O WRITE или RESET, формируется на выходе дишифратора сигналов управления и синхронизации в требуемый момент времени. Первым формируется сигнал чтения РС. Сигналы с концевых датчиков, контролирующих максимальное перемещение по координате X и Y, минимальное перемещение по координате X и Y, а так же сигналы “готовность” и “конец операции” обрабатывается регистром состояния, который формирует код управления загрузкой или передачей данных с магистрали ISA. Следующий сигнал – запись РП, который формирует код задания перемещения по координате X и Y. Этот код поступает на функциональный преобразователь. Следующий сигнал  - запись РУ. РУ формирует сигналы выбора направления вращения двигателей и пуск операции, которые поступают на функциональный преобразователь.

2. Функциональный преобразователь.

Сигнал конец операции, сформированный после подачи на RS триггер пуск операции, поступает на генератор опорной частоты (GN). Сигнал с генератора поступает на регулируемый делитель частоты., который уменьшает частоту, тем самым уменьшая скорость перемещения двигателей. С делителя частоты сигнал поступает на преобразователи кода в период, где уже загружены кода перемещения по координате Х и Y. Далее, преобразователь кода в период формирует сигнал управляющий преобразователями кода в число шагов. Такое последовательное включение для одной координаты преобразователей кода в период и кода в число шагов, с разными загруженными кодами перемещения по координате Х и  Y обеспечивает линеаризацию перемещения.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

27

1404ДФ210323КП

блок управления шаговыми двигателями.

Сигналы с выхода преобразователя кода в число шагов поступают на блоки выбора направления движения по координате Х и Y. Далее, с блоков выбора направления движения по координате Х и Y на распределители импульсов (РИ) поступают сигналы управления. РИ распределяют импульсы по фазам шаговых двигателей. Питание обмоток осуществляется за счёт транзисторных ключей, подключаемых к выходам РИ.

Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Гаврилов М.С

Лит.

Лист

Листов

Супей В. А.

Спецификация

28

КГТУ     ЭМ – 37.1

6.10. Спецификация

| Позицион. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровые микросхемы |  |  |
| DD1-12 | K 555 ИЕ 7 1 | 12 |  |
| DD13-17 | К 555 ИР | 5 |  |
| DD18-20 | K 580 ВА 87 | 3 |  |
| DD21-23 | К 155 ИД 4 | 3 |  |
| DD24-25 | К 155 ТМ 2 | 2 |  |
| DD26 | К555 ЛА 1 | 1 |  |
| DD27-29 | К 555 ЛИ4 | 3 |  |
| DD30-33 | К 555 ЛИ 2 | 4 |  |
| DD34-36 | К 555 ЛН 1 | 3 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1-36 | К 50-6 х 5В 50 мкФ 10К 50-6 х 5В | 36 |  |

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

29

7. Заключение

В данном курсовом проекте разработана двухкоординатная система управления четырёх фазным шаговым двигателем с “активным” ротором.

Данная система может быть использована при управлении столом сверлильного станка, устройством ЭВМ верхнего уровня и имеет следующие преимущества:

 простота применения и монтажа;

 дешевизна применяемых элементов;

 возможность работы с любым IBM-совместимым компьютером, имеющим в своём составе магистраль данных ISA .

Представленное устройство можно использовать при управлении системами, в которых требуется управлять количеством шагов по каждой координате, скоростью перемещения, направлением вращения шаговых двигателей. Такая система может быть также применена для управления фрезерным станком или другими установками.

1404ДФ210323КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

30

8. Список литературы

1. Цифровые и аналоговые микросхемы / Справочник / под ред. С.В. Якубовского.  М.: Радио и связь, 1989.- 496с.: ил.

2. В.Г. Черепанов, Ю.М. Пляшник Интерфейсы вычислительных систем.  К.: КПИ 1982, 112с.: ил.

- 3. Справочник по полупроводниковым диодам. Бородин Б.А., Дроневич В.М., Егорова Р.В. и др. Под ред. И.Ф. Николаевского.  М.: Связь, 1979 .- 432с. Ил.

4. Резисторы /Справочник / под ред. И.И. Четверткова и В.П. Терехова.   М.: Радио и связь, 1981.- 528с.: ил.