Данные к расчетному заданию.

1. Управление частотой коммутации

Код периода частоты задается #9 разрядами из #12 разрядов

2. Задание числа шагов перемещения

#10 разрядами

3. Отработка заданного перемещения

по датчику перемещения

4. Частота приемистости ШД

2000 Гц

5. Число фаз ШД

4

6. Коммутация симметричная с перекрытием

1  1+2  2  2+3  3  3+4  4  4+1...

7. Активный уровень сигнала управления

“0”

8. Выходной ток управления РИ

6 mA

9. Полярность напряжения ШД относительно напряжения питания

#СУ – двуполярный источник

10. Включение коммутирующих транзисторов

к “минусовой” шине

11. Сопротивление обмотки / номинальный ток фазы

1,2 Ом,  3А

14. Коэффициент форсировки переходных процессов

10

15. Коэффициент расщепления тока фазы ШД

3

Требуется разработать:

схему # части системы управления;

схему транзисторного коммутатора.

Рассчитать:

fоп- частоту опорного генератора;

ki ku kp- коэффициент усиления транзисторного ключа по току, напряжению, мощности;

P - потерь в силовой части;

 - к.п.д. силовой части;

номиналы резисторов

Выбрать типы используемых транзисторов.

Построить временные диаграммы.

Составить спецификацию.