МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

## Кафедра  РиТК

##### Лабораторная работа № 1

### Учебно-исследовательский гибкий производственный комплекс

Выполнил:  студент гр. ЭМ 37-1

Гаврилов М. С.______________

Проверил :

Воробьёв С. А._______________

КРАСНОЯРСК

2001 г.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Цель работы: провести исследование УИ ГПК.

Задание

- Представить структуру УИ ГПК с описанием основных характеристик оборудования;

- представить структуру системы управления УИ ГПК;

- составить алгоритм функционирования УИ ГПК.

- сформулировать требования модернизации УИ ГПК;

- Структура и характеристика оборудования УИ ГПК

ГПК

Технологическая часть

Складская часть

Транспортная часть

Рис. 1. Структура типового ГПК.

Структура любого гибкого производственного комплекса должна выглядеть так:

Представим структуру УИ ГПК, установленного в корпусе Б:

С3                      Р1                       С2                       Р2                   С1                                  Р4

Рис.2. Структура УИ ГПК

Здесь С1 и С2 – токарные станки с ЧПУ 16К20Ф3, С3 – универсальный обрабатывающий центр, Р1 и Р2 – роботы-манипуляторы М20П.

В            Р1          C1

С3            P2          С2

Рис.3. Ориентированный граф изготовления деталей на УИ ГПК.

Более наглядно структуру УИ ГПК можно представить в виде графа:

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

В состав УИ ГПК входят токарные станки 16К20Ф3 с УЧПУ 2Р22 для токарной обработки деталей типа тел вращения, обрабатывающий центр, представляющий собой станок модели 225УВМ Ф4 магазина инструмента и УЧПУ 2С42-65 для фрезерной обработки деталей различного типа, роботы-манипуляторы М20П, предназначенные для перемещения заготовок и готовых изделий между станками и складом РСК-250.

Технические характеристики складского модуля ГПК

| Габаритные размеры | 20370-2159-5800 мм |
| --- | --- |
| Робот складской: Грузоподъёмность | 250 кг |
| Скорость подъёма груза: Вверх с грузом Вниз с грузом Вниз без груза | 3.2 19.5/3.2 19.5/3.2 |
| Скорость передачи робота складского (м/мин) | 60/2.2 |
| Управление | дистанционное |
| Грузоподъёмность ячейки склада(кг) | 250 |
| Грузоподъёмность стеллажа (кг) | 135 000 |
| Общая ёмкость комплекса (количество мест) | 540 |
| Габаритная тара (мм) | 620-420-450 |
| Высота помещения комплекса (мм) | 5800 |
| Нагрузка на 1 м2 (в тоннах на 1 м2) | 4 |

Характеристики токарного станка 16К20Ф3

| Габариты (мм) | 5300-3420-1750 |
| --- | --- |
| Масса станка (кг) | 5000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (мм) | 400 |
| Наибольший длина обрабатываемой заготовки (мм) | 1000 |
| Наибольший диаметр прутка (мм) | 53 |
| Мощность электродвигателя привода главного двигателя (кВт) | 10 |

##### Характеристика программируемого устройства ЧПУ

Система ЧПУ модели 2Р22 предназначена для управления станками с шаговыми приводами подачи. Программа для работы системы ЧПУ записывается в коде   ISO-7bit. Имеется возможность одновременного управления перемещением по каждой из двух координат. Дискретность продольных перемещений составляет 0,01мм, поперечных - 0,005мм. Система отсчёта – абсолютная и в приращениях. Ввод данных - с клавиатуры, магнитной кассеты. Обеспечивается бесступенчатая автоматическая установка частоты вращения шпинделя в трёх диапазонах, об/мин.:

I диапазон      …………….  22,4 -  355;

II диапазон     …………….  63 -  900;

III диапазон   ……………..  160 - 2240.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Обеспечивается бесступенчатая автоматическая установка подач, мм/об:

продольных  …………………    0,01 – 40

поперечных   …………………  0,005 – 20

Производится автоматический поиск инструмента по кодовому признаку инструмента, установленного в 6-позиционную инструментальную головку.

2254 ВМФ4 - многоцелевой вертикальный станок

| Размеры рабочей поверхности стола (мм) | 400-630 |
| --- | --- |
| Перемещение стола (мм): Продольное Поперечное | 500 500 |
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (мм) | 500 |
| Вылет шпинделя (мм) | 520 |
| Мощность привода шпинделя (кВт) | 6.3 |
| Вместительность инструментального магазина (шт) | 30 |
| Время смены (с) Инструмента Заготовки | 13 30 |
| Наибольшая масса заготовки (кг) | 300 |
| Общая мощность всех электродвигателей станка (кВт) | 11.29 |
| Габаритные размеры станка (мм) | 5000-4900-3800 |
| Масса станка (кг) | 8700 |
| Число управляющих координат | 5 |
| Число одновременно управляющих координат | 4 |

###### Робот-манипулятор М20П

| Максимальная грузоподъёмность двойного захвата (кг) | 20 |
| --- | --- |
| Максимальная абсолютная погрешность позиционирования (мм) | 1 |
| Число степеней подвижности | 5 |
| Устройство управления контуром | 1 |
| Количество управляющих координат | 5 |
| Наибольшее количество управляемых координат | 2 |
| Разрешаемая способность системы по координатам: линейная (мм) круговая (град) | 0.001 |

Данный робот может обслуживать 1 или 2 станка образуя с ними комплекс,  предназначенного для продолжительной работы без участия человека.

2. Структура системы управления УИ ГПК

Аудитории содержат:

Б 200  – две рабочих станции  (WS) и одну графическую (GS). Одна WS обеспечивает управление станками УИ ГПК;

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Б 202– две WS;

Б 204 – две WS;

Б 206 – одну WS;

Б210 - одну GS, семь WS, FS – сервер. Сеть Ethernet обеспечивает скорость передачи данных –10 Мбит/сек.

В целях автоматизации управления ГПК, как правило, применяется двухуровневая система управления, представленная на рис.4

Сервер сети

Рабочая станция №1

Рабочая станция №2

Рабочая станция № n

Микро ЭВМ

№ 1

Рис. 4. Структура системы управления УИ ГПК.

Микро ЭВМ

№ 2

Микро ЭВМ

№ 3

Тех. оборудо-вание № 1

Тех. оборудо-вание № 2

Тех. оборудо-вание № 3

Программные продукты, используемые в локальной вычислительной сети:

1. CAD/CAM технологии – система SIMATRON, предназначена для комплексной технологической подготовки производства. Система базируется на современных методах и технологиях: твердотельное параметрическое и поверхностное моделирование, проектирование управляющих программ для многокоординатных станков, интеграция с системами управления, техническая подготовка производства. Пакет программ включает в себя средства для конструирования, подготовки чертежей, разработке управляющих программ и инженерного анализа.

- Программа NORT_WEST, предназначенная для автоматизированного проектирования технологической подготовки, механообработке и других видов производств и позволяющую значительно сократить сроки и трудоёмкость подготовки технологических и маршрутно-опереционных карт.

- Программа “АCУ-Ремонт”, обеспечивающая автоматизированное планирование и выполнение графиков ремонта оборудования.

- Комплекс средств связи технологического оборудования с компьютером типа IBM PC.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

Система планирования производственных процессов “СППП-2000”, предназначено для решения задач технико-экономического, оперативно-календарного планирования и оперативного регулирования производственных процессов.

3. Алгоритм функционирования УИ ГПК

Алгоритм функционирования ГПК зависит от маршрутной технологии изготовления изделия. Так для изготовления изделия в первую очередь на рабочих станциях проектируется его форма, размеры. Затем разрабатывается маршрутная карта изготовления изделия, составляется программы для оборудования (станков с ЧПУ, обрабатывающего центра, роботов-манипуляторов). Далее все полученные данные по сети передаются на рабочую станцию, обеспечивающую управление оборудованием. При четко продуманном распределении обязанностей всех участников проекта (разработчики, наладчики, подрядчики) и безупречном планировании данного ГПК можно достигнуть высокой скорости производства изделия начиная от планов (чертежа), заканчивая рабочими (управляющими) программами.

Пусть последовательность изготовления изделия следующая:

Две операции токарной обработки (с переустановкой детали) и одна операция фрезерная, следовательно алгоритм функционирования будет иметь вид:

- робот-манипулятор №1 (РМ1) берёт деталь из автоматизированного складского модуля (АСК);

- РМ1 устанавливает деталь в токарный станок с ЧПУ №1 (ТС1);

- ТС1 производит обработку детали;

- РМ1 извлекает деталь из ТС1, переносит её в зону работы токарного станка с ЧПУ №2 (ТС2) и устанавливает её;

- ТС2 выполняет обработку детали;

- Робот-манипулятор №2 (РМ2) извлекает деталь из ТС2 переносит её в зону работы многоцелевого станка (МС) и устанавливает её;

- МС обрабатывает деталь;

- РМ2 извлекает готовую деталь из МС и выкладывает деталь в АСК.

4. Требования к модернизации УИ ГПК

Модернизация проводится с целью увеличения выпуска изделия. Модернизации подлежат элементы ГПК не удовлетворяющие нормам экологии, выработавшие свой ресурс согласно экономических расчётов.

Например, в случае частой поломки робота №1, его необходимо заменить или отказаться от его использования путём снятия использования токарного станка №1 и робота №1. Это приведёт к увеличению загрузки оборудования, но также произойдёт снижение себестоимости изделия.