МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

##### Курсовой проект

по дисциплине “Системы автоматического управления”

Система управления дверьми и тепловой завесой.

пояснительная записка

Руководитель проекта Супей В. А. _______________________

Разработал студент гр. ЭМ 37-1 Арбузов М. В. ____________

КРАСНОЯРСК

2000

Содержание.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

2

1404ДФ210336КП

1.  Введение.

- Описание технологического процесса

  - Управление установкой

    - Внутренний пульт дистанционного

    - Внешний пульт дистанционного управления

    - Состав и назначение пультов дистанционного управления

  - Работа установки

2.2.1.Нажата клавиша «первое положение»

2.2.2. Нажата клавиша «закрыть дверь»

- Состав технологической установки

  - Установка представляет

  - Управляющие сигналы

- Описание работы функциональной схемы

  - Состав функциональной схемы

  - Пульты дистанционного управления

  - Датчики промежуточного положения двери

  - Цифровая часть

  - Схема стыковки

  - Электродвигатели

  - Датчик температуры

  - Измерительный тракт

  - Компораторы

  - Схема стыковки

  - Нагревательные элементы

- Синтез принципиальной схемы

5.1. Синтез пультов дистанционного управления

5.2. Синтез цифровой части управления двигателя

5.3.Синтез схемы стыковки

5.4. Синтез измерительного тракта

5.5. Синтез силовой части

5.5.1. Привод двери

5.5.2. Привод вентлиятора

5.5.3. Нагревательные элементы

5.6. Синтез формирователя релейного сигнала

- Описание принципиальной схемы

6.1.Открывание двери

6.2. Закрывание двери

7. Спецификация

- Заключение

- Список литературы

- Введение.

Тепловая завеса устраняет сквозняки в помещении при открытых дверях, что уменьшает количество респираторных заболеваний и экономит энергию идущую на обогрев помещения, зодает тепло и уют в вашем доме .

Дверь открываемая автоматически, при помощи пульта дистанционного управления, имеет четыре позиции открытия. Парный пульт дистанционного управления (блокируемый изнутри) прост и удобен в обращении (даже рядовой потребитель не встречавшийся с установками данного типа может пользоватся им ) и позволяет управлять дверьми и тепловой завесой как с наружи так и изнутри.

Так как для системы управления не требуется большой точности позиционирования, используется реверсивный  трёх фазный асинхронный двигатель, который имеет простую схему управления и относительно дёшев.

Из-за простоты процессов в системе не применяется микропроцессор, а используются реле, что обеспечивает дешевизну системы управления и упрощает её обслуживание.

Для экономии энергии применяется контроль внешней температуры в четырех зонах (летняя и три зимних). Для контроля температуры используется датчик (терморезистор). В зависимости от показаний этого датчика регулируется мощность нагревательных элементов.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

3

1404ДФ210336КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

4

1404ДФ210336КП

2. Описание технологического процесса.

2.1.        Управление установкой осуществляется с помощью двух пультов дистанционного управления, внутренним и внешним (блокируемым изнутри )

2.1.1.    Внутренний пульт дистанционного управления- находится внутри помещения и предназначен для управления автоматическими дверьми итепловой завесой.Пульт состоит из шести переключателей: пять из них для управления приводами створки двери и вентилятора, и один для блокирования внешнего пульта дистанционного управления.

2.1.2.     Внешний пульт дистанционного управления- находится снаружи помещения и предназначен для управления автоматическими дверьми итепловой завесой.Пульт состоит из пяти переключателей которые предназначены для управления приводами створки двери и вентилятора.

2.1.3.        Состав и назначение пультов дистанционного управления.Пульты дистанционного управления имеют пять кнопок:

- первое положение;

- второе положение;

- третье положение;

- четвёртое положение;

- закрыть дверь.

- Блокировать внешний пульт дистанционного управления (только на внутреннем пульте дистанционного управления).

Оба пульта дистанционного управления предназначены для удобства открывания двери. Эта система экономит время на открытие двери. Дверь имеет четыре промежуточных позиций позволяющих открывать дверь в соответствии с габаритами транспортного средства, что уменьшает тепловые затраты исквозняки впомещении. Для большего удобства ипользуется два пульта дистанционного управления для управления дверью при въезде в помещение (внешний) и при выезде (внутренний).

Мощность нагревательных элементов зависит от температуры внешнего воздуха. Включение нагревательных элементов, приводов двери и вентилятора происходит одновременно при поступлении сигнала с пульта дистанционного управления. Отключение нагревательных элементов, приводов двери и вентилятора происходит одновременно при поступлении сигнала с датчика конечного положения (дверь закрыта). Положение двери контролируется с помощью концевых датчиков.

2.2.  Работа установки.    Рассмотрим работу установки при нажатии кнопки «первое положение» и «закрыть дверь»:

2.2.1.Нажата клавиша «первое положение».

Сигнал с пульта дистанционного управления поступает на устройство релейной автоматики и инициализирует концевой датчик SQ1. В следствии чего, включаются нагревательные элементы, двигатели (АД1 и АД2) приводов двери и вентилятора. Мощность нагревательных элементов зависит от показаний датчика температуры. Дверь начинает открываться только при наличии сигнала с датчика потока воздуха. После того, как дверь откроется до

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

5

1404ДФ210336КП

требуемого положения, сработает концнвой датчик SQ1 и отключиться двигатель привода двери (АД1).

2.2.2.Нажата клавиша «закрыть дверь».

Сигнал с пульта дистанционного управления поступает на устройство релейной автоматики и инициализирует концевой датчик SQ5. В следствии чего, включается реверс двигателя АД1 привода двери. После того, как дверь закроется , сработае концнвой датчик SQ5 и отключаться двигатели приводов двери и вентилятора (АД1 и АД2), а также нагревательные элементы.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

6

1404ДФ210336КП

3. Описание технологической установки.

3.1.    Установка представляет собой одностворчатую дверь и тепловую завесу, управляемую с двух пультов дистанционного управления (ПДУ1- внешний , блокируемый изнутри, ПДУ2- внутренний), представленная на рис.1. Дверь имеет четыре промежуточных позиции открытия, которые контролируются путевыми датчиками SQ1- SQ4. Закрытие двери контролируется путевым датчиком SQ5.

Мощность (колличество подключенных) нагревательных элементов зависит от температуры окружающей среды, которая контролируется термодатчиком Rt. Задержка открытия дверей, относительно включения винтелятора, реализуется с помощью датчика потока воздуха.

Сигналы с датчиков и с двух пультов дистанционного управления поступают на вход системы управления.

3.2.    Управляющие сигналы.На выходе системы управления формируется четыре управляющих сигнала:

- На двигатель привода двери:

1.1. Прямой ход,

1.2. Обратный ход;

2. На двигатель привода винтелятора;

3.На нагревательные элементы.

- Описание функциональной схемы.

4.1.    Состав функциональной схемы.Функциональная схема, представленная на рис. 2., состоит из 12 блоков:

- ПДУ1- внешний пульт дистанционного управления;

- ПДУ2- внутренний пульт дистанционного управления;

- Концевые датчики;

- Цифровая часть;

- Схема стыковки;

- АД1- двигатель привода двери;

- АД2- двигатель привода винтелятора;

- Датчик температуры (терморезистор);

- Измерительный тракт;

- Компораторы;

- Схема стыковки;

- Нагревательные элементы.

4.2.    Пульты дистанционного управления.Внешний пульт дистанционного управления (ПДУ1) отключается с внутреннего пульта дистанционного управления (ПДУ2) при помощи ключа SA11. Сигналы управления поступают на цифровую часть схемы.

4.3.     Датчики промежуточного положения двери.Концевые датчики (SQ1- SQ5) расположены над дверью  на определенном расстоянии. Они определяют четыре промежуточных позиции открытия двери и закрытое положение. Сигналы с этих датчиков идут на цифровую часть.

4.4.      Цифровая часть содержит RS- триггеры ( на которые идут сигналы с пультов дистанционного управления и датчиков) и три промежуточных реле (РП). Цифровая часть так же содержит схему защиты электродвигателя винтелятора (АД2). Сигналы с промежуточных реле поступают на схему стыковки.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

7

1404ДФ210336КП

4.5.      Схема стыковки содержит силовые магнитные пускатели (МП). Ключи, подключающие магнитные пускатели с питанием, замыкаются с помощью промежуточных реле.

4.6.      Электродвигатели двери АД1 и винтелятора АД2 управдяются сигналами с магнитных пускателей, (МП1- МП2 и МП3 соответственно) имеют защиту от обрыва фазы в виде тепловых реле.

4.7.      Датчик температуры (Rt) установлен снаружи и представляет собой терморезистор. Сигнал с датчика температуры идет на измерительный тракт.

4.8.     Измерительный тракт, в зависимости от терморезистора Rt ( который зависит от температуры), выдает сигналы напряжения.

4.9.    Компораторы. Сигнал свыхода измерительного тракта поступает на три компоратора, где сравнивается с уставкой. На каждый компоратор ставится своя уставка (при помощи делителя напряжения), соответствующая нужной температуре.

4.10.   Схема стыковки. После компораторов сигнал идет на промежуточные реле, которые замыкают ключи, подключающие питание к магнитным пускателям.Магнитные  пускатели замыкают силовые ключи на соответствующих нагревательных элементах.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

8

1404ДФ210336КП

4.11.     Нагревательные элементы представляют собой три колорифера разной мощности,они предназначены для нагрева воздуха тепловой завесы.

### 5. Синтез принципиальной схемы

5.1. Синтез пультов дистанционного управления. Синтезируем пульты дистанционного управления на основе ключей SA1-SA11

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

9

1404ДФ210336КП

(рис.1)

5.2. Синтез цифровой части управления двигателя.

Цифровая часть управления содержит следующие элементы: DD1.1, DD1.2, DD2.1, DD2.2, DD3.1, DD3.2, DD4.1, DD4.2, DD5.1, DD5.2, DD5.3, DD5.4, DD6.1, DD6.2, DD7.1, R1-R6, VD1, VD2, VD3, VT1, VT2, VT3, РП1, РП2, РП3.(рис.2)

5.3. Синтез схемы стыковки.

Схема стыковки состоит из следующих элементов: МП1, МП2, МП3, КМП1, КМП2, К1:1, К2:1, К3:1, КРПТ(рис.3).

5.4. Синтез измерительного тракта.

В схему измерительного тракта входят следующие элементы: DD8, DD9, DD10, DD11, R7-R29, RT, VD4, VD5, VD6, VD7, VT4, VT5, VT6 (рис.4).

5.5. Синтез силовой части. Силовая часть содержит следующие элементы:

5.5.1. Привод двери: КМП1:2, КМП1:3, КМП1:4, КМП2:2, КМП2:3, QF, РПТ1, РПТ2, РПТ3, АД1 (рис.5).

5.5.2. Привод вентлиятора: КМП3:1, КМП3:2, КМП3:3, РПТ4, РПТ5, РПТ6 (рис.6).

5.5.3. Нагревательные элементы: КМП4:1, КМП5:1, КМП6:1 (рис.6).

5.6. Синтез формирователя релейного сигнала.

R1

R2

Сигнал «конец операции»

Iупр

Iн

Рис. 2. Принципиальная схема формирователя релейного сигнала.

Расчитаем параметры блока формирования релейного сигнала.

Примем Iупр равным 6мА. Так как сигнал «конец операции» - сигнал низкого уровня, то U”0” = 0,4 В.

Расчитаем примерные значения параметров транзистора – Uкэ и Iкэмах:

Uкэ≥Uф0,7;

Iкэмах≥Iн0,7;

Учитывая параметры Uкэ и Iкэмах , выбираем по справочнику транзистор. Для дальнейшего расчёта необходимы следующие его характеристики:  Iкэмах ; Iбэмах ; Uкэмах ; Uкэнас ; h21Э . Расчитаем ток базы транзистора:

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

10

Iбэ=Iкэh21Э−1;

Iкэ=Iбэ+12⋅Iбэ;

Расчитаем сопротивление R1 и R2:

R1=U0−Uбэ1,5⋅Iбэ;

R2=Uбэ0,5⋅Iбэ;

Расчитаем напряжение на реле промежуточном (РП1):

Uрп = Uпит – Uкэ ;

Для определения тока, протекающего на реле необходимо знать Rрп . Это сопротивление выбирается по справочнику для конкретного типа реле.

Iрп=UрпRрп ;

Ivd = Iбк – Iн ;

Зная ток диода по характеристике выбираем диод с запасом порядка 30 %.

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

11

1404ДФ210336КП

# 6. Описание принципиальной схемы

6.1.Открывание двери. Рассмотрим работу схемы при замыкании ключа SA3:

1404ДФ210336КП

## При замыкании ключа SA3 на входе S RS- триггера (DD2.1) устанавливается сигнал низкого уровня, при этом на выходе RS- триггера Q формируется сигнал активного уровня. Далее сигнал поступает на логику сложения (DD4.1). После чего сигнал идет на логику умножения (DD6.1 и DD6.2) и на вход одновибратора (DD5.1). С одновибратора стробирующий импульс поступает на вход параллельной загрузки (РЕ) двоичного счетчика (DD7.1). C элементов умножения (DD6.1 и DD6.2) сигнал поступает на промежуточные реле (РП1 и РП2 соответственно), которые замыкают ключи К1:1 и К2:1, после чего включаются магнитные пускатели МП1 и МП3, которые, в свою очередь, замыкают силовые ключи КМП1:1, КМП1:2, КМП1:3 и КМП3:1, КМП3:2, КМП3:3, тем самым подключая обмотки двигателей АД1 и АД2 к фазам питания. Таким образом происходит перемещение створки двери до путевого датчика SQ3. После этого на входе  R RS-триггера  (DD2.1) устанавливается низкий уровень сигнала. На выходе Q сформируется сигнал низкого уровня, вследствии чего исчезнет управляющий сигнал с РП1 и произойдет остановка двигателя двери.

## 6.2. Закрывание двери.  Рассмотрим работу схемы при замыкании ключа SA5:

При замыкании ключа SA5 на входе S RS- триггера (DD3.1) устанавливается сигнал низкого уровня, при этом на выходе RS- триггера Q формируется сигнал активного уровня. Далее сигнал поступает на  логику умножения (DD6.1 и DD6.2).Тем самым отключается РП1 и включается РП2.

Реле РП2 замыкает ключ К2:1, вследствии чего срабатывает магнитный пускатель МП2 и происходит закрывание дверей.

Процесс закрывания продолжается до полного закрытия двери. При достижениидверью концевого датчика SQ5 на входе R RS- триггера (DD3.1) устанавливается сигнал низкого уровня, при этом на выходе RS- триггера Q формируется сигнал низкого уровня. . Далее сигнал поступает на  логику умножения (DD6.1 и DD6.2). Тем самым отключается РП2, РП3 и размыкается ключ К3:2 отключая нагревательные элементы.

Изм. Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр.

Гаврилов М.С

Лит.

Лист

Листов

Супей В. А.

Спецификация

12

КГТУ     ЭМ – 37.1

7. Спецификация

| Позицион. Обозн. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цифровые микросхемы |  |  |
| DD1-3 | К 155 ТМ 2 1 | 3 |  |
| DD4-5 | К 555 ЛЛ 1 | 2 |  |
| DD6 | К555 ЛА 1 | 1 |  |
| DD7 | К 555 ИЕ 7 | 1 |  |
|  | Аналоговые микросхемы |  |  |
| DD8-11 |  | 4 |  |
|  | Реле |  |  |
| РП1-6 |  | 6 |  |
| МП1-6 |  | 6 |  |
|  | Конденсаторы |  |  |
| С1-15 | К 50-6 х 5В 50 мкФ 10К 50-6 х 5В | 15 |  |
| С16- 17 |  |  |  |

1404ДФ210336КП

1404ДФ210336КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

13

8. Заключение

В данном курсовом проекте разработана система управления одностворчатой дверью и тепловой завесой. Данная система может быть использована при управлении дверьми и тепловой завесой в производственных, гаражных, складских помещениях, амбарах, теплицах, сараях, коровниках, курятниках, свинарниках.

Тепловая завеса устраняет сквозняки в помещении при открытых дверях, что уменьшает количество респираторных заболеваний и экономит энергию идущую на обогрев помещения.

Дверь открываемая автоматически, при помощи пульта дистанционного управления, имеет четыре позиции открытия. Парный пульта дистанционного управления (блокируемый изнутри) позволяет управлять дверьми и тепловой завесой как с наружи так и изнутри.

Так как для системы управления не требуется большой точности позиционирования, используется реверсивный  трёх фазный асинхронный двигатель, который имеет простую схему управления и относительно дёшев.

Из-за простоты процессов в системе не применяется сложных схем управления, что обеспечивает дешевизну системы управления и упрощает её обслуживание.

1404ДФ210336КП

Изм.

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Лист

14

9. Список литературы

1. Цифровые и аналоговые микросхемы / Справочник / под ред. С.В. Якубовского.  М.: Радио и связь, 1989.- 496с.: ил.

2. В.Г. Черепанов, Ю.М. Пляшник Интерфейсы вычислительных систем.  К.: КПИ 1982, 112с.: ил.

- 3. Справочник по полупроводниковым диодам. Бородин Б.А., Дроневич В.М., Егорова Р.В. и др. Под ред. И.Ф. Николаевского.  М.: Связь, 1979 .- 432с. Ил.

4. Резисторы /Справочник / под ред. И.И. Четверткова и В.П. Терехова.   М.: Радио и связь, 1981.- 528с.: ил.