Министерство сельского хозяйства РФ

ФГОУВПО

Пермская государственная сельскохозяйственная

академия имени Д.Н.Прянишникова

Кафедра деталей машин

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Основы конструирования»

на тему: «Расчет мостового однобалочного крана»

Выполнил: студент группы М-51, шифр М-01-157

В.М. Соловьев

Проверил:

Кандидат технических наук доцент  В.С. Новосельцев

Пермь 2005

Задание.

Рассчитать механизм передвижения мостового однобалочного крана (кран-балки):

- грузоподъемностью Q=1,7 т;

- пролет крана LK= 10,6 м;

- скорость передвижения V = 0,48 м/с;

- высота подъема Н= 12 м;

- режим работы средний;

- управление с пола.

Кран работает в мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники.

Мостовые однобалочные краны грузоподъемностью 1...5т регламентированы ГОСТ 2045 - 89*.

В соответствии с прототипом выбираем кинематическую схему однобалочного мостового крана (кран-балки) с центральным приводом и передвижной электрической талью (рис. 1). Согласно ГОСТ 22584 - 96 по грузоподъемности 1 т выбираем электроталь ТЭ 100-521 [1, стр. 215].

Рисунок 1. Мостовой однобалочный кран.

Расчет механизма передвижения крана проводим в следующем порядке.

1. Определяем размеры ходовых колес по формуле

DK≈1,7Rmax					 (1)

Максимальную нагрузку на колесо вычисляем при одном из крайних положений электротали.

По ГОСТ 22584-96 [1, стр. 215] принимаем массу тали mт =180 кг = 0,18т (ее вес G7 = mTg ≈ 0,18×10 = 1.8кН) и длину L = 870 мм. Массу крана с электроталью выбираем приближенно по прототипу [1, стр. 214] mк ≈ 2,15т. Тогда вес крана Gк = mкg ≈ 2,15 × 10 = 21,5 кН. Ориентировочно принимаем

l ≈ L ≈ 0,87 м.

Для определения нагрузки Rmax пользуемся уравнением статики

∑M2 = 0 или – Rmax Lк+ (GГ+ GT)×(Lк – l) + (Gк – GT) × 0,5Lк =0		(2)

откуда

Rmax=(G+GТ)×(LΚ−l)+(GΚ−GТ)×0.5LΚLΚ =				(3)

(17+1,8)×(10,6−0,87)+(21,5−1,8)×0,5×10,610,6≈ 27 кН

При общем числе ходовых колес Zk = 4 нагрузка приходится на те два колеса крана, вблизи которых расположена тележка. Тогда

Rmax = R/2 = 27/2 = 13,5 кН = 13500 Н.			(4)

Следовательно,

DΚ≈1,7Rmax≈1,713500≈197мм

Согласно ГОСТ 3569 - 74 [1, стр. 252] выбираем крановое двухребордное колесо диаметром Dк = 200мм. Диаметр цапфы dц = Dк/(4...6) ≈ (50...35) мм. Принимаем dц = 50 мм.

Для изготовления колес используем сталь 45, способ термообработки нормализация (НВ ≈ 200). Колесо имеет цилиндрическую рабочую поверхность и катится по плоскому рельсу. При Dк ≤ 200 мм принимаем плоский рельс прямоугольного сечения [1, стр. 252], выбирая размер а по условию: а < В. При DK ≤ 200 мм ширина поверхности качения B = 50 мм. Принимаем а = 40 мм.

Рабочая поверхность контакта b = а - 2R = 40 - 2 × 9 = 22 мм.

Коэффициент влияния скорости Kv=1 +0,2 V = 1 + 0,2 ×0,48= 1,096.

Для стальных колес коэффициент пропорциональности а1 = 190.

Предварительно выбранные ходовые колеса проверяем по контактным напряжениям.

При линейном контакте

σк.л = аl2KvRmaxDΚb=1902×1,096×13500200×22 = 493 МПа			(5)

Поскольку допустимые контактные напряжения для стального нормализованного колеса [σкл] =450...500 МПа, то условие прочности выполняется.

2. Определяем статическое сопротивление передвижению крана.

Поскольку кран работает в помещении, то сопротивление от ветровой нагрузки Wв не учитываем, т. е.

WУ = Wтр + Wук					(6)

Сопротивление от сил трения в ходовых частях крана:

WΤΡ=G+GΚDΚ×(2μ+fdц)×Кр					(7)

По таблице 1.3 [1, стр. 9] принимаем, μ = 0,3 мм, а по таблице 1.4 для колес на подшипниках качения ƒ=0,015, Кр= 1,5. Тогда,

WΤΡ=17+21,5200×(2×0,3+50×0,015)×1,5=0,390 кН=390 Н

Сопротивление движению от возможного уклона пути.

Wyк = (G+ Gк)×α = (17 + 21,5)×0,0015 = 0,058 кН = 58 Н.		(8)

Значения расчетного уклона а указаны на с. 9.Таким образом, получаем

Wу=390+58=448Η

Сила инерции при поступательном движении крана

Fи = (Q + mк)v/tп = (1700 + 2150) х 0,48/5 = 370 Н,			(9)

где tп – время пуска; Q и mк – массы соответственно груза и крана, кг.

Усилие, необходимое для передвижения крана в период пуска (разгона),

WП=Wу+(1,1...1,3)×Fи=448+1,2×370=892Η		(10)

3. Подбираем электродвигатель по требуемой мощности

Ρп.ср=Ρпψп.ср=WПVηψп.ср=892×0,480,85×1,65=305 Вт=0,305 кВт		(11)

Предварительно принимаем η = 0,85 и ψп.ср.= 1,65 (для асинхронных двигателей с повышенным скольжением) [1, стр. 49].

По таблице 27 приложения [1] выбираем асинхронный электродвигатель переменного тока с повышенным скольжением 4АС71А6УЗ с параметрами: номинальная мощность Рт = 0,4 кВт; номинальная частота вращения

nдв = 920мин-1; маховой момент ротора (mD2)р = 0,00068 кг×м2; Tп/Tн = 2; Tmax/Tн= 2. Диаметр вала d= 19 мм.

Номинальный момент на валу двигателя

Тн=Рдвωдв=30⋅Рдвπ⋅пдв=30⋅0,4⋅1033,14⋅920=4,16 Н⋅м			(12)

Статический момент

Тс=Рсωдв=30⋅WУ⋅Vπ⋅nдв=30⋅448⋅0,483,14⋅920=2,23 Н⋅м			(13)

4.Подбираем муфту с тормозным шкивом для установки тормоза. В выбранной схеме механизма передвижения (см. рис. 1) муфта с тормозным шкивом установлена между редуктором и электродвигателем. По таблице 56 приложения подбираем упругую втулочно-пальцевую муфту с наибольшим диаметром расточки под вал 22 мм и наибольшим передаваемым моментом [Тм] = 32 Н×м.

Проверяем условие подбора [Тм] ≥ Тм. Для муфты Тм= 2,1×Тн = 2,1×4,16 = 8,5 Н×м. Момент инерции тормозного шкива муфты Iт = 0,008 кг-м2. Маховой момент (mD2)T= 4×Iт = 0,032 кг-м2.

5. Подобранный двигатель проверяем по условиям пуска. Время пуска

tп=mD20⋅nдв38⋅ТН⋅tп.о.=0,489⋅92038⋅4,16⋅1=2,85 c			(14)

Общий маховой момент

mD2O=1,2mD2P+mD2T+mD2K=1,2mD2P+mD2T+365⋅Q+mK⋅V2nдв2⋅η=0,00068+0,032⋅1,2+365⋅1700+2150⋅0,4829202⋅0,85=0,489 кг⋅м2	(15)

Относительное время пуска принимаем по графику (см. рис. 2.23, б) в зависимости от коэффициента α=Тс/Тн. Поскольку α = 2,23/4,16 = 0,54, то tп.о=1.

Ускорение в период пуска определяем по формуле :

an = v/tn = 0,48/2,85=0,168 м/с2, что удовлетворяет условию.

6. Проверяем запас сцепления приводных колес с рельсами по условию

пуска при максимальном моменте двигателя без груза

Ксц=Rпр⋅ϕсцWу+Gк⋅а'пg−zпр⋅f⋅dцzк⋅Dк≥1,2				(16)

Статическое сопротивление передвижению крана в установившемся режиме без груза

W'у=W'тр+W'ук=GкDк⋅2⋅μ+f⋅dц⋅Кр+Gк⋅α=		(17)

=21,5200⋅2⋅0,3+0,015⋅50⋅1,5+21,5⋅0,0015=0,2499 кН=249 , 9 Н

Ускорение при пуске без груза

а'п=V/t'п						(18)

Время пуска без груза

t'п=mD2 '0⋅nдв38⋅ТН⋅t'п.о.					(19)

Общий маховой момент крана, приведенный к валу двигателя без учета груза,

mD2 'O=1,2mD2P+mD2T+365⋅mк⋅V2nдв2⋅η=0,00068+0,032⋅1,2+365⋅2150⋅0,4829202⋅0,85=0,291 кг⋅м2		(20)

Момент сопротивления, приведенный к валу двигателя при установившемся движении крана без груза

Т'с=W'у⋅Dк2⋅u⋅η=249,9⋅0,22⋅18⋅0,85=1,633 Н⋅м			(21)

По графику на рисунке 2.23 [1, стр.29] при α = Тс'/Тн = 1,633/4,16 = 0,393 получаем tп.о.= 1

Тогда время пуска

t'п=mD2 '0⋅nдв38⋅ТН⋅t'п.о.=0,291⋅92038⋅4,16⋅1=1,69 с			(22)

Ускорение при пуске

а'п=0,48/1,69=0,284 м/с2

Суммарная нагрузка на приводные колеса без учета груза

R'пр=К⋅Gкzк⋅zпр=1,1⋅215004⋅2=11825 Н			(23)

Коэффициент сцепления ходового колеса с рельсом для кранов, работающих в помещении, φсц = 0,15.

Запас сцепления

Ксц=Rпр⋅ϕсцW'у+Gк⋅а'пg−zпр⋅f⋅dцzк⋅Dк=11825⋅0,15249,9+21500⋅0,2849,81−2⋅0,015⋅504⋅200=2,13

что больше минимально допустимого значения 1,2.

Следовательно, запас сцепления обеспечен.

7. Подбираем редуктор по передаточному числу и максимальному вращающему моменту на тихоходном валу Трmax. определяемому по максимальному моменту на валу двигателя:

Тдвmax=Tн⋅Ψп max=4,16⋅2,1=8,7 Н⋅мТр max=Tдв max⋅u⋅η=8,7⋅18⋅0,85=133 Н⋅м			(24)

В соответствии со схемой механизма передвижения крана (см. рис. 1) выбираем горизонтальный цилиндрический редуктор типа Ц2У. При частоте вращения n = 1000 мин-1 и среднем режиме работы ближайшее значение вращающего момента на тихоходном валу Ттих = 0,25 кН м = 250 Н м, что больше расчетного Тр mах. Передаточное число uр = 18.

Типоразмер выбранного редуктора Ц2У-100.

8. Выбираем тормоз по условию [Тт] > Тт и устанавливаем его на валу электродвигателя.

Расчетный тормозной момент при передвижении крана без груза

ТТ=W'ук−W'тр min⋅Dк⋅η2⋅u+nдв⋅mD2'о.т38⋅tT			(25)

Сопротивление движению от уклона

W'ук=Gк⋅α=21,5⋅0,0015=0,0323 кН=32,3 Н			(26)

Сопротивление от сил трения в ходовых частях крана

W'тр min=GкDк⋅2⋅μ+f⋅dц=21,5200⋅2⋅0,3+0,015⋅50=0,145 кН=145 Н	(27)

Общий маховой момент

mD2 'OТ=1,2mD2P+mD2T+365⋅mк⋅V2nдв2⋅η=0,00068+0,032⋅1,2+365⋅2150⋅0,4829202⋅0,85=0,221 кг⋅м2	(28)

Время торможения:

tТ=V/аТ min=0,48/0,697=0,689 с			(29)

Максимально допустимое ускорение:

аТ min=zпрzк⋅ϕсцКсц−f⋅dцDк+2⋅μ+f⋅dц⋅1Dк⋅g=24⋅0,151,2+0,015⋅50200+2⋅0,3+0,015⋅50⋅1200⋅9,81=0,697 м/с2	(30)

Число приводных колес znp = 2. Коэффициент сцепления φсц = 0,15. Запас сцепления Кц = 1,2.

Фактическая скорость передвижения крана

V=π⋅Dк⋅nдвu=3,14⋅0,2⋅92018⋅60=0,53 м/с			(31)

т. е. сходна с заданным (исходным) значением.

Расчетный тормозной момент

ТТ=32,3−145⋅0,2⋅0,852⋅18+920⋅0,22138⋅0,689=7,23 Н⋅м

По таблицам 58 и 62 приложения выбираем тормоз ТКТ-100 с номинальным тормозным моментом [TТ] = 10H·м, максимально приближенным к расчетному значению Тт.

Подобранный тормоз проверяем по условиям торможения при работе крана с грузом.

Проверка по времени торможения:

tT=mD2'о⋅nдв38⋅TT+TC.Т≤tT					(32)

Маховой момент масс:

mD2 'O=1,2mD2P+mD2T+365⋅Q+mк⋅V2nдв2⋅η=0,00068+0,032⋅1,2+365⋅1700+2150⋅0,4829202⋅0,85=0,364 кг⋅м2	(33)

Статический момент сопротивления движению при торможении:

ТС.Т=WУ.Т⋅Dк⋅η2⋅u⋅η						(34)

Сопротивление движению при торможении:

WУ.Т=Wтр min−Wук					(35)

Сопротивление от сил трения:

W'тр min=G+GкDк⋅2⋅μ+f⋅dц=17+21,5200⋅2⋅0,3+0,015⋅50=0,260 кН=260 Н  (36)

Сопротивление от уклона:

Wук=G+Gк⋅α=17+21,5⋅0,0015=0,058 кН=58 Н	(37)

Следовательно,

WУ.Т=260−58=202 Н

Тогда статический момент сопротивления:

ТС.Т=202⋅0,2⋅0,852⋅18⋅0,85=1,12 Н⋅м

а время торможения:

tT=0,364⋅92038⋅7,23+1,12=1,06 с

что меньше допустимого [tт] = 6...8 с.

Проверка по замедлению при торможении:

аТ=0,48/1,06=0,45 м/с2

что меньше максимально допустимого значения для кранов, работающих в помещении, [ат] < 1 м/с2.

Следовательно, условия торможения выполняются.

9. Определяем тормозной путь по формуле:

ST=V⋅tT/2=0,48⋅1,06/2=0,25 м			(38)

По нормам Госгортехнадзора при числе приводных колес, равном половине общего числа ходовых колес (см. табл. 3.3), и при фсц = 0,15

ST=V2/3250...5400=0,26...0,16 м≈0,21 м		(39)

Список литературы

- Проектирование и расчет подъемно-транспортирующих машин сельскохозяйственного назначения/ М.Н.Ерохин, А.В.Карп, Н.А.Выскребенцев и др.; Под ред. М.Н. Ерохина и А.В. Карпа. – М.: Колос, 1999.

- Курсовое проектирование грузоподъёмных машин /  Н.Ф Руденко,      М.П.Александров, А.Г. Лысяков.- М.: издательство «Машиностроение», 1971.