Сибирский Государственный Межрегиональный Колледж Строительства и Предпринимательства.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ № 1705

Курсовая работа

ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЯ

ТЕМА:

СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК.

Выполнил:

- Студент гр. 4053

Костин Н. В.

Руководитель:

Ильин М. М.

- Иркутск-2002

Содержание.

| № | Содержание. | Стр. |
| --- | --- | --- |
| I. | ВЕДЕНИЕ |  |
| 1.1 | Введение. |  |
| II. | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2.1 | Характеристика участка. |  |
| 2.2 | Приведение к одной модели. |  |
| 2.3 | Определение трудоемкости. |  |
| 2.3.1 | - Определение интерполяцией коэффициента К1-К3 |  |
| 2.4 | Определение годового объема работ. |  |
| 2.5 | - Расчет фондов времени рабочих и оборудования. |  |
| 2.5.1 | - Определяем годовой фонд времени рабочих, номинальный. |  |
| 2.5.2 | - Определяем годовой фонд времени оборудования. |  |
| 2.5.3 | - Определяем годовой фонд времени оборудования. |  |
| 2.6 | - Расчет количества работающих и распределение рабочих по разрядам. |  |
| 2.6.1 | - Определяем число работающих, явочный. |  |
| 2.6.2 | - Определяем число работающих, списочный. |  |
| 2.6.3 | - Определяем число вспомогательных рабочих. |  |
| 2.6.4 | - Определение среднего разряда рабочих. |  |
| 2.7 | - Подбор и расчет количества оборудования. |  |
| 2.7.1 | - Определение количества оборудования. |  |
| 2.7.2 | - Определение количества вспомогательного оборудования. |  |
| 2.7.3 | Подбор оборудования. |  |
| 2.7.4 | Расчет площади участка. |  |
| III. | ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ. |  |
| 3. | Разработка технологического процесса |  |
| 3.1 | Исходная информация |  |
| 3.2 | Выбор способов устранения дефектов |  |
| 3.3 | Составление плана операций |  |
| 3.4 | Расчет режимов обработки и норм времени |  |
| 3.4.1 | Расчет основного времени обработки |  |
| 3.4.2 | Расчет штучно-калькуляционного времени обработки |  |
| 3.5 | Составление операционной карты |  |
| 4 | Список используемой литературы. |  |

- I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Введение

- Автомобильный транспорт России в силу ряда причин приобретает все большее значение. Автомобили широко используются во всех областях народного хозяйства выполняют значительный объем транспортных работ, а точнее служит для перевозки грузов и пассажиров.

- Автомобили имеют широкий спектр применения в различных средах и различных климатических условиях и в связи с этим подвергаются нагрузкам. Поэтому техническое состояние автомобиля как и всякой другой машины в процессе длительной эксплуатации не остается неизменным. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит к понижению эксплуатационных качеств автомобиля.

- Основным средством уменьшения изнашивания деталей и механиз-мов и предотвращения неисправностей автомобиля, т.е. поддержание его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания и ремонта, как капитального так и текущего. Техническое состояние так же зависит от условий хранения автомобиля.

- Знание всех факторов и закономерностей изменений технического состояния автомобилей позволяет правильно организовать работы по повышению его мощности и долговечности, путем своевременного и высококачественного технического обслуживанию.

- II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

- 2.1 Характеристика участка

- Назначение.

- Участок предназначен для ремонта деталей слесарно-механической обработки, а также изготовления некоторых деталей нетоварной номенклатуры (дополнительных ремонтных, простых осей, валов). Базисные детали (блоки цилиндров, балки передних мостов, картера) на этом участке, как правило не ремонтируют.

- Схема технологического процесса.

Слесарно-механический участок

Склад деталей

Гальванический участок

Участок комплектования

Посты сборки

- 2.2 Приведение к одной модели.

- Nпр=N+N1KМ1+NаKа= шт (2.1) [6, стр.24]

- где,

- N –750 шт., годовая производственная программа капитального ремонта автомобилей, [по заданию];

- N1 –750 шт., годовая производственная программа капиталь-ного ремонта автомобилей разных моделей, [по заданию];

- Nа – 500 шт., годовая производственная программа капиталь-ного ремонта товарных агрегатов, [по заданию];

- Км1  – 1,15, коэффициент приведения по трудоемкости производственной программы капитального ремонта автомоби-лей или товарных агрегатов разных моделей к производствен-ной программе капитального ремонта автомобилей или агрега-тов основной модели, [8, стр. 144];

- Ка –0,22  коэффициент приведения по трудоемкости производствен-ной программы капитального ремонта товарных агрегатов к производственной программе капитального ремонта полнокомплектных автомобилей, [6, стр. 24];

- Nпр=750+750⋅1,15+500⋅0,22=1723 шт

- 2.3 Определение трудоемкости.

- t=tн⋅K1⋅K2⋅К3= чел⋅час (2.2) [6, стр.27]

- где,

- tн−норма трудоемкости в эталонных условиях, [6, стр.158];

- K1− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий величину годовой производственной программы, [формула 2.3];

- K2− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий многомодельность ремонтируемых агрегатов автомобилей, K2=1,05 [6, стр. 27];

- К3− коэффициент коррекции трудоемкости, учитывающий структуру производственной программы,  [формула 2.3].

- t=30,94⋅1,02⋅1,05⋅1,021=33,83 чел⋅час

- 2.3.1 Определение интерполяцией коэффициента К1-К3.

- KNпр=КN2+KN1−KN2N2−N1⋅(N2−Nпр) (2.3) [6, стр.29]

- где,

- N1 и N2−меньшая и большая ближайшие величины годо-вых производственных программ между которыми находится величина приведенной производственной программы,

- [6, стр.27-28];

- КN1 и КN2− коэффициент коррекции трудоемкости соответствующие значениям производственных программы,

- [6, стр.27-28].

- K1=1+1,04−12000−1500⋅(2000−1723)=1,02

- K3=1+1,03−11−0⋅(1−0,3)=1,021

- 2.4 Определение годового объема работ.

- Тг=t⋅N(2.4) [6, стр.32]

- где,

- t−	трудоемкость на единицу продукции, [формула 2.6];

- N− годовая производственная программа авторемонтного                    предприятия. [формула 2.1].

- Тг=33,83⋅1723=58289 чел⋅час

- 2.5 Расчет фондов времени рабочих и оборудования.

- 2.5.1 Определяем годовой фонд времени рабочих, номинальный.

- Тфн=[365−(104+11)]⋅tсм= час(2.5) [6]

- где,

- tсм−8, час, длительность рабочей смены.

- Тфн=[365−(104+11)]⋅8=2000 часов

- 2.5.2 Определяем годовой фонд времени рабочих, действительный.

- Тфд=[365−(104+11+t0−Пс)]⋅tсм⋅β= час (2.6) [6]

- где,

- t0−24 дня, длительность отпуска;

- Пс−11, количество субботних дней за период отпуска;

- β−0,96-0,97; коэффициент учитывающий потери рабочего времени     по уважительным причинам.

- Тфд=[365−(104+11+31−5)]⋅8⋅0,96=1720 часов

- 2.5.3 Определяем годовой фонд времени оборудования.

- Тфо=[365−(104+11)]⋅tсм⋅S0⋅у= час(2.7) [6]

- где,

- S0−0,93-0,98; коэффициент использования оборудования, учитывающий простои оборудования в ремонтах, [6,стр. 22];

- у−1, число смен.

- Тфо=[365−(104+11)]⋅8⋅0,98⋅1=1960 часов

- 2.6 Расчет количества работающих и распределение рабочих по разрядам.

- 2.6.1 Определяем число работающих, явочный.

- тяв=ТгФнр= чел. (2.8) [6, стр.32]

- где,

- Фнр−формула 2.5;

- Тг− формула 2.4.

- тяв=582892000=29 человек

- 2.6.2 Определяем число работающих, списочный.

- тсп=ТгФдр= чел. (2.9) [6, стр.32]

- где,

- Фдр− формула 2.6;

- Тг− формула 2.4.

- тсп=582891720=34 человек

- 2.6.3 Определяем число вспомогательных рабочих.

- твсп=П1⋅тсп= чел. (2.10) [6, стр.33]

- где,

- П1−0,35, процент вспомогательных рабочих,

- [6,стр. 33];

- тсп− формула 2.9.

- твсп=0,2⋅34=7 человек

- 2.6.4 Определение среднего разряда рабочих.

- По данным действующих авторемонтных заводов определены разряды производственных рабочих; на слесарно-механическом участке средний разряд, равен 2,4 [6, стр.33]

- Rср=m1⋅R1+m2⋅R2+...+m6⋅R6m1+m2+...+m6(2.11) [6, стр.33]

- где,

- m1, m2, ... m6−число рабочих соответствующих разрядов;

- R1, R2, ... R6−разряды рабочих.

- Rср=6⋅1+10⋅2+9⋅3+6⋅4+3⋅5+2⋅66+10+9+6+3+2=2,5

- Списочный состав производственных и

- вспомогательных рабочих.

- Таблица № 2.1

| Наименование участка | Профессия | Число рабочих - слесарей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | # По сменам | По разрядам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Слесарно-механический | Слесарь, токарь | 41 | 41 | 6 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 |

- 2.7 Подбор и расчет количества оборудования.

- 2.7.1 Определение количества оборудования.

- Xо=ТгФдо= ед. (2.12) [6, стр.36]

- где,

- Фдо− формула 2.7;

- Тг− формула 2.4.

- Xо=582891960=30 ед.

- 2.7.2 Определение количества вспомогательного оборудования.

- Xвсп=Х0⋅П1= ед.(2.13) [6]

- где,

- Х0− формула 2.12;

- П1−0,2, процент вспомогательного оборудования, [6].

- Xвсп=30⋅0,2=6 ед.

- 2.7.3 Подбор оборудования.

- Перечень основного и вспомогательного оборудования.

- Таблица № 2.2

| Наименование | ##### Модель | Кол-во, шт | ##### Характеристика | # Устанав-ливаемая мощность кВт | Габарит-ные размеры, мм | Занимае-мая пло-щадь пола м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Универсальный токарно-винторезный станок | 1Е604 | 1 | # 200Х350* повышенной точности | 1,1 | 1180Х590 | 0,7 |
| 2. Токарно-винторезный станок | 1Н61 | 1 | 320Х710 | 2,2 | # 1880Х1093 | 2,05 |
| 3. . Токарно-револьверный станок с вертикальной осью револьверной головки | 1365 | 1 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка 65 мм | 13,0 | 5070Х1565 | 7,93 |
| 4. Токарно-револьверный станок с горизонтальной осью револьверной головки, прутковый | 1Д340П | 1 | Наибольший диаметр обрабатываемого прутка 40 мм | 5,5 | 3980Х1000 | 3,9 |
| 5. Радиально-сверлильный станок | 2Л52 | 1 | Наибольший диаметр сверления 25 мм | 1,5 | 1765Х660 | 1,16 |
| 6. То-же | 2М55 | 1 | Наибольший диаметр сверления 50 мм | 4,0 | 2670Х1000 | 2,67 |
| 7. Вертикально-сверлильный станок, одношпиндельный | 2Н135 | 1 | Наибольший диаметр сверления 35 мм | 4,0 | 1245Х815 | 1 |
| 8. Поперечно-строгальный станок с механическим приводом | 7В36 | 1 | Размеры рабочей поверхности стола 450Х700 | 3,5 | 2950Х1430 | 4,22 |
| 9. Вертикально-фрезерный, консольный, станок | 6Р11 | 1 | Размеры рабочей поверхности стола 250Х1000 | 5,5 | 1540Х2030 | 3,13 |
| 10. Широко универсальный консольно-фрезерный станок с поворотной головкой | 6Р83Ш | 1 | Размеры рабочей поверхности стола 400Х1600 | 10,0 | 2600Х2135 | 5,55 |
| 11. Зубофрезерный станок | 5К324А | 1 | Наибольший наружный диаметр нарезаемых колес 500 мм | 7,5 | 2500Х1400 | 3,5 |
| 12. Долбежный станок с механическим приводом | 7Б420 | 1 | Ход долбяка 25-200 мм | 4,0 | 2580Х1510 | 3,9 |
| 13. Внутришлифовальный станок универсальный высокой точности | 3К227 | 1 | Наибольший диаметр шлифуемого отверстия 100 мм наибольшая длина шлифования 125 мм | 4,0 | 2815Х1900 | 5,35 |
| 14. Плоско шлифовальный станок высокой точности с крестовым прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем | 3Г71 | 1 | Размеры рабочей поверхности стола 200Х630 | 2,2 | 2580Х1550 | 4,0 |
| 15. Плоско шлифовальный станок с прямоугольным столом и горизонтальным шпинделем | 3Б722 | 1 | Размеры рабочей поверхности стола 320Х1000 | 10,0 | 3410Х2020 | 6,89 |
| 16. Плоско шлифовальный станок с круглым столом и горизонтальным шпинделем | 3Д740 | 1 | Диаметр рабочей поверхности стола 400 мм | 7,5 | 3550Х1760 | 6,25 |
| 17. Универсальный кругло шлифовальный станок | 3А130 | 1 | 280Х700 | 4,0 | 3060Х2000 | 6,12 |
| 18. Кругло шлифовальный врезной полуавтомат повышенной точности | 3Б153 | 1 | 140Х500 | 5,5 | 2600Х1750 | 4,55 |
| 19. Точильно-шлифовальный станок | 3Б633 | 2 | Наибольший диаметр обрабатываемого изделия 300 мм | 1,7 | 790Х640 | 0,51 |
| 20. Электоэрозионный прошивочный станок (для удаления остатков сломанного инструмента) | 4А611 | 1 | Размеры стола 400Х630 | 1,8 | 984Х935 | 0,92 |
| 21. Проверочная плита | - | 2 | - | - | 1000Х630 | 0,63 |
| 22. Разметочная плита | - | 2 | - | - | 1600Х1000 | 3,2 |
| 23. Слесарный верстак | - | 4 | На два рабочих места | - | 2800Х800 | 8,96 |
| 24. Подвесной электрический однобалочный кран | - | 1 | Грузоподъемность 5 т Пролет 6 м | 1,2 |  |  |

- * Первая цифра - наибольший наружный диаметр обрабатываемого изделия, вторая - расстояние между центрами.

- 2.7.4 Расчет площади участка.

- Fу=Fоб⋅Кn(2.14) [6, стр.44]

- где,

- Fоб−общая площадь пола занятая оборудованием и инвентарем,

- [табл., 2.2];

- Кn−коэффициент перехода от площади, занятой оборудованием и инвентарем к площади участка, 3,5 [6, стр., 45].

- Fу=90,82⋅3,5=317,87 м2

Принимаем площадь слесарно-механического участка равную 288 м2.

Размером длинна 24 м,  ширина 12 м.

- III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ.

3.Разработка технологического процесса

3.1 Исходная информация.

Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые от поршней шатунами, и преобразует их в крутящий момент. Он имеет коренные и шатунные шейки, фланец для крепления маховика, носок, в котором имеется отверстие для установки храповика пусковой рукоятки. Шатунная шейка с щеками образует колено (или кривошип) вала. Расположение колен на валу обеспечивает равномерное чередование рабочих ходов.

Коленчатый вал штампуют из стали или отливают из магнивоего чугуна (ЗМЗ-54, ЗМЗ-53). Если шатунная шейка с двух сторон имеет коренную шейку, то такой коленчатый вал называется полноопорным. Полноопорный вал (ЗМЗ-24, ЗМЗ-53, ЗИЛ-130, КАМаЗ-740) меньше прогибается и обеспечивает лучшие условия работы подшипников и больше срок службы.

Коленчатые валы изготавливаются у ДВС ЗИЛ-130 из

стали 45,НРС 52-62.

3.2 Выбор способов устранения дефекта.

- Способы устранения дефектов шатуна.

- Табл. 3.3

| Дефекты | ##### Размеры допускаемые без ремонта | ##### Способ устранения | ##### Выбираемый метод | ##### Основание выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ##### 2 | ##### 3 | ##### 4 | ##### 5 |
| Увеличение длины шатунных шеек | ##### Не более 58,32 мм | ##### Если больше то бракуют | ##### - | ##### - |
| Увеличение длины передней коренной шейки | ##### 32,64 мм | ##### Постановка упорных шайб ремонтного размера | ##### - | ##### - |
| Износ шпоночной канавки по ширине | ##### 6,05 мм | ##### Наплавка | ##### - | ##### - |
| Износ шатунных и коренных шеек | ##### - | ##### В пределах ремонтного размера шлифуют. Вышедшие за пределы ремонтного размера восстанавливают: 1 Наплавкой под слоем флюса АН-348 А 2. Наплавкой под слоем легированного флюса. | ##### Шлифовка | ##### Простота технологического процесса и применяемого оборудования. Высокая экономическая эффективность. |

- 3.3 Технологическая карта на ремонт коленчатого вала автомобиля ЗИЛ-130.

| № | Наименование операций | Эскиз | Оборудование, приспособление и инструмент | Количество и разряд рабочего | Нормы времени | Технические условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предварительное шлифование коренных шеек вала -установить вал в центра кругло шлифовального станка (фланец вала должен быть) -прошлифовать последовательно все коренные шейки под ремонтный размер с пропуском на окончательное шлифование 0,1 мм на сторону. -снять вал со станка |  | Кругло шлифовальный станок. Высота центров Н=300 мм. Поводковый патрон неподвижный момент центра | Шлифовальщик 6-го разряда |  | Шлифование начинать с наиболее изношенной шейки |
| 2 | Предварительное шлифование шатунных шеек вала -установить вал в центросмеситель станка. Вымерить саосность установки вала. -прошлифовать последовательно все шатунные шейки под ремонтный размер с припуском на окончательное шлифование 0,1 мм на сторону -снять вал со станка |  | То же | То же |  |  |

4. Список литературы.

Литература.

1.<<Положение о ТО и ТР ПС автомобильного транспорта.>> Москва “Транспорт” 1986год.

2 “Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ” пособие по курсовому и дипломному проектированию. Издательство Москва “Транспорт” 1991год

3.  “Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ” пособие по курсовому и дипломному проектированию. Издательство Москва “Транспорт” 1985год

4. Методические указания  по курсовому и дипломному проектированию. Москва “Транспорт” 1991 год.

5.<<Ремонт автомобилей>> Издание второе С.И. Румянцев Москва “Транспорт” 1988год.

6. Клебанов Б.В. <<Проектирование производственных участков авторемонтных предприятиятий>> Москва “Транспорт” 1975год.

7. <<Ремонт автомобилей>>, И.Е. Дюмин, Г.Г. Трегуб, Москва <<Транспорт>> 1995год.

8. Суханов   Б.Н.,   Борзых   И.О.   «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Издательство «Транспорт» 1991 г., Москва.