Семиуровневая модель сетевой архитектуры (OSI) (9)

При объединении компьютерных сетей очень важную роль играют процессы взаимодействия устройств и программ, созданных разными компаниями, поэтому для обеспечения надежной работы таких систем требуется набор стандартов или хотя бы рекомендаций, описывающих способы обмена информацией, протоколы и т.п. Одним из важнейших стандартов для сетей является эталонная семиуровневая модель OSI.

Модель OSI Обмен информацией между компьютерами разных платформ является весьма сложной задачей. В начале 80-х годов Международный комитет по стандартизации (ISO) счел необходимым разработать модель, способную помочь разработчикам программ и оборудования организовать бесперепятственный обмен информацией между различными системами. Реализацией этого проекта явилась разработанная в 1984 году семиуровневая модель сетевой архитектуры OSI. Модель OSI очень быстро завоевала популярность и стала основной архитектурной моделью при решении вопросов обмена информацией между компьютерными системами. Несмотря на существование других моделей такого рода (они, в основном, запатентованы), большинство производителей сетевой продукции использует модель OSI при описании своих изделий и в процессе обучения пользователей. Таким образом, модель OSI стала надежным инструментом изучения сетевых технологий. Иерархический обмен данными Модель OSI делит проблему передачи информации между компьютерами в сети на семь более мелких и управляемых задач (уровней). Деление было произведено с учетом самодостаточности каждого уровня, обеспечивающей возможность решения задач на каждом уровне, практически не затрагивая других уровней модели. Каждая из семи задач в процессе обмена информацией решается на отдельном уровне (layer) модели. В большинстве систем реализованы все 7 уровней модели, однако для упрощения в некоторых реализациях тот или иной уровень опускается. Два нижних уровня модели OSI реализуются на аппаратном уровне (оборудование), пять верхних - в большинстве случаев программными средствами. Модель OSI описывает процесс передачи информации между прикладными программами через сеть. Приложение на одном компьютере передает данные, а программа, работающая на другом компьютере, подключенном к сети, принимает эти данные. По мере прохождения с верхнего уровня (прикладная программа) к нижним (среда передачи информации) данные преобразуются из понятного человеку языка (текст или графика на экране) в поток двоичной информации (нули и единицы), передаваемой через сетевую среду. На рисунке проиллюстрировано взаимодействие приложения на компьютере А с программой на компьютере B через сеть с использованием модели OSI.

Программа на компьютере А взаимодействует с уровнем 7 (верхний уровень), тот, в свою очередь, с уровнем 6 и так далее, до уровня 1. На этом уровне информация передается в сетевую среду. После передачи через сетевую среду информация попадает на уровень 1 компьютера B и последовательно передается на верхние уровни, пока не достигнет прикладной программы на этом компьютере. Несмотря на то, что каждый уровень на компьютере А взаимодействует лишь с соседним уровнем на этом же компьютере, его реальной задачей является передача информации на одноименный уровень компьютера B (с уровня 1-А на уровень 1-B, 2-A - 2-B и т.д.). Такое взаимодействие между одноименными уровнями разных систем требуется по той причине, что каждый уровень должен выполнять свои определенные задачи. Выполнение этих задач возможно при взаимодействии одноименных уровней разных систем. В реальной сети прямого взаимодействия между одноименными уровнями разных систем не происходит. Вместо этого каждый уровень (за исключением крайних) системы передает информацию (взаимодействует) соседнему (сверху или снизу, в зависимости от направления передачи данных) уровню той же системы. Каждый уровень пользуется услугами нижележащего и предоставляет свои услуги вышележащему уровню. Взаимодействие между соседними уровнями показано на рисунке.

Предположим, что уровень 5 системы А должен взаимодействовать с аналогичным уровнем системы В. Для того, чтобы сделать это уровень 5-А должен сначала передать информацию на уровень 4-А (использовать сервис уровня 4). Уровень 4, в свою очередь, является пользователем услуг уровня 3 (последний в этом случае выступает в качестве поставщика услуг). Услуги для вышележащего уровня обеспечиваются в точках доступа к сервису (service access point - SAP), которые являются просто местом передачи запросов вышележащего уровня нижележащему. Как показано на рисунке, уровень N может являться поставщиком услуг для нескольких потребителей уровня N+1.

Форматы передачи информации

Эталонная модель OSI

Для представления сетевых протоколов и систем обычно используется эталонная модель OSI (Open System Interconnect), разработанная международным комитетом по стандартизации ISO (International Organization for Standardization). Стек протоколов представляется в виде 7-уровневой структуры, показанной на рисунке.

| Компьютер 1 | Обмен данными | Компьютер 2 |
| --- | --- | --- |
| Прикладной v | <==============> | Прикладной v |
| ^ Представление v | <==============> | ^ Представление v |
| ^ Сеансовый v | <==============> | ^ Сеансовый v |
| ^ Транспортный v | <==============> | ^ Транспортный v |
| ^ Сетевой v | <==============> | ^ Сетевой v |
| ^ Канальный v | <==============> | ^ Канальный v |
| ^ Физический v | Среда передачи <==============> | ^ Физический v |
| ^ v ----------------=== |  | ^ v ==---------------- |

В рамках модели OSI взаимодествие двух систем представляется фактически в виде двух моделей - горизонтальной и вертикальной:

в рамках горизонтальной модели рассматривается прямое взаимодействие (обмен данными) одинаковых уровней в двух конечных точках (хостах); для организации такого взаимодействия в каждой из конечных точек должны поддерживаться одинаковые протоколы для данного уровня;

в вертикальной модели рассматривается обмен информацией (взаимодействие) между соседними уровнями одной системы с использованием интерфейсов API; в этой модели каждый уровень может предоставлять свои услуги вышележащему уровню и пользоваться услугами нижележащего уровня (крайние уровни модели в этом смысле представляют исключение - прикладной уровень предоставляет свои услуги пользователю, а сетевой уровень не пользуется сервисом других уровней)

| Физический уровень Physical Layer | Физический уровень отвечает за подключение к физической среде передачи (медь, оптика. радио). Этот уровень получает кадры данных от канального уровня и преобразует их в оптические или электрические сигналы, соответствующие значениям битов в потоке данных. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. На физическом уровне определяются свойства среды передачи, включая: типы кабелей и разъемов разводку контактов в разъемах схему кодирования сигналов для значений 0 и 1 (модуляция) | К числу наиболее распространенных спецификаций физического уровня относятся: EIA-RS-232-C, CCITT V.24/V.28 - механические/электрические характеристики несбалансированного последовательного интерфейса. EIA-RS-422/449, CCITT V.10 - механические, электрические и оптические характеристики сбалансированного последовательного интерфейса. IEEE 802.3 -- CSMA/CD (Ethernet) IEEE 802.5 -- Token Ring |
| --- | --- | --- |
| Канальный уровень Data Link Layer | Канальный уровень обеспечивает формирование, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. Спецификации IEEE 802.x делят канальный уровень на два подуровня: управление логическим каналом (LLC) и управление доступом к среде (MAC). LLC обеспечивает обслуживание сетевого уровня, а подуровень MAC регулирует доступ к разделяемой физической среде. | Наиболее часто на канальном уровне используются протоколы: HDLC для последовательных соединений IEEE 802.2 LLC (тип I и тип II) обеспечивают управление доступом (MAC) для сред 802.x Ethernet Token Ring FDDI X.25 Frame relay PPP |
| Сетевой уровень Network Layer | Сетевой уровень отвечает за деление пользователей на группы (адресацию) и управление сетью. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC-адресов в сетевые адреса. Сетевой уровень обеспечивает передачу пакетов на транспортный уровень. | Наиболее часто на сетевом уровне используются протоколы: IP - протокол Internet IPX - протокол межсетевого обмена X.25 (частично этот протокол реализован на уровне 2) CLNP - сетевой протокол без организации соединений |
| Транспортный уровень Transport Layer | Транспортный уровень определяет протоколы обмена сообщениями и обеспечивает сквозное управление потоколм данных через сеть. | Наиболее распространенные протоколы транспортного уровня включают: TCP - протокол управления передачей NCP - Netware Core Protocol SPX - упорядоченный обмен пакетами TP4 - протокол передачи класса 4 |
| Сеансовый уровень Session Layer | Сеансовый уровень отвечает за организацию и поддержку соединений между сессиями, администрирование и безопасность сети. |  |
| Уровень представления Presentation Layer | Уровень представления отвечает за возможность диалога между приложениями на разных машинах. Этот уровень обеспечивает преобразование данных (кодирование, компрессия и т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. | На уровне представляения вам наиболее часто будут встречаться протоколы: DNS LDAP NetBIOS/IP |
| Прикладной уровень Application Layer | Прикладной уровень отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является копирование файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. | К числу наиболее распространенных протоколов прикладного уровня относятся: FTP - протокол копирования файлов TFTP - упрощенный протокол копирования файлов X.400 - электронная почта Telnet - удаленный доступ в сеть SMTP - простой протокол почтового обмена CMIP - общий протокол управления информацией SNMP - простой протокол управления сетью NFS - сетевая файловая система FTAM - метод доступа для копирования файлов |