Таблица 1

| поступление IP- пакета | поступление ARP-запроса | поступление пакета по протоколу RIP | поступление пакета по протоколу OSPF | поступление сигнала инициализации маршрутизатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 2-8 | 5-4 | 10-5 | 5-1,10-1 |

Входные воздействия

Таблица 2

Модуль обработки пакетов в стеке протоколов TCP/IP

| 1. Модуль обработки пакетов в стеке протоколов TCP/IP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ожидание поступления заголовка кадра | - | 1-2 |
| 2 | создание дескриптора процесса, прием кадра данных в буфер (1-3) | - | 4-1 |
| 3 | МАС- адрес совпадает ? | нет | 1-4 |
|  |  | да | 1-5 |
| 4 | удаление кадра | - | 4-11 |
| 5 | фильтрация (разрешено прохождение кадра от этого отправителя ?) | да | 1-6 |
|  |  | нет | 1-4 |
| 6 | освобождение кадров от заголовков канального уровня | - | 1-7 |
| 7 | извлечение из кадра номера сети назначения | - | 1-8 |
| 8 | сравнение номера сети назначения с записью в первой строке таблицы маршрутизации (совпадает ?) | да | 1-11 |
|  |  | нет | 1-9 |
| 9 | сравнение со следующей записью (совпадает ?) | да | 1-11 |
|  |  | нет | 1-10 |
| 10 | запись последняя (default) ? | да | 1-11 |
|  |  | нет | 1-9 |
| 11 | высчитывается контрольная сумма пакета | - | 1-12 |
| 12 | сумма совпала ? | да | 1-14 |
|  |  | нет | 1-13 |
| 13 | удаление пакета | - | 4-11 |
| 14 | уменьшение значения времени жизни пакета | - | 1-15 |
| 15 | время жизни пакета допустимое ? | да | 1-17 |
|  |  | нет | 1-16 |
| 16 | удаление пакета | - | 4-11 |
| 17 | пересчёт контрольной суммы | - | 1-18 |
| 18 | определение номера собственного выходного порта | - | 1-19 |
| 19 | анализ параметров выходного порта | - | 1-20 |
| 20 | размер данного пакета для следующей сети является приемлемым ? | да | 1-22 |
|  |  | нет | 1-21 |
| 21 | разбиение пакета (фрагментация) (1-22) | - | 3-1 |

Продолжение таблицы 2

| 22 | определение МАС – адреса следующего маршрутизатора (получателя) (1-26) | - | 2-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | ответ получен ? | да | 1-25 |
|  |  | нет | 1-24 |
| 24 | пакет удаляется | - | 1-2 |
| 25 | занесение ARP-ответа в таблицу | - | 1-26 |
| 26 | передача на канальный уровень локального адреса и номера выходного порта | - | 1-27 |
| 27 | коммутация с одним из интерфейсов | - | 1-28 |
| 28 | упаковка пакета в кадр канального уровня | - | 1-29 |
| 29 | размещение в поле адреса назначения заголовка кадра локального адреса следующего маршрутизатора | - | 1-30 |
| 30 | отправка кадра в сеть | - | 1-31 |
| 31 | все пакеты обработаны? | да | 1-32 |
|  |  | нет | 1-2 |
| 32 | удаление дескриптора процесса |  | 1-1 |

Таблица 3

Отображение сетевых адресов на локальные адреса

| 2. Отображение сетевых адресов на локальные адреса по протоколу ARP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сетевой модуль (IP) обращается к модулю протокола разрешения адреса (ARP) с запросом на разрешение адреса | - | 2-2 |
| 2 | поиск указанного сетевого адреса в АRP-таблице | - | 2-3 |
| 3 | адрес присутствует ? | да | С(1) |
|  |  | нет | 2-4 |
| 4 | исходящий пакет ставится в очередь | - | 2-5 |
| 5 | формируется ARP-запрос | - | 2-6 |
| 6 | ARP-запрос вкладывается в кадр протокола канального уровня | - | 2-7 |
| 7 | широковещательная рассылка кадра запроса | - | 1-23 |

Таблица 4

Фрагментация пакета

| 3. Фрагментация пакета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пакет фрагментируемый? | да | 3-4 |
|  |  | нет | 3-2 |
| 2 | удаление пакета | - | 3-3 |
| 3 | отправка уведомления отправителю | - | 1-2 |
| 4 | разбивка поля данных пакета на меньшие части | - | 3-5 |
| 5 | упаковка частей в новые пакеты | - | 3-6 |
| 6 | создание новых заголовков | - | 3-7 |
| 7 | установка идентификатора | - | 3-8 |
| 8 | установка смещения | - | 3-9 |
| 9 | пакет последний | - | 3-10 |
| 10 | отметка последнего пакета | - | С(1) |

Таблица 5

Обслуживание очередей кадров

| 4. Обслуживание очередей кадров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | прием серии кадров | - | 4-2 |
| 2 | постановка серии кадров в очередь | - | 4-3 |
| 3 | прием следующей очереди кадров | - | 4-4 |
| 4 | все кадры могут быть записаны в очередь ? | да | 4-5 |
|  |  | нет | 4-6 |
| 5 | постановка в очередь | - | 4-9 |
| 6 | в очередь ставится допустимое число кадров | - | 4-7 |
| 7 | удаление непоместившихся кадров | - | 4-8 |
| 8 | уведомление отправителей об удалении | - | 4-9 |
| 9 | анализ приоритетов кадров | - | 4-10 |
| 10 | перестроение очереди в соответствии с приоритетом | - | 4-11 |
| 11 | выбор из очереди кадра с наибольшим приоритетом | - | С(1) |