1 В процессе выполнения дипломного проекта мною были рассмотрены основные устройства и принцип работы жесткого диска, его технические характеристики,  структурная схема, принципиальная схема жесткого диска и принципиальная схема шпиндельного двигателя, а также неисправности жестких дисков и способы их устранения и др.

2 Жесткий диск является одним из важных частей персонального компьютера. Существование современных персональных ЭВМ без жесткого диска невозможно представить. Область применения накопителя чрезвычайно  широка.

Жесткий диск, пожалуй, самый сложный элемент компьютера, так как является электронно-механическим изделием, работающим при больших физических нагрузках.

Основу всей конструкции составляет литой металлический корпус, предохраняющий точную механику от воздействия окружающей среды. Внутренний объем корпуса заполнен очищенным от пыли воздухом.

3 В гермоблоке размещается пакет магнитных дисков, насаженный на шпиндель предусилитель/коммутатор, обеспечивающий усиление сигнала с головок и переключение между ними.

В корпусе гермоблока имеется отверстие, закрытое плотным фильтром, обеспечивающее выравнивание внутреннего давления воздуха с атмосферным давлением. При вращении дисков создается поток воздуха, который циркулирует внутри корпуса и, постоянно проходя через еще один фильтр, дополнительно очищается от пыли.

4 При цифровой магнитной записи в магнитную головку поступает ток, при котором поле записи через определенные промежутки времени изменяет свое направление на противоположное. В результате под действием поля рассеяния магнитной головки происходят намагничивание или перемагничивание отдельных участков движущегося магнитного носителя.

При периодическом изменении направления поля записи в рабочем слое носителя возникает цепочка участков с противоположным направлением намагниченности, которые соприкасаются друг с другом одноименными полюсами. Рассмотренный вид записи, когда участки рабочего слоя носителя перемагничиваются вдоль его движения, называется продольной записью [2] (рис.3).

5 Для магнитной записи используются носители в виде магнитных пластин (дисков). Пластины изготавливаются процессом напыления множественных металлических пленок и защитного слоя покрытия на очень плоскую, бездефектную стеклянную или алюминиевую подложку. Информация размещается в виде концентрических окружностей, называемых дорожками (рис. 4.)

6 Прошу обратить внимание на структурную схему устройства жесткого диска, она состоит:

INDEX - сигнал вырабатываемый схемой управления шпиндельного двигателя за один оборот диска;

START - разрешение на запуск шпиндельного двигателя;

HD0-HDn - двоичный код выбора головки считывания/записи;

RDDATARLL - данные чтения RLL;

WRDATARLL - данные записи RLL;

WF - сигнал вырабатываемый схемой записи при ошибке;

WCLK - синхроимпульсы записываемых данных;

WRDATA - данные записи в коде NRZ;

LATE, EARLY - сигналы управления режимом предкомпенсации; DRUN - выход детектора поля синхронизации;

RCLK - синхроимпульсы считываемых данных;

RDDATA - считываемые данные в коде NRZ:

RDGATE - строб чтения;

WRGATE - строб записи;

MALE - строб адреса управляющего микропроцессора;

MRE - стоб чтения управляющего микропроцессора:

MWE - стоб записи управляющего микропроцессора;

DO-D7 - внутренняя шина данных накопителя;

MCINT - сигнал прерывания от однокристального микроконтроллера;

/ОЕ - строб чтения для буферного ОЗУ/WE - строб записи для буферного ОЗУ;

HDO-HD15, НАО-НА2, /CS0, /CSI, /HIOW, /HIOR, /IOCS16, IRQ14, RESET - интерфейсные сигналы.

Далее

7 Принципиальная схема устройства жесткого диска

DD1- Контролер управления шагового двигателя и записи чтения информации

DD2- Регистр данных

DD3 - Дешифратор адреса

DD4 - Регистр-защелка младшего байта адреса

DD5 - Регистр-расширитель 16 бит данных (вывод данных в IDE)

- P0 - порт обмена данными с внешними устройствами и выдача младшего байта адреса.

- P1 - используется для реализации LPT интерфейса c PC

- P2 - сигналы данных для LPT

- P3 - LPT & вспомогательные сигналы & реализация RS-232c DD2 - Регистр-расширитель 16 бит данных (ввод данных с IDE)

8 Принципиальная схема шпиндельного двигателя

Контроллер управляет 3-фазным двигателем, его программирование осуществляется микропроцессором . Имеются три режима для управления шпиндельным двигателем: запуска, ускорения и стабильного вращения. В режиме запуска при включении питания Power Monitor (MP3771) подает сигнал сброса на микропроцессор (МВ9004) и контроллер. Микропроцессор по последовательному каналу программирует внутренние регистры контроллера на запуск и заряжает конденсатор раскачки контроллера, используя сигнал Charge Pump. Количество заряда определяет ток, который потечет в шпиндельный двигатель. Когда конденсатор раскачки зарядится достаточно, микропроцессор программирует контроллер на режим старта, после чего ток величиной около 1,3 А течет в шпиндельный двигатель. Контроллер генерирует сигналы переключения фаз, при этом шпиндельный двигатель начинает вращаться с маленькой скоростью, и в обмотках генерируется ЭДС самоиндукции. Контроллер обнаруживает ЭДС и сообщает микропроцессору, который использует этот сигнал для контроля вращения. В режиме ускорения микропроцессор увеличивает частоту переключение фаз и измеряет скорость вращения шпиндельного двигателя, пока она не достигнет 5400 об./мин. По достижении этого значения контроллер вводит режим стабильного вращения. В этом режиме микропроцессор вычисляет скорость вращения шпиндельного двигателя и подстраивает ее посредством заряда или разряда конденсатора раскачки.

9. В экономической части осуществляются экономический расчет жестких дисков. Для эксплуатации любого устройства требуется определенные затраты.

Затраты на материалы, расходы на основную и дополнительную заработную плату,  затраты на текущий профилактический ремонт, амортизационные отчисления,  затраты на прочие эксплутационные расходы, затраты на электроэнергию.

Все эксплуатационные расходы определяются по формуле(1).

Sобщ = Sмат + Sз/пл. + Sт.р. +  Sа + Sпр.+ Sэ/э,       (1)

где: Sобщ – тг/год

Sмат – затраты на материалы, тг;

Sз/пл. – расходы на основную и дополнительную заработную плату

Sт.р. – затраты на текущий профилактический ремонт, тг;

Sа – амортизационные отчисления, тг;

Sпр. - затраты на прочие эксплутационные расходы, тг;

Sэ/э – затраты на электроэнергию, тг;

10 Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности в процессе труда.

Заключение

1. В расчетно-теоретической части были рассмотрены основные устройства и принцип работы жесткого диска.

2. В практической части обследовались технические характеристики,  структурная схема, принципиальная схема жесткого диска и принципиальная схема шпиндельного двигателя, а также неисправности жестких дисков и способы их устранения и др.

3. Дипломная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием на проекте.

4. Экономическая часть посвящена расчету себестоимости жесткого диска.

5. В разделе безопасность жизнедеятельности освящены вопросы техники безопасности, охраны труда.

6. Дипломная работа носит практическую направленность.