МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ В РАЗРЯДКУ.

--------------------------------

УСТРОЙСТВО И РАБОТА:

С левой стороны качалки,  на осевом штифте находится ог-

раничительная пластмассовая собачка, которая устанавливает

позицию ходовой собачки при выходе ее из зацепления с  ан-

керным колесом,  ставя ее в полдожение для захвата следую-

щего зуба.Во внутренней стороне левой боковины рамы корпу-

са, двумя винтами прикреплен кранштейн, на штифте которого

надета качалка,  закрепленная клипсой.Один  конец  качалки

соеденяется  горизонтальной  проволочной тягой с ограничи-

тельной собачкой.Другой конец вертикальной проволочной тя-

ги соеденен с передаточным рычагом.На осевом штифте надета

клавиша разрядки,  закрепленная  клипсой.

Расположенная на передаточном рычаге спиральная пружина,

возвращает все сочленение механизма в исходное положение.

При  нажатии на клавишу, ограничительная собачка поварачи-

вается, изменяя таким образом позицию ходовой собачки, для

печати через два зуба. В следствии  чего  растояние  между

знаками удваивается с 2,6 мм до 5,2 мм.

При нажатии, клавишу,нужно подать на себя, тогда она за-

цепится специальным вырезом за гребенку клавишных рычагов,

давая  возможность  печатаь  обеими руками.

Ограничительная собачка,имеющая  хотя бы незначительную

выработку  подлежит обязательной замене.

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ:

9. тяга;

10. угольник;

11. тяга;

12. таста;

13. фиксатор;

14. клавишный рычаг;