ИМПУЛЬСНЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ.

Импульсные (или коммутированные) блоки питания обеспечи-

вают более  высокую  стабилизацию  напряжения  питания,чем

микросхема стабилизатора 723С.Импульсный блок питания сос-

тоит из трех отдельных схем:

- первой  из них является импульсный генератор,который оп-

ределил название таких блоков питания.Работающий генератор

переключает уровни напряжения.В каждом цикле генератор пе-

реходит из выключеного состояния во включенное и наоборот;

-  второй  является выходная схема,которая подает в компь-

ютер стабилизированное напряжение.Наконец,имеется еще одна

схема  обратной связи,которая контролирует выходное напря-

жение и возвращает напряжение в генератор  для  анализа  и

управления.Генератор может регулировать свою частоту и при

необходимости формирует импульс ошибки для коррекции  нап-

ряжения.Ширина  импульса ошибки определяет,нужно ли увели-

чивать или уменшать выходное напряжение.Импульс  управляет

временным интервалом,в течении которого заряжаются конден-

саторы фильтра.Широкий импульс дольше заряжает конденсато-

ры,увеличивая напряжение,а короткий импульс сокращает вре-

мя заряда,понижая напряжение.В результате выходные  напря-

жения оказываются точно стабилизироваными.

Генератор реализован на дискретном транзисторе и работа-

ет  на частоте 30 KHz с амплитудой напряжения около 150 V.

Генератор подключен к схеме управления  частотой  и  схеме

запуска.Выход  формируется выпрямителем и фильтром с защи-

той от перегрузки.В петле обратной связи имеются специаль-

ные транзисторы,которые контролируют максимальное выходное

напряжение и подают сигнал в схему управления частотой.Эта

схема  изменяет частоту генератора,когда напряжение увели-

чилось или уменшилось.Генератор соответственно  регулирует

входное напряжение.

Генератор нагружен на мощный трансформатор.Во включенном

состоянии  генратор создает в первичной обмотке электрома-

нитную энергию.При включении эта энергия подается во  вто-

ричные  обмотки.Пульсирующее электромагнитное поле выпрям-

ляется и заряжает фильтры.в результате на компьютер или мо-

нитор подается  высокостабилизированное напряжение.  Петля

обратной связи контролирует максимальное выходное напряже-

ние и возвращает сигнал ошибки в генератор.