ГЛАВНЫЙ (ШАГОВЫЙ) МЕХАНИЗМ.

--------------------------------

В нижней части главного  маханизма  расположена  качалка

ходовых собачек,в верхней - смонтированны  ходовые шестер-

ни.Качалка закрепляется в центрах и состоит из  двух  час-

тей:качалки и крестовины.

Крестовина,составляющая одно целое с неподвижной  собач-

кой,фиксирует положение анкерного колеса,а следовательно и

каретки в момент удара о бумагоопорный вал.Перед неподвиж-

ной крестовиной,жестко  закреплена пластина выключения,фи-

гурный выступ которой взаемодействует с винтами выключения

мостика дуги выключения.

Ниже устанавливается  скоба, закрепленная  на  крестови-

не,которая через  удлиненное отверстие крепится двумя вин-

тами,ограничевающими отход ходовой собачки рычагом с роли-

ком при свободном ходе каретки.

Хвостовик крестовины неподвижной собачки взаемодействует

с крючком тяги педали пропуска каретки.На втором узле тяги

качалки расположена ходовая собачка,крепящаяся на  кресто-

вине и качалка,с отогнутыми ушками,через отверстие которых

она соединяется специальными втулками с осевыми отверстия-

ми для винтов - центров.

На качалке зопресованны:

а) короткий штифт для скобы;

б) муфта с отверстиями для ходового штифта ходовой собач-

ки;

в) осевой штифт для собачки с клипсой;

Диамерт осевого  штифта ходовой собачки должен соответс-

твовать калиброванному отверсию собачки и обеспечивать,без

люфта,свободный ход собачки.

Штифт законривается двумя винтами.Скоба,с установленными

на ее уступе запресованными штифтами,устанавливает собачки

нижнего отверстия,одевая их на короткий штифт качалки,верх-

ний ексцентрик винта  законтривается гайкой,что регулирует

рабочий скос  ходовой  собачки по  отношению к неподвижной

собачкке.

Удлиненная головка  штифта  ходовой  собачки  определяет

растояние между  ходовой и неподвижной собачками.Ходовая и

установочная собачки подпружиненны общей спиральной пружи-

ной  на растяжение.На установочные собачки операется заты-

лочное ребро ходовой собачки.При выходе ходовой собачки с

зацепления с анкерным колесом,установочная собачка  подает

ее вперед,уперая в ограничительную пластмассовую  собачку,

ставя последнюю в позицию следующего зуба анкерного колеса.

В задней части качалки отогнут палец,взаемодейсвующий  с

рычагом механизма табуляции.

В верхней правой стороне качалки отогнут в противополож-

ную сторону  другой палец,устанавливающий исходное положе-

ние качалки,когда зуб анкерной шестерни заперт ходовой со-

бачкой.Немного ниже,с  боку качалки находится зуб,за кото-

рый зацеплена  пружина  отдачи  качалки   ходовой   собач-

ки.Скомплектованные в крестовину неподвижные собачки и ка-

чалки ходовых собачек,которые скреплены и образуют качалку

ходовых собачек  закрепленных винтами - центрами.Винты от-

регулированны так,чтобы качалка  не  имела  параллельного

люфта,но поворачивалась вокруг своей оси легко.Винты цент-

ра затем контрятся гайками.

РАЗБОРКА И СБОРКА МЕХАНИЗМА.

При разборке механизма нужно отвернуть правый центр,пока

он не даст возможность вывести качалку.В  центрах  верхней

части рамы главного механизма крепят ось,на которую жестко

насежевают анкерное колесо,сзади оси надето притормаживаю-

щее  колесо тормозного устройства.На передней части анкер-

ного  колеса надета комбинированная  шестерня,закрепленная

разрезной  шайбой,вогнутость которой обеспечивает движение

без продольного люфта.Передняя,более широкая часть шестер-

ни,находится в  постоянном сцеплении с ходовой гребенкой,а

задняя зубчатка с тем же количеством,с тем же  наклоном  в

левую сторону,взаемодействует  с  подпружиненной  анкерной

собачкой,помещенной на уступе осевого штифта  на  анкерном

колесе.

Наличие анкерной собачки дает возможность  комбинирован-

ной шестерне  поворачиваться  вправо,создавая  возможность

для отвода каретки в исходное положение и работу обратного

хода каретки. Влево, комбинированная  шестерня   вращается

вместе с анкерным колесом.На ходовую шестерню надета вспо-

могательная пружина,приподнимающая  анкерную  собачку  при

повороте вправо,чем достигается безшумный отвод каретки.

Ось анкерного  колеса вращается в винтах - центрах,поло-

жение которых закрепляют гайками.При четкой  работе  меха-

низма ось вращается без люфта.

В процессе ремонта требуется снять ось  анкерного  коле-

са (это рекомендуют  делать не нарушая установленное поло-

жение винта центра),отвернуть два  винта  с  шестигранными

головками,снять с  контрольных штифтов накладку и вытянуть

из рамы главного механизма весь узел оси с анкерным  коле-

сом.Это может  понадобиться  при  устранении люфта или при

замене пластмассовой   ограничительной   собачки;поврежде-

нии,соскакивании пружин  и  других дефектах главного меха-

низма,для устранения которых можно ограничиться съемом од-

ного узла  анкерного колеса без съема всего главного меха-

низма.

Слевой стороны  рамы  главного  механизма  жестко крепят

кронштейн с нулевой собачкой,а справой - в специальном па-

зу расположен  толкающий  зуб обратного хода каретки,около

него двумя  винтами,через  удлиненное   отверстие,  крепят

кронштейн,на штифте которого распологается рычаг с роликом.