МОСТИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

---------------------

УСТРОЙСТВО И РАБОТА:

Приближаясь к бумагоопорному валу,литерный рычаг отводит

дугу мостика выключения.Мостик подвешен на двух качалках и

корзине литерных  рычагов,за сегмент следующим образом:пе-

редняя  качалка  закрепляется центрами: закрепленными вин-

тами,проходящими  через приливы за сегментом. На отогнутом

левом конце качалки зпресован штифт,  а на укороченом пра-

вом конце имеется удлененное отверстие для крепления утол-

щенной планки с также запресованным штифтом.На эти  штифты

надевается ушки,котоые отогнуты к передней части мостика.

Такая конструкция позволяет  изменять  положение  правой

стороны основания  мостика  - регулируя точность центровки

дуги по пазу в задней плоскости сегмента.

Вторая качалка  мостика  распологается  ближе к главному

механизму,на заточках осевых штифтов двух пластин,  каждая

из которых закреплена двумя винтами.К задней плоскости ка-

чалки,через  удлененное отверстие,привернуты, двумя винта-

ми, два угольника с запресованными винтами, на которые на-

деваются отогнутые к задней стороне  мостика  ушки.За  от-

верстие в каждом из угольников зацепляется спиральная пру-

жина - возвращающая мостик в исходное  положение.Натяжение

этих пружин должно быть установлено одинаково.Обе качалки

должны быть установленны таким образом,чтобы дуга выключе-

ния была  точно отрегулированна по пазу сегмента,а основа-

ние мостика двигалось бы на качалках без затирания  и  из-

лишнего люфта.

В ходовой части мостика,из  отогнутых  частей  основания

сделан паз,в  который  вставленна  колодка с двумя винтами

выключения с шестигранными головками.Верхний винт работает

на верхнем регистре,нижний - на нижнем.