ЛЕНТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ.

----------------------

Машина "Оптима" модели 12 - 16 с красящими лентами шире-

ной 12 и 16 мм с разницей  в  лентоводителях,высоте  вилок

лентопроводителей и  лентокатушек.Качество  катушек  имеет

значение для четкой работы ленточного механизма.Катушка не

должна быть  деформированной.При замене ленты ее нужно пе-

рематывать на катушки данной машины.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ЛЕНТОЧНОГО МЕХАНИЗМА.

---------------------------------------------

Ленточный механизм  состоит  из двух  обособленных  сек-

ций,связанных между  собой  проволочной  тягой;одна  веду-

щая,другая ведомая.В  процессе печати лента перематывается

с одной катушки на другую.В определенный  момент,когда  на

одной из катушек ленты становится больше автопереключатель

переводит работу машины на другую катушку.При этом  трехп-

лечий рычаг,отводит  от храпового колеса толкающую собачку

и вводит в работу тормазящую собачку.

Каждая секция  механизма  пререматывает  ленту в левую и

правую стороны.Поэтому детали применяемые в  этих  секциях

однотипны  и их различают по внешнему виду на правые и ле-

вые.

Каждая секция  смонтирована на основе,которая двумя вин-

тами крепится к боковине рамы корпуса машины.

Через отверстие  в основе проходит ось,на которую надето

храповое колесо,со втулкой и фиксирующей клипсой.

Под колесом,на  основе размещен рычаг с толкающей собач-

кой и подпружиненной спиральной пружиной.

На втором конце кронштейна расположена вилка,взаемодейс-

твующая надетой на штифт включающей качалкой,которая  кре-

пится клипсой  и непосредственно связанная с рамкой фронта

выключения.

На уступе  винта  помещают  тормозящую  собачку с пружи-

ной.Пружины навиты из  проволоки  диаметром  0,2  мм.Рядом

расположен трехплечий  рычаг,ось  которого  проходит через

запресованную втулку с клипсой.

На одной  из  сторон трехплечего рычага размещается дуга

отвода собачки для переключения на вторую  секцию.Трехпле-

чий рычаг имеет два отростка:

- на первом монтируется вилка ленторасправителя;

- за другой зацепляется тяга автопереключателя.

Под трехплечим рычагом размещается фигурная пружина  пе-

реключателя,фиксирующая рычаг при переключении.

При печати палец  включения  клавишного  рычага  отводит

рамку фронта,а  она  через поводок поворачивает включающую

качалку ведущей секции,подавая кронштейн по зубьям  храпо-

вого колеса: вызывая тем самым обратное движение кронштей-

на.

После отпечатывания знака,рамка фронта за счет силы пру-

жины возвращается в исходное положение,поворачивая  храпо-

вое колесо толкающей собачки.

Красящая лента передвигается после отпечатывания каждого

знака.

В машинах разных выпусков ленточные механизмы отличаются

друг от друга,но принцип остается неизменным.