МЕХАНИЗМ СБРОСА ЛИТЕРНЫХ РЫЧАГОВ.

-----------------------------------

Преднназначен для возврата в исходное положение  рычагов

которые застряли  или сцепились между собой и небыли возв-

ращены в первоначальное положение на буквенную подушку.

У С Т Р О Й С Т В О.

----------------------

Перед передаточными  рычагами расположен механизм сброса

литерных рычагов.

Крайние расширенные  шлици  с обеих сторон закреплены на

общей с передаточными рычагами  осью.Кронштейны  соединены

между собой  дугой из стальной проволоки диаметром прибли-

зительно 4 - 5 мм.

На кронштейне  имеется хвостовик с загнутым концом,кото-

рый взаемодействует с клавиатурой механизма.

Р А Б О Т А.

---------------

При нажатии  на  тасту  клавишного  рычага дуга возврата

клавишных рычагов подводится передаточным рычагам,нажимает

на передаточные  рычаги тех секций,которые по той или иной

причине (будь то зацепление или застрявание) не  возврати-

лись в исходное положение и возвращает их на шрифтовую по-

душку.

Дуга механизма сброса  литерных  рычагов  возвращается в

предидущее состояние благодаря  усилию  спиральной  пружи-

ны на  сжатие,которая  одной  стороной зацеплена за правый

кронштейн механизма,а другой - монтируется на раме корпуса

пишущей машины.