Техника безопасности и меры предосторожности при ремонте

персональных компьютеров.

Микрокомпьютеры и их периферийные  устройства  в  работе

оказываются  довольно безопасными приборами.Однако они ра-

ботают от электрической сети,поэтому всегда существуетяпо-

тенциальная  опасность  - с электричеством нужно обращатся

осторожно,иначе беда неминуема!

Каждый техник  знает меры предосторожности,которые необ-

ходимо соблюдать при работе со  схемой,содержащей  опасный

потенциал.Чтобы в  цепи протекал ток,она должна быть замк-

нутой.Электрический удар означает,что вы замкнули какую-то

цепь,превратившись в параллельный или последовательный ре-

зистор.

Имеется несколько  возможных путей тока через тело чело-

века,например от руки в руку через грудную клетку,от левой

руки в  ногу,от правой руки в ногу или от ноги в ногу (ша-

говое напряжение).Наиболее опасны и  даже  смертельны  пу-

ти,проходящие через сердцеяиялегкие.При прохождении тока по

другим путям будет удар или ожог,но смерть обычно не  нас-

тупает.Следовательно,нужно работать так,чтобы при электри-

ческом ударе ток через сердце не проходил.Поэтому при  ра-

боте с высокими напряжениями и токами держите левую руку в

кармане,что исключает путь тока через сердце.Всегда помни-

те это правило!

Особенности при замене микросхем.

----------------------------------

В одноплатном компьютере единственным опасным местом яв-

ляется блок питания.В компьютер подается переменное напря-

жение 120 V,и при его прикосновении удар неизбежен.При ра-

боте с МОП-микросхемами приходится надевать на руку  брас-

лет,соединенный с   землей.Браслет   отводит   статическое

электричество,которое создается при движении тела  челове-

ка.Даже в  обычных  условиях  на  теле человека образуется

статический заряд в несколько сотен вольт,который разруша-

ет микросхему.Браслет   удерживает  статический  заряд  на

уровне 0 V.

Если вы случайно коснетесь линии 120 V,значительный  ток

пройдет через  браслет на землю.Такая ситуация оказывается

очень опасной и даже смертельной.Чтобы  избежать  ее,между

браслетом и  землей  последовательно   включают   резистор

1 МОм.Если  возникает  случайный  удар,через тело человека

пройдет  лишь  незначительный ток.Но все же важно избежать

электрического  удара.При  замене  микросхем  оборудование

должно быть отключено от сети.

Кроме того,браслет оправдан только при работе с  микрос-

хемами,которые не установлены в компьютер.Когда микросхема

вставлена в гнездо или впаяна  в печатную  плату,опасность

статического заряда проходит,и перед включением компьютера

браслет нужно снять.

Другие потенциальные опасности.

---------------------------------

В компьютерах,периферийных устройствах и дисплеях имеют-

ся такие опасности,как электрический удар,возгорание,взрыв

ЭЛТ и радиационное излучение.Основными  источниками  удара

являются  сетевой вход и схемы высокого напряжения в дисп-

леях.Загорется может любой бытовой прибор.Взрыв ЭЛТ  может

произойти  в  любой  момент времени.Радиационное излучение

опасно при работе близко к экрану и при наличии в мониторе

очень высоких напряжений.Случайности могут произойти всег-

да.Однако имеются приемы,с помощью которых вы можете мини-

мизировать вероятность опасности и повреждения.

Электрический удар.

Когда вы включаете компьютер в сеть,напряжение обычно по-

дается в первичную обмотку трансформатора,которая надежно

изолирована от вторичной обмотки.Переменный ток передается

из первичной обмотки во вторичную,но переменный ток во вто-

ричной обмотке изолирован от сети.Это защищает компьютер и

любого работающего на нем от сильного электрического удара

с летальным исходом.

В компьютере  есть  опасная сторона с изолированной пер-

вичной обмоткой и безопасная сторона совторичной  обмоткой

трансформатора.На  опасной  стороне  находится  шнур пита-

ния,сетевая вилка,предохранитель и высоковольтные  конден-

саторы.Обратите  внимание  на  протертую  изоляцию на шну-

ре,треснувшую вилку и оголенные провода.Во всем этом таит-

ся опасность!

Во многих устройствах  применяются  блокировки.Когда  вы

открываете компьютер,силовая линия отключается.Если блоки-

ровки нет,по-видимому,в  устройстве  применяется  защитное

приспособление  в  виде  изолирующего вкладыша,зажима,ско-

бы,завязанной узлом силовой линии и т.п.Никогда не удаляй-

те  такие приспособления,так как они обеспечивают вашу бе-

зопасность.При отсутствии блокировки и  защитного  приспо-

собления обязательно возникает такая неисправность в блоке

питания,что удар или возгорание станут реальностью.

Большинство сетевых  вилок  в  компьютере поляризовано и

часто имеют три проводника:проводник высокого  переменного

напряжения 120 V (фаза),проводник низкого переменного нап-

ряжения 0 V (нуль) и проводник заземления.Легко  нарушить

вилку  с  помощью переходников и другими способами,поэтому

никогда не делайте этого.Минимальная неисправность,которая

может  произойти,это  перегорание  предохранителя,а макси-

мальная - выход из строя всех микросхем  компьютера.Будьте

особенно  внимательны  с  полосковыми  розетками,в которые

входят двухпроводные  поляризованные  вилки.Если  вставить

вилку  неправильно,по  ошибке,то  последствия будут очень

печальными.

Некоторые мониторы  имеют  автономный  блок питания и не

используют  изолированный  сетевой  трансформатор,например

когда в качестве монитора применяется телевизор.Без транс-

форматора устройство полностью зависит  от  поляризованной

вилки.Вилка соеденяет землю печатной платы и шасси с внеш-

ней землей.Никогда не нарушайте поляризованную вилку  ради

своей безопасности и сохранности оборудования.

Высокое напряжение.

В самом компьютере высокое напряжение не требуется. Оно

подается на анод электронно-лучевой трубки  (ЭЛТ) для того,

чтобы придать электронам энергию,достаточную для возбужде-

ния люминофора,т.е.для его свечения.В монохроматическом мо-

ниторе высокое напряжение составляет около 12 kV,а в цвет-

ном это напряжение равняется 30 kV.

К счастью,это  высокое  напряжение  обычно  не смертель-

но.При подаче напряжения на ЭЛТ ток практически отсутству-

ет.Ничтожный ток электронного луча практической опасности

не представляет.Однако человек может получить ушиб при па-

дении  или  инстинктивно  отдернуть  руку и поранить ее об

острый край шасси.

Работайте с  высоким напряжением только после приобрете-

ния некоторого опыта.В процессе обучения вы  познакомитесь

с тем как получается высокое напряжение с помощью строчно-

го   трансформатора,который    подвержен    нагреву,трещи-

нам,электрическим дугам и т.п.Все это видно тренированному

глазу.Иногда неисправность можно устранить,а  иногда  при-

дется монтировать новый строчный трансформатор.Часто в мо-

ниторе применяется особенный строчный трансформатор,требу-

ющий  только точнойязамены.Все эти вопросы возникают и при

ремонте телевизоров.Просто будьте очень осторожны с  высо-

ким напряжениемя!

Помимо анодного напряжения в  несколько  десятков  кило-

вольт,в мониторе имеются менее высокие,но опасные напряже-

ния,которые называются В+ и находятся в диапазоне от 50 до

500  V.Эти напряжения постоянного тока формируются силовым

и строчным трансформаторами.Они подаются в различные  схе-

мыякомпьютера  и   при   касании   вызывают  электрический

удар.Изучите,где находятся такие напряжения,чтобы случайно

не коснутся ихя!

Возгорание.

Когда компьютер и периферийные устройства выходят с за-

вода-изготовителя,то в них предусмотренны все меры,чтобы

избежать возгорания.Со временем машина изнашивается,пор -

тится и ремонтируется.Заводские меры могут ухудшаться.

Прежде  всего,чтобы  избежать  неисправности,применяются

специальные запасные детали. Когда одна из таких деталей в

компьютере выходит из строя,ее заменяют на исправную.Заме-

няющая деталь схематически может подойти идеально,и компь-

ютер начинает работать.Однако заменяющая деталь может быть

выпущена  другим  производителем,в  компьютерах   которого

конкретные меры безопасности не нужны.Например в вашей ма-

шине некая деталь может греться,а вдругой машине  работает

прекрасно.Перегрев  со  временем  может  вызвать  возгора-

ние.Поэтому целесообразно применять только однотипные  за-

меняющие детали.

Нужно внимательно изучить,как в вашем компьютере  проло-

жены проводники над шасси.В большинстве электронных прибо-

ров имеются греющиеся  компоненты.Производитель  размещает

проводники  таким образом,чтобы они не проходили около го-

рячих компонентов.При ремонте и профилактике можно  перед-

винуть проводники.Когда проводник касается горячего компо-

нента,изоляция может расплавиться вплоть до появления  ко-

роткого замыкания и возгорания.

Предохранители в компьютере  тщательно  рассчитаны,и  их

можно  заменять  только однотипными.Иногда вместо плавкого

предохранителя применяется прерыватель цепи.Независимо  от

конфигурации   предохранителя  правильный  тип  определяет

только производитель.Обычно  информация  о  предохранителе

печатается около него самого.

Если поставить слаботочный предохранитель,то он  перего-

рит.Если  же  вы  поставите предохранитель рассчитанный на

слишком сильный ток или замените предохранитель  на  кусок

проволки,то с большой вероятностью получите возгорание.

Радиационное излучение.

Существует много путаницы в вопросе о радиационном излу-

чении  компьютеров и их мониторов. Действительно,опасное

излучение может быть от больших ЭЛТ и некоторых компонен-

тов вявысоковольтных схемах.В цветном телевизоре главными

виновниками считались лампы высоковольтных выпрямителя и

шунтирующего стабилизатора. Некоторые из  них  сохранились

в старых телевизорах,но в новых эти лампы отсутствуют.Если

вы используете в качестве монитора старый телевизор,держи-

тесь от этих ламп при вклюенном телевизоре подальше.

Излучение определяется уровнем высокого напряжения.Когда

оно  составляет около 30 kV,то излучение от ЭЛТ становится

реальностью. Поменьше находитесь вблизи таких мониторов.Од-

нако  сейчас  доказано,что компьютеры и мониторы испускают

вредное излучение.Если  вы  находитесь на расстоянии 45 см

от экрана,то он никакой опасности не представляет.

Электронноя-ялучевая трубка.

Пока ЭЛТ находится  в  корпусе,опасность для  человека и

всех, кто  возле  него  находится,минимальна. Но,ЭЛТ могут

взрываться,так как испытывают сильное атмосферное давление.

Внутри колбы создан почти  вакуум для движения электрон-

ного луча,Если трубка взрывается в корпусе,вряд ли осколок

стекла повредит человека. Опасность появляется тогда,когда

ЭЛТ приходится  извлекать из корпуса.Если трубка взрывает-

ся вне корпуса,разлетающиеся осколки могут  поранить чело-

века.

Поэтому - замену  ЭЛТ  лучше  всего  предоставить

профессионалам!